Spínaný zdroj

Zadání:

- Změřte dobu sepnutí u usměrňovací diody křemíkové a Schottkyho

- U toroidního jádra změřte jeho konstantu  Al

- U toroidního jádra změřte maximální kmitočet, který je schopno přenášet.

- U toroidního jádra stanovte maximální indukci B, kterou materiál snese.

- S obvodem 555 nebo s procesorem PIC sestavte generátor obdélníkových kmitů, který se bude hodit pro spínaný zdroj (dostatečně vysoký, ale takový, který zpracují diody  a toroidní jádro)

- Podle obr. *.jpg sestavte spínaný zdroj. Jako vstupní napětí použijte vhodný ss zdroj z laboratoří,  výstupní napětí uděljte tak 20 – 30 V.

Poznámky k realisaci:

Ad 1:

Vezmeme střídavý  generátor s obdélníkovým průběhem, z něj uděláme zdroj proudu (no, tak abz dával tak 10mA, pokud to půjde. Když to bude málo, nic nenaměříte, a víc z toho asi nedostaneme). Proud pustíte do diody. NA osciloskopu si zobrazíme napětí na diodě a napětí na generátoru. Obě napětí budou posunutá – uvidíte,  že dioda nesepne nebo nerozepne hned. Změříte zpoždění, průběhy vyfotíte a okomentujete.   Porovnejte s katalogem !

Ad 2:

Na toroidní jádro namotáme několik závitů. Změříme indukčnost takto vytvořené cívky. Konstantu Al vypočteme ze vztahu:  L =  Al * N2    Al je tedy indukčnost cívky s jedním závitem. Počet závitů je v druhé mocnině ! Pokud bude indukčnost příliš malá, přidáme závity.  Měření indukčnosti uděláme RLC metrem nebo můstkem.

Ad 3:

Z cívky uděláme transformátor.  Budeme ho napájet sinusovým napětím, ne příliš velkým (co je velké napětí ? K tomu bod 4).  Zobrazíme si napětí na vstupu a na výstupu transformátoru.   Budeme postupně zvyšovat kmitočet,  a až výstupní napětí klesne na ….. (je to pořád stejné, jako u zesilovače)  nebo až se začne mršit,  překročili jsme  maximální kmitočet.  ??? Je otázka, zda se nám to podaří určit, zkusíme to.

Ad 4:

Do transformátoru  pustíme  sinusový průběh s rozumně velkým kmitočtem (menší než maximální) . Budeme zvyšovat vstupní napětí. V jistém okamžiku se začne výstupní napětí mršit. Z transformátorové rovnice pak vypočteme indukci B.

Ad 5:  to umíme, není problém

Ad 6:  schéma máte na obr. spinany_zdroj.jpg, vzberte si, který chcete. Ti, kteří chtějí 1, si samozřejmě zvolí ten složitější. Tranzistory pracují samozřejmě ve spínacím režimu.

Poznámka ke všem bodům:  dbejte na to, aby cívka měla vždy dostatečně velkou reaktanci. Pokud to nedodržíte, budete měřit nesmysly.