Větráček

- S obvodem 555 a vhodným (spínacím) tranzistorem sestavte obvod, který bude spínat větráček do počítače (12V , 100mA, přinesu).  Větráček má 10s běžet a 5 s být vypnut, stále dokola.

- Pokuste se časy udělat  ve větším rozsahu – např: větráček bude 5 s běžet jednou za minutu.

- Pomocí obvodu 555 a PWM (pulzně-šířková modulace) udělejte jednoduchý regulátor rychlosti větráčku.

Ad 1:   555,  ASTABLE OPERATION . Na výstup připojíme spínací  tranzistor, měl by stačit jakýkoli váš křemíkový, ale určitě se podívejte do datasheetu na maximální hodnoty !

Ad 2:  tady budeme muset dát za 555 invertor. Jinak se to v ASTABLE OPERATION asi udělat nedá . Pokud použijete 7404, nezapomeňte, že je TTL !

Ad 3: Tady doporučuji použít  pulse-width modulation z file  ne555.pdf z loňska, v tom druhém file je nějaké nevhodné zapojení.   Na  vývod CONT přivedeme napětí, kterým budeme regulovat šíři impulzů, přes odpor !  Uvědomte si, co je uvnitř za vývodem CONT ! Na vývod TRIG přivedeme obdélníkový signál z generátoru. Vhodná frekvence je myslím tak 1kHz, zkuste to. Bod 3 je dost na bastlení a zkoušení, ale to zvládnete, jste velký třeťáci.

Až budete umět PWM u PICa, tak si to uděláme ještě jednou s PICem ( tak mě napadá: Podle teploty poběží větráček různě rychle, nebo podle osvětlení, nebo …… )