Selektivní zesilovač a směšovač a násobič

- Sestavte paralelní resonanční obvod  s resonančním kmitočtem 50 – 100 kHz. Předveďte, že funguje.

Až sem stále za  5

- Pomocí obvodu sestaveného  v bodě 1 sestavte selektivní zesilovač s tranzistorem. Předveďte, že funguje.

Až sem za 3

- Předveďte, že při vhodném nastavení parametrů může obvod z bodu 2 fungovat i jako směšovač. Předveďte nejméně pro tři dvojice kmitočtů.

Až sem za 2

- Dále obvod použijte jako násobič kmitočtu a předveďte, že násobí 3 , 5 , (možná i 7, 9, ..)

Až sem za 1

Ad 2:

Selektivní zesilovač je úplně obyčejný tranzistorový stupeň SE,  který má místo kolektorového odporu resonanční obvod. Sestavíme tedy stupeň SE s emitorovým odporem a děličem v bázi,  emitorový odpor blokujeme kondenzátorem, nezapomeneme na vstupní vazební kondenzátor.   Zesilovač má v kolektoru resonanční obvod, takže kmitočet … bude zesilovat …  a kmitočty …. bude zesilovat ….. . Podle toho poznáte, že to funguje. Protože to zesiluje poměrně hodně, musí být vstupní signál …., jinak to bude omezovat. Zkuste si to !

Ad 3:

Směšovač slouží k ……….. (měli jsme  v prvním ročníku !), takže má na vstupu ……… a na výstupu ……   Aby fungoval, musí pracovat v nelineární oblasti charakteristiky, to znamená, že vstupní signály musí být dostatečně …… . A protože zase mícháme dohromady zdroje napětí, uděláme s tím stejný trik, jako už mnohokrát – uděláme z nich zdroje proudu. Konstrukčně je směšovač shodný se selektivním zesilovačem.

Prostudujte si:

http://dlabos.wz.cz/en/Menice_kmitoctu.html

http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=22342&docGroup=4921&cmd=0&instance=2   od strany 10 asi

http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/konv145.htm

Ad 4:

Udělat násobič je úplně jednoduché. Vzpomeneme si na obdélníkový signál a na Fourierovu větu. Obdélník o kmitočtu …… se skládá ze …. o kmitočtech ……  . Náš selektivní zesilovač vybere kmitočet ….., takže pokud chceme něco násobit, musí mít vstupní signál kmitočet …… . Zbývá poslední problém: do obvodu vstupuje sinusový signál, a my potřebujeme obdélník. Jak se v zesilovači ze sinusovky udělá obdélník ? (nebo něco obdélníku velmi podobného ?) – no, to víme z 2. ročníku. Tak předvěďte, jak vám to násobí !