Vedení

- Zobrazte odraz na vedení pro následující stavy:

- vedení naprázdno

- Vedení nakrátko

- Vedení přizpůsobeno

Vedení zapojte jako nesymetrické, i když je to blbost. Buďte ho vhodnými pulzy z generátoru, tak, abyste na osciloskopu dobře viděli výsledek vašeho snažení. Ze změřených hodnot určete rychlost šíření signálu.    U bodu C- přizpůsobení vedení -  najděte vhodný odpor zkusmo.

- V kabelu zapojte do série všechny čtyři páry -  tím dostanete vedení o čtyřnásobné délce. Na každý spoj dejte jednu sondu osciloskopu a zobrazte stejné stavy jako v bodě 1. Parametry pulzů je nutno upravit. Vedení zapojte opět jako nesymetrické.

- Do  nepřizpůsobeného vedení  pusťte obdélníkové pulzy vhodného kmitočtu a sledujte, jak se deformují díky odrazům.  Pak vedení správně zakončete a sledujte změnu signálu.

- Do vedení na konci rozpojeného přiveďte sinusový signál. Sledujte, co se děle, pokud  má vedení délku ¼ lambda, ½ lambda, ¾ lambda atd. Použijte nesymetrické zapojení.

- Změřte závislost impedance vedení na kmitočtu v rozsahu kmitočtů odpovídajících 0.1 lambda – 1 lambda. Fázi měřte metodou Lissajoussových obrazců, použijte sinusový průběh.

- Totéž jako v bodě 1 udělejte pro vedení zapojené správně, tedy jako symetrické. K tomu účelu si postavte generátor pulzů – viz obrázek. Opět měřte pro vedení naprázdno, nakrátko, přizpůsobené.

- Pomocí pulzního generátoru z bodu 6 změřte útlum přeslechu FEXT a NEXT mezi dvěma páry, v symetrickém zapojení. Měřte pro tři stavy – zakončené správnou impedancí, nakrátko a naprázdno.

- Totéž měření jako v bodě 7 udělejte pro situaci, kdy signál nepouštíme do jednoho páru, ale použijeme dva vodiče z různých párů.  Proveďte pro rušící i rušený pár

Poznámky:

Generátor k bodu 2 si postavíte z obvodů TTL podle obrázku. Vidíme, že se jedná o jednoduchý obvod, na kterém jste si loni vysvětlovali pojem „hazardní impulz“. Vedení tedy budeme budit dvěma invertovanými hazardními pulzy. Invertor A musí být pomalý – 7404 BEZ LS, nebo jich dejte do série tolik, aby to dalo zpoždění tak 20 ns. Naopak ostatní obvody musí být rychlé – LS.  Periodu impulzů zvolte tak, abyste pohodlně viděli několikanásobný odraz na vedení. Odpory se rovnají polovině  charakteristické impedance vedení – viz bod 1.   Kondenzátory určíme velmi jednoduše -   každý periodický průběh (naše impulzy jsou periodický průběh) se dá nahradit …… Tím jsme zjistili kmitočet nejnižší harmonické. No a reaktance kondenzátorů musí být tak velká, aby …….

Trochu problém bude s osciloskopem – na každý drát připojíte jednu sondu a osciloskop nastavíte tak, aby zobrazoval rozdíl napětí mezi dráty. Dále bude asi vhodné každý drát vedení spojit přes odpor tak 100K se zemí, aby to „neplavalo“  ve vzduchu

Bod  5 a 6

Vedení lambda/4 a lambda/2 se chová jako resonanční obvod, jednou  paralelní/sériový a podruhé paralelní/sériový (nehodící se škrtněte). Takže to budeme měřit úplně stejně, jako jsme měřili paralelní resonanční obvod. Šmudlo, hledej !   Výsledkem bude krásná amplitudová a fázová frekvenční charakteristika – no, to už také umíme z toho resonančního obvodu !  Impedanci hravě spočtenme z ………    .

Úutlum FEXT a NEXT  se běžně měří pomocí sinusového signálu – viz např.

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.comtel.cz%2Ffiles%2Fdownload.php%3Fid%3D4817&ei=-YwOUfXQE8SM4AT2hoHQBw&usg=AFQjCNGs4WkKjv2-zO8E9ixWmyBKmVqspQ&sig2=k6wdfKwjXzS4-0l4RpoQjw&bvm=bv.41867550,d.Yms

Měření pomocí pulzů je tedy nestandardní a neposkytne správné výsledky. Uvidíme ale, co se na kabelu děje při jeho špatném impedančním zakončení nebo když špatně  sestavíme pár, což je myslím cennější než nějaké číslo.