Tvarovací obvody

- Sestavte obvod, který vytvoří z obdélníkového signálu krátké impulzy.

Až sem za 4

- Sestavte obvod, který vytvoří z obdélníkového signálu pilu.

Až sem za 3

- Sestavte jednostranný omezovač, který omezí  zápornou půlvlnu sinusového signálu na asi 0.7V, kladnou ponechá stejnou, jako je vstupní.

Až sem za 2

- Sestavte symetrický omezovač, který omezí   sinusový signál oboustranně na asi 0,7V. Jeho funkci předveďte na třech různých vstupních napětích

- Napětí výrazně nižší než 0.7V

- Napětí o něco málo vyšší než 0.7V

- Napětí výrazně vyšší než 0.7V.

Až sem za 1

Poznámky:

Ad 1:

Řešením je  derivační obvod, ať už jenom RC nebo s OZ, to je na vás. Mezní kmitočet RC obvodu mosí být ……. oproti kmitočtu vstupního signálu, jinak to nebude fungovat.

Ad 2:

Řešením je  integrační obvod, ať už jenom RC nebo s OZ, to je na vás. Mezní kmitočet RC obvodu musí být ……. oproti kmitočtu vstupního signálu, jinak to nebude fungovat.

Ad 3:

Sestavíte stabilizátor,  tentýž, jako jsme dělali se Zenerovou diodou. Místo ZD tam dáte diodu ….. , zapojenou v ………….. směru.  Podle použité diody volte kmitočet vstupního signálu.

Ad 4:

Je třeba použít vhodně zapojené dvě diody.