Aktivní filtr

- Sestavte T-článek , který má na kmitočtu f0 (f0 viz poznámky)  útlum  15dB. Pomocí generátoru a osciloskopu si ověřte, že funguje, ověřte amplitudovou i fázovou charakteristiku.

Až sem za 4

- Zapojte generátor v režimu sweep a osciloskop tak, abyste na osciloskopu zobrazili   amplitudovou  (útlumovou) frekvenční  charakteristiku.  Za T-článek připojte detektor AM, abyste tak dostali jednu čáru.

Až sem za 3

- Pomocí T-článku a OZ sestavte aktivní filtr se ziskem 15dB. Opět zobrazte jeho charakteristiku, pomocí markeru na generátoru zjistěte  šíři pásma.

Až sem za 1

Ad1:    v dalším bodu budeme z T-článku stavět aktivní filtr.  K tomu potřebujeme operační zesilovač. Podíváme se, jaký OZ máme, a zvolíme kmitočet f0 co nejvyšší, ale tak, aby na kmitočtu řekněme 20xf0 operační zesilovač bez problémů zesiloval. Ověření, které se požaduje v bodě 1, uděláme velmi zběžně – prostě cosi nastavíme na generátoru a na osciloskopu ukážeme, že to funguje v souladu s charakteristikou, kterou jsme si vytvořili v programu WolframMathematica.  Hodnoty součástek T-článku zjistíme velmi jednoduše:   „tahátko“ nastavíme tak, aby charakteristika měla útlum 15dB, a odtud určíme n. Dále změníme R a C tak, aby kmitočet f0 byl námi požadovaný.

Ad2:   Generátor s osciloskopem zapojíme stejně, jako jsme to dělali  při zobrazování resonanční křivky Za T-článek dáme ještě detektor AM, aby nám vycházela jedna čára, a necelý vybarvený útvar. .Nejdříve to uděláme bez detektoru AM, takže obrázek bude vypadat podobně jako v minulé hodině. Teprve až tohle půjde, dejte za to AM detektor.

Ad3:    Aktivní filtr se udělá jednoduše. Vezmete OZ, a zápornou zpětnou vazbu uděláme přes T-článek.  Pozor ! Vazba musí být také stejnosměrná, jinak to uteče do saturace. Máte ji ? Pokud ne, tak ji zaveďte. Druhý vstup, do kterého poučtíte kmitočet z generátoru, spojte se zemí přes vhodně velký odpor, aby vám výstup stejnosměrně „neutíkal“.

šíře pásma – pokles charakteristiky o 3dB – jasné.