Diodový AM modulátor

- Změřte VA charakteristiku vaší vysokofrekvenční diody.  Určete pracovní bod tak, aby se nacházel v kvadratické části charakteristik (v ohnutém koleně). V tomto bodě stanovte diferenciální odpor diody.

Až sem za 4

- S diodou podle bodu 1 sestavte modulátor AM. Budete ho napájet pomocí dvou generátorů, odpory volte tak, aby rozkmit pracovního bodu nevybočil ze zahnuté části charakteristiky. Výstup sledujte na osciloskupu.  Kmitočet nosné volte vzhledem k bodu 3 a 4 .

Až sem za 3

- K modulátoru podle bodu 2 připojte selektivní zesilovač – buď tranzistorový,  nebo s OZ, pokud máte OZ s vhodným maximálním kmitočtem.  Zpětnou vazbu u OY udělejte pomocí resonančního obvodu.  Amplitudovou modulaci zobrazte  na osciloskopu lichoběžníkovou metodou  podle   http://www.volny.cz/pjenicek/radio/meramod1.html

Až sem za 2

- Za obvod podle bodu 3 připojte emitorový sledovač a na jeho výstup dejte anténu. Kmitočet nosné volte tak, aby padnul do rozsahu DV. Na přijímači AM – DV pak nalaďte vzsílaný signál.

AM přijímač nemáme, musíte něco najít doma !