Telefon AUT – pulsní volba 

1. U klasického telefonu AUT s rotační číselnicí změřte:

a. napětí a proud v klidu 

b. napětí a proud při vyzvednutí mikrotelefonu

c. napětí a proud při natažení číselnice

(telefon je samozřejmě připojen na ústřednu)

2.  Tytéž hodnoty, kromě bodu c), změřte u elektronického telefonu AUT.

až sem za 4

3.  Na osciloskopu zobrazte průběh napětí a proudu v ab drátech při vytočení číslice 4 pulsní volbou, a to u obou telefonů ( s rotační číselnicí ,  elektronický )

až sem za 3

4.   Na osciloskopu zobrazte průběh napětí a proudu při běžném hovoru.

.

5.   Na osciloskopu zobrazte průběh napětí a proudu při tónové volbě. 

až sem za 2

6.   Na osciloskopu zobrazte  průběh napětí a proudu při vyzvánění. Zachyťte  i okamžik, kdy při vyzvánění vyzvedneme

až sem za 1
V referátu porovnejte naměřené hodnoty s normalizovanými. 

Normy jsou ve file  

\\santiago.student.local\04A\od kantoru\kubalik\TS\Signalizace\vechno.doc
Zde kap.4 – Signalizace typu U  a kap. 1. – Dekadická volba  

Na ozeasovi mate hned vedle soubor vechno.pdf

Tam prostě tupě najdete kapitolu „Signalizace typu U“  a v ní si přečtete všechny proudy, napětí atd. atd.   A potom si tam najdete „Dekadická volba“ a tam najdete časy, délky pulzů atd. atd. A nechci slyšet, že je to moc dlouhý a že se v tom nevyznáte ! Hledat ! A pokud neumíte hledat v dokumentu, tak se vraťte do prváku na VYT, ať vás to naučí ! 
Připomínám, že porovnání bude mát tvar: normy říkají ….., my jsme naměřili……, takže to souhlasí/nesouhlasí. Pokud ne,  proč asi to nesouhlasí. Porovnáte U,I, časové parametry impulsů při volbě, hodnoty napětí při hovoru, vyzváněcí napětí 

Poznámky

bod 1 a 2 

doufám nebude dělat nijaké problémy, jedná se o tupé měření U a I, které jste trénovali v laboratořích. Přineste si své multimetry z 1. ročníku !  Při měření je nutno myslet. a předvídat, co se stane, když zavěsíte, vyzvednete atd. s napětím a proudem a podle toho včas  přepínat rozsahy. Pokud např. měříte proud při zavěšení, bude hodně malý a je tedy nutno přepnout na co nejnižší rozsah. Pokud v tomto okamžiku vyzvednete, proud se prudce zvýší a zničíte si měřidlo. Je tedy nejprve nutno přepnout rozsah a teprve potom vyzvednout. Podobnou úvahu si udělejte i pro napětí, natažení číselnice a  obzvlášť častou chybu – puštění číselnice. 

!!!!! Z domova budete mít na cvičení již připraveno schéma zapojení pro toto měření !!!

bod  3

Zobrazení napětí na osciloskopu je taktéž trivialita. Pozor !  U ústředny ATEUS420 jsou ab dráty  nesymetrické, tj. jeden z nich je spojen se zemí. Tento drát musí být samozřejmě také spojen se zemí osciloskopu. Který to je, zjistíme velmi jednoduše:  změříme napětí 

 (mezi a drátem a zemí)   a    (mezi b drátem a zemí).  Podle hodnoty tohoto napětí usoudíme, který z drátů je se zemí spojen. „zem“ je nějaké vodivé místo s nulovým potenciálem, např. šroubek, kostra konektoru CANON na ústředně, …. . NENÍ to lakem natřený kryt ústředny.     Pokud změříte obě napětí nulová (a telefon fungoval), znamená to, že ………………. .

Předem si zjistěte maximální dovolený rozsah osciloskopu, pravděpodobně budete muset použít sondu, která dělí 10 ! 

Trochu problém je s měřením proudu. Ten se měří jako úbytek napětí na vhodně velkém odporu.  Odpor musí být dost velký, aby se na něm dalo něco měřit, a zároveň dost malý, aby příliš neovlivnil poměry v měřeném obvodu. 

Nejmenší napětí, které se dá rozumně a bez šumů měřit osciloskopem, je asi ……. .

Přes ab dráty teče proud ………., takže odpor vychází asi  ….. Ohm.

Úbytek napětí na odporu se měří druhým kanálem osciloskopu. ALE: tento kanál je nesymetrický stejně jako 1. kanál, tedy jeden jeho pól je spojen se zemí. Takže zem ústředny, zem 1. kanálu a zem 2. kanálu MUSÍ být spojena do jednoho bodu, jinak to nebude fungovat. Musíte tedy trochu zapřemýšlet, kam dát odpor, abyste splnili tyto požadavky. Naopak telefon je symetrický, takže NEMUSÍ být jedním pólem spojen se zemí. 

No a potom už jenom nastavíme vhodné parametry na osciloskopu a díváme se a fotíme, co to dělá. 

Parametry osciloskopu jsou:  AC/DC

rozsah napětí na 1. kanálu

rozsah napětí na 2. kanálu

rozsah časové základny

To, co je napsáno výše, platilo pro doby, kdy jsme měli jenom dvoukanálový osciloskop. Teď ale už máme čtyřkanálový, který dokonce umí dělat rozdíl napětí. o znamená, že odpor na měření proudu můžete dát kamkoli. Potom samozřejmě musíte osciloskop zapojit tak, aby měřil úbytek napětí na odporu , tedy rozdíl (jeden konec R proti zemi )   -  (druhý konec R proti zemi ). Možná je ale ta starší metoda jednoduší.  

!!!!! Z domova budete mít na cvičení již připraveno schéma zapojení pro toto měření,  rozmyšlený postup pro nalezení uzeměného drátu, velikost odporu pro měření proudu a rozmyšlené parametry osciloskopu. !!!!! 

Až budete kreslit ústřednu, namalujte obdélníček, z ní vedou dva dráty – a,b 

bod 4,5,6

pokud máte bod 3, je to hračka. Musíte jenom nastavit jinak osciloskop (AC/DC, rozsah, ….)   

Referát odevzdáte do tří týdnů od data měření, jinak následuje neopravitelná 5. 

Referát bude obsahovat – jako ostatně vždy:

1. zadání

2. úvod – co měříme, jak to budeme měřit, jaké hodnoty očekáváme

3. schémata zapojení

4. naměřené hodnoty, tady samozřejmě i naměřené průběhy na osciloskopu, krásně okótované, aby bylo vidět, jak velké je napětí, proud, jaká je doba impulzu, perioda vyzváněcího napětí  atd. atd. 

5. porovnání naměřených hodnot s normami

6. závěr

