# Tónová volba

- Sestavte jednoduchý napájecí most s odporem. K mostu připojte jeden elektronický telefon.

- Na pultíku sestavte základní katalogové zapojení obvodu 8870. Obvod připojte k telefonu, oba obvody galvanicky oddělte kondenzátorem. Ověřte, zda obvod 8870 funguje. ČTĚTE A DODRŽUJTE POZNÁMKY NA KONCI file ! ! ! !

až sem za 4

- Zjistěte minimální napětí tónové volby, na které DTMF dekodér ještě reaguje. Naměřené hodnoty porovnejte s normalizovanými.

- Katalogové zapojení upravte tak, aby DTMF dekodér byl schopen zpracovat napětí o 10dB nižší . Předveďte, že to funguje.

až sem za 3

- Katalogové zapojení upravte tak, aby DTMF dekodér reagoval na číslice o délce větší než 1 sec, kratší číslice nebude registrovat. (napěťový rozsah vraťte do katalogových hodnot). Samozřejmě předvedete !

až sem za 2-

- DTMF volbu nasimulujte pomocí dnou generátorů. Zapojení DTMF dekodéru přitom vraťte do defaultního stavu (tedy opět zapojte katalogové hodnoty). Předveďte na dvou libovolných číslicích, velikost napětí dejte podle norem.

- DTMF volbu nasimulujte stejně jako v bodě 6, tentokrát ale použijte obdélníkové průběhy. Zjistěte, zda dekodér funguje. Vysvětlete pozorovaný jev.

- Totéž jako bod 7, použijte pilovité průběhy.

až sem za 2

- U jednoho z generátorů ponechte stálé napětí, u druhého generátoru měňte napětí a zjistěte, jakou odchylku napětí je DTMF dekodér schopen ještě vyhodnotit. Porovnejte s normami. Použijte sinusový průběh.

až sem za 1

- U zvolené číslice měňte kmitočet obou generátorů a zjistěte,  jakou odchylku kmitočtů je generátor ještě schopen  zpracovat. Porovnejte s normami.

až sem za 1 1

Poznámky

- Napájecí most sestavíte pomocí černého zdroje a vhodného odporu. Postavíte ho pomocí uzlu z L2, telefon připojíte pomocí redukce RJ11 banánky (dráty) . Minimální napětí na ab drátech při zavěšení jste zjistili z norem při zpracovávání minulého protokolu.  Podíváte se do norem – viz minulé laboratoře – jaké je minimální přípustné napětí na ab drátech naprázdno, a to použijete.

- Obvod zapojíte podle str.3 datasheetu ,   Single-Ended input konfiguration. Výstupy vyvedete na diody pultíku.  Taktéž vyveďte na diody výstup, který indikuje platnost číslice (tj. zaktivuje se, pokud na vstup přichází nějaká DTMF číslice a obvod poznal, která to je). K tomu viz  str.4, Pin Functions.   POZOR !!!! Obvod 8870 MUSÍ být galvanicky oddělen od telefonu s napájecím mostem, jinak ho zničíte. Toto oddělení  tvoří kondenzátor 0.1 mikroF na vstupu. V jednom rohu pultíku tedy postavíte DTMF dekodér, od něj půjde hodně dlouhý drát ke kondenzátoru, který bude sám na druhé straně pultíku, a od kondenzátoru půjde zase hodně dlouhý drát k napájecímu mostu, který bude na uzlu mimo pultík, zase daleko. Je to proto, abyste ani náhodou nemohli pustit vysoké napětí z telefonu do DTMF dekodéru. Země pultíku a zdroje pro telefon budou samozřejmě spojené, jinak to nebude fungovat.

- Tohle je jednoduché – prostě snížíme střídavé napětí z telefonu potenciometrem. Tedy do cesty    (most+telefon) ----- DTMF dekodér    vložíme ještě potenciometr, zapojený tak, aby měnil výstupní napětí. Potenciometr MUSÍ být také galvanicky oddělen, takže před něj směrem k telefonu je nutno dát ještě jeden kondenzátor. Reaktance tohoto kondenzátoru musí být taková, aby se neuplatnila vzhledem k odporu potenciometru. Vyjde vám pravděpodobně elektrolytický kondenzátor, nezapomeňte na jeho správnou polaritu. Potenciometr vezměte z pultíku. Původní kondenzátor  0.1 mikroF patří k DTMF dekodéru, ten zůstane jednou stranou připojen k odporu 100k,  potenciometr  bude zapojen ještě před ním směrem k telefonu.  Napětí měřte na osciloskopu, nezapomeňte, že většinou měříte pomocí kursorů napětí špička-špička, zatímco v normách je uváděno efektivní napětí.

- Při řešení tohoto bodu ze podíváme na str. 1 datashhetu, Block Diagram. Odpory 100k, zapojené na IN-, GS a operační zesilovač uvnitř dekodéru tvoří ………….. . Pokud tedy chceme, aby obvod pracoval s napětím o 10dB nižší, musíme výše uvedený obvod upravit tak, aby ………………….. , to znamená změnit součástku ………..  (součástky)  na hodnotu ………………. . Potenciometr pro změnu vstupního napětí a kondenzátory kolem něj zůstanou stejné jako v bodě 3. , napětí opět změříme osciloskopem.

- Pro řešení bodu 5 se podíváme na str. 3 datasheetu, Basic Steering Circuit. Reakční doba obvodu je dána nabíjením a vybíjením kondenzátoru přes odpor,  další poznámky a vzorec k výpočtu součástek najdete na str. 4 – Guard Time Adjustment , tDP naleznete v tabulce na str. 6. No a jednoduše upravíte hodnotu patřičných součástek.

- –  10.  Zde připojíme na vstup dva generátory paralelně. Je to sice zvěrstvo, ale když u nich nastavíte vnitřní odpor na 600 Ohm, tak jim to nebude moc vadit. Nebo k nim můžete dát do série odpor. Trošičku problém bude asi s měřením napětí jednotlivých sinusových průběhů. Když totiž jeden generátor odpojíte, tak napětí rázem vyleze na dvojnásobek, protože mizí jeho vnitřní odpor, který s vnitřním odporem druhého generátoru tvořil odporový dělič.  Je samozřejmě možno nastavit napětí druhého na 0 a nechat ho připojený, ale tím jsme samozřejmě  ztratili možnost toto napětí změřit. Nakreslete si náhradní schémata a vymyslete, jak se určí skutečná hodnota napětí, které leze do DTMF dekodéru. Použijte digitální generátorz, ten kmitočet se bude lišit jenom o maličko – to si ostatně dopředu nastudujte z norem – viz file  http://ozeas.sdb.cz/panska/3A/TS/Labo_TS/AUT_pulsni/vechno.pdf

Zapojení a technické parametry dekodéru 8870 jsou například ve file   DTMF_Rec.pdf, pokud si najdete jiný pdf, pak samozřejmě nemusí souhlasit uváděné stránky.

Normy jsou ve stejném file jako normy pro pulsní volbu.

Na cvičení budete mít připravená schémata zapojení, budete mít rozmyšleno, co a jak budete dělat, připravíte si hodnoty použitých součástek. Potřebné rezistory a kondenzátory si přinesete,  8870 dostanete.  Jo – víte doufám, co je výkonová zatížitelnost rezistorů !