Křivky konstantní hlasitosti

- Určete úroveň napští, které u vašich sluchátek odpovídá prahu slyšení

- Změřte křivky konstantní hlasitosti pro úroveň 10dB, 20dB, 30db

Ad1:

Ke všem měřením budeme potřebovat sluchátka. Ta připojíme pomocí vhodného jacku k drátům, dráty zapíchneme do zapojovacího pole. Dále ke sluchátkům připojíme vhodný rezistor, abychom je nezničili. Do sluchátek pustíme sinusový průběh 1kHz a snižujeme jeho napětí tak dlouho, až signál právě přestaneme slyšet. Dělá se to blbě, doporučuji přitom signál přerušovat – vztáhnout drátek – zastrčit drátek - …, protože změny ucho rozezná lépe. Rezistor si zvolíme tak, abychom napětí mohli o 30dB zvýšit (viz bod 2).  Jer jedno, zda napětí měříme přímo na sluchátkách nebo na generátoru, ale po celé měření (bod 1 i 2 ) to musíte dělat stejě. Jak si doufám pamatujete , dB se počítá z poměru, takže je jedno, jaké jsou absolutní hodnoty napětí , důležitý je poměr.

Ad2:

Tady budeme potřebovat dva generátory. Na jednom nastavíme 1kHz a napětí, které odpovídá úrovni 10dB (a potom 20 a 30 ). Na druhém generátoru nastavíme nějaký jiný kmitočet a napětí takové,  až oba dva kmitočty uslyšíme stejně nahlas. Je nutno si udělat přepínač z drátků, abychom chvíli slyšeli 1kHz, chvíli jiný kmitočet a tak pořád dokola. Spočítat úroveň intenzity zvuku je pak hračka – 0dB je to napětí, které jste změřili v bodě 1.  Doporučuji začít s kmitočty blízko 1kHz a postupovat dolů a potom nahoru (např:  500Hz, 200Hz, …., dolní honec pásma ….) . Stupnici kmitočtů si uděláte logaritmickou. Podívejte se na to, co jsem vám ukazoval při hodině, musí vyjít něco podobného.

Pokud by pro vás byla úrove’n 30dB příliš hlasitá, můžete udělat tři jiné křivky – např. 10dB, 15dB, 20dB …