Domácí úkol č.  4

# FFT

Na papíře jste dostali  nějaký průběh signálu. Máte zobrazenou pouze polovinu periody. Druhá polovina periody signálu je středově souměrná podle bodu 100 k té první, doplňte si ji (tomuhle se říká liché periodické prodloužení).

Na papíře máte dále uvedenu amplitudu signálu a kmitočet signálu.

- Určete hodnotu alespoň 100 vzorků signálu (počet si určete tak, aby se vám potom dobře dělala FFT)

- Vzorky vhodným způsobem zobrazte.

- Pomocí programu Wolfram Mathematica  udělejte FFT signálu.

- Vypište amplitudu, kmitočet a fázový posun alespoň 50 harmonických uvedeného signálu  (nebo místo fázového posuvu může být amplituda sinové a amplituda kosinové složky).

- Proveďte syntézu  signálu. Výsledek vyneste do grafu. Porovnejte se zadaným signálem.

Poznámky:

## Ad 1

Příklad, jak lze udělat  vzorky pomocí programu Mathematica, máte ve file    napoveda_ukol_FFT.nb.  Signál je tvořen přímkovými úseky. Pokud najdu někoho, kdo nezná rovnici přímky a neumí ji použít, okamžitě bonzuji prof. Kuzbachové.    Signál můžete  vyrobit i jinak – např. v excelu, a IMPORT-nout do Mathematicy.  Ujasněte si, co přesně potřebujete jako vstupní vzorky, abyste neimportovali nějaké pitomosti

## Ad 2

K tomu se hodí ListPlot, LineListPlot nebo tak nějak. SAMOZŘEJMĚ to bude mít popsané osy, nadpis grafu, jednotky atd. atd., to už všechno máte umět.

### Ad 3

Hračka – není co řešit. Opět si jasně uvědomte, co znamenají vyblitá čísla.

## Ad 4

Výsledkem bude krásná tabulka, kde bude napsáno

- harmonická má kmitočet … amplitudu … fázový posuv

- harmonická …

- harmonická …

- atd. atd.

Tabulky se krásně dělají příkazem Table,    výstupem FFT jsou samozřejmě komplexní čísla, k tomu si připomeňte Re[] , Im[],  Abs[] – tady pozor, je tam sinová a kosinová složka, takže ty úhly NEJSOU Arg[]

N-tý vzorek je  xxxx[[n]] , příklad notebooku jsem vám poslal mailem

Ad 5

Tady prostě sečtete sin  a cos  s příslušnou amplitudou . K tomu se zase hodí  Sum atd. samozřejmě ten výraz můžete  i tupě napsat ručně, ale bude to trochu delší. Z bodu  4 znáte amplitudy sinových a kosinových složek. Zkuste to udělat třeba jako funkci  - odhadem nějak takhle:

vysledek[t_] := Sum[  amplisin[[i]] *  Sin[2*Pi*f*i*t] ,   {i,1,50} ]   +

Sum[  amplicos[[i]] *  Cos[2*Pi*f*i*t] ,   {i,1,50} ]

No a vysledek  prostě vynesete – Plot[]

Zadaný signál – to je to, co máte namalováno na papíře. Oscanujete si ho a dáte do notebooku Mathematicy vedle vyneseného  vysledek, a hned se uvidí, jak jste to zvládli.

Poznámka:  Na hranách (tam, kde se spojují dva přímkové úseky signálu)  výsledný signál ze sinusovek vždy překmitává, až o 20%. Tohle se jmenuje Gibsův jev, neděste se toho.

Datum odevzdání: pondělí 8. března 2010, 24:00 hod.

Toto datum  je fakt opravdu konečné. A abych vás povzbudil v práci, dáme tomu vyšší váhu – tak jako tři písemky, co vy na to ?   A nebudete opisovat !