Nelineární kvantování

předpokládané znalosti:

- vzorkování

- kvantování

- kódování

- Shannon-Kotělnikův teorém

- vzorkovací kmitočet pro telefonní hovor a jeho zdůvodnění

- převody mezi soustavami BIN-DEC-HEX

Při kvantování telefonního signálu je nutno vzít v úvahu dvě protichůdné věci. Na jedné  straně se snažíme, aby  výsledný zakódovaný signál měl co nejméně bitů  ( 8 bitů na vzorek ) , na druhé straně potřebujeme slabé signály přenášet co možná nejkvalitněji, protože ty se v telefonii vyskytují velmi často.  Řešením tohoto problému je nelineární   kvantování. Signály s malou amplitudou se kvantují hustěji, signály s velkou amplitudou se kvantují s větším rozestupem, tedy řidčeji.

Na následujícím grafu je přímka.

Na předchozím grafu je přímka.  Jako fakt přímka, tedy funkce y = x .

A dokud vám to nebude jasné, nečtěte dál, protože pak nic nechápete a je to zbytečné.

Na předchozím grafu je přímka, tedy funkce y = x .

Do následující tabulky si napište pět hodnot  z grafu na ose y a k nim pět odpovídajících hodnot na ose x.  U bodů, které jste si vybrali, si udělejte velkou zřetelnou tečku.

| hodnota x | hodnota y |
| --- | --- |

Na čísla, která jste si napsali do tabulky, se dívejte tak dlouho, až pochopíte, že vidíte přímku, tedy funkci y = x .

Na grafu je přímka.

To, co vidíme na ose y , je právě vysvětlované nelineární kvantování.  Úplně dole na ose y má jeden dílek mezi kvanty hodnotu 0.25 , nahoře má jeden dílek mezi kvanty hodnotu 16.

Můžeme se pokusit kvanta nakreslit i jinak – kreslíme to, že malé signály se kvantují hustěji, velké signály řidčeji.

Na následujícím obrázku se to pokouším nakreslit. Na svislé ose (např. napětí )  vidíme nelineární kvantování . Ke kvantům jsou přiřazena čísla 1 – 7 ,  čísla 1 a 2 do obrázku nelze napsat, protože kvanta jsou příliš blízko u sebe.  Tlusté čáry jsou osy, vodorovná je čas, svislá je napětí.

Zkuste si do těchto os nakreslit sinusovku s malou amplitudou a potom sinusovku s velkou amplitudou, udělejte si vzorky a k nim přiřaďte kvanta ( to jsou ta čísla, která máte na ose y ). To, co vidíte, je nelineární kvantování. Malé úrovně se kvantují hustěji, velké úrovně se kvantují řidčeji. To samozřejmě také znamená, že velký signál se přenáší s větším zkreslením než malý signál. To nevadí, protože pokud na vás řve šéf do telefonu, nevadí, že je ten řev zkreslený. Ale u něžného šepotu vaší milé ( vašeho milého) by zkreslení vadilo, proto se šepot kvantuje hustěji a je tudíž méně zkreslen.

V telefonii máme dva systémy pro nelineární kvantování A-zákon a µ-zákon ( tohle  µ je řecké míííííí , takže miiii-zákon ). (ask Google:   alaw   ulaw  )  . V Evropě se používá A-zákon, v USA a JAponsku a jejich satelitech µ-zákon . Nadále tedy budeme hovořit pouze o A-zákonu.

Analogový signál se nejprve převede lineárně pomocí 12-bitového převodníku. Záporná čísla jsou vyznačena jako znaménko a absolutní hodnota, tedy není to druhý doplněk, který znáte z mikroprocesorů.  Bit číslo 11 je tedy znaménko , bity s číslem 10 – 0 představují absolutní hodnotu převáděného napětí.  ( jo, pokud vám není jasné, že dvanáctibitové číslo má bity s čísly od 0 do 11, tak máte asi smůlu)

Budeme předpokládat, že převodník má rozsah 2V pro absolutní hodnotu, to znamená, že číslo 0x7ff odpovídá napětí 2V. dále je to úplně obyčejná přímá úměra:

2V  ..........    0x7ff

x V ...........    nějaké jiné číslo

Jo, a pokud se díváte divně na 0x7ff, tak to je úplně normální reálné číslo, se kterým běžně pracujete v matematice. Jenom je náhodou zapsáno v hexadecimální soustavě, ale je to normální reálná číslo. Takže s ním můžeme úplně klidně počítat, kdyžtak si ho převeďte na desítkové, to předpokládám umíte.

Pokud tedy 2V odpovídají 0x7ff, pak 1V odpovídá 0x3FF , 0,5V odpovídá 1FF a tak dále a tak dále.

Zkuste si převést napětí 1,4567V  , mělo by vám vyjít 0x5D2   (opravdu si to zkuste, koukáním do Wordu se nic nenaučíte)

Číslo, které odpovídá zápornému napětí pak dostaneme tak, že 11. bit nastavíme do 1 .  Takže:

-2V  ......  0xfff

-1V  .... .  0xbff

-0,5V ....  0x9ff

- 1.456V .......  0xdd2

Fakt si to zkuste udělat sami. Pokud to nevidíte v HEX, tak přejděte do BIN, dejte 11. bit na 1 a opět přejděte do HEX.

Takže máme napětí, které jsme  převedli na binární čísla ( ještě jednou:    0x3ff   001111111111    1023    jsou stejná čísla. Tohle je jedno jediné číslo, ty tři zápisy znamenají jedno jediné stejné číslo ). Takže je úplně jedno, v jaké soustavě to píšu.

Dvanáctibitové číslo dále proženeme kodérem, který se chová následovně:

Tabulka vypadá strašidelně, ale jenom vypadá, je průzračně jednoduchá.

Na levé straně je pod sebou osmkrát různé číslo, které může přijít z 12-bitového A/D převodníku. Na pravé straně je číslo, které odchází z kodéru, v A-zákonu.

Z – znaménko. Tento bit se tupě kopíruje ze vstupu na výstup

B – nějaký bit, buď 0 nebo 1 . B na levé straně má stejnou hodnotu jako B na pravé straně. Nebo přesněji: čtveřice bitů BBBB na levé straně má stejnou hodnotu jako čtveřice bitů BBBB na pravé straně.

X – jakýkoli bit

0 – no to je doopravdy nula

1 – to je doopravdy 1, HIGH, TRUE, PRAVDA, prostě 1

V nultém řádku ( řádek úplně nahoře je nultý, jak je v digitální technice zvykem )  přichází číslo, které má na začátku 7 nul a za nimi jsou nějaké čtyři bity BBBB .   V tomto případě je na výstupu číslo, které má na začátku tři 0 a za nimi jsou bity BBBB, stejné jako nalevo.  Bit Z se tupě kopíruje ze vstupu na výstup, takže ho v dalším výkladu nebudeme zmiňovat.

V prvním řádku přichází číslo, které má 6 nul, za nimi je 1 , a pak jsou čtyři bity BBBB.  V tomto případě bude na výstupu 001BBBB .

Ve druhém řádku přichází číslo, které má  pět nul, za nimi je 1 , za ní jsou čtyři bity BBBB, a na posledním místě je nějaký bit X. NA výstupu pak bude 010BBBB . Vidíme, že bit X se nikam nepřenáší, mizí. To znamená, že vstupní číslo je zaokrouhleno, jeden bit se ztrácí.

Ve třetím řádku přichází číslo,   které má čtyři nuly , za nimi 1, za ní BBBB, a nakonec dva bity XX . NA výstupu bude 011BBBB . Vidíme, že zaokrouhlujeme dva bity.

-----

V sedmém řádku je číslo, které začíná jedničkou, za ní jsou čtyři bity BBBB , za nimi šest nějakých bitů. Na výstupu bude  111BBBB , šest bitů X zaokrouhlujeme.

Vidíme tedy, že  se vzrůstající amplitudou signálu vyrůstá počet bitů, které systém zahodí. To odpovídá výše uvedenému tvrzení, že malé napětí se kvantuje přesně, velké napětí se kvantuje přibližně, s větším zkreslením.

Předpokládám, že jste si všimli, že na výstupu jsou v bitech 6,5,4 postupně čísla 0,1,...,6,7 .  Pokud vám to jasné není, zkuste gymnázium, tam se berou láčkovci.

Ve výstupních bitech 6-4 je tedy napsáno číslo řádku, se kterým jsme pracovali, Zpětný převod je potom hračka, prostě bity BBBB posuneme ( u PICa SL  )  tolikrát, kolik činí číslo v bitech 6-4. A přidáme 1 .

Který řádek se má vzít z hlediska vstupního čísla poznáme podle toho, kolik má na začátku nul před první jedničkou.

No a příklad: máme převodník s rozsahem 2V. Máme zjistit, jaké číslo po zakódování A-zákonem odpovídá napětí  -0.349V  ( minus ..... )

Řešení je jednoduché.

Číslo je záporné, takže na výstupu bude bit 7  roven 1.

Dále z něj uděláme absolutní hodnotu a o znaménko se dále nestaráme.

Použijeme již známou přímou úměru:

2V ................   2047

0.349V .........     357

Použili jsme přímou úměru stejně jako na straně 3 a 4 .     Pokud máte problém s tím, že na straně 3 je 0x7ff , tak trénujte převody tak dlouho, až vám to problém přestane dělat.

Číslo 357 je binárně     00101100101   . Doplnili jsme ho na celkem 11 bitů ( 12 bitů minus 1 bit znaménko ) .  Nyní najdeme řádek v tabulce, který tomuto číslu odpovídá

00101100101

001BBBBXXXX

Vidíme, že naše číslo odpovídá řádku  5, bity BBBB jsou 0110 . Výstupní číslo tedy bude  1010110 . A protože původní číslo je záporné, nastavíme 7. bit do 1 , tedy   11010110 . Hexadecimálně to je   0xD6.

A protože je úplně jedno, v jaké soustavě je číslo napsáno , tak to může být také 214. Číslo 214 znamená v A-zákonu záporné napětí.

Ještě jednou:   Číslo 214 znamená v A-zákonu záporné napětí.

Pokud vám to není jasné, tak to převeďte do binárního kódu a dívejte se do tabulky na straně  4 tak dlouho,  až se vám rozjasní.

Pro vaše zkoušení si převeďte následující napětí, rozsah převodníku bude tentokrát 3V, abychom se trochu cvičili:

| Vstup –napětí ve V | výstup – číslo HEX |
| --- | --- |
| 1V |  |
| 0.35V |  |
| -2.789V |  |
| -0.0035V |  |
| 0.0567 V |  |
| -0.789 V |  |