13  Polovodič vlastní -intrinzický, nevlastní -extrinzický

Nutnou (nikoliv postačující) podmínkou polovodiče je kovalentní vazba,  u  slitinových (sloučeninových) polovodičů musí alespoň kovalentní vazba výrazně převažovat nad iontovou => dostatečně úzký zakázaný pás

Jednoduché polovodiče  - křemík                elektronová struktura:  1s2  2s2  2p6  3s2  3p2

- germanium elektronová struktura:  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p2

14Si

28,1

32Ge

72,6

Pásová struktura Si

Si

Energetické

hladiny

(orbitaly)

vzdálenost od

středu atomu   r

1s

počet

elektronů

na orbitalech

Energie E

elektronu

2s

2p

3s

3p

2

0

2

6

2

2

izolovaný atom Si

Vodivostní pás

Valenční pás

Zakázaný pás

Si

Si

Si

model jednorozměrného periodického uspořádání jader Si

Pevné látky - atomy (jádra) uspořádány  v prostorové krystalové mříži v nejstabilnějším uspořádání

- při dosažení nejnižší možné hodnoty celkové energie krystalu

- vzdálenost mezi atomy  - rovnovážná poloha  daná rovnováhou sil odpudivých (kladná jádra) a přitažlivých (elektronový obal)

- Jsou-li atomy osamocené, nepůsobí prakticky na sebe, elektrony jsou umístěny v blízkosti „svých“ jader a jejich energie jsou diskrétní hladiny.(izolovaný atom)

- Přibližujeme-li atomy k sobě, ruší se částečně coulombovy přitažlivé síly (elektrony stíní) a elektrony přestávají být lokalizovány.

- Dochází k rozštěpení diskrétních energetických hladin na pásy (dle Pauliho vylučovacího principu - nemohou existovat dva elektrony ve stejném kvantovém stavu).

- Energetické hladiny se štěpí na tolik podhladin, aby každému stavu elektronu příslušela různá energie. Velikost rozštěpení hladin je závislá na intenzitě vnějšího pole a tedy na vzdálenosti atomů od sebe.

Pro vedení elektrického proudu v pevné látce jsou rozhodující dva pásy.

Směrem od nejnižších energií poslední plně obsazený pás a následující zcela prázdný pás.

Poslední zaplněný pás - valenční pás,  další nad ním - vodivostní pás.

Mezi valenčním a vodivostním pásem je interval zakázaných energií, tzv. zakázaný pás.

Šířka tohoto intervalu zakázaných energií, zkráceně - šířka zakázaného pásu, je rozhodující pro vodivost látky.

atom

krystal

1s

2s

2p

3s

3p

pás vzniklý z orbitalů  2p pás vzniklý z orbitalů  2s

pás vzniklý z orbitalů  1s

valenční i vodivostní pás vznikají oba

z orbitalů 3s, 3p  => promíchávání

hladin (orbitalů) - typické u Si

(u jiných látek se nemusí objevit)

úplně obsazený

valenční pás

úplně neobsazený

vodivostní pás

WV

WC

WG  <  2 až 3 eV

WV

WC

WG  <  2 až 3 eV

Polovodič při teplotě T blízké  0 K

(podmínkou WG < 2 - 3 eV)

Polovodič při teplotě T blízké 300 K

(pokojová teplota)

oba pásy částečně obsazeny -

elektrony, které obsadily částečně vodivostní pás, chybí ve valenčním pásu

=> jen částečně obsazený valeční pás

WV , WC - energetické hladiny (eV)

WV   - horní okraj  valenčního pásu

WC  - spodní okraj vodivostního pásu

šířka zakázaného pásu -

WG = WC - WV

pro polovodič musí být splněno:

WG  <  2 až 3 eV

Šířka zakázaného pásu WG

- pro Si         WG  =  1,12  eV

- pro Ge        WG  =  0,67  eV

Koncentrace Si  atomů:   nSi    (1/m3,  1/cm3,  1/ μm3)

nukleonové (hmotností) číslo = relativní atomová hmotnost:  ASi = 28,1  ≡   28,1 g/mol = 0,0281 kg/mol

Avogadrova konstanta  NA = 6,022∙1023 1/mol,

hustota Si   ρSi = 2,33∙103 kg/m3      (tabelovaná hodnota)

nSi =  (NA∙ ρSi) / ASi = (6,022∙1023 1/mol ∙  2,33∙103 kg/m3) / 0,0281 kg/mol = 5∙1028 1/ m3  = 5∙1022  1/cm3  =

= 5∙1010 1/μm3

Výpočet koncentrace pomocí krystalové struktury

diamantová struktura => kubická plošně centrovaná elementární buňka  F  => buňka obsahuje 4 uzlové body

hmotná báze - 2 atomy Si => buňka obsahuje   nbuňky =  4∙2 = 8    atomů Si

mřížový parametr  aSi = 0,5431 nm = 5,431∙10-10 m

Objem buňky  VSi = (aSi)3 = (5,431∙10-10 m)3 = 1,6019∙10-28 m3

nSi =  nbuňky  / VSi = 8 / 1,6019∙10-28 m3 = 5∙1028 1/ m3  = 5∙1022  1/cm3 = 5∙1010 1/μm3

Koncentrace Ge atomů:   nGe

nukleonové (hmotností) číslo = relativní atomová hmotnost:  AGe = 72,6   ≡   72,6 g/mol = 0,0726 kg/mol

Avogadrova konstanta  NA = 6,022∙1023 1/mol,

hustota Ge   ρGe = 5,30∙103 kg/m3

nGe =  (NA∙ ρGe) / AGe = (6,022∙1023 1/mol ∙  5,30∙103 kg/m3) / 0,0726 kg/mol = 4,4∙1028 1/ m3  = 4,4∙1022  1/cm3  =

= 4,4∙1010 1/μm3

Výpočet koncentrace pomocí krystalové struktury

diamantová struktura => kubická plošně centrovaná elementární buňka  F  => buňka obsahuje 4 uzlové body

hmotná báze - 2 atomy Ge => buňka obsahuje   nbuňky =  4∙2 = 8    atomů Ge

mřížový parametr  aGe = 0,5645 nm = 5,646∙10-10 m

Objem buňky  VGe = (aGe)3 = (5,646∙10-10 m)3 = 1,8000∙10-28 m3

nGe =  nbuňky  / VGe = 8 / 1,8000∙10-28 m3 = 4,4∙1028 1/ m3  = 4,4∙1022  1/cm3  =  4,4∙1010 1/μm3

Vlastní (intrinzický) polovodič - vlastní (intrinzická) vodivost

podmínkou velmi vysoká (polovodičová) čistota polovodiče

lepší než 1 atom nečistoty (příměsi) na  108  až 1010 atomů  polovodiče

křemík - Si     (totéž platí i pro Ge) - obsahuje 4 valenční elektrony

s každým ze čtyř sousedních atomů Si v mřížce  - sdílí na orbitalu jeden valenční elektron "svůj" a

jeden valenční elektron souseda (oba elektrony na orbitalu - opačné spiny)

každý atom Si se chová jako by měl zcela zaplněnou valenční slupku - 8 elektronů - oktet -

(4 své elektrony + 4 elektrony od 4 sousedů  =  8)   viz obr.

kovalentní vazby zprostředkované orbitaly mezi

dvojicemi atomů Si. (orbitaly nejsou zakreslené)

Generace páru  elektron - díra

Volný elektron

Díra

WC

WV

generace páru

elektron - díra

Ionizační (aktivační) energie k uvolnění

elektronu do vodivostního pásu :

WG = WC - WV

Valenční elektron ji může získat:

- z tepelných kmitů mříže

- od fotonu při ozáření (Wfotonu > WG)

- od jiného elektronu (Welektronu > WG)

Uvolněný elektron z vazby (přešel do vodivostního pásu)

zanechá po sobě volnou vazbu s kladným znaménkem náboje - díru

(protože v tomto místě chybí záporný náboj elektronu - je v okolí tohoto místa narušena neutralita náboje)

Volná vazba (přeskakováním vázaného elektronu po vazbách) se může přesouvat k jinému atomu

Přeskakováním elektronu ve vazbách se mění náboj u příslušného atomu => krystalem se pohybuje "díra" s kladným nábojem

Díra je fiktivní nosič elektrického náboje, kterému se přisuzuje kladný náboj

Ke každému vygenerovanému volnému elektronu ( -e) je vygenerována díra (+e)

Celkový náboj v polovodiči jako celku se nemění

Nábojovou neutralitu celého objemu vlastního polovodiče zajišťuje rovnice - nábojové neutrality

n = p = ni       (1/m3,   1/cm3)

kde:  n koncentrace volných (vodivostních - ve vodivostním pásu) elektronů,   p - koncentrace děr,

ni - intrinzická koncentrace - materiálová konstanta charakteristická pro materiál polovodiče - teplotně závislá

Uvolněné elektrony ve vodivostním pásu jsou společné všem atomům (iontům) polovodiče, téměř volně se pohybují celým objemem uvažovaného polovodiče. Tyto vodivostní elektrony tvoří tzv. elektronový plyn

Nevlastní - extrinzický polovodič příměsový polovodič  -pomocí příměsí zvýšena (o několik řádů) koncentrace

elektronů nebo děr

- Polovodič typu N  - převažuje elektronová vodivost  =>  majoritní  - elektrony

- příměs - donor (dárce elektronu) - pětimocné prvky

(pátá skupina:  používané:  P-fosfor,  As - arzén, Sb -antimon)

Příměsí je pětimocný prvek P - fosfor

Pátý elektron je jen velmi  slabě vázán k P, snadno se může  uvolnit (přeskočí do vodivostního pásu) a pohybovat se krystalem

Atom fosforu (příměs) se ionizoval na kladný iont P+ a je stále pevně ukotven v mříži (nepohyblivý)

Koncentrace donorové příměsi (zde P)     -    ND

Koncentrace ionizovaných donorových příměsí -

ND

+

Částečná ionizace příměsí :        <  ND     ,   úplná ionizace příměsí :          = ND

ND

+

ND

+

Koncentrace (počet) elektronů  n je přibližně stejná jako koncentrace ionizovaných příměsí

(zanedbává se koncentrace elektronů vzniklá párovou generací - je o  několik řádů nižší)

pak platí        n  =

ND

+

ND

+

Koncentrace  děr je velmi malá    p << n   =>  díry = minoritní,   elektrony =majoritní

Nábojová neutralita v libovolném (makroskopickém) místě objemu polovodiče:

celkový záporný náboj   =   celkový kladný náboj    (musí platit v libovolném místě polovodiče)

n          =  p    +

Do nábojové bilance nutno zahrnout nejen volné nosiče náboje , ale i nepohyblivé ionizované příměsi

ND

+

Pátý elektron příměsi je vázán k příměsi velmi slabě => snadno se uvolní, tj. přeskočí do vodivostního pásu

Donorová hladina:

=  40∙10-3 až 50∙10-3 eV  = 40 až 50 meV

WC

WD

WV

eV

|WC - WD|

- Polovodič typu P  - převažuje děrová vodivost   =>  majoritní -díry

- příměs - akceptor (příjemce elektronu) - třímocné prvky

(třetí skupina:  používané:  B  -bór,    Al  -hliník)

Koncentrace  elektronů je velmi malá    n  <<  p   =>  elektrony = minoritní,   díry = majoritní

Příměsí je trojmocný prvek B -bór

Volná vazba atomu B (příměsi) ochotně přijme

a uváže k B  elektron z valenčího pásu  -

tím se atom B ionizuje - stává se záporným iontem B-, nadále ukotveným v mříži (nepohyblivý)

Po elektronu ve valenčním pásu zůstává kladná (pohyblivá - pomocí skoků) díra.

Koncentrace akceptorové příměsi (zde B)     -    NA

Koncentrace ionizovaných akceptorových příměsí -

NA

‾

Částečná ionizace příměsí :        <  NA     ,   úplná ionizace příměsí :          = NA

NA

‾

NA

‾

Koncentrace (počet) děr  p  je přibližně stejná jako koncentrace ionizovaných příměsí

(zanedbává se koncentrace děr vzniklá párovou generací - je o  několik řádů nižší)

pak platí        p  =

NA

‾

NA

‾

Nábojová neutralita v libovolném (makroskopickém) místě objemu polovodiče:

celkový kladný náboj   =   celkový záporný náboj    (musí platit v libovolném místě polovodiče)

p          =  n    +

Do nábojové bilance nutno zahrnout nejen volné nosiče náboje , ale i nepohyblivé ionizované příměsi.

NA

‾

WC

WD

WV

WV

WD

WC

Teplotní závislost  koncentrace volných nosičů náboje v polovodiči typu N

Úplná ionizace příměsí

- Okolí absolutní nuly (T = 0 K)

Při absolutní nule a v nejbližším okolí není žádná příměs ionizovaná (není energie na ionizaci)

všechny elektrony vázány v atomech včetně příměsí (viz elektrony - černé tečky na donorové hladině)

- žádný elektron nepřeskočil do vodivostního pásu - vodivostní pás zcela neobsazený

- koncentrace vodivostních elektronů  n = 0

- Oblast částečné ionizace    ( 0 < T < T1 )

Nad absolutní nulou začínají termické kmity => některé elektrony příměsí ale i atomů Si mohou dosáhnout energie ionizace (srážkami). Do vodivostního pásu přeskakují některé elektrony z donorové hladiny - po nich zůstávají kladné ionizované příměsi zakotvené co by ionty v krystalové mříži (čtvereček s +  na donorové hladině)

Rovněž (ale v zanedbatelné míře) do vodivostního pásu přeskakují elektrony z valenčního pásu - po nich zůstávají ve valenčním pásu kladné pohyblivé díry (generace elektron-díra)

0  <  n  =        <  ND

ND

+

koncentrace vodivostních elektronů (při zanedbání elektronů z generace elektron-díra) je tedy (téměř) roven koncentraci ionizovaných příměsí:

Zatímco lze zanedbat koncentraci volných elektronů z párové generace vzhledem ke koncentraci volných elektronů vzniklých ionizací příměsí, nelze v žádném případě zanedbat koncentraci děr p z párové generace elektron-díra. Tato koncentrace je velmi důležitá v rekombinačním procesu, přesto že platí     p  <<  n

Je tedy nutné rozlišovat:

-   koncentraci majoritních nosičů náboje - pro N-polovodič jsou to volné (vodivostní) elektrony - tedy  n

-   koncentraci minoritních nosičů náboje - pro N-polovodič jsou to díry - tedy  p

Koncentrace ionizovaných příměsí       je menší než úhrnná koncentrace příměsí (ionizovaných + neionizovaných) ND

ND

+

Ne všechny příměsi jsou ionizovány

V této oblasti (kosmický výzkum,  kryotechnika) nelze používat klasických polovodičových součástek navržených pro činnost v oblasti úplné ionizace !

- Oblast úplné ionizace - extrinzické vodivosti  ( T1 < T < T2 )

= ND

ND

+

n = = ND

ND

+

V této oblasti jsou již všechny příměsi ionizovány, tj.	            , při teplotách pod T2  je opět koncentrace volných elektronů vzniklých generací elektron-díra zcela zanedbatelná vzhledem ke koncentraci volných elektronů vzniklých ionizací příměsí. Proto lze považovat, že koncentrace volných (vodivostních) elektronů (co by majoritních nosičů náboje) je (téměř) rovna koncentraci ionizovaných příměsí, tedy

Opět, zatímco lze zanedbat koncentraci volných elektronů z párové generace vzhledem ke koncentraci volných elektronů vzniklých ionizací příměsí, nelze v žádném případě zanedbat koncentraci děr p z párové generace elektron-díra.(co by koncentrace minoritních nosičů náboje), přesto že platí     p  <<  n

Tato oblast je nejvíce používaná, zde spolehlivě fungují P-N struktury - tzn. dioda, tranzistor, atd.

- Oblast intrinzické vodivosti  ( T2 < T )

V této oblasti dominuje generace elektron-díra - koncentrace volných elektronů vzniklých touto generací výrazně

převyšuje koncentraci volných elektronů vzniklých ionizací příměsi.

Koncentrace děr se přibližuje hodnotě koncentrace volných elektronů - polovodič ztrácí charakter N, začíná se chovat jako intrinzický polovodič. tzn. přibližně platí rovnice  n = p = ni    - intrinzická koncentrace

Nelze dále  rozlišovat majoritní a mioritní nosiče nábojů  (oba dosahují přibližně stejné hodnoty)

Struktury P-N samozřejmě nefungují - přestávají existovat.

Dosud se sledovala teplotní závislost koncentrace elektronů a děr v polovodiči typu N

Polovodič typu P  - chová se zcela analogicky

NA

‾

koncentrace akceptorové příměsi   NA

koncentrace ionizovaných akceptorových příměsí

-  majoritními nosiči náboje jsou díry =>  koncentrace majoritních nosičů   se označuje   p

-  minoritními nosiči náboje jsou elektrony =>  koncentrace minoritních nosičů   se označuje   n