Simulace převodníku pomocí MPLABX

Uděláme si program, který převádí.  Předpokládejme, že vstupní pin je na AN10 .  Můžete použít soubor ADC.asm

Nyní potřebujeme nasimulovat napětí, které zvenku přivádíme na pin AN10.  Referenční napětí máme nastaveno na 0V a +5V.

Simulaci provedeme pomocí stimulus (Window – Simulator -Stimulus).

Dole se objeví známé okénko Stimulus.

Volíme záložku Asynchronous, do sloupečku Pin dáme AN10 – pin, na kterém chceme mít vstupní napětí.   Do Action dáme Set Voltage,  do  Value hodnotu, kterou potřebujeme, do Units jednotky. Na obrázku je AN10 , napětí 2.5V , tedy 2500mV . Netuším, zda je to schopno sežrat desetinnou tečku.

Cvakáme na zelenou ikonku vlevo nahoře – Synchronous stimulus applied successfully (??? to se možná nemusí, zkuste to)

Dále je postup naprosto stejný jako u nastavování vnějších pinů – v okamžiku, kdy cvakneme na „Fire“ , se zvenku na pin přivede nastavené napětí. No a můžeme simulovat chování převodníku.

Stejně jako  u pinů si můžete zadat několik řádků s různými hodnotami, a pomocí „Fire“ přivádět na vstup různá napětí.

Při přivedení napětí 2.5V je výsledek ADRES == 0x200 – to je krásná polovina rozsahu, right justified.

Při přivedení napětí 5V dostaneme  ADRES == 0x3ff – maximální číslo. Ovšem v okně „Output - Simulator“ se objeví hláška:  „W0222-ADC: ADC input voltage high.  ADC output overflow.“  Je to jasné – 5V už je mimo rozsah.

Maximální možné napětí  na pinu AN10 je  4,995V. Tady už je simulátor spokojený

Krásně to funguje !

Simulátor dále simuluje referenční napětí  Uref+  na pinu AN1

Simulátor NESIMULUJE napětí z FVR (vnitřní reference ) – nebo se mi to prostě nepodařilo správně nastavit

Hodiny převodníku

Simulátoru je úplně jedno, jaké hodiny jste nastavili. Neupozorní vás, když hodnota TAD  vyleze z povolených mezí  1 – 9 mikrosekund. Ale hodiny simuluje, když změníte nastavení děliček pro hodiny, změní se doba převodu.

Simulace  AUTO-CONVERSION TRIGGER

Jediná možnost, kterou simulátor podporuje, je odstartování převodu bitem GO/DONE. Pokud se pokusíte nastavit jiný zdroj pro začátek převodu  (například Timer4 – T4_match), tak převodník nepřevádí a v okně  Output – Simulator se objeví lakonická hláška: „W0230-ADC: TRIGSEL values other than default not supported.“

Doporučení:

Doporučuji tedy v programu nastavit referenční napětí ze zdroje, tedy 0V a +5V . Převod odstartujeme pomocí nastavení bitu GO/DONE.  podíváme se, jaká čísla nám převodník dodává, jak dlouho převod trvá atd. atd.  Až vše odsimulujeme, upravíme program tak, aby  pracoval podle našeho přání ( referenční napětí, Auto-conversion-Trigger atd. ) a budeme doufat, že to v doopravdickém PICovi bude fungovat správně.

Bit RB7

V programu    ADC.asm   máte manipulaci s bitem RB7. To je zárodek pro použití CS u obvodu MCP4822. V našem programu ( ADC.asm) slouží RB7 pro zobrazení začátku a konce převodu. Pustíme si na něj Logic Analyzer.

Perioda odstartování převodu – 1ms – viz TMR4

Hodiny převodníku – Fosc/8 , tedy TAD = 2 mikrosec, doba převodu 22 mikrosec

No, to by tak mohlo být

Perioda odstartování převodu – 1ms – viz TMR4

Hodiny převodníku – Fosc/64 , tedy TAD =  ??? mikrosec, doba převodu  ??? mikrosec

Prostě si s tím hrajte, ať vidíte, co ten převodník dělá