Jméno žáka:         Třída:

Sestavte program, který bude periodicky převádět analogové napětí, které je přivedeno na pin    . Rozsah napětí je 0 –    V.   Referenční napětí převodníku nastavte tak, aby maximální převedené číslo odpovídalo tomuto napětí.   Kmitočet vzorkování je    kHz .  Výstupní data odesílejte pomocí bloku UART, na jeden převod vždy 2 byte.   Abychom mohli snadno poznat, která část desetibitového čísla se právě vysílá, rozdělíme ho na dvě části po 3 bitech a po 7 bitech.  Dále nastavíme v prvním odeslaném znaku 7. bit na 1, ve druhém odeslaném znaku 7.bit na 0 – viz následující tabulka.

|  |  |  |  |  | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | Přečteno z ADC – 10 bitů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B9 | B8 | B7 |  |  |  |  |  |  |  | Prví vyslaný znak UART |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | Druhý vyslaný znak UART |

U UARTu volte potřebnou rychlost, i když  nebude standardizována a bude vyšší, než se uvádí v normách. Uveďte, jakou rychlost jste zvolili.

Abyste mohli snadno nastavit potřebné rychlosti, použijte vnitřní oscilátor s kmitočtem 32MHz – nastavíme PLL .