Peripheral pin select (PPS)

Kapitola 12, strana 136

Mnoho periferií nemá napevno určenou pacičku procesoru, kde je jejich vstup nebo výstup. Piníky jim musíme přidělit. Mnohé periferie (ESUART, CCNC2,….PWM…) dokonce bez přidělení paciček pomocí PPS vůbec nemohou fungovat (tedy: do nich a z nich se bez nastavení PPS nedostanou žádné signály).

Vstupní piny

U vstupů  patří multiplexor k periferii, tj. k dané periferii vybíráme pin, který má být jejím vstupem. U našeho procesoru může mít periferie celkem 18 možných vstupů, a to na pacičkách RC7 – RC0,  RB7 – RB4 ,  RA5 – RA0.  PPS funguje pouze u digitálních periferií. Pokud tedy chceme na nějaké pacičce procesoru použít PPS, musíme u ní vypnout analogový vstup (registr ANSEL). Také musíme nastavit pacičku jako vstupní (registr TRIS, bit do 1).  Pokud kdykoli přečteme registr PORT, čteme vždy tu hodnotu, které je na pacičce, ať jsme nastavili PPS jakkoli. Na jednu pacičku  můžeme nastavit několik vstupů různých periferií, samozřejmě pokud je to smysluplné. Obrázek máte na straně 136, FIGURE 12-1 .

|  | Pacička |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | RC7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | RC6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | RC5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | RC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | RC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | RC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | RC1 |  | Multi |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | RC0 |  | plexor |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | RB7 |  |  |  |  | Periferie |  |  |  |
|  | 11 | RB6 |  |  |  |  | UART, čítač, PWMx, |  |  |  |
|  | 12 | RB5 |  |  |  |  | vnější přerušení, … |  |  |  |
|  | 13 | RB4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | RA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | RA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | RA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | RA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | RA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | RA0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vstupní multiplexor je ovládán registrem xxxPPS (místo xxx dosadíme zkratku periferie). Každá periferie, která má nějaký vstup, má svůj xxxPPS registr. Do tohoto registru se prostě napíše číslo, a tím číslem je určena pacička, která bude vstupem dané periferie. Máme to na straně 139, REGISTER 12-2:

registr znamená periferii

číslo v registru znamená pacičku procesoru

Čísla pro označení pinů – paciček procesoru

| číslo |  | pin |  | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 00000 | RA0 | 19 |  |
| 0x01 | 00001 | RA1 | 18 |  |
| 0x02 | 00010 | RA2 | 17 |  |
| 0x03 | 00011 | RA3 | 4 |  |
| 0x04 | 00100 | RA4 | 3 |  |
| 0x05 | 00101 | RA5 | 2 |  |
| 0x06 | 00110 | GND |  | Reserved. Do not use |
| 0x07 | 00111 | GND |  | Reserved. Do not use |
| 0x08 | 01000 | GND |  | Reserved. Do not use |
| 0x09 | 01001 | GND |  | Reserved. Do not use |
| 0x0a | 01010 | GND |  | Reserved. Do not use |
| 0x0b | 01011 | GND |  | Reserved. Do not use |
| 0x0c | 01100 | RB4 | 13 |  |
| 0x0d | 01101 | RB5 | 12 |  |
| 0x0e | 01110 | RB6 | 11 |  |
| 0x0f | 01111 | RB7 | 10 |  |
| 0x10 | 10000 | RC0 | 16 |  |
| 0x11 | 10001 | RC1 | 15 |  |
| 0x12 | 10010 | RC2 | 14 |  |
| 0x13 | 10011 | RC3 | 7 |  |
| 0x14 | 10100 | RC4 | 6 |  |
| 0x15 | 10101 | RC5 | 5 |  |
| 0x16 | 10110 | RC6 | 8 |  |
| 0x17 | 10111 | RC7 | 9 |  |
| 0x18 | 11000 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x19 | 11001 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x1a | 11010 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x1b | 11011 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x1c | 11100 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x1d | 11101 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x1e | 11110 |  |  | Reserved. Do not use |
| 0x1f | 11111 |  |  | Reserved. Do not use |

V místech, kde je v tabulce GND , uvádí datasheet  DS90003098A hodnotu GND, datasheet DS40001715D - 16F1708 datasheet – se k chování vstupu nevyjadřuje a prostě říká „Reserved. Do not use.“

!!! podívejte se přímo do datasheetu, při opisování může dojít k chybě !!!!

| možné názvy registrů pro periferie se vstupy |  |
| --- | --- |
| Registr xxxPPS | co to je |
| INTPPS | vnější přerušení |
| T0CKIPPS | hodiny čítače TMR0 |
| T1CKIPPS | hodiny čítače TMR1 |
| T1GPPS | GATE pro čítač TMR1 |
| CCP1PPS | modul CCP1 - vstup |
| CCP2PPS | modul CCP2 - vstup |
| COGPPS | Complementary Output Generator |
| SSPCLKPPS | SPI – hodiny |
| SSPDATPPS | SPI - data - vstup |
| SSPSSPPS | SPI – SS |
| RXPPS | vstup EUSART - sériový přenos dat |
| CKPPS | hodiny EUSART - synchronní mód - CK |
| CLCIN0PPS | Configurable Logic Cell source input. Pro LCx_in[0] |
| CLCIN1PPS | Configurable Logic Cell source input. Pro LCx_in[1] |
| CLCIN2PPS | Configurable Logic Cell source input. Pro LCx_in[2] |
| CLCIN3PPS | Configurable Logic Cell source input. Pro LCx_in[3] |

Převzato ze strany 142, TABLE 12-1 . Tabulka v datasheetu je poněkud matoucí, protože v ní jsou dohromady napatlány registry pro vstupy i výstupy. !!! podívejte se přímo do datasheetu, při opisování může dojít k chybě !!!!

Poznámka pro CLC:  Registr CLCIN0PPS  říká pouze to, že vstup  LCx_in[0] je na nějaké konkrétní pacičce.  Vlastní výběr  LCx_in[0] se ale musí uskutečnit ještě dále při programování CLC. Znamená to tedy, že na jedenu vstupní pacičku procesoru můžeme připojit vstupy LCx_in[0]  všech tří CLC, dvou, jedné, a také třeba žádný, pokud LCx_in[0] nevybereme při programování CLC.

Stejné je to s dalšími  CLCINxPPS, ty pak ovládají vstup LCx_in[y].

Příklad:

Když uložíme číslo 0x14  do registru T1CKIPPS, znamená to, že vnější vstup hodin pro čítač TMR1 je pin  RC5, tedy pacička  7 procesoru.

Výstupní piny

U výstupů  patří multiplexor k pacičce procesoru, tj. k dané pacičce vybíráme periferii, která má mít na dané pacičce výstup. K jedné výstupní pacičce lze přiřadit nanejvýš jednu periferii. Je nutno správně nastavit registr ANSEL i TRIS pro příslušnou pacičku.

registr znamená pacičku procesoru

číslo v registru znamená periferii

|  | Periferie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C2OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DT(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TX/CK(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SDA(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCK/SCL(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PWM4OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PWM3OUT |  | Multi |  |  | Výstupní pin |  |  |  |
|  | CCP2 |  | plexor |  |  | Procesoru |  |  |  |
|  | CCP1 |  |  |  |  | RA0,RA1,…,RC6,RC7 |  |  |  |
|  | COG1D(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COG1C(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COG1B(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COG1A(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LC3OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LC2OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LC1OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATxy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Každá pacička má svůj registr. Zápisem do tohoto registru se k pacičce přiřadí výstup periferie. Názvy registrů jsou v následující tabulce. Pin RA3 nelze použít jako výstup. Tabulka je na straně 142, TABLE 12-1 . Tabulka je poněkud matoucí, protože v ní jsou dohromady napatlány registry pro vstupy i výstupy.

Výstup - názvy registrů  a jejich přiřazení k pacičkám procesoru

|  | Registr | pacička | název |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RA0PPS | 19 | RA0 |  |
|  | RA1PPS | 18 | RA1 |  |
|  | RA2PPS | 17 | RA2 |  |
|  | RA4PPS | 3 | RA4 |  |
|  | RA5PPS | 2 | RA5 |  |
|  | RB4PPS | 13 | RB4 |  |
|  | RB5PPS | 12 | RB5 |  |
|  | RB6PPS | 11 | RB6 |  |
|  | RB7PPS | 10 | RB7 |  |
|  | RC0PPS | 16 | RC0 |  |
|  | RC1PPS | 15 | RC1 |  |
|  | RC2PPS | 14 | RC2 |  |
|  | RC3PPS | 5 | RC3 |  |
|  | RC4PPS | 6 | RC4 |  |
|  | RC5PPS | 7 | RC5 |  |
|  | RC6PPS | 8 | RC6 |  |
|  | RC7PPS | 9 | RC7 |  |

Do registru musíme zapsat číslo, které identifikuje danou periferii. Čísla jsou v následující tabulce:

|  | Číslo | Periferie | co to je | datasheet strana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11xxx | Reserved |  |  |  |
|  | 10111 | C2OUT | Comparator output. | 154 |  |
|  | 10110 | C1OUT | Comparator output. | 154 |  |
|  | 10101 | DT (1) | USART synchronous data output | 342 |  |
|  | 10100 | TX/CK (1) | USART asynchronous TX data/synchronous clock output | 342 |  |
|  | 10011 | Reserved |  |  |  |
|  | 10010 | SDO | SPI data output (MSSP) | 268 |  |
|  | 10001 | SDA (1) | I2C data input (MSSP) | 268 |  |
|  | 10000 | SCK/SCL (1) | SPI clock output (MSSP) | 268 |  |
|  | 01111 | PWM4OUT | PWM4 output | 163 |  |
|  | 01110 | PWM3OUT | PWM3 output | 163 |  |
|  | 01101 | CCP2 | Capture/Compare/PWM2 | 261 |  |
|  | 01100 | CCP1 | Capture/Compare/PWM1 | 261 |  |
|  | 01011 | COG1D (1) | COMPLEMENTARY OUTPUTGENERATOR (COG) | 169 |  |
|  | 01010 | COG1C (1) | COMPLEMENTARY OUTPUTGENERATOR (COG) | 169 |  |
|  | 01001 | COG1B (1) | COMPLEMENTARY OUTPUTGENERATOR (COG) | 169 |  |
|  | 01000 | COG1A (1) | COMPLEMENTARY OUTPUTGENERATOR (COG) | 169 |  |
|  | 00111 | Reserved |  |  |  |
|  | 00110 | LC3OUT | CONFIGURABLE LOGIC CELL (CLC3) | 201 |  |
|  | 00101 | LC2OUT | CONFIGURABLE LOGIC CELL (CLC2) | 201 |  |
|  | 00100 | LC1OUT | CONFIGURABLE LOGIC CELL (CLC1) | 201 |  |
|  | 00011 | Reserved |  |  |  |
|  | 00010 | Reserved |  |  |  |
|  | 00001 | Reserved |  |  |  |
|  | 00000 | LATxy | úplně normální port – viz adresář "porty" | 118 |  |

Defaultní přiřazení paciček k periferiím naleznete na straně 14,  TABLE 1-3: PIC16(L)F1708 PIN OUT DESCRIPTION

Příklad:

Když uložíme číslo 0x0c  do registru RB5PPD, znamená to, že výstup  Capture/Compare/PWM1   je na pinu RB5 .

Poznámka (1) u názvu periferie znamená „TRIS control is overridden by the peripheral as required.“ U ostatních paciček musíme sami nastavit TRIS jako výstupní. Nic ale nezkazíme, když to uděláme vždy.

12.3 Bidirectional Pins

PPS selections for peripherals with bidirectional signals on a single pin must be made so that the PPS input and PPS output select the same pin. Peripherals that have bidirectional signals include:

• EUSART (synchronous operation)

• MSSP (I2C)

Lock a unlock

Nastavování PPS je dosti kritické a zásadně ovlivňuje chod celého procesoru. Není proto možné „jen tak“ zapsat čísla do řídících registrů pro PPS. Nejdříve je nutno registry  „unlock“ a po zápisu všech potřebných dat registry „lock“ .

„lock“ a „unlock“ se provádí natavením bitu PPSLOCKED registru PPSLOCK (viz strana 141) . Nestačí ovšem udělat

bcf PPSLOCK,PPSLOCKED

bsf PPSLOCK,PPSLOCKED

Před změnou bitu  PPSLOCKED MUSÍME do registru  PPSLOCK uložit číslo 0x55 a hned potom 0xaa. Sekvence nesmí být ničím přerušena, ani přerušením. Proto na začátku přerušení zakážeme.

Nastavování PPS tedy vypadá takto (strana 137, PPS Lock):

bcf INTCON,GIE            ; suspend interrupts

BANKSEL PPSLOCK ; set bank

movlw 0x55                  ; required sequence, next 5 instructions

movwf PPSLOCK

movlw 0xAA

movwf PPSLOCK

bcf PPSLOCK,PPSLOCKED    ; Clear PPSLOCKED bit to enable writes

;   tady zapíšeme do všech potřebných registrů pro PPS

BANKSEL PPSLOCK ; set bank

movlw 0x55

movwf PPSLOCK

movlw 0xAA

movwf PPSLOCK

bsf PPSLOCK,PPSLOCKED    ; Set PPSLOCKED bit to disable writes

;  restore interrupts – to ale děláme stejně až úplně nakonec inicializace procesoru

Další vychytávka se provádí pomocí konfiguračních slov. Pokud máme v makrech  __CONFIG definovánu hodnotu  _PPS1WAY_ON , znamená to, že po RESETu procesoru můžete provést „lock“  a   „unlock“   pouze jednou. Je to poměrně logické, očekává se, že procesor je zapájen v nějakém zařízení a není tedy žádoucí měnit nastavení paciček. Pokud byste to z nějakých důvodů potřebovali (tedy měnit nastavení PPS během běhu programu) , nastavte   _PPS1WAY_OFF

Podívejte se do kódu nějakého programu, jakou hodnotu tam máte.

U periferií NEJDŔÍVE nastavíme PPS a teprve POTOM programujeme vlastní periferii (zapneme ji).

Nezapomeňte nastavit registr TRIS.

Nezapomeňte nastavit registr ANSEL. Tyto registry necestují pomocí PPS, jejich bity jsou stále na stejné pacičce.

Fungující příklad použití PPS máte v

http://panska/mikroproc/16F1708/programovani/progr_a_vysv/zaklady/druhy_03.asm

podívejte se tam

A také v tomto adresáři  (ve kterém je file, který právě čtete)