Operační zesilovač

Náš procesor má v sobě dva operační zesilovače - OPA. Úplně obyčejné, takové, se kterými jsme pracovali v předmětu EO. S nimi si můžeme postavit zesilovač, Schmittův KO, komparátor, oscilátor, ……. , no prostě, co nás napadne. Samozřejmě, ten OZ není žádný zázrak, prostě běžný OZ. Jeho parametry máme na straně   395,  TABLE 32-17: OPERATIONAL AMPLIFIER (OPA)

Protože se jedná o analogový obvod, nefunguje zde PPS, vývody OPA jsou pevně přiděleny k pacičkám procesoru ( viz tabulka na straně 6). Výtah máte v následující tabulce ( pouze pro pouzdro PDIP).

| CoToJe | Pin | AD př. | Port |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPA1IN- | 13 | AN10 | RB4 | OZ1 – invertující vstup |
| OAP1IN+ | 12 | AN11 | RB5 | OZ1 – neinvertující vstup |
| OPA1OUT | 14 | AN6 | RC2 | OZ1 – výstup |
| OPA2IN- | 8 | AN8 | RC6 | OZ2 – invertující vstup |
| OAP2IN+ | 9 | AN9 | RC7 | OZ2 – neinvertující vstup |
| OPA2OUT | 7 | AN7 | RC3 | OZ2 – výstup |

Při použití operačního zesilovače nezapomeneme nastavit příslušný bit registru TRIS do 1 (z hlediska digitálního jako vstupní) a registr ANSEL. Taktéž vypneme pull-up rezistory, aby nám nedodávaly “falešný“ proud do vstupů operačních zesilovačů.

Výstup OZ můžeme připojit na vstup DA převodníku – nastavíme je na stejný pin. Ten potom samozřejmě nezapojíme.

Schéma zapojení OZ máme na obrázku 21-1, strana 231.

Vstup + OZ je možno pomocí multiplexoru OPAxNCH připojit buď ven na příslušnou pacičku procesoru, nebo uvnitř na FVR_BUFFER nebo DAC output.

Operační zesilovače pracují samozřejmě v režimu „single supply“ , potřebují tedy virtuální zem.  Ta se udělá velmi lehce právě pomocí FVR ( popis FVR je v kapitole DAC).

Vstup ─ OZ je ovládán pomocí multiplexoru OPAxUG.  Vstup je možno připojit buď ven na pacičku procesoru, nebo uvnitř na výstup OZ. Tím OZ zapojíme jako emitorový sledovač se zesílením 1.

Operační zesilovač naprogramujeme pomocí registru OPA1CON nebo OPA2CON. Registr máme na straně 233, kap. 21.3

Bit 7 operační zesilovač zapíná

Bit 6 nastavíme vždy do 1

Bit 4 zapíná „unity gain“, tedy chování jako emitorový sledovač

Bity 1 a 0 ovládají analogový multiplexor na  neninvertujícím vstupu.

No a to je všechno. Operák zapneme a používáme jako jakýkoli jiný operák.