Oscilátor

Procesor PIC potřebuje ke své činnosti časovou základnu, hodinový signál (podobně jako čítač, posuvný registr a mnoho dalších obvodů). Tuto časovou základnu získává mnoha způsoby.

Podrobně viz kapitola 6 , strana 62

The oscillator module can be configured in one of the following clock modes.

1. ECL – External Clock Low-Power mode (0 MHz to 0.5 MHz)

2. ECM – External Clock Medium Power mode (0.5 MHz to 4 MHz)

3. ECH – External Clock High-Power mode (4 MHz to 32 MHz)

4. LP – 32 kHz Low-Power Crystal mode.

5. XT – Medium Gain Crystal or Ceramic Resonator Oscillator mode (up to 4 MHz)

6. HS – High Gain Crystal or Ceramic Resonatormode (4 MHz to 20 MHz)

7. EXTRC – External Resistor- Capacitor

8. INTOSC – Internal oscillator (31 kHz to 32 MHz)

Mód,  který jsme zatím používali, je INTOSC. V tomto módu má procesor zapnut vnitřní RC oscilátor, který mu dodává  kmitočet 4MHz (samozřejmě pro nastavení OSCCON==0x06a  , lze měnit, jak uvidíme dále).  Na provedení jedné instrukce potřebujeme 4 periody hodin, takže kmitočet isntrukcí je pak 1MHz.

Další poměrně jednoduchý mód je „External clock“. Tady prostě přivedeme zvenku do procesoru signál požadovaného kmitočtu, na pin  OSC1/CLKIN   - pin 2, viz tabulka na str. 6. Vše vidíme na obrázku  FIGURE 6-2: Procesor přitom na pinu CLKOUT   ( pacička 3 ) dodává ven vstupní kmitočet dělený 4, tedy kmitočet instrukcí, pokud jsme ovšem nasavili v konfiguračním slově

__CONFIG   _CONFIG1,   …….    & _CLKOUTEN_ON

Procesor může také pracovat s krystalem mezi piny OSC1, OSC2 ( pacičky 2 , 3  )  (obrázek FIG. 6.3  a 6.4 – strana 65). V tomto módu je jeho kmitočet nejpřesnější, je dán krystalem. Módy krystalu se jmenují LP, XT, HS .

Uvnitř procesoru je také k dispozici fázový závěs 4xPLL, který umožní kmitočet oscilátoru zvýšit.

Mód EXTRC je pro co nejjednodušší vytvoření oscilátoru -  pomocí RC článku (strana 67, kapitola 6.2.1.6)

Kromě krystalu na pinech OSC1, OSC2, je možno ještě připojit krystal mezi piny SOSCI a SOSCO (to moc nechápu, jsou to  stejné piny jako pro XT ????)    (strana 66, kap. 6.2.1.5). Oscilátor s tímto krystalem se nazývá „Secondary Oscillator“ a zejména se používá pro TMR1. Je ho ale možno použít i pro hodiny celého procesoru.

Blokové schéma všech oscilátorů je na obr. 6.1, strana 63

V procesoru vidíme tři vnitřní oscilátory:

The internal oscillator block has two independent oscillators and a dedicated Phase-Lock Loop, HFPLL that can produce one of three internal system clocksources.

1. The HFINTOSC (High-Frequency Internal Oscillator) is factory calibrated and operates at

16 MHz. The HFINTOSC source is generated from the 500 kHz MFINTOSC source and the dedicated Phase-Lock Loop, HFPLL. The frequency of the HFINTOSC can be user-adjusted via software using the OSCTUNE register (Register 6-3).

2. The MFINTOSC (Medium-Frequency Internal Oscillator) is factory calibrated and operates at 500 kHz. The frequency of the MFINTOSC can be user-adjusted via software using the OSCTUNE register (Register 6-3).

3. The LFINTOSC (Low-Frequency Internal Oscillator) is uncalibrated and operates at 31 kHz.

Jednotlivé oscilátory vyrábějí  celkem 11  kmitočtů v rozsahu 16MHz – 31kHz. Kmitočty se přepínají pomocí multiplexoru MUX, který je ovládán registrem OSCCON. ( viz strana 77,  kap.6.6 - Register Definitions: Oscillator Control ). Zápisem čísla do tohoto registru tedy můžeme nastavit  kmitočet hodinového signálu pro procesor.

Pomocí bitů IRFC registru OSCCON lze nastavit kmitočet od 16MHz do 31kHz, podívejte se na registr.

Dále jsou v registru OSCCON bity   SCS . Těmi se vybírá oscilátor.

1x = Internal oscillator block – to jsou oscilátory HFINTOSC , MFINTOSC  a LFINTOSC

01 = Secondary oscillator  -  krystal mezi piny SOSC1 a SOSC0

00 = Clock determined by FOSC<2:0> in Configuration Words

To nastavíme pomocí makra   __CONFIG   _CONFIG1,   ….  & _FOSC_INTOSC & ….

Další možnosti  pro SCS=00  jsou:

;----- CONFIG1 Options --------------------------------------------------

_FOSC_LP      EQU  H'3FF8'; LP Oscillator, Low-power crystal connected between OSC1 and OSC2 pins

_FOSC_XT      EQU  H'3FF9'; XT Oscillator, Crystal/resonator connected between OSC1 and OSC2 pins

_FOSC_HS     EQU  H'3FFA'; HS Oscillator, High-speed crystal/resonator between OSC1 and OSC2 pins

_FOSC_EXTRC       EQU  H'3FFB'; EXTRC oscillator: External RC circuit connected to CLKIN pin

_FOSC_INTOSC     EQU  H'3FFC'; INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin

_FOSC_ECL            EQU  H'3FFD'; ECL, External Clock,  (0-0.5 MHz): device clock supplied to CLKIN pins

_FOSC_ECM          EQU  H'3FFE'; ECM, External Clock,  (0.5-4 MHz):  clock supplied to CLKIN pins

_FOSC_ECH           EQU  H'3FFF'; ECH, External Clock,  (4-20 MHz): device clock supplied to CLKIN pins

Možnosti si prohlédněte v include file  p16f1708.inc , jsou poměrně snadno k pochopení.

Mezi jednotlivými možnostmi v CONFIG1  je  bitové AND (  & ) , vidíme, že téměř všechny bity jsou v 1 a jenom nějaký je v 0.  Ostatně podívejte se na vzorový příklad

.. /mikroproc/16F1708/programovani/progr_a_vysv/zaklady/druhy03.asm , řádek  __CONFIG , a porovnejte ho s include file.

Vidíme, že zápisem do registru OSCCON můžeme mezi jednotlivými možnostmi přepínat.

Pokud používáme vnitřní oscilátor INTOSC, můžeme jeho kmitočet doladit pomocí registru OSCTUNE  ( strana 79,  REGISTER 6-3: OSCTUNE: OSCILLATOR TUNING REGISTER ) . Do   šesti bitů TUN tohoto registru zapíšeme číslo v rozsahu   -32 … 0 … +31 (druhý doplněk) . Tím oscilátor rozladíme.    Nola (000000)  samozřejmě znamená, že oscilátor pracuje na své střední frekvenci.  V datasheetu jsem nikde nenašel, o kolik se oscilátor rozladí. Tak si to zkusíme !

32MHz oscilátor

Maximální možný kmitočet, který se dá získat pomocí vnitřních oscilátorů,  je 32MHz.  To je popsáno na straně 69, kapitola 6.2.2.6  - 32 MHz Internal Oscillator Frequency Selection. Používá se fázový závěs – PLL .

Vypadá to možná strašně, ale je to jednoduché. Víme, že tento kmitočet se vyrábí z kmitočtu 8MHz. Nastavíme tedy bity IRFC registru OSCON na hodnotu 1110 . Signál musí dále prolézt přes  primární multiplexor PRIMUX. Ten se nastavuje konfiguračním slovem (_FOSC_INTOSC) – tím se prostě zapínají vnitřní oscilátory.   Fázový závěs PLL, který násobí 4x, je na vstupu dalšího multiplexoru PLLMUX, který se ovládá bitem   SPLLEN v registru OSCCON. Ten tedy nastavíme do  1 . Finální signál musí projít přes multiplexor, který se ovládá bity SCS<1:0>  , také v registru OSCCON . Ty  nastavíme na 00, a je to !

Fázový závěs PLL  je také možno nastavit konfiguračním slovem

__CONFIG   _CONFIG2,  …..  &    _PLLEN_ON     & ….

_PLLEN_OFF    EQU  H'3EFF';      4x PLL is enabled when software sets the SPLLEN bit

_PLLEN_ON     EQU  H'3FFF';      4x PLL is always enabled

!!!! tohle nastavení přebíjí pouze bit OSCCON,SPLLEN     , ostatní bity musíme nastavit softwarově !

Jednotlivé módy oscilátoru se nastavují pomocí konfiguračních slov při programování procesoru PICKITem.  Konfigurační slova vyrábí překladač pomocí maker. (nominativ makro) . Makra máte v header file p16f1708.inc v adresáři

C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v3.15\mpasmx

nebo nějakém podobném.

Ve file si najdeme řetězec  „ CONFIG1 Options “  a tam si přečteme, co všechno procesor umí.

Ve vzorovém file oscilator.asm si pak najdete příklad použití konfiguračních maker.