dsPIC30F3013

00  Úvod  signálový procesor dsPIC30F3013

Náleží do skupiny digitálních signálových procesorů  dsPIC  určených pro aplikace se  senzory

- nejnižší počet vývodů  – 28 pinů,  více možností sériových přenosů

–    rychlost do 30 Mips  tj. do  30 Milionů instrukcí za sekundu

Přehled rodiny dsPIC30F xxxx  (30Mips)  určené pro zpracování dat senzorů (čidel) , - stav v roce 2009

Zapojení vývodů (pinů) pouzdra ds30F3013

*)

*)     AGU  – jednotka generace adresy

**)   RAGU  – jednotka generace adresy pro čtení

WAGU  – jednotka generace adresy pro zápis

**)

Blokové schéma dsPIC30F3013

Funkce jednotlivých vývodů dsPIC30F3013

Využívají

se pro

emulaci

Operační

znak

řídící signály

Adresa

programové

paněti

23

16

16

16

16

16

data

data

data

data

Adresa

X-RAM

Adresa

Y-RAM

Harvard – architektura  =>  oddělená programová a datová paměť, rovněž samostatná datová RAM, všechny paměti s vlastními sběrnicemi.

Pro DSP instrukce je zvlášť adresovaná X-RAM  a Y-RAM, což umožňuje současně pracovat s oběma RAM,

přečíst současně oba operandy pro DSP operace i zápis výsledku do X-RAM v jednom instrukční cyklu.

Zjednodušené blokové schéma   dsPIC30F3013

Sběrnice mezi Access Control a Program Memory znázorňuje (asi ne zcela přesně) sběrnici pro operandy instrukce.

Operační znak instrukce jde po své vlastní sběrnici z Program Memory  do  Instruction Pre-fetch & Decode,

operand, resp. operandy  instrukce jdou na16-bitovou datovou sběrnici (zde přes Access Control) případně (pokud jde o skoky)  po 23-bitové sběrnici do PC Control (nové nastavení PC  - v schematu není vyznačeno)

Adresa instrukce

Inkrementace adresy instrukce

Čítač programu  PC  (Program Counter)