03  Zásobník  (STACK)  dsPIC30F3013

Zásobník se obvykle vymezuje v nejnižší části uživatelsky dostupné oblasti datové paměti RAM  tj. počínaje adresou 0x0800 a výše  (Ukazatel zásobníku SP – Stack Pointer je po resetu nastaven na hodnotu 0x0800)

Každá úroveň zásobníku pro  ukládání návratové adresy je tvořena   4 byty,   tj. 2 slovy (2 words)

=      4∙ 8 = 2∙16 = 32 bitů  = úroveň

Do jednotlivých úrovní se zapisují postupně (podle vnoření) jednotlivé návratové adresy  po volání podprogramu nebo po přerušení, tj, po skoku do obsluhy přerušení

Do zásobníku lze rovněž zálohovat pomocí instrukcí PUSH , PUSH.D a vyzvednout pomocí POP a  POP.D

Softwarově se tak vytvoří  oblast paměti v RAM - zásobní k - se sekvenčním přístupem LIFO – Last In First Out

Volání podprogramu  - CALL

Do prostoru jedné úrovně se zapíše návratová 23-bitová adresa z PC a to tak: 16 bitů do spodního slova (o nižší adrese), zbývajících  7  horních bitů se zapíše do horního slova (o vyšší adrese) , nevyužité MSB bity horního slova se vynulují

Přerušení (Interupt)

Návratová adresa se stejným způsobem uloží do příslušné úrovně, ale do původně nevyužitých MSB  bitů

se navíc uloží co by záloha obsah SRL ( IPL2 , IPL1 , IPL0 , RA , N , OV , Z , C )

a bit IPL3 z registru CORCON  (IPL3 = CORCON< 3 >)

Ukazatel zásobníku  (SP)   - registr W15  (určen výrobcem)  - je-li v programu založen zásobník, pak W15 je

jeho ukazatelem a nelze už pak registr W15 na nic jiného použít

– „ukazuje“ na nejnižší volnou (neobsazenou) adresu (úroveň) zásobníku (tato adresa je ve W15  uložena)

–  jedná se o čítač s načítáním o 4 od hodnoty  0x800 a zpět s odčítáním o 4 až do  hodnoty  0x800

- Stav zásobníku s ukazatelem před prvním voláním podprogramu nebo prvním přerušením

není uložena žádná návratová adresa ani záloha, ukazatel ukazuje na nejnižší adresu vymezenou pro zásobník

Zvyšující se adresa

0x0800

W15

- Stav zásobníku s ukazatelem po volání  podprogramu

Do nulté úrovně zásobníku je uložena příslušná návratová adresa z podprogramu, ukazatel ukazuje na adresu následné (neobsazené) ůrovně

Zvyšující se adresa

0x0804

W15

Návratová adresa po volání  podprogramu     PC <15 : 0>

PC <22 : 16>

0    0    0    0       0    0    0    0

0  │

- Stav zásobníku s ukazatelem po přerušení, obsluha přerušení je vnořena v podprogramu

Do prvé úrovně zásobníku je uložena příslušná návratová adresa z obslužné rutiny, ukazatel ukazuje na adresu následné (neobsazené - druhé) úrovně

Zpětně:

- Napřed se ukončí obsluha přerušení, z první úrovně se vyjme návratová adresa a záloha, ukazatel se sníží na adresu 0x0804 (ukazuje na nyní již neobsazenou první úroveň) a pokračuje výkon podprogramu.

- Po dokončení podprogramu se z nulté úrovně  vyjme návratová adresa, ukazatel se sníží na adresu 0x0800 (ukazuje na nyní již neobsazenou nultou úroveň) a pokračuje výkon hlavního programu

Oblast zásobníku je nutné vymezit i ze zhora.

Je tedy nutné zvážit, kolik úrovní zásobníku – tj. kolik vnoření podprogramů včetně vnoření různých rutin přerušení a případných vnořených zálohování ( pomocí instrukce  PUSH  nebo PUSH.D) bude v programu zapotřebí.

Takto se stanoví nejvyšší možná adresa v SP a ta se uloží do registru SPLIM –Stack Pointer Limit registr.

SP se porovnává s SPLIM, pokud by hodnota v SP přesáhla hodnoty v SPLIM  bude vyvolán tzv.

Stack Error Trap  - co by havarijní stav, čímž se vyvolá přerušení a zahájí se příslušná obsluha

Pro zálohování při přerušení lze využít následujících instrukcí. Zálohy lze tak i postupně vnořovat, tak jako přerušení. Instrukce uložení zálohy do zásobníku se píší hned na začátky příslušných obsluh přerušení,

instrukce  vyzvednutí zálohy ze zásobníku se píše na konci obsluhy, těsně před instrukcí návratu.

Instrukce  PUSH  a  PUSH.D 	– PUSH  :   uložení jednoho (16-bitového) slova (word) do zásobníku,

obsadí se pouze 2 byty  =  16 bitů

poté se SP  (tj. W15)  zvýší  o  2    (jedno slovo)

–  PUSH.D   (D=double) :  uložení dvou (16-bitových) slov do zásobníku

obsadí se celá úroveň (tj. 4 byty = 32 bitů)

poté se SP  (tj. W15)  zvýší  o  4    (dvě slova  =  jedna úroveň)

Instrukce  POP  a  POP.D   – POP  :   vyzvedne jedno (16-bitového) slova (word) ze zásobníku,

poté se SP (tj. W15)  sníží  o  2    (jedno slovo)

– POP.D   (D=double) :  vyzvedne dvě (16-bitová) slova ze zásobníku

poté se SP (tj. W15)  sníží  o  4    (o dvě slova  = o jednu úroveň)

Následující způsob zálohování se netýká zásobníku !!

Zálohování pomocí ochranných registrů (Shadow registers) – pouze jedna jedinná úroveň => zálohy nelze vnořovat

Tyto registry jsou vyznačeny v programovém modelu (Programmer's   Model) černým podbarvením

(registry W0 až W3 a některé bity SR  jsou „podloženy“ zálohovacími - ochrannými - registry)

Instrukce  PUSH.S  a  POP.S

- PUSH.S   uloží obsah registrů W0 až W3 včetně některých bitů ze SR

do ochranných  registrů  (viz černé podbarvení v programovém modelu)

- POP.S      vyjme obsah z ochranných  registrů a uloží jej zpátky do registrů W0 až W3 a SR

Syntaxe (formát) instrukcí  typu PUSH  a  POP

PUSH  f        ; (f) → (TOS)   obsah registru o adrese f  zálohován  na  vrchol (Top) zásobníku (Stack)  a

; (W15) + 2 → W15   zvýšení obsahu ukazatele o 2 (ukazuje na další sudou adresu – neobsazenou)

; neovlivňuje STATUS bity  ( C, Z, OV, N, DC, atd)

; instrukce je určena pouze pro word – mód  (16-bitová data)

Operands: f ∈ [0 ... 65534]    tj.  f  =  ffff ffff ffff fff0  - 16 bitová adresa registru datové RAM (vždy sudá =>  LSB=0)

OZ  - operační znak

Operand – adresa f  zálohovaného  registru

Strojový kód (opcode)

POP  f 	       ; (TOS) → f  obsah (ještě obsazeného) vrcholu zásobníku (TOP) do registru o adrese  f

; (W15) − 2 → W15  snížení obsahu ukazatele o 2 (ukazuje na sudou adresu – první neobsazenou)

; neovlivňuje STATUS bity  ( C, Z, OV, N, DC, atd)

; instrukce je určena pouze pro word – mód  (16-bitová dat)

Operands: f ∈ [0 ... 65534]    tj.  f  =  ffff ffff ffff fff0  - 16 bitová adresa registru datové RAM (vždy sudá =>  LSB=0)

OZ  - operační znak

Operand – adresa f  zálohovaného  registru

Strojový kód (opcode)

PUSH 	Ws		; (Ws) → (TOS)  obsah registru Ws  zálohován  na  vrchol (Top) zásobníku (Stack)  a 				; (W15) + 2 → W15   -  zvýšení obsahu ukazatele o 2

[Ws]		; nepřímé adresování  tj. (obsah registru o adrese uložené v registru Ws)  → (TOS)  a

[Ws++]		; (W15) + 2 → W15   -  zvýšení obsahu ukazatele o 2

[Ws--]

[--Ws]

[++Ws]

[Ws+Wb]	; nepřímá adresa  - daná součtem adres uložených v Ws  a  Wb

Operands: Ws ∈ [W0 ... W14]       Wb ∈ [W0 ... W14]      (Ws – jeden z W0 až W14    a   Wb – jeden z W0 až W14)

Všechny tyto formáty instrukce  neovlivňují STATUS bity  ( C, Z, OV, N, DC, atd) a je určena pouze pro

OZ

mód  adresování

Wb (z W0 až W14)

=> 4 bity

Ws (z W0 až W14)

=> 4 bity

word – mód  (16-bitová data)

Strojový kód (opcode)

POP 	Wd		; (TOS) → (Wd) obsah vrcholu (Top) zásobníku (Stack)  do registru  Wd	a					; (W15) − 2 → W15   -  snížení obsahu ukazatele o 2

[Wd]		; nepřímé adresování  tj. ((TOS) → (do registru o adrese uložené v registru Wd)    a

[Wd++]		; (W15) − 2 → W15   -  snížení obsahu ukazatele o 2

[Wd--]

[--Wd]

[++Wd]

[Wd+Wb]	; nepřímá adresa  - daná součtem adres uložených v Wd  a  Wb

Operands: Wd ∈ [W0 ... W14]     Wb ∈ [W0 ... W14]     (W15 nelze použít, je ukazatelem !)

Všechny tyto formáty instrukce  neovlivňují STATUS bity  ( C, Z, OV, N, DC, atd) a je určena pouze pro

OZ

mód

adresování

Wb (z W0 až W14)

=> 4 bity

Wd (z W0 až W14)

=> 4 bity

word – mód  (16-bitová data)

Strojový kód (opcode)

PUSH.D	   Wns    ;dvojité zálohování, tj. obsahy obou (16 bitových)  registrů (Wns) a  (Wns+1) do TOS

;      (Wns) → (TOS)   a   (W15) + 2 → W15      a dále

; (Wns + 1) → (TOS)  a   (W15) + 2 → W15

; celkově je tedy ukazatel W15 inkrementován o 4

;(kde:   Wns   – sudý registr   a    Wns + 1  – lichý registr ,  např. dvojice W12 a W13)

Operands: Wns ∈ [W0, W2, W4 ... W12]    , Wns  musí být sudý pracovní (work) registr

(Wns nemúže být W14, protože W15 nelze přiřadit k němu do dvojice – je ukazatelem)

Instrukce  neovlivňuje STATUS bity  ( C, Z, OV, N, DC, atd)

Wns (ze sudých W0 až W12)

Strojový kód (opcode)

POP.D 	Wnd	; dvojité vyzvednutí zálohy z vrcholu zásobníku (TOS) do dvou 16-bitových  registrů

; (Wnd) a  (Wnd+1)

; (W15) – 2 → W15   a   (TOS) → Wnd + 1      a dále

; (W15) – 2 → W15   a   (TOS) → Wnd

; celkově je tedy ukazatel W15 dekrementován o  − 4

;(kde:   Wnd   – sudý registr   a    Wnd + 1  – lichý registr ,  např. dvojice W12 a W13)

Operands: Wnd ∈ [W0, W2, W4, ... W12]    , Wnd  musí být sudý pracovní (work) registr

(Wnd nemúže být W14, protože W15 nelze přiřadit k němu do dvojice – je ukazatelem)

Instrukce  neovlivňuje STATUS bity  ( C, Z, OV, N, DC, atd)

PUSH.S		; vložení zálohy z W0 až W3  a bitů  C, Z, OV, N, DC  do ochranných registrů

; instrukce neobsahuje operandy

POP.S		; návrat zálohy z ochranných registrů do registrů W0 až W3 a do bitů  C, Z, OV, N, DC

; instrukce neobsahuje operandy

„Ochranné“ registry pro W0 až W3

„Ochranný“ registr pro bity  C, Z, OV, N, DC