04  Vstupní-výstupní vývody – I/O porty  dsPIC30F3013

Přehled portů

jednoúčelový

(pouze pro digitální port, zápis, čtení)

modul  I/O portu

(PIO)

I/O

buňka

I/O  vývod  je používán periferní

aplikací (UART, SPI, I2C, AD, atd)

Multiplexory nastavují cestu z příslušné periferní aplikace na příslušný I/O port

Obecné blokové schema portu

Řídící (control) registry digitálnních I/O portů    - 	viz obecné blokové schéma portů,      x   =  B, C, D, F

-  TRISx  - registr pro nastavení směru toku dat -  vstupní / výstupní  vývod (port)  (In / Out   tj. I / O,  do / z )

v TRISx odpovídající bit  nastaven (set)  na    1   =>  odpovídající vývod (pin) -   In = vstupní = vstup dat

v TRISx odpovídající bit  nastaven (clear) na  0   =>  odpovídající vývod (pin) -  Out = výstupní = výstup dat

-   PORTx – registr – zpřístupňuje data na vývodech (pinech)  -  čtení (read) dat přímo z pinů

-  zápis (write) dat vždy přes záchytný registr LATx

-   LATx  - záchytný (latch) registr

- čtení LATx -  z výstupu registru (Q)  – obecně: nemusí odpovídat stavu na pinu !

- zápis do LATx  - totožný se zápisem na PORTx (oba způsoby zápisu vždy přes LATx)

V případě  read/write  instrukce  (např.  BSET,  BCLR, a řada dalších)  - napřed přečte původní stav adresovaného ragistru, následuje v ALU změna příslušného bitu, po té zápis upravené hodnoty zpět do téhož registu)

je vhodnější z hlediska spolehlivosti pracovat raději s registrem LATx než přímo s registrem PORTx.

Lze tak vyloučit možnost hazardu na pinu při přepínání směru toku dat pomocí TRISx

Digitální PORTB  - přepnutí z počátečních (po resetu) analogových  (AN0 – AN9)  na digitální  RB0 – RB9

(každý pin PORTB lze nastavit samostaně na AN nebo RB)

BCLR  ADCON1, ADON  ;vypnutí AD převodníku – v registru ADCON1  bit č15 = ADON = 0

MOV   #0x03FF, W0   ;0000 0011 1111 1111  RB9 až RB0  všechny digitální

MOV   W0, ADPCFG    ; = A/D Port Configuration Register => RB9 až RB0  všechny digitální

;  (obdoba registru ANSEL u PIC16)

Piny CN  (Change Notification) – změna stavu (ůrovně) na některém CN pinu vyvolá přerušení

- CN piny nastaveny na vstupní,  možnost pull-up viz obr.

(obdoba změny stavu na pinech RB4 až RB7 vyvolávající přerušení u běžných MCU – PIC16)

Je-li bit CNxPUE nastaven na 1,  je kanál FETu vodivý

– rezistivita otevřeného  kanálu  tvoří pull-up rezistor

CNx  – piny:

viz  Přehled portů

CNx   -   piny  dsPIC30F3013

CN0   ≡   RC14,

CN1   ≡   RC13,

CN2   až  CN7    ≡   RB0  až  RB5

CN17 až  CN18  ≡   RF4   až  RF5

Piny  INT0, INT1, INT2 – požadavek na externí přerušení  - (External Interrupt Request)

- lze nastavit (bity INT0EP až INT2EP v registru INTCON2)  na kterou hranu  (vzestupnou – z L na H, nebo sestupnou z H na L) bude přerušení generováno

INT0  na  RF6

INT1   a  INT2    na    RD8  a  RD9

(obdoba INT0 na RB0 u běžného MCU)