05  Direktivy   MPLAB  ASM30  Assembler

Pro překladač je nutno psaný program rozčlenit do jednotlivých oblastí – sekcí.

Podle těchto sekcí  bude vytvořený strojový kód ukládán do konkrétních míst Programové paměti,

včetně sekcí konstant v Programové paměti (pro PSV), nebo v Datové EEPROM paměti

Po inicializaci procesoru budou požadované konstanty uloženy podle příslušnosti k  sekcím  do konkrétních částí

uživatelsky dostupné datové paměti RAM

Koncepce členění programu do sekcí je velmi rozvinutá zejména v souvislostí s možností programovat dsPICy v jazyce C, resp. C++ , což může být velmi výhodné. Lze tak využívat nejrůznějších  knihoven s archivovanými programy v C.

Zde jsou uvedeny jen ty nejdůležitější sekce - jejich direktivy, které jsou nezbytně nutné při programování v assembleru.

Obecná direktiva sekce

| .section jméno , typ , atributy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | popis |  | popis |
|  | code | Informuje překladač, že následuje zdrojový kód, který musí být po překladu uložen co by strojový kód (opcode) ve výkonné sekci programové paměti | address (a) | přesná lokace začátku deklarované sekce např. address(0x8A0) lze použít u všech zde uvedených typů sekcí |
|  | data | Inicializovaná data (počáteční hodnota je předem definovaná) - obv. konstanty budou přidána do sekce inializovaných dat v datové RAM paměti | xmemory | Sekce inicializovaných nebo neinicializovaných dat je vytvořena v datové X RAM paměti lze použít pouze u typů sekcí data a bss |
|  | bss | Neinicializovaná data (počáteční hodnota není předem definovaná) - obv. proměnné budou přidána do sekce neinializovaných dat v datové RAM paměti | ymemory | Sekce inicializovaných nebo neinicializovaných dat je vytvořena v datové Y RAM paměti lze použít pouze u typů sekcí data a bss |
|  | psv | Následující konstanty budou uloženy do sekce dat pouze pro čtení v programové paměti (čtení pomocí PSV) | align (n) |  |
|  | eedata | Konstanty budou uloženy do sekce v datové EEPROM (součást programové paměti) | reverse (n) |  |

Atributy jsou obecně nepovinné  - pouze upřesňují náš záměr

Příklady:

.section Buffer, data, ymemory                         ;sekce s názvem Buffer pro inicializovaná data, je

;umístěna v datové  Y- RAM       (pro DSP)

.section Oblast, psv, address(0x001000)     ; sekce s názvem Oblast pro konstanty, umístěné

; v Programové paměti  na adrese  0x001000

;a následujících    (určeno pro metodu PSV)

.section Zaloha, eeprom, address(0x7FFC10)   ;sekce s názvem Zaloha je umístěna v

; Datové EEPROM paměti

;počínaje adresou  0x7FFC10

Zjednodušené direktivy sekcí

- využívá se tzv. rezervovaných názvů sekcí, typ sekce je implicitně dán názvem sekce

- atributy se obvykle nepřidávají  (pokud ano, tak nesmí být v rozporu s implicitně daným typem)

- takto deklarované sekce nelze pojmenovat   (jako Buffer, Oblast, ….)

rezervovaný název sekce	; implicitně daný typ sekce, případné přesnější umístění sekce

.text			; code                          (viz předchozí tabulka)

.data			; data

.bss			; bss

Deklarace proměnných a inicializace konstant

S tvorbou sekcí úzce souvisí  i  vymezení  velikosti paměti pro deklarovanou proměnnou nebo dosud neinicializovanou konstantu  a inicializace konstant všetně typů konstant

Příklad:

.bss			; sekce v datové RAM  neinicializovaných proměnných

Var1:	.space 1	; pro proměnnou o názvu Var1 je v sekci vymezen prostor o velikosti  1 byte

Variabl: 	.space 4	; pro proměnnou o názvu Variabl je v sekci vymezen prostor o velikosti  4 byte

Array1:   .space 60	; pro pole o názvu Array1 je v sekci vymezen prostor o velikosti  60 byte

Některé (nejpoužívanější)  direktivy typů konstant

direktiva	; význam

.ascii	; znakový řetězec     ( např       .ascii  “Helo\n” ;Helo, pak odřádkuje)

.byte		; 8 bitové číslo

.pbyte	; 8 bitové číslo, určená pro uložení do horní části programové paměti    <23:16>

; povolena pouze v sekci        .text         (tj. typu code)

.word		; 16 bitové číslo  =  2 byty ve formátu little-endian

.hword	; 16 bitové číslo  (totéž jako předchozí)

.pword	; 24 bitové číslo, horní část (MSB) do horní části programové paměti    <23:16>

; povolena pouze v sekci        .text         (tj.typu code)

.fixed	; číslo  -1  ≤  číslo  <  1  (pravý zlomek - fractional) ve formátu  Q 15

.long		; 32 bitové číslo

.float	; 32 bitové číslo (jednoduchá přesnost) s plovoucí desetinnou čárkou (angl. tečkou)

.double	; 64 bitové číslo (dvounásobná přesnost) s plovoucí desetinnou čárkou (angl. tečkou)

Příklad:

.data					; sekce v datové RAM  inicializovaných konstant

Konstantni:  .word  0x5A3C		; konstanta s názvem Konstantni  je 16 bitové číslo

Policko:     .byte  0x23, 0x6A	; pole (Array) s názvem Policko obsahuje dvě 8 bitová čísla

Předchozí sekce  je ukončena začátkem následující sekce.

Speciálně sekce   .text    musí být na samém  konci zdrojového kódu (konci programu) zakončena direktivou:

.end

Další důležité direktivy

.equ    symbol ,  výraz

.equ     Fcy,  #7370000   ; symbolu Fcy je přiřazeno číslo 7 370 000

; tzn. Fcy - co by frekvence instrukčního cyklu vyžaduje, aby  frekvence

; krystalu Fosc = 7,37 MHz  byla násobena 4   tj. PLL 4x

.equiv  symbol ,  výraz             ; totéž jako  .equ  , navíc překladač ověřuje zda  symbol  nebyl už použit

.include                 ; začlenění souboru do překladu

.global  symbol	           ; globální deklarace  symbolu   - symbol  je „viditelný“ ve všech souborech

; projektu

.global  __reset        ; návěští (label)  začátku zdrojového kódu