06  Konfigurační bity  dsPIC30F3013

Konfigurační registr

- FWDT   (F80002)       nastavení  WDT  -   zakázat

| 23 |  |  |  |  |  |  | 16 | 15 |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 | Číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Zakázaný WDT |
| F |  |  |  | F |  |  |  | 7 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |

config __FWDT,  0x7FFF

- FGS    (F8000A)         nastavení zabezpečení čtení z Flash pamětí    - zakázat

| 23 |  |  |  |  |  |  | 16 | 15 |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 | Číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | Zabezpečení zakázáno |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |

config __FGS,  0xFFFF

- FPORBOR   (F80004)   nastavení MCLR ,  BOR (pokles UDD)  a PWRT  ( časová prodleva po POR)

| 23 |  |  |  |  |  |  | 16 | 15 |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 |  | 5 | 4 |  |  |  | 0 | Číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 1 | 1 | MCLR povoleno |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCLR povoleno |  |  |  |  |  |  |  | BOR (4,7V) zakázán |  |  |  | PWRT povoleno (64 ms) |  |  |  |  |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | 0 |  |  |  | F |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | MCLR zakázáno |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MCLR zakázáno |  |  |  |  |  |  |  | BOR (2,7V) povolen |  |  |  | PWRT povoleno (64 ms) |  |  |  |  |
| F |  |  |  | F |  |  |  | 7 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |

config __ FPORBOR,  0xFF0F

config __ FPORBOR,  0x7FEF

- FOSC    (F80000)     nastavení oscilátoru Fosc a násobení PLL

| 23 |  |  |  |  |  |  | 16 | 15 |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 | Číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | FRC = 7,37 MHz |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | 9 |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 * FRC = 29,48 MHz |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 * FRC = 58,96 MHz |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | E |  |  |  | A |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 * FRC = 117,92 MHz |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | E |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | LPRC = 512 kHz |
| F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | A |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |  |

config __ FOSC,  0xF9EF

Takto definované: bit 4  až  bit 0   zabezpečují,

že vývod (pin)   10  (OSC2)

je použitelný  jako   I / O  pin  tj.  RC15

config __ FOSC,  0xFFE1

config __ FOSC,  0xFFEA

config __ FOSC,  0xFFE3

config __ FOSC,  0xFAEF