07  Základní adresové módy,  instrukce přesunů  dsPIC30F3013

Přímé adresování datové paměti RAM

- Přímý vstup do paměti  co by do souboru (pole) registrů  (File Register / Memory Direct Addressing)

13-bitová adresa   f ≡  f  ffff  ffff  ffff  je  přímo operandem příslušné instrukce

(v instrukci lze nahradit číselně vyjádřenou adresu návěštím, ale při překladu do strojového kódu bude ve strojovém kódu instrukce číselná  13-bitová adresa  odpovídající návěští)

13-bitovou adresou lze adresovat prostor od 0x0000 do 0x7FFF  (= 213−1) tj. 8 Kbyte =Near Data Memory

(pro dsPIC30F3013 je tato podmínka splněna – uživatelská data RAM  je 4 Kbyte (4k x 8), resp. 2k x 16)

16-bitová adresa (pouze ve word- módu => vždy sudá adresa (adresový LSbit = 0)

f   ≡   ffff  ffff  ffff  fff0   - v strojovém kódu operandu se uvádí pouze 15 bitů

(v instrukci lze nahradit číselně vyjádřenou adresu návěštím, ale při překladu do strojového kódu bude ve strojovém kódu instrukce číselná  16-bitová adresa  odpovídající návěští)

16-bitovou adresou lze adresovat prostor od 0x0000 do 0xFFFE  (= 216−2    - sudá adresa) tj. 64 Kbyte

- Přímý vstup do pracovních registrů  W0 až W15  - (Register Direct Addressing)

každý pracovní registr  (WREG = W0,  ……. , W15) je určen svým 4-bitovým číslem  (0 až 15), tzn.

pod označením W0 až W15 se ve strojovém kódu příslušné instrukce vyskytuje odpovídající

4-bitové číslo (0000 až 1111,  obv. v hexadekadickém tvaru) co by operand

Nepřímé adresování datové paměti RAM  -   (Register Indirect Addressing)

Požadované adresy zdrojového (source)  i cílového (destination)  registru – paměťových buňek datové RAM  jsou uloženy v (k tomu určených) pracovních registrech

V režimu MCU (tj. bez DSP operací) – lze pro nepřímé adresování použít libovolné pracovní registry

Zvolený pracovní registr s nepřímou adresou je ve formátu instrukce označen   - uzavřen v hranatých závorkách

Např    W0   a  W7   obsahují  nepřímé adresy     =>        [ W0 ]         [ W7 ]

Pracovní registry jsou 16-bitové  =>

nepřímá adresa je 16-bitová  => obsáhne paměťový prostor   0x0000  až   0xFFFF (= 216−1)  tj. 64 Kbyte

V dalším:   Wn   je jeden z W0 až W15

- Nepřímé adresování   s   následným    zvýšením / snížením     (Post  -   Increment / Decrement)

napřed se vykoná instrukce s  nepřímou adresou tak jak je uložena ve Wn (nezměněná), teprve po dokončení instrukce se nepřímá adresa v registru Wn  zvýší  nebo  sníží

např.  post-inkrementace ve W2:  [ W2++ ]          post-dekrementace ve W4:   [ W4-- ]

- Nepřímé adresování   s   před   zvýšením / snížením     (Pre  -   Increment / Decrement)

napřed se nepřímá adresa v registru Wn  zvýší  nebo  sníží  a teprve pak se vykoná instrukce s již změňenou nepřímou adresou uloženou ve Wn

např.  pre-inkrementace ve W3:  [++W3 ]          pre-dekrementace ve W5:   [--W5 ]

- Nepřímé adresování   s  číselným posuvem (ofsetem) uloženým v dalším registru   (Register  Offset)

V jednom z pracovních registrů je uložena nepřímá adresa, v dalším posun, výsledná tj. skutečná

adresa je součtem obou (běžný součet. 16-bitových čísel (= adres)  =>  výsledkem je nové číslo -

nová adresa). Tato nová adresa se neukládá, v obou pracovních registrech zůstává původní stav

např. ve W8 je  nepřímá adresa, ve W9 je posuv =>   [ W8 + W9 ]   stav ve W8 a W9 se nezmění

Ve  word – módu  je zvýšení / snížení  adresy o  2 ,   v    byte – módu je zvýšení / snížení   adresy o 1

Instrukce přesunů    MOV  - všechny formáty kromě double  -    1 instrukční slovo,  1 instrukční cyklus Tcy

Přesun  obsahu registru o adrese f  zpátky do téhož registru o adrese f  - word-mód,  nastavuje se  Z, N

MOV  f		; (f)   f       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru) do téhož

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,

Nastaví se podle dat  bity Z a N   z SR

Adresa

Data

f

1234

Strojový kód   (opcode)

Přesun  obsahu horního / spodního bytu dat registru o liché / sudé adrese f  na téže místo v témže registru

byte-mód,  nastavuje se  Z, N

MOV.B  f		; (f)   f

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  ffff  - včetně liché hodnoty

Přesun  obsahu registru o adrese f  do WREG ≡ W0  - word-mód,  nastavuje se  Z, N

MOV  f,   WREG	; (f)   WREG  (≡ W0)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,

Přesun  obsahu horního / spodního bytu dat registru o liché / sudé adrese f  do WREG ≡ W0 - vždy na spodní byte

byte-mód,  nastavuje se  Z, N

MOV.B  f ,  WREG	   ; (f)   WREG  (≡ W0)

; operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  ffff  -  včetně liché hodnoty ,

Nastaví se  bity Z a N  z SR  podle dat

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xXX XX

0xYY YY

15      0

0x0841

0x0840

7              0

7              0

0x12

0x34

.

.

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xXX 12

0xYY YY

15      0

0x0841

0x0840

7              0

7              0

0x12

0x34

.

.

MOV.B  0x0841,  WREG

Nastaví se  bity Z a N  z SR  podle dat

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xXX XX

0xYY YY

15      0

0x0841

0x0840

7              0

7              0

0x12

0x34

.

.

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xXX 34

0xYY YY

15      0

0x0841

0x0840

7              0

7              0

0x12

0x34

.

.

MOV.B  0x0840,  WREG

Přesun  obsahu WREG ≡ W0  do registru o adrese f  - word-mód,         nastavuje se  Z, N  ( ??)

MOV  WREG,   f	; WREG   (f)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,

Přesun  obsahu spodního byte (LSbyte) z registru  WREG ≡ W0  do horního / spodního byte registru o

liché / sudé  adrese f  ,   - byte-mód,         nastavuje se  Z, N  ( ??)

MOV.B  WREG,   f	   ; WREG   (f)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  ffff  - včetně liché hodnoty,

Nastaví se  bity Z a N

z SR  podle dat

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xA3B5

0x4B9C

15      0

0x0821

0x0820

7              0

7              0

0xXX

0xYY

.

.

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xA3B5

0x4B9C

15      0

0x0821

0x0820

7              0

7              0

0xB5

0xYY

.

.

MOV.B  WREG,  0x0821

Nastaví se  bity Z a N

z SR  podle dat

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xA3B5

0x4B9C

15      0

0x0821

0x0820

7              0

7              0

0xXX

0xYY

.

.

.

.

.

.

Před vykonáním instrukce

W1

WREG

0xA3B5

0x4B9C

15      0

0x0821

0x0820

7              0

7              0

0xXX

0xB5

.

.

MOV.B  WREG,  0x0820

Přesun  obsahu registru o adrese f  do cílového pracovního registru Wnd  - pouze  word-mód,

MOV  f,   Wnd	; (f)   Wnd

; operandy: 16-bit  adresa  f =  ffff  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá

;  	      Wnd  [W0,……..,W15]

Strojový kód   (opcode)

Přesun  obsahu zdrojového pracovního registru Wns do registru o adrese f  - pouze  word-mód,

MOV  Wns,   f	; (Wns)    f

; operandy: 16-bit  adresa  f =  ffff  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá

;                  Wns  [W0,……..,W15]

Přesun  8-bitového čísla (konstanta)  do cílového pracovního registru Wnd  - pouze  byte-mód,

MOV.B  #lit8,   Wnd    ; #lit8   Wnd       (na pozici spodního bytu v Wnd)

; operandy: #lit8 – 8-bitové číslo (konstanta)  [0,……..,255]

;                  Wnd  [W0,……..,W15]

Přesun  16-bitového čísla - konstanty (se znaménkem (signed) / bez znaménka (unsigned))

do cílového pracovního registru Wnd  -     pouze  word-mód,

MOV  #lit16,   Wnd      ; #lit16   Wnd

; operandy: #lit16 – 16-bitové číslo (konstanta)  [-32768,…….., 32767]  - signed

;						      [0,……………,65535]   - unsigned

;                  Wnd  [W0,……..,W15]

Přesun  obsahu zdrojového pracovního registru Ws do cílového pracovního registru Wd  - pouze  word-mód,

MOV       Ws,  Wd                  ; přímé    adresování  (Ws) → Wd

[Ws],  [Wd]               ; nepřímé adresování  (Ws) → Wd

[Ws++], [Wd++]

[Ws--], [Wd--]

[--Ws], [--Wd]		; operandy:    Ws ∈ [W0 ... W15]

[++Ws], [++Wd]		;	         Wb ∈ [W0 ... W15]

[Ws + Wb], [Wd + Wb]		;	         Wd ∈ [W0 ... W15]

0x0824 + 2 = 0x0826

MOV   [++W4],  [W3−−]

0x0836 – 2 = 0x0834

.

.

.

.

W3

W4

W0

0xXXXX

0x0836

0x0824
x0AFE

15      0

.

.

0x0834

.

.

0x0826

0x0824

0xDEF3

0x0836

0x4A5B

0x7C8D

15    0

.

.

0xABC1

Po vykonání instrukce

Před vykonáním instrukce

.

.

.

.

W3

W4

W0

0xXXXX

0x0834

0x0826
x0AFE

15      0

.

.

0x0834

.

.

0x0826

0x0824

0xDEF3

0x0836

0x4A5B

0xDEF3

15    0

.

.

0xABC1

Adresa po

inkrementaci

Adresa před dekrementací

Přesun

horní / spodní byte zdrojového pracovního registru Ws do horní / spodní byte cílového pracovního registru Wd

pouze  byte-mód

MOV.B           Ws, Wd            ;přímé adresování registrů (LSByte z Ws) →  do LSByte vWd

[Ws], [Wd]         ;nepřímé adresování  (MSByte / LSByte z Ws) →  do MSbyte / LSByte vWd

[Ws++], [Wd++]

[Ws--], [Wd--]

[--Ws], [--Wd]		; operandy:    Ws ∈ [W0 ... W15]

[++Ws], [++Wd]		;	         Wb ∈ [W0 ... W15]

[Ws + Wb], [Wd + Wb]		;	         Wd ∈ [W0 ... W15]

MOV.B   W6,  W7

.

.

.

.

W6

W7

W0

0xXXX

0x47A8

0x1CD5
x0AFE

15      0

Před vykonáním instrukce

Po vykonání instrukce

.

.

.

.

W6

W7

W0

0xXXX

0x47A8

0xx1CA8
x0AFE

15      0

Byte-mód  - přímé adresování

zadán registrWs jehož data se přesunou do registru Wd  -  nelze zadat zda se jedná o horní nebo

spodní byte => defoultně nadefinován  spodní (LSByte)  z Ws  do rovněž spodního (LSByte) v Wd.

- nepřímé adresování,      (pokud, tak  inkrementace / dekrementace  vždy o 1)

lichá adresa adresuje pozici horního byte   tj. MSByte

sudá adresa adresuje pozici dolního (spodního) byte tj. LSByte

V příkladu bude horní Byte (MSByte - na liché adrese) zkopírován na pozici spodního (LSByte – na sudé adrese)

0x0981 + 1 = 0x0982

0x0965 – 1 = 0x0964

Po vykonání instrukce

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

W10

W11

W0

0xXXXX

0x0965

0x0981

15      0

0x0963

0x0962

7              0

7              0

0x4A

0xD2

0x0965

0x0964

0xA7

0x00

0x0981

0x0980

0xFF

0x4E

0x0983

0x0982

0x72

0xEF

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

W10

W11

W0

0xXXXX

0x0964

0x0982

15      0

0x0963

0x0962

7              0

7              0

0x4A

0xD3

0x0965

0x0964

0xA7

0x00

0x0981

0x0980

0xFF

0x4E

0x0983

0x0982

0x72

0xA7

Před vykonáním instrukce

MOV.B   [W10−−],  [++W11]

Sudá adresa po

inkrementaci o 1

Lichá adresa před

dekrementaci o 1

Přesun  dvojitého slova (double word)  ze zdroje Ws do cíle  Wd     1 instrukční slovo, 2 instrukční cykly (2Tcy)

MOV.D      Wns,  Wnd                  ;

[Ws],

[Ws++],

[Ws--],

[++Ws],

[--Ws],

Operandy::  Wns ∈ [W0, W2, W4 ... W14]  - pouze sudé (první slovo) – následující lichý (druhá slovo)

Ws   ∈ [W0 ... W15]

Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W14] - pouze sudé (první slovo) – následující lichý (druhá slovo)

Operace: pro přímo adresovatelný zdroj:  1. instrukční cyklus      Wns        →  Wnd

2. instrukční cyklus      Wns + 1  →  Wnd + 1

pro nepřímé adresování  - podrobněji  viz manuály

Přesun  dvojitého slova (double word)  ze zdroje Ws do cíle  Wd     1 instrukční slovo, 2 instrukční cykly (2Tcy)

MOV.D      Wns,   Wnd

[Wd]

[Wd++]

[Wd--]

[++Wd]

[--Wd]

Operandy::  Wns ∈ [W0, W2, W4 ... W14]  - pouze sudé (první slovo) – následující lichý (druhá slovo)

Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W14] - pouze sudé (první slovo) – následující lichý (druhá slovo)

Wd   ∈ [W0 ... W15]

Operace: pro přímo adresovatelný zdroj:  1. instrukční cyklus      Wns        →  Wnd

2. instrukční cyklus      Wns + 1  →  Wnd + 1

pro nepřímé adresování  - podrobněji  viz manuály

Přesun  obsah registru o adrese = [Ws + offset (posunutí)] do Wnd   - word - mód

MOV   [Ws + Slit10], Wnd    ; Operace: [Ws + Slit10] → Wnd

Operands: Ws     ∈ [W0 ... W15]

Slit10 ∈ [-1024 ... 1022] -  11-bitové číslo pouze sudé  - tj. vždy nultý bit = 0  (proměnných jen 10 bitů)

Wnd   ∈ [W0 ... W15]

Přesun  obsah registru o adrese = [Ws + offset (posunutí)] do Wnd   - byte – móde

horní byte (MSByte) je-li adresa =[Ws + Slit10] =  lichá  na pozici spodního byte LSByte) v Wnd

spodní byte (LSByte) je-li adresa =[Ws + Slit10] = sudá  na pozici spodního byte LSByte) v Wnd

MOV.B   [Ws + Slit10], Wnd    ; Operace: [Ws + Slit10] → Wnd

Operandy: Ws     ∈ [W0 ... W15]

Slit10 ∈ [-512 ... 511]   - 10-bitové číslo (sudé i liché)

Wnd   ∈ [W0 ... W15]

Přesun  obsah registru Wns do registru o adrese = [Wd + offset (posunutí)] - word - mód

MOV  Wns,   [Wd + Slit10]   ; Operace: Wns → [Wd + Slit10]

Operands: Wns   ∈ [W0 ... W15]

Slit10 ∈ [-1024 ... 1022] -  11-bitové číslo pouze sudé  - tj. vždy nultý bit = 0  (proměnných jen 10 bitů)

Wd     ∈ [W0 ... W15]

Přesun  obsah registru Wns do registru o adrese = [Wd + offset (posunutí)]    - byte – móde

spodní byte (LSByte) z Wns  -  na pozici honího byte MSByte) v registru o adrese =[Wd + Slit10]  = liché

-  na pozici spodního byte LSByte) v registru o adrese =[Wd + Slit10] = sudé

MOV.B   Wns,   [Wd + Slit10]   ; Operace: Wns → [Wd + Slit10]

Operandy: Ws     ∈ [W0 ... W15]

Slit10 ∈ [-512 ... 511]   - 10-bitové číslo (sudé i liché)

Wnd   ∈ [W0 ... W15]