08  Bitové  instrukce dsPIC30F3013

Žádná z níže uvedených instrukcí neovlivňuje stavové bity v SR:  C , Z , OV , N , DC

BCLR   f,  #bit4    ; v registru o adrese f vynulovat bit jehož číslo (pořadí v registru) je určeno číslem bit4

; 0       f  < bit4 >

; operuje s s 16 bitovým registrem  - slovem (word)

Operandy    f      [0 ... 8190]      13 bitová adresa registru  f = f  ffff  ffff  fff0  - vždy sudá   (LSB=0)

bit4   [0 ... 15]            bit4 = bbbbb   4-bitové číslo (pořadí) bitu v 16-bitovém registru

bit4 = bbbb

f = f  ffff  ffff  fff0  - vždy sudá

Instrukce neovlivňuje bity C, Z, OV, N, DC v SR

Strojový kód (opcode)

0

16-bitový word

f = 0x1001

BCLR  0xB02,  #0xA

0x1003

f = 0x1002

10

0xB02

0xB03

BCLR.B  f,  #bit4	;v příslušném bytu (8-bitů) o adrese f  vynulovat bit jehož číslo je určeno bit4=0bbb

; 0       f  < bit4 >

; operuje s 8-bity   -  bytem

Operandy    f      [0 ... 8191]      13 bitová adresa bytu  f = f  ffff  ffff  ffff  - sudá  i lichá adresa

bit4   [0 ... 7]              bit4 = 0bbb   -  číslo (pořadí) bitu v bytu

bit4 = 0bbb

f = f  ffff  ffff  ffff  -  sudá i lichá

f

Instrukce neovlivňuje bity C, Z, OV, N, DC v STATUSu

Strojový kód (opcode)

BCLR.B  0xB03,  #5

0

MS Byte

LS Byte

5

f = 0x1002

f = 0x1003

0xB03

0xB02

Zcela analogicky opačné instrukce – nastavení příslušného bitu v příslušném registru do 1   (tj.  SET)

BSET   f,  #bit4     ;v registru o adrese f nastaví bit (určený číslem bit4 = bbbb) do 1

; 1       f  < bit4 >

; operuje s s 16 bitovým registrem  - slovem (word)

Operandy    f      [0 ... 8190]      13 bitová adresa registru  f = f  ffff  ffff  fff0  - vždy sudá   (LSB=0)

bit4   [0 ... 15]            bit4 = bbbbb   4-bitové číslo (pořadí) bitu v 16-bitovém registru

BSET.B  f,  #bit4	;v příslušném bytu (8-bitů) o adrese f  nastaví bit (určený číslem bit4 = 0bbb) do 1

; 1       f  < bit4 >

; operuje s 8-bity   -  bytem

Operandy    f      [0 ... 8191]      13 bitová adresa bytu   f = f  ffff  ffff  ffff  - sudá  i lichá adresa

bit4   [0 ... 7]              bit4 = 0bbb   -  číslo (pořadí) bitu v bytu

BCLR	Ws, 	    #bit4   ; v registru Ws vynulovat bit číslo  bit4 = bbbb

; 0 → Ws<bit4>

[Ws],		    ; vynulovat bit číslo bit4 = bbbb v registru o adrese uložené v Ws

[Ws++],

[Ws--],

[++Ws],

[--Ws],

Operands: Ws  ∈ [W0 ... W15]

bit4 ∈ [0 ... 15] ,  bit4 = bbbb  pro word operation

Instrukce pracuje s 16 bitovým slovem (word)

BCLR.B  Ws, 	       #bit4  ; v registru Ws vynulovat bit číslo  bit4 = 0bbb tj. pouze ve spodním (LS) bytu

[Ws],	      ; vynulovat bit číslo bit4 = 0bbb v bytu o adrese uložené v Ws

[Ws++],

[Ws--],

[++Ws],

[--Ws],

Operands: Ws  ∈ [W0 ... W15]

bit4 ∈ [0 ... 7] ,  bit4 = 0bbb  pro byte operation

Instrukce pracuje s  8 bitovým bytem

BSET	Ws, 	    #bit4   ; v registru Ws nastavit bit (číslo  bit4 = bbbb) na 1 (SET)

; 1 → Ws<bit4>

[Ws],		    ; nastavit bit (číslo bit4 = bbbb) na 1  v registru o adrese uložené v Ws

[Ws++],

[Ws--],

[++Ws],

[--Ws],

Operands: Ws  ∈ [W0 ... W15]

bit4 ∈ [0 ... 15] ,  bit4 = bbbb  pro word operation

Instrukce pracuje s 16 bitovým slovem (word)

BSET.B  Ws, 	       #bit4  ;v registru Ws nastavit bit (číslo bit4 = 0bbb tj. pouze ve spodním (LS) bytu)  1

[Ws],	      ; nastavit bit (číslo bit4 = 0bbb) na 1  v bytu o adrese uložené v Ws

[Ws++],

[Ws--],

[++Ws],

[--Ws],

Operands: Ws  ∈ [W0 ... W15]

bit4 ∈ [0 ... 7] ,  bit4 = 0bbb  pro byte operation

Instrukce pracuje s  8 bitovým bytem