10  Instrukce odčítání  - rozdílu  MCU

Ovlivňují stavové bity v registru SR

|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | Bit číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | DC |  |  |  |  | N | OV | Z | C | Registr SR |

Instrukce odčítání

- jsou založeny na součtu druhého doplňku  n-bitového čísla

- odčítané (záporné)  n-bitové  číslo  X   je vyjádřeno n-bitovým  druhým doplňkem   2X

- v aritmetice lze odvodit vztah pro n-bitová čísla:       X  + 2X  =  0     (analogie   X + (−X) = 0)

Druhý doplněk    2X    n-bitového čísla  X

-     algoritmus  konstrukce :

    - negace jednotlivých bitů  n-bitového čísla X

    - k negovaným n-bitům přičíst (na nultém řádu)  1

| n - 1 | n - 2 | n - 3 | . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 1 | 0 | (pořadové) číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xn−1 | xn−2 | xn−3 | . . . . . . . . . . . . . . | x2 | x1 | x0 | n-biové číslo X |
|  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  | negované bity čísla X |
| + 1 |  |  |  |  |  |  | přičtení jedničky |
| 2xn−1 | 2xn−2 | 2xn−3 | . . . . . . . . . . . . . . | 2x2 | 2x1 | 2x0 | n-bitový druhý doplněk 2X |

xn−1

xn−2

xn−3

x2

x1

x0

Přenos

do C

x

Přenos do C  (n-tý bit)  přesahuje  n-bitové číslo: [(n – 1), ….., 2,1,0] => neovlivňuje  hodnotu druhého doplňku

Příklad:       16-ti bitové číslo     (n = 16)           X = 0x7A38   =>    2X =  0x85C8

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | (pořadové) číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n-biové číslo X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | negované bity čísla X |
| + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přičtení jedničky |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | n-bitový druhý doplněk 2X |

Příklad:   všechna 4-bitová čísla se znaménkem   (n=4)     X  {- 8, -7, …. , - 1, 0, 1, 2, ….., 6, 7}

– poslední (nejnižší) záporné číslo se vždy podle předchozího vzoru dodefinuje  (zde:  - 8)

Nezáporná celá čísla

(kladná  včetně nuly)

MSbit = bit 3  = 0  =>

kladný znaménkový

bit  je nulový

Platí zcela obecně

pro libovolné  n

tj. pro čísla o libovolném počtu bitů

Záporná celá čísla

MSbit = bit 3  = 1  =>

záporný znaménkový

bit  je jedničkový

Příklad:   všechna 8-bitová čísla se znaménkem   (n=8)   X  {- 128, -127, …., - 2, - 1, 0, 1, 2, ….., 126, 127}

– poslední (nejnižší) záporné číslo se vždy podle předchozího vzoru dodefinuje  (zde:  - 128)

Nezáporná celá čísla

(kladná  včetně nuly)

MSbit = bit 7  = 0  =>

kladný znaménkový

bit  je nulový

Záporná celá čísla

MSbit = bit 7  = 1  =>

záporný znaménkový

bit  je jedničkový

X    –     Y     =     Z

menšenec

menšitel

rozdíl

Instrukce odčítání (subtract)

- jedná se o součet menšence s druhým doplňkem, který si instrukce sama vytvoří z menšitele

(druhý doplněk neprogramujeme – jeho tvorba je součástí instrukce)

- vzhledem k této metodě výpočtu rozdílu je odčítání nekomutativní  - záleží na pořadí operandů =>

který z nich je menšencem a který je menšitelem (v instrukci bude převeden na druhý doplněk)

proto je nutno rozlišovat různé instrukce pro odčítání

SUB       a      SUBR            ; R-reverze  − v instrukcích je vzájemně zaměněna funkce operandů

SUBB     a     SUBBR          ;                                          tj menšitel za menšence a naopak

; druhé B - Borrow  - přenos dolů   -

; v této instrukci se navíc odčítá  negované C   (viz níže příklady)

- formáty  všech čtyř typů instrukcí  (SUB ,  SUBR ,  SUBB , SUBBR )  jsou zcela shodné a zcela odpovídají formátům již známých instrukcí aritmetického součtu  tj.  (ADD ,  ADDC)

- všechny instrukce odčítání (jako i instrukce aritmetického sčítání)  ovlivňují stavové bity DC, N, OV, Z, C.

Funkce těchto bitů při odčítání (zejména DC a OV) není v manuálech výrobce zcela korektně vysvětlena.

Budou-li se využívat v programu,

je nutné jejich přesnou funkci (zejména DC a OV) důkladně ověřit přímo na vzorcích dsPIC30F3013

Porovnání některých instrukcí rozdílu

Rozdíl:  od obsahu registru o adrese f odečten obsah registru WREG , výsledek do registru o adrese f  - word-mód

SUB  f		; (f) − (WREG)    f       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,

Rozdíl:  od obsahu registru WREG odečten obsah registru o adrese f, výsledek do registru o adrese f  - word-mód

SUBR  f		; (WREG) − (f)   f       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,

Rozdíl:  od obsahu registru o adrese f odečten obsah registru WREG , výsledek do registru o adrese f - byte-mód

SUB.B  f		; (f) − (WREG)    f       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  ffff  - sudá i lichá ,

Rozdíl:  od obsahu registru WREG odečten obsah registru o adrese f, výsledek do registru o adrese f  - byte-mód

SUBR.B  f		; (WREG) − (f)   f       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  ffff  - sudá i lichá,

Rozdíl:  od obsahu registru o adrese f odečten obsah registru WREG , výsledek do registru WREG  - word-mód

SUB  f,  WREG	; (f) − (WREG)    WREG       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,  WREG ≡ W0

Rozdíl:  od obsahu registru WREG odečten obsah registru o adrese f, výsledek do registru WREG  - word-mód

SUBR  f,  WREG	; (WREG) − (f)   WREG       (kulaté závorky  =>  obsah příslušného registru)

;operandy: 13-bit  adresa  f =  f  ffff  ffff  fff0  - pouze sudá ,  WREG ≡ W0

Takto lze porovnávat i ostatní instrukce

Instrukce typu    SUBB  jsou zcela analogické instrukcím  SUB ,  pouze navíc se odečítá negovaná  hodnota

stavového bitu C        Např.:

Rozdíl:  od obsahu registru o adrese f  odečten obsah registru WREG  a odečtena negovaná  hodnota C ,

výsledek do WREG

; (f) − (WREG) −          WREG

(C)

SUBB  f,  WREG

Instrukce typu    SUBBR  jsou zcela analogické instrukcím  SUBR ,  pouze jsou prohozené operandy

Např.:

Rozdíl:  od obsahu registru WREG  odečten obsah registru o adrese f a odečtena negovaná  hodnota C ,

výsledek do WREG

; (WREG) − (f) −          WREG

(C)

SUBBR  f,  WREG

Příklad:            SUB	 W2,   [W1++],  [--W3]                 ;  Word – mód

; (W2) − ([W1++])    [- -W3]

Pozn.:     Simulátor vykazuje poloviční přenos (nibl) => DC=1   proč ?

přenos (word) => C=1

Msbit=0 => N=0

v interpretaci aritmetiky bez znamének

odečítají se kladná čísla:  0x92E4 – 0x2450 =  0x6E94 ,  ( kde  0x92E4 > 0x2450)  =>

výsledkem je opět kladné číslo

v tomto případě je znamínkový bit správný  (kladné znaménko)

v interpretaci znaménkové aritmetiky

jedná se o součet dvou druhých doplňků  tj. dvou záporných čísel

(menšenec - číslo  0x92E4 má MSbit = 1 => je druhým doplňkem

a menšitel byl převeden na druhý doplněk)

výsledkem  součtu dvou záporných čísel je opět záporné číslo =>

znaménkový bit výsledku  by měl vykazovat hodnotu  N = 1 (záporné znaménko)

avšak hodnota je opačná  (N = 0), znaménkový bit je vlivem „součtu“ znaménkových bitů

jednotlivých operandů stanoven chybně  =>  bit   OV = 1

Součet Msbitů  obou operandů resp. „součet“ znaménkových bitů  vyvolal přenos z15-tého bitu  do C  tj.  C = 1

Výsledek je  nenulový => Z = 0

Stavové bity v SR

N = 0, OV = 1, Z = 0, C = 1

.

.

W1

W2

W3

W0

0xXXX

0x0900

0x92E4

0x0B00

15      0

.

.

0xAFE

.

.

0x902

0x900

0xXXXX

0xB00

0xXXXX

0xXXXX

15    0

.

.

0x2450

.

.

W1

W2

W3

W0

0xXXX

0x0902

0x92E4

0xAFE
x0AFE

15      0

.

.

0xAFE

.

.

0x902

0x900

0xXXXX

0xB00

0x7333

0xXXXX

15    0

.

.

0x2450

0xB00 − 2 = 0xAFE

0x0900 + 2

= 0xAFE

Po vykonání instrukce

Data RAM

oblast

Work registrů

a  SFR

Data RAM

pole

uživatelských

registrů

(File Register)

Před vykonáním instrukce

1001  0010  1110  0100

+   1101  1011  1011  0000

1  0110  1110  1001  0100

Konstrukce  druhého doplňku

(vytváří sama instrukce)

0010  0100  0101  0000 = X

1101  1011  1010  1111 = neg. X

+                                       1

1101  1011  1011  0000 = 2X

Instrukce     SUBR	 W2,   [W1++],  [--W3]

; ([W1++]) − (W2)   [- -W3]

;  Word – mód 							                                                                         ; zamění menšitele za menšence a opačně