12  Program Space Visibility - PSV   dsPIC30F3013

Program Space Visibility – PSV

- jedna z možností vstupu 	do programové paměti (Program Memory),  nebo

do datové EEPROM  (Data EEPROM)

- pouze pro čtení  dat z programové paměti nebo datové EEPROM

(touto metodou nelze zapisovat do programové paměti nebo do datové EEPROM )

- lze číst pouze spodních 16 bitů  (tj. bity  15……až…….0)   ze 24-bitového instrukčního slova programové

paměti  -  viz obr. programové nebo datové EEPROM  paměti

(horních 8 bitů   tj. bit  23…až….16  jsou  nepřístupné)

Aplikace PSV pro programovou paměť  (Program Memory)

Uživatel musí vytvořit (obecně v libovolné části programu) sekci (nebo i více různě nazvaných sekcí) obsahující požadované konstanty – číselné nebo znakové (znakové řetězce )  K tomu jsou  určeny následující direktivy.

.section  Oblast, psv, address(0x001200)   ; sekce o názvu Oblast, typu  psv (tj, konstanty v programové

; paměti, sekce začíná na adrese 0x001200 programové paměti

Konstanty:  				       ; pole s  názvem – návěštím (label)    Konstanty    obsahuje 5

.word  1235, 13475, 32785                       ; dekadických čísel  představující 16-bitové konstanty  (typ   word)

.word    235,   7890			        ; 0 ≤  dekadické číslo ≤  216 – 1 = 65535

; tato sekce je ukončena začátkem následující sekce typu zdrojový kód

.text			    ; následuje text programu – zdrojový kód  se přeloží do strojového kódu (.hex), (opcode)

Uvedené pole Konstanty o 5 číslech bude uloženo v programové paměti počínaje adresou 0x001200

Název Konstanty co by návěští (label) reprezentuje uvedenou adresu, překladač ztotožní toto návěští s touto adresou 0x001200.  Zadání adresy v direktivě sekce je nepovinné – pokud nebude uvedena, pak překladač toto pole začne ukládat na adresu programové paměti kterou sám určí – obv. na konec strojového kódu (opcode)

Návěští – název pole  - je překladačem ztotožněno s touto adresou kterou určil překladač.

Nejvyšší adresa dostupné části  programové paměti dsPIC30F3013 je  0x003FFE

0x003FFE   =   0 0 0 0    0 0 0 0    0 0 1 1    1 1 1 1    1 1 1 1    1 1 1 0

0x00

do PSVPAG

2322      1514                                                     0

1 0 x x     x x x x    x x x x   x x x x

Bit 15 =1

(podmínka PSV)

15-bitová adresa  programové paměti

Nepřímá 16-bitová adresa

(uložena do některého z Wn)

Pro programovou paměť dsPIC30F3013 je vždy v registru PSVPAG uložena  0x00  (nulové 8-bitové číslo)

Programová paměť dsPIC30F3013 má pouze jednu stranu – nulovou  (page 0) => obsah PSVPAG = 0x00

Assembler podporuje operátory:   #psvpage(Návěští)    ; určí stránku (page) tj. číslo pro registr PSVPAG

#psvoffset(Návěští)  ; určí číslo co by nepřímou 16-bitovou adresu

; včetně nastavení Bit 15 = 1

Speciálně:

#psvpage(Konstanty)     ; = 0x00

#psvoffset(Konstanty)    ; = 1001  0010  0000  0000 = 0x9200

Tyto hodnoty lze určit i přímo, bez použití těchto operátorů, např. vyvoláním návěští (jeho adresa se sama upraví)

# Konstanty                       ; = 1001  0010  0000  0000 = 0x9200   (funguje zcela analogicky jako operátor)

Místo návěští lze nadefinovat číselně adresu, ale pak je nutno nastavit její Bit 15 na 1  tj. Bit 15 =1

; Následující program navazuje na sekci  Oblast vytvořenou na adrese (počínaje)  0x001200 programové paměti

;

; Inicializace PSV

BSET     CORCON,     #PSV      ; nastavení bitu PSV do 1 v registru CORCON =>  inicializace PSV

; nastavení ukazatele (stránky –page  programové paměti tj. registr  PSVPAG

MOV       # 0x00,          W0           ; page 0x00 do W0 a odtud do PSVPAG

MOV       W0,                PSVPAG

; nepřímá 16-bit adresa do ukazatele (jeden z pracovních registrů Wn – nepřímé adresování)

MOV      # Konstanty,  W0          ; adresa  1001 0010 0000 0000 = 0x9200   do W0 – co by ukazatel offsetu

; Ukázka čtení jednoho slova –( word – mód) z programové paměti do registru W3    (lze i  byte – mód )

MOV      [W0],               W3         ;čtení slova (word) a uložení do W3

; takto lze dále pokračovat, např.v cyklu,  přečtené konstanty místo ukládání lze rovnou zpracovávat

; v aritmetických  operacích a pak ukládat výsledky nebo mezi výsledky

0000 0000

= 0x00

0

22                15

15 14                                    0

1

PSVPAG

0000  0000

001  0010  0000  0000

0

15 bitů

8 bitů

24 bitová  adresa Program Memory

23

1001  0010 0000 0000

=   0x9200

Uživatelská část

Program Memory

(nikoliv konfigurační

001200

800000

001200

000000

0000FE

000100

003FFE

7FFC00

7FFFFE

23   16 15              0

Reserved

(Read  0’s)

User Flash

Program Memory

Data EEPROM

(1 kbyte)

Konfigurační

část

15                0

W3

16-bitová čtená data

z programové paměti

W0

Konstrukce adresy pro PSV

Programová paměť

(Program Memory)

Aplikace PSV pro Data EEPROM  (Datová  EEPROM)

Uživatel musí vytvořit (obecně v libovolné části programu) sekci (nebo i více různě nazvaných sekcí) obsahující požadované konstanty – číselné nebo znakové (znakové řetězce )  K tomu jsou  určeny následující direktivy.

.section  Tab, eeprom, address(0x7FFD00)   ; sekce o názvu Tab, typu  eeprom  tj, konstanty v

; datové EEPROM počínaje adresou  0x7FFD00

Cisla:   .byte	100,  200	                           ; pole o názvu (návěští) Cislo obsahuje 2 dekadická 8-bitová čísla

; tato sekce je ukončena začátkem následující sekce typu zdrojový kód

.text			    ; následuje text programu – zdrojový kód  se přeloží do strojového kódu (.hex), (opcode)

Uvedené pole s názvem Cislo  o 2 číslech bude uloženo v Datové EEPROM počínaje adresou  0x7FFD00

Název Cislo co by návěští (label) reprezentuje uvedenou adresu, překladač ztotožní toto návěští s touto adresou 0x7FFD00.  Zadání adresy v direktivě sekce je nepovinné – pokud nebude uvedena, pak překladač toto pole uloží od počáteční adresy Datové EEPROM tj. od 0x7FFC00.

Návěští – název pole  - je překladačem ztotožněno s touto adresou kterou určil překladač.

Nejnižší a nejvyšší adresa Datové EEPROM dsPIC30F3013 je  0x7FFC00  a  07FFFFE

0x7 FFC00   =  0 1 1 1     1 1 1 1   1 1 1 1    1 1 0 0    0 0 0 0    0 0 0 0

0xFF

do PSVPAG

2322      1514                                                     0

1 1 1 1    1 1 0 0   0 0 0 0    0 0 0 0

Bit 15 =1

(podmínka PSV)

15-bitová adresa  programové paměti

16-bitová adresa

Nepřímá adresa (uložena do některého z Wn)

Datová paměť dsPIC30F3013 je umístěna na straně (page) 0xFF programové paměti =>  0xFF  do PSVGPAG

I pro Datovou EEPROM   assembler podporuje operátory:

#psvpage(Návěští)    ; určí stránku (page) tj. číslo pro registr PSVPAG   (tentokráte  0xFF do PSVPAG)

#psvoffset(Návěští)   ; určí číslo co by nepřímou 16-bitovou adresu včetně nastavení Bit 15 = 1

Speciálně:      #psvpage(Tab)     ;  = 0xFF

#psvoffset(Tab)    ; = 1111  1101  0000  0000 = 0xFD00

Tyto hodnoty lze určit i přímo, bez použití těchto operátorů, např. vyvoláním návěští (jeho adresa se sama upraví)

#Tab                      ; = 1111  1101  0000  0000 = 0xFD00   (funguje zcela analogicky jako operátor)

Místo návěští lze nadefinovat číselně adresu, ale pak je nutno nastavit její Bit 15 na 1  tj. Bit 15 =1

; Následující program navazuje na sekci  Tab vytvořenou na adrese (počínaje)  0x7FFD00  Datové EEPROM

;

; Inicializace PSV

BSET     CORCON,     #PSV      ; nastavení bitu PSV do 1 v registru CORCON =>  inicializace PSV

; nastavení ukazatele (stránky –page  programové paměti tj. registr  PSVPAG

MOV       # 0xFF,          W0           ; page 0xFF do W0 a odtud do PSVPAG

MOV       W0,                PSVPAG

; nepřímá 16-bit adresa do ukazatele (jeden z pracovních registrů Wn – nepřímé adresování)

MOV      # Tab,             W0          ; adresa  1111 1101 0000 0000 = 0xFD00   do W0 – co by ukazatel offsetu

; Ukázka čtení jednoho slova –(Byte – mód) z Datové EEPROM do registru W3    (lze i Word – mód )

MOV.B    [W0],               W3         ;čtení bytu a uložení do W3  (na spodní byte)

; takto lze dále pokračovat, např.v cyklu,  přečtené konstanty místo ukládání lze rovnou zpracovávat

; v aritmetických  operacích a pak ukládat výsledky nebo mezi výsledky

Konstrukce adresy pro PSV

1111 1111

= 0xFF

0

22                15

15 14                                    0

1

PSVPAG

1111  1111

111  1101  0000  0000

0

15 bitů

8 bitů

24 bitová  adresa Program Memory

23

1111  1101 0000 0000

=   0xFD00

Uživatelská část

Program Memory

(nikoliv konfigurační

7FFD000

W0

7FFFFE

7FFC00

000000

0000FE

000100

003FFE

23   16 15              0

Data EEPROM

(1 kbyte)

Reserved

(Read  0’s)

User Flash

Program Memory

800000

Konfigurační

část

7FFD00

Programová paměť

(Program Memory)

15      8 7     0

W3

uložení jednoho Bytu

na spodní Byte W3

Čtení  spodního Byte

(sudá adresa)

na spodní byte W3

Lze číst i horní Byte

(lichá adresa)

na spodní byte W3