# 13  Přerušení (Interrupt)

Systémové registry související s přerušením

Některé bity pro řízení přerušení

Bit 15  v INTCON1    – NSTDIS  (Interrupt Nesting Disable bit)

NSTDIS  = 1    zakázáno vnořování přerušení

= 0    povoleno vnořování přerušení – lze probíhající rutinu přerušení přerušit a vykonávat rutinu

přerušení s vyšší prioritou (podle IP nebo podle Interrupt Vector Table) a teprve po

jejím ukončení pokračuje výkon předchozí rutiny přerušení (s nižší prioritou)

Bit 15 v INTCON2   – ALTIVT   (Alternate Interrupt Vector Table bit)

ALTIVT  = 1   přepnutí na Alternate Interrupt Vector Table (AIVT)

(např. druhá rutina obsluhy přerušení (ISR)  pro týž zdroj přerušení)

= 0   přepnuto na standartní (default) Interrupt Vector Table (IVT)

Povolení přerušení příslušných zdrojů    –   bity     …..IE  v registrech  IEC0 , IEC1 , IEC2

…..IE  = 1   povoleno přerušení od danného zdroje

= 0  zakázáno přerušení od danného zdroje

Požadavek na přerušení od daného zdroje  – požadavkové (flag) bity   …..IF  v registrech  IFS0 , IFS1 , IFS2

…..IF  = 1  nastal  požadavek na přerušení od danného zdroje  (nastaveno do 1 hardwarově)

tento požadavek se musí v obslužné rutině přerušení vynulovat – tedy bit  …..IF nastavit do 0)

= 0 nenastal dosud požadavek na přerušení od danného zdroje

Pokud je příslušný zdroj přerušení povolen tj. příslušný bit   ……IE = 1,  pak lze odpovídající požadavkový bit

nastavit softwarově do 1 tj.  ….IF = 1 čímž se vyvolá přerušení a tedy odpovídající rutina přerušení

Priority přerušení

Trojice bitů  …..IP<2-0>  pro danný zdroj přerušení   -  v registrech  IPC0 až IPC10

určuje prioritu přerušení danného zdroje  3-bitovým číslem tj. 0 – 7

základní nastavení (default) po resetu je pro všechny zroje přerušení stejné:

…..IP<2-0>  = 1 0 0  =  dekadicky  4

Čtveřice bitů    IPL <3–0>    (v SR bity7-5 =  IPL<2-0>., v CORCON  bit3 = IPL3)

4-bitové číslo  (0 – 15)  určuje prioritu procesoru (current CPU priority level)

určuje v podstatě prioritu (IPL)  hlavního programu vzhledem k prioritám (IP) jednotlivých obslužných rutin přerušení (periférie)

Pokud IPL procesoru je větší nebo rovno IP (v registru IPC),  tj. prioritě pro daný zdroj přerušení  =>

přerušení se neprovede.

Vhodným nastavováním hodnot IP a IPL (v rámci mezí)  lze určovat , které přerušení se bude vykonávat

Poměr mezi IP a IPL lze v průběhu progamu softwarově měnit

V souhrnu: aby se přerušení vykonalo, musí být  IP > IPL, tedy priorita přerušení periferie větší než IPL procesoru

Pokud bude nastaveno IPL  = 7 jsou tím všechna přerušení od periférií zakázána  (IP ≤ 7)

Po RESETu je nastaveno:  IPL = 0 a všechna IP = 4  => všechna povolená přerušení (....IE = 1) se mohou vykonat

(pro všechna  přerušení je splněno  IP > IPL)

V momentě, kdy se volá přerušení, se dosavadní nastavení  IPL uloží do zásobníku  a poté se nastaví  IPL = 7

Pokud je povoleno vnořování přerušení - Interrupt nesting -  (bit NSTDIS  = 0) lze v rutině obsluhy přerušení (ISR) snížit hodnotu IPL a tak umožnit pžípadné  přerušení vyšší priority

Pokud je zakázáno vnořování přerušení (bit NSTDIS  = 1) nelze v rutině obsluhy přerušení snížit hodnotu IPL

(IPL lze pouze číst, nikoliv přepsat)

Nastavení přerušení

- Nastavit bity IP příslušného zdroje přerušení v příslušném registru (z  IPC0 až  IPC10) – pokud je to nutné !

(často se priority  IP  nastavené po RESETu ani nemusí měnit – velmi dobře vyhovují)

- Vynulovat požadavkový (flag) bit  ….IF   příslušného zdroje přerušení v příslušném registru (z IFS0 – IFS2)

- Nastavit povolovací bit  …IE  (…IE = 1)  příslušného zdroje přerušení v příslušném registru (z IEC0 – IEC2)

- Nakonfigurovat příslušný periferní zdroj přerušení (v jeho řídícím registru   …CON)    např. T1CON

- Povolit činnost periférie která vyvolává přerušení  (obv. rovněž v jeho řídícím registru    ….CON)

Průběh přerušení

- Vznikne nějaký požadavek na přerušení (přetekl čítač, přišel znak po UARTu, …..)

Nastaví se příslušný bit ….IF  do 1  (nevyřízený požadavek na přerušení  -  Pending Interrupt Request )

- Procesor dokončí rozpracovanou instrukci

- Uloží návratovou adresu do zásobníku. – 23 bitů

- Dále do zásobníku uloží aktuální IPL procesoru (celkem je k dispozici 32 bitů = 2x16). Do zásobníku se uloží a bit CORCON<3> = bit IPL3 a  bity 0 – 7  tj. C, Z, OV, N, RA, IPL0 – IPL2  registru SR

- zvýší se hodnota v SP (ukazatel zásobníku = W15 ) o  4

- Nastaví IPL na 7

- Provede skok podle Interrupt Vector Table

priorita se určuje  podle bitů  IP  a IPL , pokud nelze podle nich prioritu jednoznačně rozhodnout, pak je

priorita jednoznačně určena podle Interrupt Vector Table, viz následující tabulka

Nejvyšší priorita  (INT Number  =  0)

Nejnižší priorita  (INT Number  =  53)

(CN)

( IVT )

Zákaz přerušení  - pomocí instrukce DISI  a registru DISICNT , bit DISI v registru INTCON2

DISI    #lit14    ; zakáže všechna přerušení s prioritou 0 až 6 (IP ≤ 6) po (#lit14 + 1) instrukčních cyklů

;( lit14 + 1) instrukčních cyklů je chráněno proti přerušení priority 6 a nižší)

; tzn. podobu  (#lit14 + 1) * (4 / Fosc)   (s)  průběhu programu se nevyskytne přerušení s

; prioritou  6 a nížší

; přerušení s prioritou IP =7 je neustále povolené (na něj instrukce DISI nepůsobí)

; #lit14 se uloží do registru DISICNT       (#lit14  DISICNT),

; kde je po každém cyklu dekrementováno (sníženo o 1)

; po dobu výkonu instrukce DISI je nastaven hardwarově v registru INTCON2 bit DISI = 1

; (bit DISI -  jen pro čtení)

Operandy   #lit14 Î [0 ... 16383]     maximálně  14 bitové číslo => počet instrukčních cyklů =  (#lit14 + 1)

Např.     DISI    #3      ; zakáže všechna přerušení s prioritou 0 až 6 po  4  instrukční cykly  (3 + 1 = 4)

Pro začátečníky : v jednodušších programech není nutné řešit podrobně otázky priorit.

Po resetu jsou automaticky nastaveny v optimálním stavu vyhovujícím pro běžné situace

Priority mezi jednotlivými zdroji jsou tak jednoznačně určeny (bez číselné hodnoty) pouze

vzájemnou polohou v IVT

Havarijní (katastrofické) situace (TRAPs) – nemaskovatelná přerušení  (nelze je zakázat)

• Oscillator Failure Trap      OSCFAIL status bit   INTCON1<1>              úroveň priority  14  (nejvyšší)

• Stack Error Trap                STKERR status bit    INTCON1<2>                                         12

• Address Error Trap           ADDRERR status bit INTCON1<3>                                         13

• Math Error Trap                MATHERR status bit INTCON1<4>                                        11  (z nich nejnižší)

V příslušné obslužné rutině havarijní situace je nutno uvedené status bity softwarově vynulovat

Při těchto přerušeních  se nastaví  bit IPL3 = 1 (v CORCON)  tedy priorita IPL procesoru je mezi 8 – 15.

To  znamená, že přerušení způsobené TRAP-em  přeruší program včetně obslužných rutin periférií libovolné priority a přednostně bude vykonána obslužná rutina odpovídající havarijní situaci.

TRAPy s úrovní priority 13 a 14 (tzv. „tvrdé“)  zastavují do opatření chod procesoru, zbývající spíše jako přerušení

Podrobnější informace – viz příslušné (anglické) manuály

Návrat z obslužné rutiny přerušení, resp. TRAPu

- závěrečnou instrukcí rutiny je  instrukce     RETFIE

- ze zásobníku se vyjme návratová adresa a vloží se do PC

- vyjmou se zálohované bity   C, Z, OV, N, RA, IPL0 – IPL2  a vloží se do registru SR

- vyjme se zálohovaný bit IPL3 a vloží se do registru CORCON

- sníží se hodnota v SP (ukazatel zásobníku = W15)  o  4

- začne se vykonávat původní (přerušený) program

Pokud se v průběhu rutiny přerušení data z některých registrů zálohovala do zásobníku  (pomocí  instrukce  PUSH ), musí se tato data včas (ještě před instrukcí   RETFIE ) vyjmout ze zásobníku a uložit do příslušných registrů (pomocí instrukce  POP)          Pokud se na to zapomene – program zkolabuje !!

## Interrupt Vector Table (IVT), Alternate Interrupt Vector Table (AIVT),

Po zavolání přerušení skočí procesor na adresu, která je v IVT, resp. v AIVT

Procesor má dvě IVT  -  Primary – IVT  a Secondary (Alternate) - AIVT.

Mezi nimi se vybírá bitem  ALTIVT  v registru INTCON2

To umožňuje volbu ze dvou různých  obslužných rutin pro každý zdroj přerušení nebo TRAPu

Tabulka se vytváří pomocí Linker scriptu.       -       * .gld

Linker script  p30f3013.gld

- soubor p30f3013.gld  se ukládá do společného adresáře projektu, spolu se zdrojovým souborem  * .s    a Header-souborem  p30f3013.inc , resp. p30fxxxx.inc

- soubor p30f3013.gld  lze nalézt:    C:\Program Files\Microchip\MPLAB ASM30 Suite\Support\gld

Pro další je důležité v souboru p30f3013.gld nalézt sekci  která začíná:

/*

** Primary Interrupt Vector Table

*/

.ivt __IVT_BASE :

V této sekci jsou příkazy ve tvaru:

LONG(DEFINED(__T1Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T1Interrupt

)   :

ABSOLUTE(odtmr1));

LONG(DEFINED(__IC2Interrupt

)  ? ABSOLUTE(__IC2Interrupt

)  :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__OC2Interrupt

)  ? ABSOLUTE(__OC2Interrupt

)  :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__T2Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T2Interrupt

)   :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__T3Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T3Interrupt

)   :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__SPI1Interrupt

) ? ABSOLUTE(__SPI1Interrupt

Toto uspořádání je poněkud nepřehledné  -  matoucí.

Jedná se o příkazy, každý nadefinuje jeden vektor tabulky přerušení.

Logicky oddělené jsou následovně:

LONG(DEFINED(__T1Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T1Interrupt

)   :

ABSOLUTE(odtmr1));

LONG(DEFINED(__IC2Interrupt

)  ? ABSOLUTE(__IC2Interrupt

)  :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__OC2Interrupt

)  ? ABSOLUTE(__OC2Interrupt

)  :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__T2Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T2Interrupt

)   :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__T3Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T3Interrupt

)   :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__SPI1Interrupt

)  ? ABSOLUTE(__SPI1Interrupt

)   :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

Příkaz končí vždy středníkem  ;

V každém příkazu je vždy uvedeno, o který interrupt se jedná                 (např.:    __T1Interrupt )

a v závorkách u

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

je uvedeno, kam se má skákat – tj. název – návěští –label (zde:  __DefaultInterrupt )  obslužné rutiny, kam se skočí.

Pokud pro daný zdroj přerušení  např.    __T1Interrupt      (zdrojem přerušení je timer T1)  je vytvořena vlastní  - specifická obslužná rutina s názvem  (návěštím)        odtmr1

je nutno přepsat původní název  __DefaultInterrupt    na  nový název    odtmr1

viz  první příkaz:

LONG(DEFINED(__T1Interrupt

)   ? ABSOLUTE(__T1Interrupt

)   :

ABSOLUTE(odtmr1));                                 (místo názvu  __DefaultInterrupt    je uveden název  odtmr1 co by

správná adresa obslužné rutiny ve zdrojovém souboru  * .s )

Název odtmr1   musí být existujícím návěštím obslužné rutiny ve zdrojovém souboru, a toto návěští tam musí být uvedeno direktivou    .global    tj.:

.global   odtmr1        ; návěští   odtmr1   se nachází v různých souborech a vždy má stejný význam

odtmr1:     	.             ; začíná obslužná rutina přerušení

.

.

.

Pro všechny ostatní zdroje přerušení a TRAPy , které nejsou z hlediska činnosti programu aktivní nebo nemohou nastat,  je ponechán původní název (návěští)     __DefaultInterrupt

Ve zdrojovém  souboru je vytvořena „univerzální“ obslužná rutina

(pod tímto globálním názvem – návěštím      __DefaultInterrupt )

Tato rutina může např. obsahovat pouze rozsvícení LED-ky na některém volném vývodu – co by signalizace, že cosi nastalo a poté návrat zpět do původně vykonávaného programu.

.global   __DefaultInterrupt

__DefaultInterrupt:     	.

.

.

.