- Časovač / čítač 1 - (Timer / Counter – TMR1)

Charakteristika časovače / čítače 1   -  TMR1

- 16 – bitový univerzální  časovač / čítač  - čítá pouze nahoru –tj. dopředu - forward

- skládá se ze 16 – bitového registru, komparátoru a čítače

- předdělička hodinového signálu

- řídící registr T1CON

- hodinový signál   - instrukční cykus  tj. Tcy = 4 / Fosc = 4*Tosc

- vnější zdroj – oscilátor,

- možnost generování přerušení při shodě čítané hodnoty (v  časovači / čítači)  s uloženou hodnotou (v PR1)

- s krystalem 32 kHz na pinech 9 a 10 (OSC1 a OSC2)  lze generovat skutečný čas v sekundách

Princip činnosti časovače / čítače 1  - TMR1

- vložení požadované (16 bitové) hodnoty do registru PR1

- na vzestupnou hranu hodinového signálu vybraného zdroje   časovač / čítač   inkrementuje  (zvyšuje o 1)

- v okamžiku shody čítané  hodnoty (v registru TMR1) s hodnotou uloženou v PR1

se  časovač / čítač  tj.  registr  TMR1   vynuluje

-  nastaví se požadavkový (flag) bit do 1  tj. T1IF = 1  (v registru IFS0)

-  pokud bylo povoleno přerušení od TMR1  tj. bit  T1IE = 1 (v registru IEC0) – vyvolá se

přerušení, tj skok do příslušné obslužné rutiny

- tento celý proces se neustále opakuje

Řídící registr T1CON

Bit 15  -    TON   = 1    časovač /čítač 1 (TMR1)    zapnut

= 0    časovač /čítač 1 (TMR1)    vypnut

Bit 13  - TSIDL   = 1    časovač /čítač 1 (TMR1)   v klidovém (IDLE) stavu nečítá

= 0    časovač /čítač 1 (TMR1)   v klidovém (IDLE) stavu pokračuje v čítání

Bit 6   - TGATE   = 1    musí být rovněž  TCS = 1     pak  nastaven tzv.  „hradlovací“ režim  viz dále

= 0    základní režim – běžné čítání

Bity 5-4  - TCKPS<1:0>  Timer Input Clock Prescale Select bits

11 = 1:256   prescale value   (dělící poměr předděličky)

10 =  1:64     prescale value

01 = 1:8       prescale value

00 = 1:1        prescale value

Bit 2  - TSYNC  - má význam pouze pro TCS = 1

Bit 1  - TCS    = 1  zdrojem hodin pro TMR1 je vnější zdroj na vývodu 12 -  T1CK

= 0  zdrojem hodin jsou vnitřní hodiny – instrukční cyklus  Fcy =  Fosc / 4

Přerušení od TMR1

- požadavkový  (flag)  bit  T1IF  je nastaven do 1   právě když dojde ke shodě čítané hodnoty (v TMR1) s přednastavenou hodnotou (v PR1)

- v hradlovacím režimu  je T1IF nastaven do 1 na sestupnou hranu vnějšího signálu

Blokové schéma TMR1

Hradlovací režim – umožňuje určit časovou délku impulzu  signálu na pinu 12 – T1CK   -  viz obr

- zdrojem hodin musí být pouze instrukční hodiny tj. Tcy = 4 / Fosc

- časovač inkrementuje pouze pokud je vnější signál na vstupu 12 -  T1CK  v úrovni  1  (High),

tzn. od náběžné hrany ( z 0 na 1)  vnějšího signálu

- přerušení se generuje při sestupné hraně ( z 1 na 0)  vnějšího signálu na vstupu 12  -T1CK,

nebo  časovač dosáhne  přednastavené hodnoty v registru PR1

Hodiny   Tcy

Vnější signál na pinu 12   – T1CK

Délka pulzu vnějšího signálu  = 7*Tcy

Předdělička (Prescaler)

- předdělička se vynuluje  	-  při zápisu do TMR1

-  při zápisu do T1CON

-  při POR  - Power On Reset  nebo  BOR – Brown Out Reset

- pokud je TMR1 vypnut  (T1ON = 0)  nelze předděličku nulovat

Módy čítače TMR1

-  pouze pro externí zdroj hodin pro čítač – hodiny přivedeny na pin T1CK nebo OSC1-2

- 16 – bit Asynchronous Counter Mode    (bit  TCS = 1,  bit  TSYNC = 0)

na každou vzestupnou hranu (z 0 na 1) exierních hodin čítač inkrementuje (zvýší o 1)

- 16 – bit Synchronous Counter Mode   (bit  TCS = 1,  bit  TSYNC = 1)

jako předchozí, ale vzestupní hrana externích hodin je synchronizována se vzestupnou hranou vnitřních instrukčních hodin Tcy

- pouze pro interní  - instrukční hodiny Tcy = 4 / Fosc

- 16 – bit Timer Mode   (bit  TCS = 0,  bit  TSYNC = x  neovlivňuje tento mód)

na každý instrukční cyklus Tcy je časovač inkrementován (zvýšen o 1) dokud není dosaženo hodnoty uložené v registru PR1 (dosaženo shody čítané hodnoty s uloženou hodnotou v PR1),

pak je časovač TMR1 vynulován a celý proces se opět opakuje