15  Příklad – BLIKANI_1s

;****************************************************************

; BLIKANI_1s_LED

;     pin2-5 = RB0-3 - vystupy - blikani

;	  pin14  = RD9 - sviti - zavada, nejake prerus nebo TRAP

;	  mod FCR (bez nasobeni) tj Fosc = 7,37 MHz

;	  Tcy = 4/Fosc = 4/7370000 = 0,542741 us = 542,741 ns

; Program blika s diodou kdekoli na pinech RB0 - RB3

; Zakladem je citac TMR1 nastaveny na generovani periody asi 1 sec

; Je dulezite vypnout analogovy prevodnik:

;	bit c.15=ADON do 0 v registru ADCON1

; a cislo 0xFFFF vlozit do registru ADPCFG pak

;	RB0-9 digitalni I/O - (nikoliv analogove)

; RB4-0 vystupni tzn.: TRISB3-0 = 0000

;****************************************************************

;*****************************************************************

.equ         __30F3013, 1

.include "p30f3013.inc" ; zavede do prekladu  p30F3013.inc

;

; Globalni deklarace

;

.global    __reset  	; nutno nadefinovat tuto promenou (navesti _reset)

; ukazuje na zacatek programu (nutne pro Linker)

.global    odtmr1

;

; konfiguracni bity

;

config __FOSC, 0xF9EF            ; mod FRC,  Fosc=7,37MHz

config __FWDT, 0x7FFF            ; WDT zakazano

config __FBORPOR, 0x7FFF    ; zakaz MCLR, povolen PBOR 2V, PWRT=64ms

config __FGS,  0xFFFF              ; zabezpeceni cteni z EEPROM zakazano

;

; definice specialnich konstant

;

;znak # pred cislem nebo znakem nebo navestim (za nez bude dosazeno cislo) ma

;vyznam cisla, nikoliv adresy ciselne vyjadrene (adresu nepredchazi # !!)

;

.equ  konstack, #0x080E         ; konec zasobniku na adr. 0x080E ( velky - rezerva)

.equ  zacstack, #0x0800          ; zacatek zasobniku na adr. 0x0800

;

; definice registru

.equ stavportu, konstack + 2  ; registr pro generaci blikani o adrese 0x80E + 2 = 0x810

;

; Hlavni program

;

.text	             ; zacatek sekce zdrojoveho kodu

;

__reset:             ; navesti _reset:  pro Linker je to zacatek programu

; navesti muze zacit podtrzitkem  _  a musi byt ukonceno vzdy dvojteckou :

;

; Nastaveni zasobniku

mov   #konstack,  W0        	; cislo 0x80E do W0

mov   W0,             SPLIM	; z W0 do SPLIM

mov   #zacstack,  W15            ; cislo 0x800 do W15

; (do W15 se ulozi cislo, ktere ma ve W15  vyznam

; pocatecni adresy zasobniku, tj.: 0x800)

;

; nastaveni PORTB (RB0 az RB9) na digitalni I/O (nikoliv analogove)

mov   #0xFFFF,      W0

mov   W0,               ADPCFG     ; cislo 0xFFFF do registru ADPCFG -prepnuti PORTB na digitalni

bclr    ADCON1,     #15              ; bit c.15 registru ADCON1 nastavit do 0 -vypnuti AD-prevodniku

; nyni je PORTB ve funkci digitalni I/O

;digitalni RB0 az RB3 nastaveny na 0 - vystupni OUT)

BCLR TRISB,         #0          ; bit c.0 registru TRISB  do 0  pak RB0 -OUT-vystupni

BCLR TRISB,         #1          ; bit c.1 registru TRISB  do 0  pak RB1 -OUT-vystupni

BCLR TRISB,         #2 	        ; bit c.2 registru TRISB  do 0  pak RB2 -OUT-vystupni

BCLR TRISB,         #3 	        ; bit c.3 registru TRISB  do 0  pak RB3 -OUT-vystupni

;pozn. rychlejsi by bylo vlozit cislo #0xFFE0 pres libovolny W do TRISB

;RD9 - vystupni - OUT

BCLR TRISD,         #9 	        ; bit c.9 registru TRISD  do 0  pak RD9 -OUT-vystupni

bclr PORTD,           #9          ; bit c.9 vynulovat pocatecni nastaveni signalizace

;Nastaveni TMR1 pro T = 1 s (perioda blikani, Fosc = 7,37 MHz, Tcy = 4/Fosc

;volba preddelicky TMR1  1:64

;Vypocet: pocet instrukcnich cyklu cekani

;N = T/Tcy = (T * Fosc)/4 = 1*7370000/4 = 1842500 = cca 64 * 28789 (dekadicky)

;dekadicky 28789 = 7075 hexa - do registru PR1

;ridici bity TMR1 v registru T1CON adr.

;B15=TON=0 -zatim TMR1 vypnut, B13=TSIDL=0, B6=TGATE=0, B5:4=TCKPS1:0=1:0 (Preddelicka=64), B2=TSYNC=1, B1=TCS=0

;tedy: 0000 0000 0010 0100 = 0024 hexa do T1CON

;registr TMR1  pokazde vynulovat

;nastaveni preruseni pri dosahnuti rovnosti citaneho cisla z TMR1 s cislem v PR1

; v registru IEC0  nastavit bit3=T1IE do 1 -povoleni preruseni od TMR1

; v pocatec. nastaveni a v rutine preruseni (s navestim odtmr1:)

; vynulovat flag  bit3=T1IF do 0  v registru IFS0

MOV  #0x0024,   W0

MOV  W0,           T1CON  	; nastaveni rizeni TMR1 v registru T1CON

CLR   TMR1   			; pocatec nastaveni registru TMR1 -vynulovani

MOV   #0x7075,   W0

MOV 	W0, 	    PR1		; nastaveni registru PR1, dekad 28789 = 7075 hexa - do registru PR1 (pres W0)

bset    T1CON,    #TON 	; v T1CON bit TON  do 1 -zapnuti TMR1

bset    IEC0,        #T1IE	; v IEC0  bit T1IE do 1 -povoleno preruseni od TMR1

bclr     IFS0,         #T1IF 	; v IFS0  bit T1IF do 0 -vynulovani flag-bit pro preruseni

cyklus:

nop  			             ; v teto smycce se ocekava preruseni od TMR1

nop

nop

nop

goto cyklus

;RUTINY PRERUSENI

;

odtmr1:          			; rutina preruseni od rovnosti TMR1 - generovani blikani

bclr   IFS0,        #T1IF 		; vynulovani flag-bitu (pozadavkoveho bitu)

mov   #0xFFFF, W0

xor    stavportu    		; cislo (z stavportu) XOR 0xFFFF (z W0) do stavportu

; stridani hodnoty bitu v stavportu napr. z 1 na 0, pak opet do 1 atd.

mov  stavportu, W0 		; z stavportu do W0

mov  W0,           PORTB      	; z W0 na PORTB

retfie  				; navrat do hlavniho programu - do cekaci smycky s nazvem cyklus:,

; kde se ocekava dalsi preruseni od TMR1 (rutina odtmr1:)

;

.global  __DefaultInterrupt

;

__DefaultInterrupt:  		; rutina preruseni pro vsechny zbyvajici zdroje preruseni a TRAPu

bset   PORTD,    #9      	; v pripade jineho preruseni nebo TRAPu - rozsviti LED

retfie

;V linker script file p30f3013.gld nutno prepsat v Primary Interrupt Vector Table:

;		LONG(DEFINED(__T1Interrupt

;	)   ? ABSOLUTE(__T1Interrupt

;	)   :

;          ABSOLUTE(odtmr1));

;pro vsechny ostatni zdroje preruseni ponechat

;		   ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

.end   			; konec zdrojoveho kodu