16  Nepodmíněné skoky v programu

Nepodmíněný skok

2 instrukční slova,  2 instrukční cykly (2 Tcy) , nemění stavové bity C , Z , N , OV, ………

GOTO    Expr     	; operand:  Expr (=Expression = výraz)  - linker nahradí Expr  23-bitovým číslem = lit23 -

; adresou v rozsahu:  lit23  [0, 2, 4,…………,(223-2)= 8388606 ]  tj. sudá čísla

; (adresuje prostor  0 až  4M  instrukčních slov programové paměti a datové EEPROM)

; Expr  může být:

;    -    návěští na které se skočí        (návěští vyjadřuje adresu)

;    -    výraz =  návěští + offset (sudé číslo) =>  k adrese návěští se připočítá sudý offset

; Expr: nemůže být samostatná číselná hodnota

; operace:   Expr =>   lit23  PC            =1 instrukční cykl (1Tcy)

;                                  nop   do instrukčmího registru =1 instrukční cykl (1Tcy)

2 Tcy

Strojový kód – opcode – 2 instrukční slova ;  lit23 =  nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn0  (nejnižší bit = 0 –sudé číslo)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce; komentář

001FFE………………….

001000GOTO   Loop; skok na adresu návěští  Loop

001002druhá část instrukce      ; na adrese 001002 druhá část instrukce  GOTO  …. 001004…………………

001006………………...

001008…………………

00100ALoop:   ………………….

00100C………………….

Bity registru SR neovlivňují skok, ani instrukce GOTO nemění bity SR

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

001000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

00100A

Skok na adresu 00200A  (návěští Skok)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce; komentář

000524…………………

000526GOTO  Cykl+0x6; skok na adresu (0x00052E + 0x6)

000528………………..

00052A…………………

00052C………………...

00052ECykl:   ………………….

000530………………….

000532………………...

000534…………………; adresa 000534 (=0x00052E + 0x6), na tu se skočí

000536………………...

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

000526

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

000534

Skok na adresu (Cykl + 0x6) =

= (0x00052E+ 0x6) = 0x000534

Nepodmíněný nepřímý skok – na 16 bitovou adresu uloženou v Wn

(16 bitová adresa musí být v souladu s uživatelsky přístupným

adresovým prostorem programové paměti)

GOTO    Wn    	; operand:  Wn [W0,………..,W15]

; operace:   0  PC<22:16>  (vynulovány horní bity 22 až 16  v PC)

;      Wn<15:1>   PC<15:1>   bity 15 až 1 z Wn do PC (na tytéž pozice)

;      0  PC<0>   bit 0 (=0) do PC na pozici bitu 0  - sudá adresa

;                  nop   do instrukčmího registru =1 instrukční cykl (1Tcy)

;1 instrukční slovo,  2 instrukční cykly (2 Tcy) , nemění stavové bity

2 Tcy

skok na adresu 0x001566

(z  Wn  o obsahu 0x1566)

.

.

.

Před výkonem instrukce

registr

hexadekadicky

Data

W1

0x1566

W0

0xXXXX

PC

001500

SR

0000

.

.

.

Po výkonu instrukce

registr

hexadekadicky

Data

W1

0x1566

W0

0xXXXX

PC

001566

SR

0000

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

0014FE…………………

001500GOTO  W1; skok na adresu uloženou ve W1

001502………………..

001504…………………

.………………...

.………………….

.………………….

001564………………...

001566…………………; adresa 001566 (z (W1) = 0x1566), na tu se skočí

001568………………...

Nepodmíněné rozvětvení – adresa určena z operandu Expr,

1 instrukční slovo,  2 instrukční cykly (2 Tcy)

BRA   Expr      ; operand:  Expr (=Expression = výraz) může jím být:

- návěští na které se skočí        (návěští vyjadřuje adresu)

- číselně zadaná adresa (absolutní adresa) - obecně: sudé 16 bitové hexadekadické

číslo na které se skočí

(proPIC30F3013 nesmí překročit adresový prostor    0x000100  až  0x003FFE)

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

000304

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

00030E

Skok na adresu 00030E  (návěští Skok)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

000304Tady:   BRA   Skok; skok na adresu návěští  Skok

000306………………..

000308…………………

00030A………………...

00030C…………………

00030ESkok:   ………………….

000310………………….

výraz =  návěští + offset (sudé číslo) => k adrese návěští se připočítá sudý offset

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

000226………………...

000228…………………;adresa na kterou se skočí

00022A………………...

00022C…………………

00022ETady:   BRA   0x0228; skok na adresu  000228

000230………………..

000232…………………

000234………………...

Bity registru SR neovlivňují skok, ani instrukce GOTO nemění bity SR

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

00022E

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

000228

Skok na adresu 001FFA

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

001224………………...

001226…………………; adresa 001226 na níž se skočí

001228………………...

00122A…………………

00122CTady:   BRA   Sem−0xE; skok na adresu (0x001234 – 0xE) = 0x001226

00122E………………..

001230…………………

001232………………...

001234Sem:   ………………….

001236………………….

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

00122C

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

001226

Skok na adresu (Sem−0xE) =

= (0x001234 – 0xE) = 0x001226

Vypočítané větvení – adresa skoku je vypočtena z 16 bitového čísla uloženého v registru  Wn

(vypočtená adresa musí být v souladu s uživatelsky přístupným adresovým

prostorem programové paměti => i vhodná volba čísla v Wn)

; operace:   (PC+2) + 2*(Wn)  PC;

;                  nop   do instrukčmího registru

; 1 instrukční slovo,  2 instrukční cykly (2 Tcy) , nemění stavové bity

2 Tcy

BRA    Wn        ; operand:  Wn [W0,………..,W15]

; Program se větví vzhledem k původní hodnotě PC, tzn. k původní hodnotě PC zvětšené o 2

;  se přičítá offset  co by dvojnásobek 16-bitového čísla uloženého ve Wn  =>

;  nová hodnota PC se vypočte:   (PC+2) + 2*(Wn)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

000164…………………

000166BRA  W6; skok na adresu vypočtenou pomocí čísla z Wn

000168………………..

00016A…………………

.………………...

.………………….

.………………….

0001C8………………...

0001CA…………………; vypočítaná adresa 001CA, na tu se skočí

0001CC………………...

skok na adresu = (000166+2) + 2 * 0031 =

= 000168 + 62 = 1CA

.

.

.

.

.

.

Před výkonem instrukce

registr

hexadekadicky

Data

W1

0xYYYY

W0

0xXXXX

PC

000166

SR

0000

W6

0x0031

.

.

.

.

.

.

Po výkonu instrukce

registr

hexadekadicky

Data

W1

0xYYYY

W0

0xXXXX

PC

0001CA

SR

0000

W6

0x0031