17  Větvení programu – instrukce BRA

Přehled podmínek pro větvení – skoky programu

Aby nastalo větvení, tj. skok v programu, musí být příslušný bit C , GE , GEU ,  GT ,  GTU . . . . . . .  . ,

(bit Condition Mnemonic) nastaven (SET)  na hodnotu  High  = H  tj.  na hodnotu  logické 1

Zápisy logických podmínek v tabulce je uvedeno v syntaxi jazyka C / C++ , běžné vyjádření v digitální technice:

Stavové bity:                                        C  ,  Z  ,  OV  ,  N

Značení negovaných stavových bitů:       = NC = !C  (v jazyce C/C++)  ,        = NZ = !Z  (v jazyce C/C++)

= NOV = !OV  (v jazyce C/C++)  ,         = NN = !N

C

Z

OV

N

Funkce  GTU = C&&!Z  =  C&&      = C ∙       = logický součin (AND) bitu C a negovaného bitu Z

Funkce  GTU =!C || Z =       || Z =      + Z  = logický součet (OR) negovaného bitu C a bitu Z

Funkce  GE = funkce EKVIVALENCE stavových bitů N a OV = negovaná funkce EX - OR  (XOR)  =

(!N&&!OV) | | (N&&OV)  =  (    &&        ) | | (N&&OV)  =  (     ∙        ) + (N ∙ OV)   =  N    OV

Funkce  LT = funkce EX - OR  (XOR)  stavových bitů N a OV = negovaná funkce EKVIVALENCE =

(!N&&OV) | | (N&&!OV)  =  (    && OV) | | (N&&       )  =  (     ∙ OV) + (N ∙       )   =  N    OV

Funkce  GT =   (!Z&&!N&&!OV) | | (!Z&&N&&OV)  =  (     &&    &&        ) | | (   &&N&&OV)  =

(    ∙     ∙       ) + (    ∙ N ∙ OV) =     ((    ∙       ) + (N ∙ OV)) =     (N    OV)

Funkce  LE =  Z | | (!N&&OV) | | (N&&!OV) =  Z | | (   &&OV) | | (N&&      ) =

Z + ((     ∙ OV) + (N ∙       ))   =  Z + (N    OV)

Z

OV

Z

C

C

N

N

OV

OV

N

N

OV

OV

Z

Z

N

N

OV

OV

Z

Z

Z

OV

OV

N

N

N

Z

Hodnoty logických funkcí  GE , GT , GTU , LE , LEU , LT  jsou uvedeny v jejich pravdivostních tabulkách

- pokud hodnota funkce nabývá hodnoty H  (logická 1 ,  SET)  nastane skok v programu

- pokud hodnota funkce nabývá hodnoty L  (logická 0 ,  CLEAR)  skok v programu nenastane, program pokračuje následující instrukcí

| N | OV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

| C | Z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

GE = N     OV

LT = N     OV

C

Z

GTU = C ∙ Z

LEU = C+ Z

| Z |  | N | OV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Z

N     OV

N     OV

Z

GT =    (N     OV)

LE = Z + (N     OV)

Pokud je v podmínce skoku negovaný bit, pak skok programu nastane pouze pokud je tento negovaný bit

nastaven  na 1   –   SET.  Tato podmínka je tedy opačná k podmínce s nenegovaným bitem

Např.:      k  podmínce se stavovým bitem C  je opačná podmínka (s negovaným bitem)  NC (= !C =     )

C

Skoky v programu lze realizovat pouze v oblasti uživatelsky dostupné části programové paměti

Pro dsPIC30F3013 je to oblast vymezena adresami - adresový prostor :    0x000100   až    0x003FFE

Všechny instrukce  BRA     vyžadují  1 instrukční slovo (24-bitů) a vyžadují:

- 1 instrukční cyklu (1 Tcy) pokud nenastává skok (není splněna podmínka)

- 2 instrukční cykly (2 Tcy) pokud nastává skok (je splněna podmínka)

Vyjímkou jsou dvě instrukce BRA   - nepodmíněného skoku, které vykonají skok vždy – vyžadují tedy vždy

2 instrukční cykly (2 Tcy)

Žádná z instrukcí typu  BRA     nemění   stavové bity  C , Z , N , OV , ……….

Vývojový diagram instrukce  BRA

nesplněna

splněna

PODMÍNKA

následující  instrukce

po instrukci  BRA

Skok

(rozvětvení)

podle operandu:

skok

zpět nebo dopředu

Pokud je splněna podmínka C = 1 program se rozvětví – skok na zadanou adresu

BRA C,   Expr      ; pro C = 1 podmínka (splněna)    => skok na adresu určenou dle Expr

; pro C = 0 (podmínka nesplněna) => program pokračuje dál následnou adresou (bez skoku)

; operand:  Expr (=Expression = výraz) může jím být:

- návěští na které se skočí        (návěští vyjadřuje adresu)

- číselně zadaná adresa (absolutní adresa) - obecně: sudé 16 bitové hexadekadické číslo na které se skočí

(pro dsPIC30F3013 nesmí překročit adresový prostor    0x000100   až    0x003FFE)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

002000Tady:   BRA  C,  Skok; pokud C =1, pak skok na adresu návěští  Skok

002002Ne_C:………………..; pokud C=0, pak pokračuje na následné adrese -

002004…………………; označené návěštím Ne_C

002006………………...

002008…………………

00200ASkok:   ………………….

00200C………………….

C = 1 (podmínka splněna)  =>   skok

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

00200A

Skok na adresu 00200A  (návěští Skok)

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002002

pokračuje instrukcí na následující  adrese

C = 0  (podmínka nesplněna)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce; komentář

001FF8………………...

001FFA…………………             ; adresa  001FFA na níž se skočí při splněná podm.

001FFC………………...

001FFE…………………

002000Tady:   BRA  C,  0x1FFA; pokud C =1, pak skok na adresu  001FFA

002002Ne_C:………………..; pokud C=0, pak pokračuje na následné adrese -

002004…………………; označené návěštím Ne_C

002006………………...

C = 1 (podmínka splněna)  =>   skok

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

001FFA

Skok na adresu 001FFA

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002002

pokračuje instrukcí na následující  adrese

C = 0  (podmínka nesplněna)

výraz =  návěští + offset (sudé číslo) => k adrese návěští se připočítá sudý offset

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce; komentář

001FF8………………...

001FFA…………………; adresa 001FFA na níž se skočí je-li podm. splněna

001FFC………………...

001FFE…………………

002000Tady:   BRA  C,  Skok−0xE; pokud C =1, pak skok na adresu (0x002008 – 0xE)

002002Ne_C:………………..; pokud C=0, pak pokračuje na následné adrese -

002004…………………; označené návěštím Ne_C

002006………………...

002008Skok:   ………………….

00200A………………….

C = 1 (podmínka splněna)  =>   skok

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

001FFA

Skok na adresu (Skok−0xE) =

= (0x002008–0xE) = 0x001FFA

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002002

pokračuje instrukcí na následující  adrese

C = 0  (podmínka nesplněna)

Pokud je splněna podmínka NC = 1 program se rozvětví – skok na zadanou adresu

BRA NC,  Expr   ; pro NC = 1 podmínka (splněna)    => skok na adresu určenou dle Expr

; pro NC = 0 (podmínka nesplněna) => program pokračuje dál následnou adresou (bez skoku)

;operand:  Expr (=Expression = výraz)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

002000Tady:   BRA  NC,  Skok; pokud NC =1, pak skok na adresu návěští  Skok

002002Ne_C:………………..; pokud NC=0, pak pokračuje na následné adrese -

002004…………………; označené návěštím Ne_C

002006………………...

002008…………………

00200ASkok:   ………………….            ; adresa 00200A na níž se skočí je-li podm. splněna

00200C………………….

C = 0 => NC = 1 (podmínka splněna)  =>   skok

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0000

PC

00200A

Skok na adresu 00200A  (návěští Skok)

Před výkonem instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

002000

Po výkonu instrukce

Systémový

registr

hexadekadicky

Data

SR

0001

PC

002002

pokračuje instrukcí na následující  adrese

C = 1 => NC = 0  (podmínka nesplněna)

Zcela obdobně  pracují i ostatní instrukce  typu       BRA X,   Expr      kde X  je požadovaná podmínka- viz

Condition Mnemonic

Vyjímkou jsou dvě instrukce      BRA   Expr

BRA   Wn

-  nepodmíněné skoky, jsou uvedeny společně s   instrukcemi typu  GOTO.