18  Instrukce testu bitu (bez skoku) – BTST ,  BTSTS

Instrukce:  - test bitu (číslo určuje  #bit4) v registru o 13–bitové adrese f (v datové RAM) ,  negovaná hodnota

testovaného bitu uložena do stavového bitu Z v SR    -  1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

BTST  f,    #bit4	; word-mód , operandy: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0[0….8190] (vždysudá)

; operace:                                  negovaná hodnota bitu číslo (bit4) z registru o adr. f

;           uložena do Z  (v SR)  =>    instrukce mění pouze Z

(f)< bit4 >  Z

;			  #bit4 = 4-bitové číslo bitu  [0,…..,15]

BTST.B  f,    #bit4	; byte-mód , operandy: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

; operace:                                  negovaná hodnota  bitu číslo (bit4) z registru o adr. f

;           uložena do Z  (v SR)  =>    instrukce mění pouze Z

(f)< bit4 >  Z

;			  #bit4 -3-bitové číslo bitu  [0,…..,7]

Instrukce: - pouze word-mód - test bitu (určený 4-bitovým. číslem  #bit4) v registru Ws nebo v registru o adrese v

Ws (nepřímé adresování), hodnota testovaného bitu uložena do stavového bitu C v SR

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy),    instrukce mění pouze C

BTST.C         Ws,     #bit4	;   operace:  (Ws)<bit4> → C  hodnota bitu číslo (bit4) z registru Ws  do  C

[Ws],		;   operandy: Ws ∈ [W0 ... W15]

[Ws++],		;	         #bit4 =  4-bitové číslo bitu  [0,…..,15]

[Ws--],

[++Ws],

[--Ws],

Instrukce: - pouze word-mód - test bitu (určený 4-bitovým. číslem  #bit4) v registru Ws nebo v registru o adrese v

Ws (nepřímé adresování), negovaná hodnota testovaného bitu uložena do bitu Z v SR

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy),     instrukce mění pouze Z

; operace:                                 negovaná hodnota  bitu číslo=(bit4)  registru Ws

;        uložena do Z  (v SR)  =>

(Ws)< bit4 >  Z

BTST.Z         Ws,     #bit4

[Ws],

[Ws++],

[Ws--],	           ;   operandy: Ws ∈ [W0 ... W15]

[++Ws],	           ;	         #bit4 =  4-bitové číslo bitu  [0,…..,15]

[--Ws],	           ; (default:   BTST   ≡   BTST.Z)

Instrukce: - pouze word-mód - test bitu (s číslem uloženém v Wb)  náležící registru Ws  nebo registru o adrese v

Ws (nepřímé adresování), negovaná hodnota testovaného bitu uložena do bitu Z v SR

z čísla uloženého ve Wb (obecně 16-bitového) má význanam jen nejnižší čtyři bity,

tj. nejnižší nibl (LSNibl = LSČtveřice bitů), ty určují číslo bitu [0,……,15]

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy),  instrukce mění pouze Z

; operace:                                  negovaná hodnota  bitu číslo (z Wb) registru Ws

;        uložena do Z  (v SR)  =>

(Ws)< (Wb) >  Z

BTST.Z         Ws,     Wb

[Ws],

[Ws++],

[Ws--],	           ;   operandy: Ws ∈ [W0 ... W15]

[++Ws],	           ;	        Wb ∈ [W0 ... W15]

[--Ws],	           ; (default:   BTST   ≡   BTST.Z)

Instrukce: - pouze word-mód - test bitu (s číslem uloženém v Wb)  náležící registru Ws  nebo registru o adrese v

Ws (nepřímé adresování), hodnota testovaného bitu uložena do bitu C v SR

z čísla uloženého ve Wb (obecně 16-bitového) má význanam jen nejnižší čtyři bity,

tj. nejnižší nibl (LSNibl = LSČtveřice bitů), ty určují číslo bitu [0,……,15]

; operace:                                 hodnota  bitu číslo (z Wb) registru Ws

;            uložena do C  (v SR)

(Ws)< (Wb) >  C

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy),       instrukce mění pouze C

BTST.C         Ws,     Wb

[Ws],

[Ws++],

[Ws--],	           ;   operandy: Ws ∈ [W0 ... W15]

[++Ws],	           ;	        Wb ∈ [W0 ... W15]

[--Ws],

Instrukce:  - test bitu (číslo určuje  #bit4) v registru o 13–bitové adrese f (v datové RAM),  negovaná hodnota

testovaného bitu uložena do stavového bitu Z v SR a navíc, testovaný bit po testu nastaví na 1 (SET)

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy),      instrukce mění pouze Z

BTSTS  f,    #bit4	; word-mód , operandy: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0  [0,…..,8190] (sudá)

;			  #bit4 = 4-bitové číslo bitu  [0,…..,15]

; operace:                                  negovaná hodnota bitu číslo (bit4)  registru o adrese f

;           uložena do Z  (v SR)

;      1 → (f)<bit4>         testovaný bit po testu je nastaven na hodnotu 1 (SET)

(f)< bit4 >  Z

BTSTS.B  f,    #bit4	; byte-mód , operandy: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

;			  #bit4 -3-bitové číslo bitu  [0,…..,7]

; operace:                                  negovaná hodnota  bitu číslo (bit4) z registru o adr. f

;           uložena do Z  (v SR)

;      1 → (f)<bit4>         testovaný bit po testu je nastaven na hodnotu 1 (SET)

(f)< bit4 >  Z

Instrukce:

BTSTS.C         Ws,     #bit4	;   operace: (Ws)<bit4> → C  hodnota bitu číslo (bit4) z registru Ws do C a

[Ws],		;                  1 → (f)<bit4>

[Ws++],		;   operandy: Ws ∈ [W0 ... W15]

[Ws--],		;	         #bit4 =  4-bitové číslo bitu  [0,…..,15]

[++Ws],

[--Ws],

; operace:                                 negovaná hodnota  bitu číslo=(bit4)  registru Ws

;        uložena do Z  (v SR)      a

;                1 → (f)<bit4>

(Ws)< bit4 >  Z

BTSTS.Z         Ws,     #bit4

[Ws],

[Ws++],

[Ws--],	           ;   operandy: Ws ∈ [W0 ... W15]

[++Ws],	           ;	         #bit4 =  4-bitové číslo bitu  [0,…..,15]

[--Ws],

Tyto  instrukce rovněž navíc (proti předchozím) nastavují testovaný bit po testu na hodnotu 1 (SET)

tj.   1 → (f)<bit4>     .