19  Instrukce porovnání (komparace) – CP

Instrukce:  - porovnání (komparace) registru o 13-bitové adrese f  (v datové RAM) s WREG (≡W0)

tj. rozdíl (v daném pořadí)  obsahů obou registrů =>  nastavení stavových bitů C, Z, OV, N, DC v SR

instrukce je ekvivalentní s instrukcí  SUBWF  avšak výsledek rozdílu se neukládá

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

CP  f    	; word-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0  [0,…..,8190] (sudá)

;	          operace: (f) – (WREG)  => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

CP.B  f    	; byte-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

;	          operace: (f) – (WREG)  => nastavení (0/1) bitů  C,  Z, OV, N, DC

;	          porovnává se při liché adrese horní (MSByte),  nebo při sudé adrese spodní (LSbyte)

;	          se spodním LSByte ve WREG

Instrukce:  - pouze pro přímé adresování -  porovnání obsahu registru Wb  s 5-bitovým číslem (konstantou)  #lit5

tj. od obsahu Wb se odečte 5-bitové číslo =>  nastavení stavových bitů C, Z, OV, N, DC v SR

instrukce je ekvivalentní s instrukcí  SUB  avšak výsledek rozdílu se neukládá

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

CP     Wb,   #lit5	; word-mód , operandy: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0  [0,…..,8190] (sudá)

;			   #lit5  = 5-bitové číslo   [0,……,31]

;	          operace: (Wb) –  lit5   =>  nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

CP.B  Wb,   #lit5	; byte-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

;		           #lit5  = 5-bitové číslo   [0,……,31]

;	          operace: (Wb) –  lit5   =>  nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

Instrukce:  - porovnání obsahu registru Wb  s obsahem registru Ws nebo s obsahem registru o adrese ve Ws

nepřímé adresování  zdrojového registru)

tj. od obsahu Wb se odečte obsah Ws nebo obsah registru o adrese uložené ve Ws  =>

nastavení stavových bitů C, Z, OV, N, DC v SR

instrukce je ekvivalentní s instrukcí  SUB  avšak výsledek rozdílu se neukládá

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

word - mód

CP     Wb,   Ws	   ; operace:   (Wb) – (Ws)  => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

[Ws]	   ; operandy:  Wb  [W0,……,W15]

[Ws++]   ;	          Ws  [W0,……,W15]     (uloženy pouze sudé sdresy)

[Ws--]

[++Ws]

[--Ws]

byte – mód -  porovnává se spodní byte (LSByte) registru Wb a podle sudé nebo liché adresy

spodní (LSByte) nebo horní (MSByte) registru o adrese ve Ws

CP.B  Wb,   Ws	   ; operace:   (LSByte v Wb) – (LSByte v Ws)  => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

[Ws]	   ;                (LSByte v Wb) – (LSByte na sudé adrese z Ws)   =>  C,  Z, OV, N, DC

[Ws++]   ;	         (LSByte v Wb) – (MSByte na liché adrese z Ws) =>  C,  Z, OV, N, DC

[Ws--]

[++Ws]   ; operandy:  Wb  [W0,……,W15]

[--Ws]     ;	          Ws  [W0,……,W15]    (uloženy i liché adresy)

Instrukce:  - porovnání (komparace) registru o 13-bitové adrese f (v datové RAM) s nulovou hodnotou tj. 0x0000

=>  nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

CP0      f    	; word-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0  [0,…..,8190] (sudá)

;	          operace: (f) – 0x0000  => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

CP0.B  f    	; byte-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

;	         operace: (f) – 0x00  => nastavení (0/1) bitů  C,  Z, OV, N, DC

;	         (při liché adrese horní (MSByte), nebo při sudé adrese spodní (LSByte) – 0x00)

Instrukce:  - porovnání obsahu registru Ws nebo  obsahu registru o adrese ve Ws s nulovou hodnotou tj. 0x0000

=>  nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

word - mód

CP0     Ws	       ; operace:    (Ws) – 0x0000  => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

[Ws]	       ; operandy:  Ws  [W0,……,W15]     (uloženy pouze sudé sdresy)

[Ws++]   ;

[Ws--]

[++Ws]

[--Ws]

byte – mód -  porovnává  podle sudé nebo liché adresy spodní (LSByte) nebo horní (MSByte)

registru o adrese ve Ws   s    nulovou hodnotou    0x0000

CP0.B  Ws	        ; operace:   (LSByte ve Ws) – 0x00=> nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

[Ws]	        ;                (LSByte na sudé adrese z Ws) – 0x00   =>  C,  Z, OV, N, DC

[Ws++]   ;	             (MSByte na liché adrese z Ws) – 0x00  =>  C,  Z, OV, N, DC

[Ws--]

[++Ws]   ; operandy:  Ws  [W0,……,W15]      (uloženy i liché adresy)

[--Ws]

C

Instrukce:  - porovnání (komparace) registru o 13-bitové adrese f  s WREG (≡W0) a s Borrow bitem =

C

tj. rozdíl (v daném pořadí)  obsahů obou registrů a  Borrow bitu      =>

nastavení stavových bitů C, Z, OV, N, DC v SR

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

CPB     f    	; word-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0  [0,…..,8190] (sudá)

(f) – (WREG) – (    )

C

;	          operace:                                   => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

CPB.B  f    	; byte-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

(f) – (WREG) – (    )

C

;	          operace:                                    => nastavení (0/1) bitů  C,  Z, OV, N, DC

;	          porovnává se při liché adrese horní (MSByte),  nebo při sudé adrese spodní (LSbyte)

;	          se spodním LSByte ve WREG

C

Instrukce:  - pouze pro přímé adresování -  porovnání obsahu registru Wb  s 5-bitovým číslem (konstantou)  #lit5 a

C

s Borrow bitem     , tj. od obsahu Wb se odečte 5-bitové číslo a      => nastavení bitů C, Z, OV, N, DC

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

CPB     Wb,   #lit5	; word-mód , operandy: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff fff0  [0,…..,8190] (sudá)

;			   #lit5  = 5-bitové číslo   [0,……,31]

(Wb) – lit5 – (    )

C

;	          operace:                                =>  nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

CPB.B  Wb,   #lit5	; byte-mód , operand: 13-bitová sdresa f =f  ffff ffff ffff  [0,…..,8191] (i lichá)

(Wb) – lit5 – (    )

C

;		           #lit5  = 5-bitové číslo   [0,……,31]

;	          operace:                               =>  nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

Instrukce:  - porovnání obsahu registru Wb  s obsahem registru Ws nebo s obsahem registru o adrese ve Ws

C

C

(nepřímé adresování)  a s  Borrow bitem

tj. od obsahu Wb se odečte obsah Ws nebo obsah registru o adrese uložené ve Ws  a      =>

nastavení stavových bitů C, Z, OV, N, DC v SR

1 instrukční slovo, 1 instrukční cyklus (1 Tcy)

(Wb) – (Ws) – (    )

C

word - mód

CPB   Wb,   Ws	   ; operace:                                   => nastavení (0/1)  bitů  C,  Z, OV, N, DC

[Ws]	   ; operandy:  Wb  [W0,……,W15]

[Ws++]   ;	          Ws  [W0,……,W15]     (uloženy pouze sudé sdresy)

[Ws--]

[++Ws]

[--Ws]

byte – mód -  porovnává se spodní byte (LSByte) registru Wb a podle sudé nebo liché adresy

spodní (LSByte) nebo horní (MSByte) registru o adrese ve Ws

(LSByte v Wb) – (LSByte v Ws) – (    )

C

CPB.B  Wb,   Ws	   ; operace:                                                                    => C,  Z, OV, N, DC

(LSByte v Wb) – (LSByte na sudé adrese z Ws) – (    )

C

[Ws]	   ;                                                                                               =>  C,  Z, OV, N, DC

(LSByte v Wb) – (MSByte na liché adrese z Ws) – (    )

C

[Ws++] ;	                                                                                                =>  C,  Z, OV, N, DC

[Ws--]

[++Ws] ; operandy:  Wb  [W0,……,W15]

[--Ws]   ;	          Ws  [W0,……,W15]    (uloženy i liché adresy)