21  Volání podprogramu  - CALL , RCALL ,  návrat  - RETURN

Před zahájením činnosti podprogramů a obslužných rutin přerušení je nutno nastavit zásobník

- stanovit jeho rozsah v registru SPLIM

- work registr W15 je ve funkci ukazatele zásobníku – SP – nelze už na nic jiného použít !!!!

,

Volání podprogramu – činnost hardware

- uloží se návratová adresa do zásobníku – 23 bitů  (dva 16-bitové registry datové RAM)

- zvýší se hodnota v SP (ukazatel zásobníku = W15 ) o  4

- adresa návěští  volaného podprogramu do PC  =>

provede se skok na adresu programové paměti podle návěští – operandu instrukce CALL

- začne se vykonávat volaný  podprogram

Návrat z podprogramu – činnost hardware

- závěrečnou instrukcí podprogramu je  instrukce  RETURN, RETLW

- ze zásobníku se vyjme návratová adresa a vloží se do PC

- sníží se hodnota v SP (ukazatel zásobníku = W15)  o  4

- začne se vykonávat původní (hlavní) program

Instrukce:  - volání podprogramu   - 2 ínstrukční slova, 2 instrukční cykly (2 Tcy),       nemění stavové bity

CALL    Expr       ; operand:  Expr:  buď návěští (label),  nebo výraz,   nemůže jím být samotné číslo		                 	                      ;              linker převede Expr na 23-bitové číslo = lit23 co by adresa v programové  paměti

;              lit23 = nnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn0  [0,… ... ,(223- 2)= 8388606]  (pouze sudá)

; operace: (PC) + 4 → PC  instrukce zaujímá 2 instrukční slova tj. 2 adresy v programové paměti =>zvýšení PC o 4

;                (PC<15:0>) → (TOS)   spodní část návratové adresy (bity <15 až 0>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15        zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                (PC<23:16>) → (TOS) horní část návratové adresy (bity <23 až 16>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15        opět zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                lit23 → PC		    adresa návěští volaného podprogramu do PC  => skok

;                NOP → Instruction Register	=> 1 prázdný instrukční cykl   doplňuje předchozí  (1 Tcy)   na   2 Tcy

Strojový kód - opcode

Instrukce:  - návrat z podprogramu   - 1 ínstrukční slovo,   3 instrukční cykly (3 Tcy), (ex. vyjímka kdy jen 2 Tcy),

nemění stavové bity

RETURN       ; operand:  žádný

; operace: (W15) – 2 → W15                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2;

;               (TOS) → (PC<22:16>)          z vrcholu zásobníku (TOS)  horní část návratové adresy

;                                                               (bity <22 až 16>)   do PC na pozici  bitů  <22 až 16>

;               (W15) – 2 → W15                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;               (TOS) → (PC<15:0>)           z vrcholu zásobníku (TOS)  spodní část návratové adresy

;                                                               (bity <15 až 0>)   do PC na pozici  bitů  <15 až 0>

;               NOP → Instruction Register  => 1 prázdný instrukční cykl  doplňuje předchozí (1 Tcy)

;						na   2 Tcy

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

0x0806

FF FF

0x0804

FF FF

W0

XXXX

.

.

.

SPLIM

0810

W15

0804

.

.

SR

0000

PC

000606

0x0802

00 00

0x0800

05 06

.

.

.

.

.

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

0806

FF FF

0804

FF FF

W0

XXXX

.

.

.

SPLIM

0810

W15

0800

.

.

SR

0000

PC

000502

0802

FF FF

0800

FF FF

.

.

.

.

.

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

0806

FF FF

0804

FF FF

W0

XXXX

.

.

.

SPLIM

0810

W15

0804

.

.

SR

0000

PC

000610

0802

00 00

0800

05 06

.

.

.

.

.

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

0x0806

FF FF

0x0804

FF FF

W0

XXXX

.

.

.

SPLIM

0810

W15

0800

.

.

SR

0000

PC

000506

0x0802

00 00

0x0800

05 06

.

.

.

.

.

CALL     _PP

RETURN

Adresa (v programové paměti)	návěší	instrukce			;komentář

.						.

000500					………………….

000502					 CALL  _PP         	; volání podprogramu na návěští _PP

000504					druhá část instrukce	; na adrese 000504  druhá část instrukce volání

000506					………………….	; návratová adresa (pokračuje se po dokončení  _PP)

.						.

.						.

.						.

000604					…………………

000606				_PP:     ………………….	; návěští, tj. adresa kde začíná volaný podprogram

000608					………………….

00060A					………………….

00060C					………………….

00060E					………………....

000610					RETURN		; konec podprogramu _PP , návrat

000612					………………….

.						.

.						.

Instrukce:  - nepřímé volání podprogramu   - 1 ínstrukční slovo, 2 instrukční cykly (2 Tcy), nemění stavové bity

CALL    Wn         ; operand:  Wn ∈ [W0 ... W14]  - v něm 16-bitové číslo – adresa programové paměti	                 		         ;                              (W15 vyhrazen pro ukazatele)

; operace: (PC) + 2 → PC   zvýšení PC o 2

;                (PC<15:0>) → (TOS)   spodní část návratové adresy (bity <15 až 0>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15        zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                (PC<23:16>) → (TOS) horní část návratové adresy (bity <23 až 16>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15        opět zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;	     000 0000 → PC<22:16>       nejvyšší bity PC (na pozici bitů <22 až 16>)  jsou vynulovány

;                (Wn<15:1>) → PC<15:1>   15-bitové číslo <15 až 1>  (0-ltý bit = LSbit se neuvažuje) z Wn do

;					PC na pozici bitů <15 až 1>   (vždy sudá adresa programové paměti)

;                NOP → Instruction Register	=> 1 prázdný instrukční cykl   doplňuje předchozí  (1 Tcy)   na   2 Tcy

Instrukce:  - relativní volání podprogramu   -1 ínstrukční slovo, 2 instrukční cykly (2 Tcy), nemění stavové bity

RCALL    Expr     ; operand:  Expr:  buď návěští (label),  nebo výraz,  nebo i samotné číslo =  absolutní adresa	                       ;              linker převede Expr na 16-bitové číslo se znménkem = Slit16 co by  poloviční

;              offset  adresy v programové  paměti tj. Slit16 ∈ [-32768 …….. (215-1)= 32767].

; operace: (PC) + 2 → PC                   zvýšení PC o 2

;                (PC<15:0>) → (TOS)       spodní část návratové adresy (bity <15 až 0>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15             zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                (PC<23:16>) → (TOS)      horní část návratové adresy (bity <23 až 16>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15             opět zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                (PC) + (2 * Slit16) → PC   nová adresa po dvojnásobném offsetu = posunu = (2 * Slit16)   =>   skok

;                NOP → Instruction Register	=> 1 prázdný instrukční cykl   doplňuje předchozí  (1 Tcy)   na   2 Tcy

Instrukce:  -vypočtené relativní volání podprogramu - 1 ínstrukční slovo, 2 instrukční cykly (2 Tcy),

nemění stavové bity

RCALL    Wn         ; operand:  Wn ∈ [W0 ... W14]  - v něm 16-bitové číslo – poloviční offset (posuv)

;                             					      adresy programové paměti

; operace: (PC) + 2 → PC   zvýšení PC o 2

;                (PC<15:0>) → (TOS)   spodní část návratové adresy (bity <15 až 0>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15        zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                (PC<23:16>) → (TOS) horní část návratové adresy (bity <23 až 16>) na vrchol zásobníku (TOS)

;                (W15) + 2 → W15        opět zvýšení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;                (PC) + (2 * (Wn)) → PC   nová adresa =  připočtení dvojnásobného offsetu (z Wn)

;                NOP → Instruction Register	=> 1 prázdný instrukční cykl   doplňuje předchozí  (1 Tcy)   na   2 Tcy

Instrukce:  - návrat z přerušení   - 1 ínstrukční slovo,   3 instrukční cykly (3 Tcy),   (ex. vyjímka, kdy jen 2 Tcy)

mění stavové bity: C, Z, OV, N, RA, IPL<3:0>  (ze zálohy do SR a CORCON)

RETFIE       ; operand:  žádný

; operace: (W15) – 2     → W15                                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15 o 2

;	   (TOS<15:8>) → (SR<7:0>)                        záloha bitů  C, Z, OV, N, RA, IPL<2:0>)  do SR

;	   (TOS<7>)      → (IPL3, CORCON<3>)      záloha bitu IPL3 do CORCON  (lze povolit další přerušení)

;               (TOS<6:0>)   → (PC<22:16>)                    z vrcholu zásobníku (TOS)  horní část návratové adresy

;                                                                                   (bity <22 až 16>)   do PC na pozici  bitů  <22 až 16>

;               (W15) – 2       → W15                                 snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;               (TOS<15:8>) → (PC<15:0>)                      z vrcholu zásobníku (TOS)  spodní část návratové adresy

;                                                                                   (bity <15 až 0>)   do PC na pozici  bitů  <15 až 0>

;               NOP → Instruction Register  => 1 prázdný instrukční cykl  doplňuje předchozí (1 Tcy)  na  2 Tcy

Instrukce:  - návrat z podprogramu s konstantou ve Wn ,  nemění stavové bity,  1 ínstrukční slovo,

3 instrukční cykly (3 Tcy), (ex. vyjímka kdy jen 2 Tcy),

RETLW   #lit10,  Wn    ; word -mód  operand:  lit10 = 10-bitové číslo bez znaménka uložené ve Wn

;                                      lit10 ∈ [0 ... 1023] ,

;   		          Wn ∈ [W0 ... W14]         (W15 vyhrazen pro ukazatele)

; operace: (W15) – 2 → W15                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2;

;               (TOS) → (PC<22:16>)          z vrcholu zásobníku (TOS)  horní část návratové adresy

;                                                               (bity <22 až 16>)   do PC na pozici  bitů  <22 až 16>

;               (W15) – 2 → W15                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;               (TOS) → (PC<15:0>)           z vrcholu zásobníku (TOS)  spodní část návratové adresy

;                                                               (bity <15 až 0>)   do PC na pozici  bitů  <15 až 0>

;               lit10 → Wn                            uložení  10-bitové konstanty bez znaménka do Wn

RETLW.B   #lit10,  Wn    ; byte -mód  operand:    lit10 = 8-bitové číslo bez znaménka uložené na pozici

;                                                  spodního bytu (LSByte) ve Wn

;                                      lit10 ∈ [0 ... 255] ,

;   		               Wn ∈ [W0 ... W14]       (W15 vyhrazen pro ukazatele)

; operace: (W15) – 2 → W15                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2;

;               (TOS) → (PC<22:16>)          z vrcholu zásobníku (TOS)  horní část návratové adresy

;                                                               (bity <22 až 16>)   do PC na pozici  bitů  <22 až 16>

;               (W15) – 2 → W15                  snížení ukazatele zásobníku SP = W15   o 2

;               (TOS) → (PC<15:0>)           z vrcholu zásobníku (TOS)  spodní část návratové adresy

;                                                               (bity <15 až 0>)   do PC na pozici  bitů  <15 až 0>

;               lit10 → Wn                            uložení  8-bitové konstanty bez znaménka do spodního bytu (LSByte) Wn