22  Instrukce smyčky (cyklu)   - DO  a  REPEAT

Instrukce:  -spuštění smyčka s pevným počtem opakování

- 2 ínstrukční slova, 2 instrukční cykly (2 Tcy),    mění stavový bit DA = SR<9>

DO  #lit14,  Expr     ; operand:  #lit14  - 14-bitové číslo = lit14 ∈ [0 ……… (214-1)= 16383]

;              počet opakování smyčky (cyklu, Loop) = lit14 + 1

;	     Expr:  absolutní adresa (číslo),  návěští (label),  nebo výraz,- kde smyčka končí

;              linker převede Expr na 16-bitové číslo se znaménkem = Slit16  co by

;              poloviční offset adresy v programové  paměti –

;              Slit16 ∈ [-32768 …  (215-1)= +32767]

; Operace: PUSH DO shadows (DCOUNT, DOEND, DOSTART)

;		          Ochrana (zálohováním) počátečního stavu do ochranných(zálohovacích) registrů

;                 (lit14) → DCOUNT

;                 (PC) + 4 → PC    instrukce: 2 instrukční slova, tj. 2 adresy v programové paměti => zvýšení PC o 4

;                 (PC) → DOSTART

;                 (PC) + (2 * Slit16) → DOEND   adresa konce smyčky (určena pomocí dvojnásobku offsetu)

;                 inkrementace DL<2:0> = (CORCON<10:8>)  = počet vnořených cyklů  DO ( smyček),  max 7 (= 111)

;	      1  DA     (nastavit stavový bit DA (v SR)  na hodnotu  1  (SET))

;                 po úplném dokončení instrukce  DO:      POP DO  z  shadows (DCOUNT, DOEND, DOSTART) a

;                 				              dekrementace DL<2:0> = (CORCON<10:8>) , 0  DA (Clr DA)

Adresa (v programové paměti)návěšíinstrukce;komentář

..

000900………………….

000902 DO  #7,  Konec         ; instrukce DO, počet opakování = 7 + 1 = 8

000904druhá část instrukce; na adrese 000904  druhá část instrukce DO

000906………………….; první instrukce smyčky (cyklu)  na adrese  000906

000908…………………

00090A ………………….

00090C………………….

00090E………………….

000910Konec:………………….          ; poslední instrukce smyčky (cyklu) na adrese 000910

000912………………....           ; odtud, po dokončení opakování cyklu, program

..                          ; dále pokračuje další následující instrukcí

..

7-krát opakovaný

cykl (smyčka)

Strojový kód – opcode       lit14 = kk kkkk kkkk kkkk ∈ [0 ……… (214-1)= 16383]

Slit16 =  nnnn nnnn nnnn nnnn   ∈ [-32768 …  (215-1)= +32767]

DO #7,  Konec

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

W0

XXXX

PC

000902

.

.

DCOUNT

FF FF

DOEND

FFFFFF

DOSTART

FFFFFF

CORCON

00 00

SR

00 01

.

.

.

.

.

.

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

W0

XXXX

PC

000906

.

.

DCOUNT

00 07

DOEND

000910

DOSTART

000906

CORCON

01 00

SR

02 01

.

.

.

.

.

.

(C=1)

(C=1, DA=1)

Aktivní jeden DO cykl => (DL0=1)

Instrukce:  -spuštění smyčka s pevným počtem opakování  - podle 16-bitového čísla ve Wn  (nepřímé zadání)

- 2 ínstrukční slova, 2 instrukční cykly (2 Tcy),    mění stavový bit DA = SR<9>

DO  Wn,  Expr     ; operand: Wn ∈ [W0 ……… W15] , ve Wn uloženo 16-bitové číslo (konstanta)

;                 počet opakování smyčky (Loop) = (Wn) + 1  (obsah Wn zvětšený o 1)

;	        Expr:  absolutní adresa (číslo),  návěští (label),  nebo výraz,

;                linker převede Expr na 16-bitové číslo se znaménkem = Slit16

;                co by poloviční offset adresy v programové  paměti

;                 Slit16 ∈ [-32768 …  (215-1)= +32767]

; Operace: PUSH DO shadows (DCOUNT, DOEND, DOSTART)

;  		          Ochrana (zálohováním) počátečního stavu do ochranných zálohovacích registrů

;                 (Wn) → DCOUNT

;                 (PC) + 4 → PC    instrukce: 2 instrukční slova, tj. 2 adresy v programové paměti => zvýšení PC o 4

;                 (PC) → DOSTART

;                 (PC) + (2 * Slit16) → DOEND   adresa konce smyčky (určena pomocí dvojnásobku offsetu)

;                 inkrementace DL<2:0> = (CORCON<10:8>)  = počet vnořených cyklů  DO ( smyček),  max 7 (= 111)

;	     1  DA   (nastavit stavový bit DA (v SR)  na hodnotu  1  (SET

;	     po úplném dokončení instrukce  DO:  vše stejně jako v předchozí instrukci DO

Instrukce:  -bezprostředně následující jedna instrukce (po instrukci REPEAT)  se opakuje (lit14 + 1) - krát

- 1 ínstrukční slovo, 1 instrukční cykl (1 Tcy),    mění stavový bit RA = SR<4>

REPEAT  #lit14    ; operand:  #lit14  - 14-bitové číslo = lit14 ∈ [0 ……… (214-1)= 16383]

;                 počet opakování smyčky (Loop) = lit14 + 1

;                 (lit14) → RCOUNT   postupně se RCOUNT dekrementuje s každým opakováním až do nuly

;	     (PC) + 2 → PC

;	     1  RA   (nastavit stavový bit RA (v SR)  na hodnotu  1  (SET))

;	     po úplném dokončení instrukce REPEAT    0    RA     (Clr   RA   - vynulovat stavový bit v SR)

Adresa (v programové paměti)	návěší	instrukce			;komentář

.						.

000454					………………….

000456					REPEAT   #A               ;instrukce REPEAT, počet opakování = 10 + 1 = 11

000458					………………….             ; instrukce na adrese 000458,  11-krát se opakuje

00045A					………………….           ; odtud, po dokončení opakování instrukce,

00045C					…………………	            ; program dále pokračuje další následující instrukcí

.						.

.						.

REPEAT  #A

Aktivní jeden REPEAT  cykl =>  RA=1

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

W0

XXXX

PC

000456

.

.

.

.

.

.

RCOUNT

FF FF

SR

00 00

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

W0

XXXX

PC

000456

.

.

.

.

.

.

RCOUNT

00 0A

SR

00 10

Instrukce:  -bezprostředně následující jedna instrukce (po instrukci REPEAT)  se opakuje ((Wn) + 1) - krát

- 1 ínstrukční slovo, 1 instrukční cykl (1 Tcy),    mění stavový bit RA = SR<4>

REPEAT  Wn       ; operand: Wn ∈ [W0 ……… W15] , ve Wn uloženo 16-bitové číslo (konstanta)

;                 počet opakování smyčky (Loop) = (Wn) + 1  (obsah Wn zvětšený o 1)

;                 (lit14) → RCOUNT   postupně se RCOUNT dekrementuje s každým opakováním až do nuly

;	     (PC) + 2 → PC

;	     1  RA   (nastavit stavový bit RA (v SR)  na hodnotu  1  (SET))

;	     po úplném dokončení instrukce REPEAT    0  RA     (vynulovat  stavový bit RA (v SR) )