23  Instrukce násobení (multiplication)   - MUL

Všechny instrukce typu  MUL :  1 instrukční slovo, 1 instrukční cykl (1 Tcy), nemění stavové bity (C, Z,…..)  v SR

Instrukce:  -přirozená čísla (Integer - bez znaménka) z registru WREG a z registru o 13 bitové adrese  f

MUL     f     ; word - mód

; operandy:  f = 13-bitová adresa registru (v Data RAM) = f ffff ffff ffff0 ∈ [0 ... 8190] -vždy sudá

; operace:  WREG) * (f) → W2:W3  výsledek součinu do páru pevně daných pracovních registrů

;                           do W3 –vyšší slovo –MSWord,  (pár W2, W3 nelze změnit – určeno výrobcem)

MUL.B    f   ; byte - mód

; operandy: f = 13-bitová adresa registru (v Data RAM) = f ffff ffff fffff0∈ [0 ... 8190] -vždy sudá

; operace:  (WREG)<7:0>  * (f) <7:0>   → W2    (do pevně daného – neměnitelného registru W2)

;               (spodní-(LSByte) Z WREG v součinu se spodním (LSByte) z registru o adrese f  do W2

MUL  TMR1

(WREG) * (f) <7:0>

0xF001 * 0x32C6   =  0x 2F99 D2C6

TMR1

32 C6

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

F0 01

.

.

W1

XX XX

W3

00 00

W2

00 00

.

.

.

.

SR

00 00

0900

32 C6

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

F0 01

.

.

W1

XX XX

W3

2F  99

W2

D2 C6

.

.

.

.

SR

00 00

MUL.B  #0x0900

(WREG)<7:0>  * (f) <7:0>

0x23       *    0x90     =  0x13B0

0900

2B 90

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

8A 23

.

.

W1

XX XX

W3

FF FF

W2

FF FF

.

.

.

.

SR

00 00

0900

2B 90

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

8A 23

.

.

W1

XX XX

W3

FF FF

W2

13 B0

.

.

.

.

SR

00 00

Všechny následující instrukce násobení jsou určeny pouze pro  word-mód

Konstanty bez znaménka (unsigned) jsou považovány za přirozená čísla tj. kladná (nejsou dvojkovým doplňkem)

Instrukce:  součin se znaménkem  16 x 16 bitů  znaménkových (signed) celých čísel (pomocí Boothova algoritmu)

MUL.SS   Wb,   Ws,   Wnd  ; Operace: (signed (Wb)) * (signed (Ws)) → Wnd:Wnd+1  (v páru sudý a lichý)

[Ws],             ; Operandy: Wb ∈ [W0 ... W15]    v registru 16-bitová konstanta signed

[Ws++],	    ; 	            Ws ∈ [W0 ... W15]     v registru nebo na adrese z registru

[Ws--],	    ;				          16-bitová konstanta se znaménka (signed)

[++Ws],             ;		Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W12]  - vždy pár začínající sudým

[--Ws],

Násobení se znaménky

Záporné číslo => dvojkový (též druhý) doplněk (2X  ke kladnému číslu X)

Pro 16-bitové číslo: <15:0> = <15,…..,0> => MSbit = Bit15 = znaménkový =>  Bit15 = 1 = záporné číslo = druhý doplněk

Bit15 = 0 = kladné číslo = základní tvar čísla

Pro 32-bitové číslo: <31:0> = <31,…..,0> => MSbit = Bit31 = znaménkový =>  Bit31 = 1 = záporné číslo = druhý doplněk

Bit31 = 0 = kladné číslo = základní tvar čísla

Znaménka součinu:     (+) * (+)   =   (–) * (–)   =  (+)     ;      (+) * (–)   =   (–) * (+)   =  (–)

Pro druhý doplněk platí:    (– (– X) = (+X) = X    =>  2(2X) = X

(Druhý doplněk z druhého doplňku = původní číslo = základní (kladný) tvar čísla)

Násobení se znaménky – postup:

- vynásobit obě čísla co by kladná  - pokud záporné číslo (tj ve tvaru (2X))  => převést pomocí dvojkového doplňku

na kladné  (2(2X) = X )),

- po násobení určit znaménko výsledku -  kladné    => ponechat ( bez úprav)

-  záporné => pomocí dvojkového doplňku změnit na záporné číslo (2X)

)

Příklad:   0x9846 *  0x25DC

0x9846 =  1001 1000 0100 0110  => bit15 = 1 => záporné číslo (vyjádřené dvojkovým doplňkem)  =>

převod na kladné pomocí dvojkového doplňku  =>

2(0x9846) = ((negace 1001 1000 0100 0110) + 1) =  0110 0111 1011 1001 + 1 =  0110 0111 1011 1010 = 0x67BA

0x25DC = 0010 0101 1101 1100 => bit15 = 0 => kladné číslo číslo  (nemění se)

Součin kladných čísel:   0x67BA  *  0x25DC =  0x0F57 05D8  výsledek však musí být záporný ((–) * (+)   =  (–))  =>

výsledek převést pomocí dvojkového doplňku na záporné číslo:

2(0x0F57 05D8) = 2(0000 1111 0101 0111 0000 0101 1101 1000) = 1111 0000 1010 1000 1111 1010 0010 0111 + 1  =

1111 0000 1010 1000 1111 1010 0010 1000 = 0xF0A8 FA28

MUL.SS   W0,  W1,  W2

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

98 46

.

.

W1

25 DC

W3

00 00

W2

00 00

.

.

SR

00 00

.

.

.

.

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

98 46

.

.

W1

25 DC

W3

F0  A8

W2

FA 28

SR

00 00

Příklad:   0xA8D3 *  0x87B2

0xA8D3 = 1010 1000 1101 0011  => bit15 = 1 => záporné číslo (vyjádřené dvojkovým doplňkem)  => na kladné:

2(0xA8D3) = ((negace 1010 1000 1101 0011) + 1) =  0101 0111 0010 1100 + 1 =  0101 0111 0010 1101 = 0x572D

0x87B2 =  1000 0111 1011 0010 =>  bit15 = 1 => záporné číslo (vyjádřené dvojkovým doplňkem)  => na kladné:

2(0x87B2) = ((negace 1000 0111 1011 0010) + 1) =  0111 1000 01001101 + 1 =  0111 1000 01001110 = 0x784E

Součin kladných čísel:   0x572D  *   0x784E =  0x28F7 A7B6   výsledek zůstává kladný  ((–) * (–)  =  (+))  => nemění se

MUL.SS   W3,  W2,  W0

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

FF FF

.

.

W1

FF FF

W3

A8 D3

W2

87 B2

.

.

SR

00 00

.

.

.

.

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

A7 B6

.

.

W1

28 F7

W3

A8 D3

W2

87 B2

SR

00 00

Instrukce:  součin se znaménkem 16 x 16 bitů  celého čísel se znaménkem (signed)  ve Wb a

5-bitové (krátké)  konstanty (literal) bez znaménka (unsigned)

MUL.SU   Wb,   #lit5,   Wnd  ; Operace: (signed (Wb)) * (unsigned lit5) → Wnd:Wnd+1   (v páru)

; Operandy: Wb ∈ [W0 ... W15]    v registru 16-bitová konstanta signed

; 	          lit5∈ [0 ... 31]  5-bitová konstanta bez znaménka (vždy jako kladná)

;	          Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W12]  - vždy pár začínající sudým

Instrukce:  součin se znaménkem 16 x 16 bitů celého čísel se znaménkem (signed)  ve Wb a čísla bez znaménka

(unsigned)  ve Ws  (nebo nepřímo sdresovaného)

MUL.SU  Wb,    Ws,   Wnd  ; Operace: (signed (Wb)) * (unsigned (Ws)) → Wnd:Wnd+1  (v páru)

[Ws],              ; Operandy: Wb ∈ [W0 ... W15]      v registru 16-bitová konstanta signed

[Ws++],	     ; 	           Ws ∈ [W0 ... W15]       v registru nebo na adrese z registru

[Ws--],              ;	                                                    16-bitová konstanta bez znaménka

[++Ws],	     ;	           Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W12]  - vždy pár začínající sudým

[--Ws],

Instrukce:  součin se znaménkem 16 x 16 bitů  celého čísel bez znaménka (unsigned) ve Wb a čísla se znaménkem

(signed)  ve Ws  (nebo nepřímo sdresovaného)

MUL.US  Wb,    Ws,   Wnd  ; Operace: (unsigned (Wb)) * (signed (Ws)) → Wnd:Wnd+1  (v páru)

[Ws],              ; Operandy: Wb ∈ [W0 ... W15]       v registru 16-bitová konstanta unsigned

[Ws++],	     ; 	           Ws ∈ [W0 ... W15]       v registru nebo na adrese z registru

[Ws--],             ;	                                                   16-bitová konstanta se znaménka

[++Ws],	     ;	           Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W12]  - vždy pár začínající sudým

[--Ws],

Instrukce:  součin bez znaménka 16 x 16 bitů  celého čísel bez znaménka (unsigned) ve Wb a

5-bitové (krátké)  konstanty (literal) bez znaménka (unsigned)

MUL.UU   Wb,   #lit5,   Wnd  ; Operace: (unsigned (Wb)) * (unsigned lit5) → Wnd:Wnd+1   (v páru)

; Operandy: Wb ∈ [W0 ... W15]      v registru 16-bitová konstanta unsigned

; 	          lit5∈ [0 ... 31]  5-bitová konstanta bez znaménka (unsigned)

;	          Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W12]  - vždy pár začínající sudým

Instrukce:  součin bez znaménka 16 x 16 bitů  celého čísel bez znaménka (unsigned) ve Wb a čísla bez znaménka

(unsigned)  ve Ws  (nebo nepřímo sdresovaného)

MUL.UU  Wb,    Ws,   Wnd  ; Operace: (unsigned (Wb)) * (unsigned (Ws)) → Wnd:Wnd+1  (v páru)

[Ws],              ; Operandy: Wb ∈ [W0 ... W15]       v registru 16-bitová konstanta unsigned

[Ws++],	     ; 	           Ws ∈ [W0 ... W15]       v registru nebo na adrese z registru

[Ws--],             ;	                                                   16-bitová konstanta unsigned

[++Ws],	     ;	           Wnd ∈ [W0, W2, W4 ... W12]  - vždy pár začínající sudým

[--Ws],

MUL.UU  W2,  [W3],  W0

0xD743 * 0x8A34 =  0x7435 D79C

Ačkoliv obě čísla mají Bit15=1

nepovažují se za záporná =>

nejedná se o dvojkový doplněk =>

nepřevádí se,   přímo se násobí

0942

8A 3E

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

00 00

.

.

W1

00 00

W3

09 42

W2

D7 43

.

.

.

.

SR

00 00

0942

8A 3E

Po výkonu instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

D7 9C

.

.

W1

74 35

W3

09 42

W2

D7 43

.

.

.

.

SR

00 00