24  Instrukce dělení (division)   - DIV

Všechny instrukce typu  DIV :  1 instrukční slovo, 18 instrukčních cyků (18 Tcy), iterační metoda dělení  =>

vždy s instrukcí:    REPEAT  #17       ; 17 + 1 = 18 –krát opakovat dělení (iteraci)

ovlivňují stavové bity  C, Z, OV, N,  v SR

Instrukce:  -dělní se znaménkem (signed)  celých čísel se znaménky (signed)  (dělenec / dělitel) = podíl

záporné číslo  určeno dvojkovým doplňkem

DIV.S    Wm, Wn     ; word – mód   (default)

; operandy: Wm ∈ [W0 ... W15]   16-bitový dělenec (signed)

;                  Wn ∈ [W2 ... W15]    16-bitový dělitel (signed)

; operace:  Wm → W0  - když  (Wm<15> = bit15 = 1)  pak  0xFFFF → W1

;		                                     (rozšíření na samé 1 =>  i na nejvyšších bitech -

;                                                            MSbity = 1 => záporné znaménko)

;                                          - jinak    0x0000 → W1  (rozšíření na samé 0 =>

;                                                i na nejvyšších bitech MSbity = 0 => kladné znaménko)   	                               ;	         W1:W0 / Wn → W0

;        pár W1 a W0  (dělenec)  děleno  Wn (dělitel)      podíl    do  W0

;	       zbytek po dělení (Remainder)→ W1     (W0, W1 pevně určené – nelze měnit)

DIV.SD   Wm, Wn     ;double – mód  (Double word)

; operandy: Wm ∈ [W0, W2, W4 ... W14]   spodních 16-bitů (LSWord) dělence do  Wm

;                                          horních 16-bitů dělence i se znaménkem (MSWord) do Wm+1

;                  Wn ∈ [W2 ... W15]    16-bitový dělitel (signed)

; operace:   Wm + 1:Wm → W1:W0  dělenec je z páru registrů Wm+1 a Wm zkopírován

;						   do páru registrů W1 a W0

;	         W1:W0 / Wn → W0

;        pár W1 a W0  (dělenec)  děleno  Wn (dělitel)      podíl    do  W0

;	       zbytek po dělení (Remainder)→ W1     (W0, W1 pevně určené – nelze měnit)

REPEAT  #17             ; Následující instrukci (17 + 1) = 18 -krát opakovat

DIV.S       W2,   W3     ; 18 -krát opakovat dělení  (W2) / (W3) – podíl (výsledek dělení) do W0, zbytek po dělení do W1

REPEAT  #17

DIV.S        W2, W3

0x3000 / 0x0027 = 0x013B    (podíl)

zbytek po dělení  = 0x0003

obě zadaná čísla:  Bit15=0  => kladné

nejsou  dvojkovými doplňky –nemění se =>  přímo se počítají

.

.

.

.

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

.

.

WREG≡W0

00 00

W1

00 00

W3

00 27

W2

30 00

SR

00 00

.

.

Po dokončení  REPEAT

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

WREG≡W0

01 3B

.

.

W1

00 03

W3

00 27

W2

30 00

SR

00 01

Pokud by alespoň jeden operand byl záporný, tj. byl by dvojkovým doplňkem, pak  stejně jako při násobení se znaménkem je nutné záporný operand převést pomocí dvojkového doplňku na kladné číslo, provést dělení s kladnými čísly a výsledek (podíl)  upravit podle výsledného znaménka (v případě záporného převést výsledek

pomocí dvojkového doplňku na záporné číslo)

REPEAT  #17

DIV.SD     W4, W3

.

.

.

.

SR

00 00

Před výkonem instrukce

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

.

.

WREG≡W0

00 00

W1

00 00

W3

22 00

W2

30 00

W5

FF 42

W4

25 00

.

.

.

.

SR

00 08

Po dokončení  REPEAT

registr

v Data RAM

hexadekadicky

Data

.

.

WREG≡W0

FA 6B

W1

EF 00

W3

22 00

W2

30 00

W5

FF 42

W4

25 00

W5:W4  W1:W0  =>  (W1:W0)  / W3   =>  0xFF422500 / 0x2200

dělenec:

0xFF422500  => Bit31 = 1 => záporné číslo => dvojkový doplněk => převod na kladné pomocí dalšího dvojkového doplňku

2(0xFF422500) = 2( 1111 1111 0100 0010 0010 0101 0000 000) = 0000 0000 1011 1101  1101 1010 1111 1111 + 1 =

=    0000 0000 1011 1101 1101 1011 0000 0000 = 0x00BDDB00

dělitel: 0x2200 => Bit15 = 0 => kladné číslo => nemění se

dělení kladných čísel:  0x00BDDB00 / 0x2200 = 0x0595    podíl  (–) / (+)  =  (–)   => záporný => převod na záporný pomocí

dvojkového doplňku:  2(0x0595) =  2(0000 0101 1001 0101) = 1111 1010 0110 1010 + 1 = 1111 1010 0110 1011 =  0xFA6B

zbytek po dělení  0xEF00 => Bit15 = 1 => záporné číslo => dvojkový doplněk

Instrukce:  -dělní bez znaménka (unsigned)  celých čísel bez znamének (unsigned)

Celá čísla bez znamének – co by kladná, neuvažuje se dvojkový doplněk

DIV.U    Wm, Wn     ; word – mód   (default)

; operandy: Wm ∈ [W0 ... W15]   16-bitový dělenec (unsigned)

;                  Wn ∈ [W2 ... W15]    16-bitový dělitel (unsigned)

; operace:  Wm → W0

;                   0x0000 → W1  (rozšíření na samé 0 =>  i na nejvyšších bitech MSbity = 0 =>

;                                                                                                         kladné znaménko)

;	        W1:W0 / Wn → W0

;        pár W1 a W0  (dělenec)  děleno  Wn (dělitel)      podíl    do  W0

;	       zbytek po dělení (Remainder)→ W1     (W0, W1 pevně určené – nelze měnit)

DIV.UD   Wm, Wn    ;double – mód  (Double word)

; operandy: Wm ∈ [W0, W2, W4 ... W14]   spodních 16-bitů (LSWord) dělence do  Wm

;                                          horních 16-bitů dělence i se znaménkem (MSWord) do Wm+1

;                Wn ∈ [W2 ... W15]    16-bitový dělitel (signed)

; operace:   Wm + 1:Wm → W1:W0  dělenec je z páru registrů Wm+1 a Wm zkopírován

;						   do páru registrů W1 a W0

;	         W1:W0 / Wn → W0

;        pár W1 a W0  (dělenec)  děleno  Wn (dělitel)      podíl    do  W0

;	       zbytek po dělení (Remainder)→ W1     (W0, W1 pevně určené – nelze měnit)