25  DSP  -  digitální signálový procesor

Formát dat 	– Integer data	 – celá (kladná a záporná) čísla  - ve tvaru dvojkového (druhého) doplňku –

nejvyšší bit  (MSbit)  - znaménkový bit       (Signed Integer)

pro N – bitové integer číslo jeho rozsah =      – 2N–1    až    +(2 N–1 – 1)    včetně nuly (0)

pro  N = 16     tj. čísla bitů   15  až   0

| od 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | binární |
| 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | hexadekadické |
| –216-1 | = –215= – 32768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dekadické |

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | binární |
| 7 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | hexadekadické |
| 216-1–1 | = 215 – 1= 32768 – 1 = 32767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dekadické |

až do

| pro N = 32 tj. čísla bitů 31 až 0 od |  | do | rozmezí |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 0 |  | 31 0 | číslo bitu |
| 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |  | 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 | binární |
| 8 0 0 0 0 0 0 0 |  | 7 F F F F F F F | hexadekadické |
| –232-1 = –231= – 2 147 483 648 |  | 232-1 – 1 = 231 – 1= 2 147 483 647 | dekadické |

– Fractional data   - kladné a záporné zlomky  ve tvaru dvojkového doplňku –

nejvyšší bit = MSbit = bit0  - znaménkový bit    (Signed Fractional)

desetinná tečka (čárka) - radix point – leží hned za znaménkovým bitem

Tento formát pro 16-bitové zlomkové číslo se označuje  1.15  nebo  Q15

První číslice 1 (před desetinou tečkou) reprezentuje celočíselnou část zlomku

(současně i znaménkový bit), zbývajících 15 číslic (za desetinnou tečkou)

reprezentuje zlomkovou část

Formát pro 32- bitové zlomkové číslo se označuje  1.31 nebo Q31

rozsah N-bitového zlomku ve tvaru dvojkového doplňku s desetinnou tečkou:

– 1.0    až    (1 – 21– N)

Pro 16-bitové číslo ve formátu  1.15  (Q15)  (čísla bitů  15 – 0)

| od 0 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –15 | číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | binární |
| 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | hexadekadické |
| –1. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dekadické |

Desetinná tečka

(radix point)

| až do 0 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –15 | číslo bitu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | binární |
| 7 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | hexadekadické |
| 1–21-16 = 1 –2–15 = 1– 3.05176∙10–5 = 0.999969482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dekadické |

Rozlišení (nejmenší změna čísla -  v nejnižším bitu tj. -15)  = 2–15 = 3.05176∙10–5

Pro 16-bitové číslo ve formátu  1.31  (Q31)  (čísla bitů 31 – 0)

| od |  | do | rozmezí |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 –31 |  | 0 –31 | číslo bitu |
| 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |  | 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 | binární |
| 8 0 0 0 0 0 0 0 |  | 7 F F F F F F F | hexadekadické |
| –1.0 |  | 1–21-32 = 1 –2–31 =1 – 4.6566∙10–10 = = 0. 999 999 999 5 | dekadické |

Rozlišení (nejmenší změna čísla  -  v nejnižším bitu tj. -31)  = 2–31 = 4.6566∙10–10

Příklady

Integer  - celé číslo   0x4001    kladné  <=   (MSbit = bit 15 = 0 )

| 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | hexadekadický |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | číslo bitu |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | binární |
| – 215 | 214 = 16384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 = 1 | dekadická |
| 0 ∙ (– 215) + 1 ∙ ( 214) + 1 ∙ ( 20) = 16384 + 1 = 16385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fractional -  číslo  -  zlomek   0x4001    kladné  <=   (MSbit = bit0= 0 )

| 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | hexadekadická |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – 15 | číslo bitu |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | binární |
| dekadická tečka (radix point) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – 20 | 2–1 = 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2–15 = 0.000030518 | dekadická hodnota |
| 0 ∙ (– 20) + 1 ∙ ( 2–1) + 1 ∙ ( 2-15) = 0.5 + 0.000030518 = 0.500030518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integer  - celé číslo záporné ke kladnému číslu  0x4001    =>  dvojkový (druhý) doplněk

2(0x4001) =  2(0100 0000 0000 0001) = 1011 1111 1111 1110 + 1 = 1011 1111 1111 1111 = 0xBFFF

(MSbit = bit 15 = 1)

| B |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | hexadekadická |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | číslo bitu |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | binární |
| – 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | váha |
| 1∙ (– 215) + 0∙ ( 214) + 1∙ ( 213) + 1∙ ( 212) + 1∙ ( 211) + 1∙ ( 210) + 1∙ ( 29) + 1∙ ( 28)+ 1∙ ( 27) + + 1∙ ( 26) + 1∙ ( 25) + 1∙ ( 24) + 1∙ ( 23) + 1∙ ( 22) + 1∙ ( 21) + 1∙ ( 20 ) = = –32768 + 0 + 8192 + 4096 + 2046 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = –16385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dekadická hodnota |

Fractional -  číslo  -  zlomek  záporný 0xBFFF (dvojkový (druhý) doplněk)   ke kladnému zlomku  0x4001

(MSbit = bit0 = 1)

| B |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | hexadekad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | – 1 | – 2 | – 3 | – 4 | – 5 | – 6 | – 7 | – 8 | – 9 | – 10 | – 11 | – 12 | – 13 | – 14 | – 15 | číslo bitu |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | binární |
| Desetinná tečka (radix point) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 28 | 2–9 | 2–10 | 2–11 | 2–12 | 2–13 | 2–14 | 2–15 | váha |
| 1∙ (– 20) + 0∙ ( 2–1) + 1∙ ( 2–2) + 1∙ ( 2–3) + 1∙ ( 2–4) + 1∙ ( 2–5) + 1∙ ( 2–6) + 1∙ ( 2–7)+ 1∙ ( 2–8) + 1∙ ( 2–9) + + 1∙ ( 2–10) + 1∙ ( 2–11) + 1∙ ( 2–12) + 1∙ ( 2–13) + 1∙ ( 2–14) + 1∙ ( 2–15 ) = = – 1 + 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125 + 0.015625 + 0.0078125 + 0.00390625 + 0.001953125 + + 0.0009755625 + 0.00048828125 + 0.000244140625 + 0.0001220703125 + 0.00006103515625 + + 0.00003051757812 = – 0.5000305176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dekadická hodnota |

Znaménkový bit

- Integer     =>  nejvyšší bit  = MSbit = bit(N-1)   (pro N= 16 => MSbit = bit15, pro N = 32 => MSbit = bit31)

- kladné   => MSbit = 0 =>  váha bitu  - nulová    =  0∙(– 215) = 0,  resp.   0∙(– 215)  = 0

- záporné => MSbit = 1 =>  váha bitu  - záporná =  1∙(– 215)  = (– 32 768)

resp. 1∙(– 231)  = (– 2 147 483 648)

- Fractional => nejvyšší bit  = MSbit = bit0   (pro N= 16, i pro N = 32)

-  kladné   => MSbit = 0 =>  váha bitu  - nulová    =  0∙(– 20) = 0

-  záporné => MSbit = 1 =>  váha bitu  - záporná =  1∙(– 20) = (– 1.0)

Jedno a totéž hexadekadické číslo  lze různým způsobem interpretovat – jako celé číslo (integer) nebo jako zlomek (fractional)  podle toho, co je výhodnější, názornější, přehlednější zhlediska výpočtu.

Další otázkou je, jak toto hexadekadické číslo  bude interpretováno z hlediska výstupu (např. na D/A převodník)

Blokové schéma DSP – Engine – (výkonný blok digitálního signálového procesoru)

*)

**)

Pozn.:       *)  - logický obvod saturace 1.31 nebo 9.31 na výstupu sčítačky (Adder)

**)   - logický obvod saturace 1.15 pro uložení do paměťového prostoru RAM, viz Data (Space) Write Saturation

Základní komponenty DSP – Engine

- 17 – krát  – 17  - bitová hardwarová násobička  - Multiplier and Scaler

- Sign – Extend -  znaménkové rozšíření,  Zero – Beckfill   - ze spodu doplnění nulami

- 40 – bitová hardwarová sčítačka (Adder)  s možností negace (inverze) na jednom vstupu (Negate) a

na výstupu - saturační logika (Saturate)

- dva    40 – bitové registry (Accumulator) – ACCA,  ACCB

- 40 – bitový Barrel Shifter  -  posuvný registr  (cyklický, kruhový ??)

- Zaokrouhlovací logika (Round Logic),

- Logické obvody saturace (Saturate (Logic))

Registr pro řízení DSP    -  CORCON

bit 12   US     DSP Multiply Unsigned/Signed Control bit -  násobení DSP bez znaménka / se znaménkem

- = DSP násobení bez znamének  (unsigned)

- = DSP násobení se znaménky    (signed)

bit 7     SATA    ACCA Saturation Enable bit  - povolovací bit saturace akumulátoru A

1         = saturace akumulátoru A je povolena

0         = saturace akumulátoru A je zakázána

bit 6     SATB    ACCB Saturation Enable bit  - povolovací bit saturace akumulátoru B

1         = saturace akumulátoru B je povolena

0         = saturace akumulátoru B je zakázána

bit 5     SATDW    Data Space Write from DSP Engine Saturation Enable bit  -  povolovací bit

1        = je povolena automatická saturace při zápisu z akumulátoru do paměti nebo registrů

0        = je zakázána automatická saturace při zápisu z akumulátoru do paměti nebo registrů

bit 4      ACCSAT   výběrový bit módu (typu) saturace akumulátoru (Accumulator Saturation Mode Select bit)

1        = povolena supersaturace = saturace 9.31          – v akumulátoru je zlomkové číslo typu 9.31

0        = povolena normální saturace = saturace 1.31    – v akumulátoru je zlomkové číslo typu 1.31

bit 1      RND   výběrový bit módu (typu) zaokrouhlování  (Rounding Mode Select bit)

1        = povoleno základní (konvenční) zaokrouhlování    (Biased (conventional) rounding enabled)

0        = povoleno konvergentní zaokrouhlování                 (Unbiased (convergent) rounding enabled)

bit 0      IF  výběrový bit módu celých čícel nebo zlomků  (Integer or Fractional Multiplier Mode Select bit)

1         = používají se čísla ve formátu Integer  (Integer mode enabled for DSP multiply)

0         = používají se čísla ve formátu Fractional  (Fractional mode enabled for DSP multiply)

Před používaním DSP instrukcí je nutno tyto bity nastavit

Na módu zaokrouhlování prakticky nezáleží, jedná se vždy o hodnotu nejnižšího bitu (LSB), který se zachovává v registru   ( pravidla kdy se tato hodnota LSB zaokrouhluje ještě na nulu a kdy už na jedničku)

Stav registru      CORCON po resetu (POR) :                    0000  0000  0010  0000

V stavovém registru  SR  jsou (z hlediska DSP) pouze příznakové, požadavkové (flag) bity, které charakterizují stav výpočtů, případně mohou vyvolat přerušení.

Budou diskutovány podrobněji v souvislosti s možnostmi přerušení vyvolané DSP

Násobička   17-bitů  x  17-bitů     (17-bitů   krát   17-bitů)

- násobička je určena jak pro DSP operace, tak pro MCU operace (klasické – běžné pro mikroprocesor)

- všechny instrukce násobení vyžadují pouze  1 instrukční cyklus  (1 Tcy)

- násobení je buď bez znamének (unsigned) nebo se znaménky (signed)

-   u MCU násobení je beznaménkové / znaménkové násobení určeno instrukcí

-   u DSP   násobení je beznaménkové / znaménkové násobení určeno bitem:  bit 12 = US = CORCON<12>

- může vykonávat i násobení    16-bitů  x  16 – bitů   (16-bitů   krát   16 – bitů)

- operandy jsou 16-bitové   	buď celá čísla (Integer) pro MCU a DSP instrukce,

tak i zlomky (Fractional)  formátu  1.15   pro DSP instrukce

-  výsledky jsou buď 32-bitová celá čísla, nebo zlomky formátu 1.31 (obojí signed / unsigned)

- násobení  17-bitů  x  17-bitů je nutné pro správné určení znaménka násobení 16-bitových operandů (dat) se znaménky, viz příklad  násobení   (–1.0 * –1.0), resp. dvojkových doplňků  (0x8000 * 0x8000)

(před operací násobení jsou 16-bitové operandy hardwarově rozšířeny pomocí znaménka na 17 bitů)

- pro instrukce násobení jsou vyhrazeny konkrétní registry, které se mohou v instrukcích vyskytovat

co by operandy – přímé adresování, nebo vnichž je uložena adresa – nepřímé adresování

Tyto registry určené výrobcem nelze měnit !!

MCU násobení  - instrukce typu  MUL  -  byla věnována samostatná kapitola o násobení

Operace násobení DSP

- instrukce násobení DSP:      ED ,  EDAC , MAC ,  MPY ,  MPY.N ,  MSC

- jednoznačně určené registry co by operandy v těchto instrukcích

- výsledky operací jsou vždy uloženy v 40-bitových  akumulátorech:  ACCA nebo ACCB

- nutno určit      bit 12 = US = CORCON<12>        Signed / Unsigned     násobení

- nutno určit      bit 0   = IF  = CORCON <0>         Integer / Fractional    násobení

- pro DSP  násobení je typické používání zlomkového (Fractional) módu čísel pro operandy (data) operací

- Fractional mód:	-  po vynásobení je výsledek posunut o jedno místo doleva  (provede to Scaler)

-  generuje se tak výstup (výsledek) se dvěma znaménkovými (Sign) bity tj.  formát  2.31

(33 – bitové číslo)

-  tento posuv doleva je nezbytný pro správné „sesazení (nastavení)“ výsledku s pevně

dannou  polohou desetinné tečky (radix point)

-  poslední – nejnižší bit  (LSB)  -  (doplněný při posuvu doleva)  je vždy nulový

Příklad:   násobení zlomků (Fractional)  IF=0, se znaménky (Signed)  US=0     (Signed Fractional Multiply)

MPY   W4 * W5,  A   ; násobení zlomků uložených v W4 a W5, výsledek uložen do akumulátoru A

data ve W4:  např.  0xFFF7  => MSB=1 => dvojkový doplněk = záporné číslo => kladné číslo (absolutní hodnota)

se získá pomocí dalšího dvojkovýho doplňku

2(0xFFF7) = 2(1111 1111 1111 0111) = 0000 0000 0000 1000 + 1 = 0000 0000 0000 1001 = 0x0009

bit:   0 -1 -2 -3    -4 -5 -6 -7     -8 -9 -10 -11    -12 -13 -14 -15

0   0  0  0      0  0   0  0      0   0   0    0        1    0    0    1

desetinná tečka (radix point)        1∙ 2-12  +    1∙ 2-15  = 0.00024414 + 0.0000305176 = 0.000274658

Zlomek:

Záporný zlomek  ve W4   dekadicky     - 0.000274658

data ve W5: např.  0x7FF7  => MSB=0 => kladné číslo (není nutno dále upravovat)

bit:   0  -1  -2   -3       -4   -5  -6   -7       -8  -9  -10  -11      -12  -13  -14  -15

0x7FF7 =  0   1   1    1         1    1    1    1        1   1     1     1          0     1     1      1

0+2-1+2-2+2-3+ 2-4+2-5+2-6+ 2-7+  2-8+2-9+2-10+2-11+     0+2-13+2-14+2-15 =  0.999725341

Násobení bez znamének

0.000274658

∙   0.999725341

0.000274582

0x0009

∙   0x7FF7

0x0004 7FAF

=>

v hex

Násobení se znaménkem  => násobení bez znaménka  +  záporné znaménko

doplněno =>

dvojkový doplněk

– 0.000274658

∙   0.999725341

– 0.000274582

=>

v hex

0x0009

∙   0x7FF7

0x0004 7FAF

Násobička 17 x 17 provede operace:

1   0 -1                                            -15   bit

1   1. 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   0 1 1 1     číslo 0xFFF7 rozšířené o znaménkový bit = 1 na 17 bitů

0   0. 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   0 1 1 1     číslo 0x7FF7 rozšířené o znaménkový bit = 0 na 17 bitů

1 1. 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 0 1 1   1  0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 1   0 0 0 1     výsledek násobení ve formátu  2.30  =>   0xFFFB8051

1 0 -1                                                                                                  -30    bit

1  1. 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   0 1 1 1    0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 1 0   0 0 1 0    posun doleva o jedno místo (Scaler) =>   0xFFF700A2

F           F            F           7              0            0            A           2           LSB=0 (po doplnění)

Speciální znaménkové rozšíření (v případě násobení  0x8000 * 0x8000)

Formát  2.31   (33-bitové číslo)

x

Rozšíření znaménkového bitu na dva bity je velmi důležité pro ukládání výsledku do akumulátoru, kde se podle znaménkového bitu doplní tzv. doprovodné (guard) bity na 40 bitů. Pro uživatele jsou tyto operace „neviditelné“

Výsledek násobení se znaménky – dvojkový doplněk

2(0x00047FAF) = 2(0000 0000 0000 0100 0111 1111 1010 1111) =  1111 1111 1111 1011 1000 0000 0101 0000 + 1 =

1111 1111 1111 1011 1000 0000 0101 0001 = 0xFFFB8051

Rozlišení čísla formátu 2.31 je však  2-30 = 9.313∙10-10 protože vždy LSB = 0 (nikoliv 2-31 = 4.657∙10-10)

40-bitové akumulátory  ACCA a  ACCB

- jsou složeny z   ACCxU : ACCxH : ACCxL   (kde x = A  –akumulátor A,  nebo x = B  – akumulátor B)

horní (Upper) byte : vyšší (High)16-bitové slovo : dolní (Low) 16-bitové slovo

- v ACCxU  uložen horní byte tj.  8 doprovodných, rozšiřujících (guard) bitů   usnadňujících některé výpočty

- všechny registry z nichž jou akumulátory sestaveny jsou mapovány v systémových registrech =>

jsou přístupné i pomocí přímého nebo i nepřímého adresování

- do akumulátorů lze uložit data   -  pomocí instrukce  LAC

-  výsledek DSP násobení přes sčítačku (Adder) s případnou modifikací

- z akumulátorů lze data uložit do registrů nebo paměťových buněk pomocí instrukce  SAC

Desetinná tečka (Radix point) mezi bity 31 a30

Ukládání 16-bitových  resp. 32-bitových dat do 40-bitového akumulátoru

Uspořádání registrů a poloha desetinné tečky vyžaduje přesné umístění (sesazení) 16-bitových resp. 32-bitových dat ukládaných do akumulátorů => řídící logika pro správné ukládání pomocí doplňování chybějících bitů

(do 40 bitů) předdefinovanými hodnotami

16-bitová data se ukládají (např. instrukcí LAC) do prostředního registru (Accumulator High - ACCxH)

( prostřední 16-bitové slovo)

- dolní registr (Accumulator Lower – ACCxL) se vyplňuje nulami   - Zero Backfill

(dolní 16-ti bitové slovo je nulové)

-  nejvyšší registr (Accumulator Upper – ACCxU) se doplňuje hodnotou znaménkového

bitu   (znaménkový bit = bit 31, resp. znaménkový bit = bit 32  pro výsledek násobení )

tzv. rozšíření znaménkového bitu  (Sign Extension)

-  (ACCxU) = 0xFF  (obsah ACCxU = 0xFF) pro záporné znaménko  (znaménkový bit = 1)

-  (ACCxU) = 0x00  (obsah ACCxU = 0x00) pro kladné znaménko  (znaménkový bit = 0)

(ACCxU = ACCAU nebo ACCBU)

32-bitová resp. 33-bitová data  - výsledek násobení  se  uloží do registrů ACCxH a ACCxL a doplní se

znaménkovým bitem (bit 31 nebo bit 32) registr ACCxU

- uložení dat (po 16-ti bitech)  pomocí instrukcí    MOV        do    ACCxH  a  ACCxL

Příklady:

LAC W1, A  ; obsah W1 uložit (Load) do akomulátoru A

ve W1 je např.  0xFFF7 => MSB=bit 15 = znaménkový bit = 1  =>  (ACCAU) = 0xFF  =>

(ACCA) =  0xFF FFF7 0000       (ACCA obsahuje po uložení : 0xFF FFF7 0000)

Zero Backfill

Sign Extension

LAC W2, B  ; obsah W2 uložit (Load) do akomulátoru B

ve W2 je např.  0x7FF7 => MSB=bit 15 = znaménkový bit = 0  =>  (ACCBU) = 0x00  =>

(ACCB) =  0x00 7FF7 0000       (ACCB obsahuje po uložení : 0x00 7FF7 0000)

Zero Backfill

Sign Extension

40-bitová sčítačka (Adder)

- tři možné vstupy do sčítačky  - podle instrukce  a jejich operandů  (podle syntaxe instrukce)

-  vložení nuly do sčítačky (vynulováním)

-  data z ACCA nebo z ACCB  (z akumulátoru)

-  z výstupu logiky znaménkového rozšíření (z DSP násobení)

- všechny operace  sčítačky jsou se znaménky

- jeden ze vstupu do sčítačky lze negovat (komplementární)

- nelze použít v MCU instrukcích  (neexistuje přímá cesta k pracovním registrům)

- generuje stavové bity  - bity přetečení a saturace v SR – pomocí nich lze program podle podmínky větvit

Stavové bity DSP v stavovém registru SR

bit 15   OA     Accumulator A  Overflow Status bit  - stavový bit přetečení do doprovodných bitů (ACCA<39:32>)

bit 14   OB     Accumulator B  Overflow Status bit  - stavový bit přetečení do doprovodných bitů (ACCB<39:32>)

- tyto bity se modifikují pouze v režimech povolené super saturace nebo v režimu zakázané saturace

při každém průchodu dat 40-bitovou sčítačkou

- jsou pouze pro čtení, softwarově je nelze měnit)

- hardwarově se nastavují  na 1 (OA=1, resp. OB=1) pokud alespoň jeden z 8-mi doprovodných bitů

(v ACCxU) se liší od ostatních, jinak OA=0, resp OB=0

OA=1, resp. OB=1 indikuje, že právě provedená operace vygenerovala číslo větší, než číslo které lze

ještě správně zapsat (prezentovat) pomocí spodních 31 bitů,    tzn.:

výsledné číslo operace nelze zapsat správně pomocí 31 bitů  (je zapotřebí další bit, nebo bity)

bit 13   SA     Accumulator A  Saturation Status bit  - stavový bit saturace akumulátoru A

bit 12   SB     Accumulator B  Saturation Status bit  - stavový bit saturace akumulátoru B

- modifikují se (pouze nastavují) každým průchodem dat logikou saturace na výstupu 40-bitové sčítačky

- hardwarové nastavení do 1 ( SA=1, resp. SB=1)  indikuje, že operace generovala přetečení nejvyššího bitu (MSB) výsledku – buď  bit 31, nebo bit 39 (podle módu saturace a přetečení) v daném akumulátoru

- bity SA, SB resp. SAB jsou aktivní ve všech módech saturace a přetečení  (indikují přesahu, překročení)

- nastavují se hardvarově do 1 (SA=1, resp. SB=1) a zůstávají dále v 1 dokud je uživatel (softwarově)

nevynuluje    (doporučeno vynulovat  pomocí instrukce  BCLR)

bit 11   OAB     OA  or  OB   (logický součet („nebo“) stavových bitů OA  a OB)

bit 10   SAB      SA  or  SB    (logický součet  („nebo“) stavových bitů SA  a SB)   -

- SAB   musí uživatel softwarově nulovat  (automaticky s  SAB se vynukují i SA a SB)

Módy saturace a přetečení

- Povolená saturace  (Saturation enable) – povolena úprava přetečené hodnoty

- saturace = náhrada přetečené hodnoty (tj. hodnoty překračující zadané meze)  zadanou mezní hodnotou

- dva módy saturace    -    31 – bitová  normální saturace  -   1.31

-    39 – bitová  super saturace        -   9.31

- pokud je saturace povolena  => bity:  SATA = CORCON<7> = 1, resp. SATB = CORCON<6> = 1   a

ACCSAT = CORCON<4>  = 1 / 0   =>   Super / Normální  saturace

pak  saturace nastává na výstupu ze 40-bitové sčítačky (blok saturace)  automaticky pokud dojde k

překročení mezí dle módu saturace  (tzn. výsledek operace je nakonec upraven - modifikován))

- Zákázaná saturace (Saturation disable) – zakázána úprava přetečené hodnoty

- pokud saturace je zakázána –  default stav => bity:  SATA = CORCON<7> = 0, SATB = CORCON<6> = 0

je zakázána případná konečná úprava výsledku operace (náhrada mezní hodnotou)

- Mód - Normální saturace  -  1.31  - přetečená hodnota formátu 1.31 se opraví  (nahradí) odpovídající

mezí tohoto formátu  tj. buď spodní (záporná) nebo horní (kladná)

- bity v CORCON:  SATA=CORCON<7> = 1, resp. SATB=CORCON<6> = 1,  ACCSAT=CORCON<4> = 0

- výstup z 40-bitové sčítačky (Adder) je omezen na 32 bitů, výstup se ukládá  do  ACCxH a ACCxL a do horního registru  ACCxU  je uloženo jen znaménkové rozšíření podle znaménkového bitu =ACCx<31>

tedy všechny doprovodné bity mají stejnou hodnotu (1 nebo 0)  =>  OA = OB = OAB = 0      ( nelze do 1 )

(výsledné číslo operace (včetně případné úpravy saturací) lze přesně zapsat pomocí 31 bitů)

- nejvyšší  kladná hodnota – mez horní (kladná) je:   0x00 7FFF FFFF     (~  +1.0)

0 0 0 0   0 0 0 0

39                      32

0 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1

31 30                                                      16

1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1

15                                                           0

ACCxU                               ACCxH                                          ACCxL

Znaménkový bit

- nejvyšší záporná hodnota – mez spodní (záporná) je:  0xFF 8000 0000  (=  − 1.0)   (dvojkový doplněk)

1 1 1 1   1 1 1 1

39                      32

1 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0

31 30                                                      16

0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0

15                                                           0

ACCxU                               ACCxH                                          ACCxL

Znaménkový bit

- formát  1.31   - 1 bit celočíselné hodnoty = znaménkový bit,  31 bitů reprezentují hodnotu zlomku

- pokud ve výsledku operace přetekl  nejvyšší bit = MSB = bit 31 (tzv. Recoverable Overflow)  =>  pak:

SA=1, resp SB=1 => SAB=1 a nastane saturace (překročená hodnota výsledku se nahradí v ACCx odpovídající mezní hodnotou a  znaménkovým rozšířením (v ACCxU)  dle znaménka mezní hodnoty)

- Mód - Super saturace -  9.31  - přetečená hodnota formátu 9.31 se opraví  (nahradí) odpovídající

mezí tohoto formátu  tj. buď spodní záporná) nebo horní (kladná)

- bity v CORCON:  SATA=CORCON<7> = 1, resp. SATB=CORCON<6> = 1,  ACCSAT=CORCON<4> = 1

- výstup z 40-bitové sčítačky (Adder) je omezen na 40 bitů, výstup se ukládá do ACCxU: ACCxH : ACCxL

tj. do všech třech registrů, včetně ACCxU

- pokud bude v ACCxU alespoň jeden bit odlišný od ostatních

(jinak by se jednalo o znaménkové rozšíření)  =>  OA=1, resp. OB = 1 => OAB = 1

- nejvyšší  kladná hodnota – mez horní (kladná) je:   0x7F FFFF FFFF     (~  +256.0)

0 1 1 1   1 1 1 1

39 38                  32

1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1

31 30                                                      16

1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1

15                                                           0

ACCxU                            ACCxH                                          ACCxL

Znaménkový bit

- nejvyšší záporná hodnota – mez spodní (záporná) je:  0x80 0000 0000 (=  − 256.0)   (dvojkový doplněk)

1 0 0 0   0 0 0 0

39 38                  32

0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0

31 30                                                      16

0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0

15                                                           0

ACCxU                            ACCxH                                          ACCxL

Znaménkový bit

- formát 9.31 - první bit celočíselné hodnoty = znaménkový bit, následujících  8-bitů reprezentuje celočíselnou

hodnotu  (až  +255 , resp. −256)  a  posledních  31 bitů reprezentují hodnotu zlomku

- pokud ve výsledku operace přetekl znaménkový bit = MSB = bit 39 =>  SA=1, resp SB=1 => SAB=1 a nastane saturace (překročená hodnota výsledku se nahradí v ACCx odpovídající 40-bitovou mezní hodnotou,

včetně znaménka)

- nastavené bity SA, SB, SAB  musí uživatel softwarově vynulovat

(stačí vynulovat bit SAB  => SA, SB se pak vynulují automaticky)

- na základě přetečení výsledku operace do doprovodných bitů  => OA=1, resp. OB = 1 => OAB = 1   =>  možnost vyvolat  přerušení  =   Aritmetic Warning Trap   -   nutno nastavit  bit:

Trap On ACCA Overflow Enable =  OVATE = INTCON1<10> = 1  , resp.

Trap On ACCB Overflow Enable  =  OVBTE = INTCON1<9> = 1

Obě události jsou zahrnuty v   Math Error Trap ,

což umožňuje vykonat příslušnou opravnou obslužnou rutinu

- Mód - Zakázaná saturace  - přetečené hodnoty formátu 1.31 a 9.31 se neopravují (nenahrazují mezemi)

- bity v CORCON:  SATA=CORCON<7> = 0, resp. SATB=CORCON<6> = 0,

ACCSAT=CORCON<4> = libovolný (0 nebo 1)

- pokud ve výsledku operace přetekl  nejvyšší bit = znaménkový = bit 39  (tzv.Catastrophic Overflow) pak,

se nastaví:  SA=1, resp SB=1 => SAB=1, ale v akumulátoru nebude výsledek nahrazen  (modifikován) odpovídající mezní hodnotou  => na základě chybného znaménkového bitu mohou být další výpočty chybné

- stav bitů  SA=1, resp. SB=1 => SAB=1 v tomto módu  může (pokud bude povoleno) vyvolat přerušení

Catastrophic Overflow Trap   -  nutno nastavit bit:

Trap On Catastrophic ACCA and / or ACCB Overflow Enable = COVTE= INTCON1<8> = 1

zahrnuto v  Math Error Trap ,   což umožňuje vykonat příslušnou opravnou obslužnou rutinu

- ostatní funkce jsou podobné jako při povolené super saturaci

- pokud bude v ACCxU alespoň jeden bit odlišný od ostatních

(jinak by se jednalo o znaménkové rozšíření)  =>  OA=1, resp. OB = 1 => OAB = 1

Základní uspořádání akumulátoru a

poloha desetinné tečky

uspořádání registrů akumulátoru se zapisuje:

ACCxU : ACCxH : ACCxL

Pro instrukce uložení do akumulátoru (LAC) a uložení z akumulátoru do paměťového prostoru RAM  (SAC)

se využívá pouze registr ACCxH (nevyšrafovaný),

registr ACCxL je vyplněn nulami (Zero-Beckfill), registr ACCxU je vyplněn znaménkovým rozšířením

(Sign – extended)

V normální saturaci (1.31) se využívají registry

ACCxH : ACCxL      (nevyšrafované),

registr ACCxU je vyplněn znaménkovým rozšířením

V super saturaci (9.31) se využívá celý akumulátor, tj. všechny tři registry    ACCxU : ACCxH : ACCxL

Používání akumulátoru v různých módech činnosti

Metody uložení dat z akumulátoru do paměťového prostoru RAM

- pomocí instrukce   SAC    	- uložení osekaných dat z ACCxH             (po případném posunu)

- pomocí instrukce   SAC.R	- uložení zaokrouhlených dat z ACCxH     (po případném posunu)

- pomocí instrukcí    CLR,  MAC,  MOVSAC, MSC  s možností  Accumulator Write Back ,  ale bez posuvu

- ukládají zaokrouhlená data z ACCxH do W13 nebo na adresu ve [W13]+=2

4.	pomocí instrukcí MOV -  každý registr samostaně někam    (obecně se tato metoda příliš nedoporučuje)

bez možnosti zaokoruhlení:  ACCxU  Wdu,  ACCxH  Wdh,  ACCxL  Wdl

kde:        Wdu, Wdh, Wdl   [W0,……..,W15]

Data (Space) Write saturation

- saturace ukládaných dat z akumulátoru do paměťového prostoru RAM,  aniž by data v akumulátoru byla saturována  (v akumulátoru data bez saturace, tj. bez případné dodatečné opravy)

- při ukládání se uvažuje i stav horního registru ACCxU tj. doprovodné bity  - podle nich se určuje znaménko a mezní hodnota, která nahradí skutečnou (přetečenou) hodnotu  obsaženou v ACCx

- pro módy povolené super saturace nebo zakázané saturace (nemá smysl v módu normální saturace)

- lze realizovat pomocí instrukcí SAC, SAC.R   a instrukcí s Accumulator Write Back

saturovaný (1.15)  obsah z  ACCx se uloží do paměťového prostoru RAM

aniž by se přitom změnil obsah (není saturován)  ACCx

- saturace = náhrada hodnoty překračující zadané meze  zadanou mezní hodnotou

- povolení Data (Space) Write saturation : nastavit (SET) bit:  SATDW=CORCON<5> = 1

Příklady: předpokládá se: SATDW=CORCON<5> = 1,

a buď    SATA=CORCON<7> = 1, SATB=CORCON<6> = 1,   ACCSAT=CORCON<4> = 1

(povolena saturace na ACCA nebo ACCB        a             povolena super saturace)

nebo      SATA=CORCON<7> = 0, SATB=CORCON<6> = 0,    ACCSAT=CORCON<4> = 0/1 (libovolné)

(saturace zakázaná  na ACCA nebo ACCB )

SAC.R  A, W0       ; uložit data z ACCA do W0

Bit:   39                  32  31                                            16    15                                             0

V ACCA je  0x01 0FFF 1234  =  0 0 0 0  0 0 0 1     0 0 0 0  1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1     0 0 0 1  0 0 1 0  0 0 1 1  0 1 0 0

Znaménkový bit = 0 (kladný)

Kladné číslo větší než 32 bitů nutno nahradit kladným 16-bitovým číslem mezní hodnotou

Největší 16-bitové kladné číslo  = horní mez  = 0x7FFF   se uloží do W0  (místo 0x0FFF)

SAC.R  B, W5       ; uložit data z ACCB do W5

Bit:   39                  32  31                                            16    15                                             0

V ACCB je  0x9B 0764 4410  =  1 0 0 1  1 0 1 1     0 0 0 0  0 1 1 1  0 1 1 0  0 1 0 0     0 1 0 0  0 1 0 0  0 0 0 1  0 0 0 0

Znaménkový bit = 1 (záporné)

Záporné číslo větší než 32 bitů nutno nahradit záporným 16-bitovým číslem- dvojkovým doplňkem

Největší 16-bitové záporné číslo = spodní mez = 0x8000   se uloží  do W5  (místo 0x0764)

Posuvný registr  – Barrel Shifter

- využíván jak DSP tak MCU instrukcemi

- rozsah posuvu  až o 16 bitů doleva,  až o 16 bitů doprava     pro DSP

- při překročení rozsahu  se generuje   Math Error Trap

- rozsah posuvu  až o   8 bitů doleva,  až o   7 bitů doprava     pro MCU