# 26  Instrukce DSP

Chování DSP engine ovládají následující bity registru CORCON:

IF		integer mode 	bit v 1 – používáme čísla ve formátu integer

bit v 0 – používáme čísla ve formátu fractional

US		unsigned     	bit v 1 – operace a čísla jsou beze znaménka

bit v 0 – operace a čísla jsou se znaménkem

RND		přepínání módů zaokrouhlování  (nemá zásadní význam)

1 = Biased (conventional) rounding enabled    - metoda zaukrouhlení

0 = Unbiased (convergent) rounding enabled  - metoda zaukrouhlení

SATA		saturation enable   bit v 1 – používá se pro akumulátor A aritmetika se saturací tj.

při překročení meze (kladné / záporné)   =>  úprava výsledku

SATB		totéž pro akumulátor B

ACCSAT	super saturation     bit v 1 – používá se supersaturace

SATDW	data space write saturation          bit v 1 – automatická saturace při zápisu z akumulátoru do paměti

nebo registrů

## Přerušení od DSP engine   -  (zahrnuty v   Math Error Trap)

• Trap on ACCA overflow enable, using OVATE (INTCON1<10>).

• Trap on ACCB overflow enable, using OVBTE (INTCON1<9>).

• Trap on catastrophic ACCA and/or ACCB overflow enable, using COVTE (INTCON1<8>).

## Stavové bity akumulátorů  -  jsou v registru SR

| Bit | Kde je | Co dělá |
| --- | --- | --- |
| OA | SR<15> | Accumulator A overflowed into guard bits (ACCA<39:32>) |
| OB | SR<14> | Accumulator B overflowed into guard bits(ACCB<39:32>) |
| SA | SR<13> | ACCA saturated (bit 31 overflow and saturation) or ACCA overflowed into guard bits and saturated (bit 39 overflow and saturation) |
| SB | SR<12> | ACCB saturated (bit 31 overflow and saturation) or ACCB overflowed into guard bits and saturated (bit 39 overflow and saturation) |
| OAB | SR<11> | OA logically ORed with OB |
| SAB | SR<10> | SA logically ORed with SB |

Clearing SAB will also clear SA and SB.

## Instrukce pro DSP engine

oba akumulátory (A,B) jsou rovnocenné, co se dá udělat s A, dá se udělat i s B

LAC                           ;  load accumulator  - uloží číslo do akumulátoru

LAC  Ws,         A	 ; Ws  → A   (přesněji do  ACCAH  a příslušné úpravy)

LAC  [Ws] ,      A

LAC  [Ws++] ,  A

LAC  [++Ws] ,  A

LAC  [Ws--] ,    A

LAC  [--Ws] ,    A

LAC  [Ws + Wb] , A

totéž platí i pro akumulátor B

No a  ještě k tomu se může to číslo šoupnout

LAC  Ws,  #cislo,  A     ; a platí i všechny  ostatní módy adresování

; #cislo   [-8 ... 7]

; záporné hodnoty – aritmetický (zachovávající znaménko) posun doleva,

;  kladné hodnoty  – aritmetický (zachovávající znaménko) posun doprava

SAC                          ; store Accumulator – uloží číslo z akumulátoru někam

SAC  A,  Wd       	    ; a platí i všechny  ostatní módy adresování jako u   LAC

SAC  A,  #cislo,  Wd     ; posouvá stejně jako   LAC

SAC.R                       ; store rounded Accumulator – uloží zaokrouhlený akumulátor

; další možnosti stejné jako u   SAC

ADD  Acc                      ; sečte akumulátory       (Acc  = A, B )

; sečte oba dva akumulátory (A+B) a výsledek uloží do toho akumulátoru, který je zadán

ADD   A                         ;  A + B  →  A

ADD   B                         ;  A + B  →  B

SUB   Acc                     ; odečte akumulátory

SUB  A                          ;  A - B  →  A

SUB  B                          ;  B - A  →  B

NEG   Acc     ; změní znaménko  akumulátoru  (tedy vynásobí (–1) )

NEG   A

NEG   B

Instrukce s  “MAC Prefetches”

Následující instrukce mají možnost tzv.  “MAC Prefetches”.To znamená, že kromě nějaké akce s akumulátorem umožňují v jedné jediné instrukci ještě  k tomu uložit nějaké číslo z paměti do registru.  Paměť je v tomto případě vždy nepřímo adresovaná . Protože tato činnost je poměrně komplikovaná a náročná na adresování, nedají se použít úplně všechny registry na cokoli.

Paměť  RAM je pro účely “MAC Prefetches” rozdělena na dvě části – X space a Y space.

X space je         od   0x0800     do     0x0BFF

Y space je         od   0x0C00     do     0x0FFF

Je možno použít pouze word mode, tedy lze ukládat jenom jedno 16bitové číslo = 2byte,    (1 byte ukládat nelze)

s    X a Y space mohou pracovat jenom některé registry

X – space :  W8,   W9

Y – space :  W10, W11        a žádné jiné.

U “MAC Prefetches”  lze také použít mechanismus Program Space Visibiliy. V tom případě se jedná o X-space paměti.

Celé si to ukážeme na následující instrukci

MPY   Wm * Wn,    Acc       ; vynásob registry a ulož do akumulátoru

; registry nemohou být jakékoli, v úvahu připadají pouze

Wm * Wn    =      W4 * W5,    W4 * W6,     W4 * W7,    W5 * W6,    W5 * W7,     W6 * W7

Takže instrukce     MPY  W4*W7, B     je správně,                  ale      MPY  W4* W1 , B    správně není

U registrů lze také použít kombinaci   W4 * W4,  W5 * W5,   W6 * W6,   W7 * W7

v tom případě je to druhá mocnina registru do akumulátoru – square to accumulator

A teď se k tomu může přidat  “MAC Prefetches”

Pak instrukce vypadá následovně

MPY  Wm * Wn,  Acc ,  [Wx],   Wxd

Wx jsou samozřejmě registry pro X-space, tedy  W8, W9

Wxd jsou registry, do kterých se uloží číslo z paměti, a to W4 … W7

Předpokládá se, že “MAC Prefetches” slouží k naplnění registrů, se kterými se bude pracovat při další  DSP instrukci, proto je cíl jenom  W4 … W7

Instrukce může vypadat např. takto:    MPY  W4*W5, A, [W9], W5

Registr, který je použit pro nepřímé adresování, může být post-inkrementován a post-dekrementován.

Tedy nejdříve použit, potom změněn.        Pre-inkrementace a pre-dekrementace nemůže být použita.

Registr může být změněn o –6, -4, -2, 2, 4, 6  .

Syntaxe je poněkud neobvyklá, vypadá takto

MPY  W4 * W5, A, [W9] +=2, W5        ; zvýší W9 o 2

MPY  W4 * W5, A, [W9] -=4,  W5        ; sníží W9  o 4  ,  W9 se nejdřív použije, potom změní

Totéž je možno udělat i pro Y-space, pak samozřejmě je instrukce

## MPY  Wm * Wn, Acc , [Wy], Wyd

Wy jsou samozřejmě registry pro Y-space, tedy  W10, W11

Wyd jsou registry, do kterých se uloží číslo z paměti, a to W4 … W7

Zda se jedná o X space nebo o Y space se pozná podle použitých registrů.

No a obě možnosti se dají kombinovat. Takže např.

MPY  W4*W5, A, [W9] -=4, W5 , [W11]+=6 , W4  ; znamená ve skutečnosti tenhle    program:

; (za [W9] je minus rovná se

; za  [W11] plus rovná se  )

MPY     W4*W5, A

MOV     [W9], W5

DEC2   W9,W9

DEC2   W9,W9

MOV    [W11], W4

INC2    W11, W11

INC2    W11, W11

INC2    W11,W11

## MPY.N   Wm * Wn, Acc  { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }

totéž jako mpy,  do Acc se uloží  Wm * Wn se záporným znaménkem    ( -1 ) * Wm * Wn    →  Acc

to, co je v závorkách  {  }   v instrukci být nemusí

MAC   Wm * Wn, Acc  { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }    ; Multiply and Add  from Accumulate

; podobné jako mpy, výsledek násobení se přičte k akumulátoru:          Acc  +   Wm * Wn    →  Acc

MSC   Wm * Wn, Acc  { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }    ; Multiply and Subtract from Accumulator

; podobné jako mpy, výsledek násobení se odečte  od akumulátoru:      Acc  -   Wm * Wn      Acc

ED    Wm * Wm,    Acc,   [Wx],   [Wy],    Wxd         ; euclidean distance no Accumulate

; operandy u Prefetch mohou být také

[Wx] + = kx,    [Wy] + = ky,

[Wx] – = kx,    [Wy] – = ky,

[W9 + W12],    [W11 + W12],

tady MUSÍ být zadáno všechno, co je napsáno výše, nic se nedá vynechat

Acc    = 	 [A,B]

Wm * Wm  =	 [W4 * W4, W5 * W5, W6 * W6, W7 * W7]

Wx  =		 [W8, W9];      	     kx  = [-6, -4, -2, 2, 4, 6]

Wy  =		 [W10, W11]; 	     ky  = [-6, -4, -2, 2, 4, 6]

Wxd  =	              [W4 ... W7]

tohle počítá eukleidovskou vzdálenost   a dělá to tohle všechno najednou :

(Wm) * (Wm)     →  Acc(A or B)          ; druhá mocnina Wm do akumulátoru

([Wx] – [Wy])    →   Wxd		; ze dvou nepřímo adresovaných buněk se udělá rozdíl

; a ten se potom připraví do registru Wxd

(Wx) + kx   →   Wx			; Wx se změní o      – 6 … + 6

(Wy) + ky   →   Wy			; Wy se změní o      – 6 … + 6

EDAC    Wm * Wm,    Acc,   [Wx],   [Wy],    Wxd      ; euclidean distance

totéž jako  ED ,  výsledek se přičítá k akumulátoru

Acc + (Wm) * (Wm)   →  Acc(A or B)     ; druhá mocnina Wm se přičte k  akumulátoru

([Wx] – [Wy])   	 →   Wxd

(Wx) + kx  		 →   Wx

(Wy) + ky 		 →   Wy

pokud jste si už udělali úkol na A zákon, tak vidíte, že EDAC je naprosto krásná instrukce pro součet kvadratických odchylek !

CLR   Acc { , [Wx],  Wxd }  { , [Wy], Wyd }  ; to prostě vynuluje akumulátor. Má to taktéž  Prefetch option

## Accumulator write back  option

Instrukce  clr  mac  msc  mohou mít ještě navíc (k tomu, co jsme uvedli výše)  tzv.  Accumulator write back  option. To znamená, že mohou zároveň ukládat druhý akumulátor  (ten, se kterým se v instrukci nepracuje) do registru W13 nebo do  paměti. Paměť je vždy nepřímo adresovaná, a lze ji adresovat pouze registrem W13, žádným jiným. W13 může být post-inkrementován, ale pouze o 2. Ukládá se vždy zaokrouhlená hodnota akumulátoru.

Zkusíme to ukázat na clr

CLR  A,  W13                ; 0 → A,   B → W13

CLR  B, [W13]               ; 0 → B,   A → [W13] – do buňky,  jejíž adresa je ve W13

; samozřejmě se ukládají 2 byte !

CLR  A, [W13]+=2        ; 0 → A,   B → [W13],  W13 + 2  → W13

samozřejmě se to dá kombinovat, takže instrukce může vypadat i takhle

MAC  W4*W5, A, [W9] -=4, W5 , [W11]+=6 , W4 , [W13]+=2

Zvláštní instrukcí je

MOVSAC  Acc

Tahle  instrukce nedělá vůbec nic.

Ještě jednou:  Tahle  instrukce nedělá vůbec nic.

Má ale možnost   Prefetch a   Accumulator write back , a právě pro ty se používá.

Důležité: ukládá se ten druhý akumulátor, ne ten, který je udán parametrem Acc , jak to ostatně souhlasí s logikou  Accumulator write back.

MOVSAC   A, [W9] -=4, W5 , [W11]+=6 , W4 , [W13]+=2

tedy udělá:

[W9]       →   W5

W9 - 4     →   W9

[W11]      →   W4

W11 + 6  →   W11

B              →   [W13]             ; opravdu B,  I když je v instrukci zadán A

W13 + 2   →   W13

#### Souhrnná tabulka

| symbol | co to dělá | Prefetch | Accumulator write back |
| --- | --- | --- | --- |
| LAC Ws, Acc | Ws → Acc | ne | ne |
| LAC [Ws], Acc | [Ws] → Acc | ne | ne |
| SAC Acc,Wd | Acc → Wd | ne | ne |
| SAC.R | jako sac, zaokrouhlí | ne | ne |
| ADD Acc | A + B → Acc | ne | ne |
| SUB Acc | Acc – (druhý Acc) → Acc | ne | ne |
| NEG Acc | Acc * (-1) → Acc | ne | ne |
| MPY Wm*Wn , Acc | Wm*Wn → Acc násobí registry | ano | ano |
| MPY Wm*Wm, Acc | Wm*Wm → Acc registr na druhou | ano | ne |
| MPY.N Wm*Wn , Acc | Wm*Wn *(-1 ) → Acc | ano | ne |
| MAC Wm*Wn , Acc | Acc + Wm*Wn → Acc | ano | ano |
| MSC Wm*Wn , Acc | Acc - Wm*Wn → Acc | ano | ano |
| ED Wm*Wm , Acc, [Wx],[Wy], Wxd | eukleidovská distance | ano vždy | ne |
| EDAC Wm*Wm , Acc, [Wx],[Wy], Wxd | eukleidovská distance a součet s Acc | ano vždy | ne |
| CLR Acc | 0 → Acc | ano | ano |
| MOVSAC Acc | jen prefetch a write back | ano | ano |

u LAC , SAC     platí i všechny další adresovací módy s post-  a pre – inkrementací a dekrementací