27  Čtení a zápis datové EEPROM paměti  (Data EEPROM Memory)

Architektura datové EEPROM paměti  dsPIC30F3013:         512 x 16      (516 word = 1kByte)

15.                         8.  7.                          0.

ADRESA

0x7FFC00

0x7FFFFE

(0x7FFC01)

(0x7FFFFF)

0x800000

- 0x7FFC00

0x000400 =  1k

1k / 2 = 512

0x800000

512

16-bitových

buněk

Přestože je datová EEPROM implementovaná v Programové paměti (Flash – EEPROM)  o šíři 24 bitů

je v datové paměti přístupných jen spodních 16 bitů, tj jeden word – jedno slovo (případně i po dvou bytech)

Instrukce pro čtení Datové EEPROM  resp. Programové paměti

TBLRDL    [Ws], Wd                 ; Table Read Low  -  word - mód,      neovlivňuje stavové bity C, N, OV, DC

;  Data_EEPROM [(TBLPAG),(Ws)] <15:0> → Wd      (analogicky pro Program Mem)

Adresa  v paměti Data_EEPROM  která se bude číst

(povinně nepřímé adresování)

je složená z horních 8 bitů (24bitové adresy) v registru TBLPAG

a ze spodních 16 bitů (offset) ve Ws  (pro mód-word -   sudé číslo)

Čtená data z danné adresy Data_EEPROM  do  Wd

[Ws++], [Wd]	     ;

[Ws--], [Wd++]          ;

[++Ws], [Wd--]	     ;

[--Ws], [++Wd]          ;

[--Wd]            ;

Operands: Ws ∈ [W0 ... W15]

Wd ∈ [W0 ... W15]

TBLRDL.B    [Ws], Wd	        ; Table Read Low  -  byte - mód,    neovlivňuje stavové bity C, N, OV, DC

[Ws++], [Wd]	        ;

Zcela analogicky jako předchozí (jak pro Data_EEPROM, tak pro

Programovou paměť),  čte se však po bytech.

Ve Ws lichá nebo sudá adresa => čten horní nebo spodní byte 16-bitového slova a ukládá se vždy na spodní byte Wd

[Ws--], [Wd++]	        ;

[++Ws], [Wd--]            ;

[--Ws], [++Wd]          ;

[--Wd]                        ;

Operands: Ws ∈ [W0 ... W15]

Wd ∈ [W0 ... W15]

TBLRDH{.B}   [Ws], Wd                 ; Table Read High  - pouze pro čtení Programové paměti

[Ws++], [Wd]	          ;  nejvyššího bytu < 23:16>   24-bitového instrukčního slova

[Ws--], [Wd++]

[--Ws], [++Wd]

[--Wd]

Operands: Ws ∈ [W0 ... W15]

Wd ∈ [W0 ... W15]

Instrukce pro zápis Datové EEPROM  resp. Programové paměti

TBLWTL    Ws, [Wd]	        ; Table Write Low,  -  word - mód,                neovlivňuje stavové bity C, N, OV, DC

; Ws  →  Data_EEPROM [(TBLPAG),(Wd)] <15:0>        (analogicky pro Program Mem)

Adresa  v paměti Data_EEPROM  do které se bude zapisovat

(povinně nepřímé adresování)

je složená z horních 8 bitů (24bitové adresy) v registru TBLPAG

a ze spodních 16 bitů (offset) ve Wd  (pro mód-word -   sudé číslo)

data z Ws zapsané na dannou adresu Data_EEPROM

[Ws], [Wd++]    ;

[Ws++], [Wd--]      ;

[Ws--], [++Wd]    ;

[++Ws], [--Wd]      ;

[--Ws],	         ;

Operands: Ws ∈ [W0 ... W15]

Wd ∈ [W0 ... W15]

TBLWTL.B    Ws, [Wd]	; Table Write Low   -  byte - mód,           neovlivňuje stavové bity C, N, OV, DC

[Ws], [Wd++]	;

Zcela analogicky jako předchozí (jak pro Data_EEPROM, tak pro

Programovou paněť),  zapisuje se však po bytech.

Ve Wd lichá nebo sudá adresa => zapis na horní nebo spodní byte 16-bitového slova v Datové_EEPROM  nebo do spodního slova  Programové paměti

Byte v Ws je vždy na pozici spodního bytu.

[Ws++], [Wd--]	;

[Ws--], [++Wd]	;

[++Ws], [--Wd]	;

[--Ws],		;

Operands: Ws ∈ [W0 ... W15]

Wd ∈ [W0 ... W15]

TBLWTH{.B}    Ws, [Wd]	     ; Table Write High  - pouze pro zápis do Programové paměti

[Ws], [Wd++]	     ; nejvyššího bytu < 23:16>   24-bitového instrukčního slova

[Ws++], [Wd--]

[Ws--], [++Wd]

[++Ws], [--Wd]

[--Ws],

Operands: Ws ∈ [W0 ... W15]

Wd ∈ [W0 ... W15]

Konstrukce nepřímé adresy pro Data_EEPROM   a  Programové Paměti (Program Mem – Flash PM)

(= skutečná ≡ efektivmí   24-bitová adresa)

(= skutečná ≡ efektivmí

16-bitová adresa –offset

uložená v registru NVMADR)

(= skutečná ≡ efektivmí

16-bitová adresa –offset

uložená vpracovním  registru)

(Word / Byte – mód)

- prostor Programové paměti

Řídící registry pro čtení a zápis

NVM = Non-Volatile Memory = Paměti nezávislé na napájení

Napragramování dat  do  Data_EEPROM  -  naprogramování pomocí programovátka

- v programu se vytvoří sekce, jejíž data (16-bitová čísla, nebo znaky)  kompilátor připraví pro zapis do Datové EEPROM (co by součástí Programové paměti) během programování pomocí programovátka

např.

sekce s názvem (návěštím) Konstanty, se vytvoří v Data_EEPROM  počínaje adresou 0x7FFC10

(zadání adresy je nepovinné, pokud nebude zadaná – kompilátor ji uloži asi na počátek Data-EEPROM  0x7FFC00)

Sekce obsahuje pojmenované (s návěštím) 16-bitové konstanty (Konstanta1, Konstanta2,….) typu  word

.section Konstanty, eeprom, address(0x7FFC10)

Konstanta1:   .word  0x9A7B                                     ; toto číslo je uloženo na adrese 0x7FFC10

Konstanta2:   .word  0xD38C			         ; toto číslo je uloženo na adrese 0x7FFC12

.

.

Konstanta1

15.                         8.  7.                          0.

ADRESA

0x7FFC00

0x7FFC10

0x7FFC12

0x7FFFFE

0x800000

0x9A7B

0xD38C

Konstanta2

Čtení dat  z  Data_EEPROM  -  (16- bitová data  - word-mód  nebo byte-mód)

0x7FFC10  = 0111 1111 1111 1100 0001 0000

0xFF do

PSVPAG

= 0xFC10 = offset

1

PSV =>

0x7FFC10  = 0111 1111 1111 1100 0001 0000

0x7F do

TPLPAG

= 0xFC10 = offset

pomocí PSV : skutečná (EA) adresa Datové EEPROM :

Přístup do Data EEPROM je zcela analogický

přístupu pomocí PSV do Programové paměti

Jediný rozdíl je ve stránce (page)

Pro Programovou paměť je page = 0x00  do  PSVPAG

Pro  Data EEPROM         je page = 0xFF  do  PSVPAG

- pomocí TBLRDL: skutečná (EA) adresa Datové EEPROM

Např. pomocí TBLRDL  přečíst číslo Konstanta1 na adrese 0x7FFC10

a uložit  do pracovního registru W5

MOV 	#0x7F,     W0             ; první část adresy:  page = 0x7F

MOV 	W0,         TBLPAG

MOV 	#0xFC10, W0	         ; druhá část adresy: offset = 0xFC10    -  pro word-mód vždy sudá

TBLRDL       [W0],        W5	         ; nepřímé adresování, požadované číslo  (0x9A7B) ve W5

Je rovněž možno použít speciální operátory pro určení page a offset  adresy, pak:

MOV 	#tblpage(Konstanta1), W0	   ; page určí operátor  ve formátu:  #tblpage (název, návěští)

MOV 	W0,                               TBLPAG

MOV            #tbloffset(Konstanta1), W0	   ; offset určí operátor  ve formátu:  #tbloffset (název, návěští)

TBLRDL      [W0],                               W5          ; nepřímé adresování, požadované číslo  (0x9A7B) ve W5

Místo operátoru  #tbloffset (název, návěští) lze využít i  #Konstanta1 (co by 16-bitové číslo spodní části adresy)

MOV  	#0x7F,             W0

MOV 	W0,                 TBLPAG

MOV 	#Konstanta1,  W0             ; názvu (návěští) odpvídá 16-bitové číslo - spodní části adresy - offset

TBLRDL      [W0],                W5             ; nepřímé adresování, požadované číslo  (0x9A7B) ve W5

Lze rovněž číst po Bytech (Byte-mód)  TBLRDL.B  pak spodní část adresy – offset  nabývá lichých i sudých hodnot (horní, spodní byte)  ty se ukládají vždy na pozici spodního bytu libovolného pracovního registru W

Obdobně lze číst  z Programové paměti (obecně jiná hodnota page, pro dsPIC30F3013:  page = 0x00 → TBLPAG)

Čte se vždy jeden řádek = 32 instrukčních slov (o šíři 24-bitů) – střídají se instrukce  TBLRDL  a  TBLRDH

Nejvyšší byte <23:16> lze přečíst a uložit pomocí instrukce TBLRDH   (nejsnažší ve word-módu). Byte <23:16> se uloží vždy na pozici spodního bytu libovolného pracovního registru W,  horní byte se vynuluje (= 0x00)

Rovněž lze číst  konfigurační slova z konfigurační části Programové paměti, pak:  page=0xFF → TPLPAG

Zápis dat  do  Data_EEPROM  -  (16- bitová data  - word  nebo byte)

- před tímto zápisem vždy musí předcházet mazání (errase) dotyčné paměti, pak teprve zápis do vymazané paměti

- u Data EEPROM   -  smazání a zápis jednoho slova (word)

-  smazání a zápis  jedné řádky  = 16 slov (16  word)

- u  Programové paměti  -  smazání a zápis  jedné řádky = 32 instrukčních slov  (o šíři 24-bitů)

Algorytmus programování jednoho slova

  - Smazání jednoho slova v Data EEPROM

    - nastavit řídící registr  NVMCON na mazání jednoho slova v Data EEPROM

    - zapsat  adresu mazaného slova do registrů NVMADRU (page) a NVMADR (offset)

    - pokud je požadováno přerušení  vynulovat bit NVMIF a povolit přerušení NVM

    - zapsat  klíčovou sequenci do registru NVMKEY

    - nastavit bit WR do 1  - tím je zahájen mazací proces

    - hlídat hardwarové vynulování WR bitu (testem v cyklu) nebo čekat na NVM přerušení

  - Zapsat datové slovo do záchytného registru  - pomocí instrukce TBLWRL

  - Zapsat (naprogramovat) datové slovo do Data EEPROM

    - nastavit řídící registr  NVMCON na zapsání jednoho slova do Data EEPROM

    - pokud je požadováno přerušení  vynulovat bit NVMIF a povolit přerušení NVM

    - zapsat  klíčovou sequenci do registru NVMKEY

    - nastavit bit WR do 1  - tím je zahájen mazací proces

    - hlídat hardwarové vynulování WR bitu (testem v cyklu) nebo čekat na NVM přerušení

Doporučuje se při mazání a při zápisu (programování) zakázat všechna přerušení (nelze pak využít NVM přerušení) a zálohovat SR. Tyto instrukce se vkládají na místo přípravy a povolení přerušení  NVM.

Příklad: přepsat číslo na adrese  0x7FFC10  (tj. Konstanta1)  Datové EEPROM  na novou hodnotu  0x123A

(smazání a zápis jednoho slova)

; mazání

mov 		#0x4044,        W0              ; viz hodnoty pro NVMCON

mov		W0,                 NVMCON

mov		#0x7F,            W0

mov		W0,                TBLPAG

mov		W0,                 NVMADRU

mov		#Konstanta1, W0

mov		W0,                 NVMADR

push 		SR			    ; záloha původního stavu SR  SR

mov 		#0x00E0,        W0             ; zakaz přerušení, bity IPL0-2 každý do 1  =>  0x00E0

ior 		SR			    ; v SR se změní pouze bity IPL0-2  na 1

mov		#0x55,             W0             ; prvé klíčové slovo do NVMKEY

mov		W0,                  NVMKEY

mov		#0xAA,            W1             ; druhé klíčové slovo do NVMKEY

mov		W1,                  NVMKEY

bset		NVMCON,        #WR          ; WR do 1, tj. zahájen zápis, hardwarově do 0 po ukončení zápisu

Loop1:

nop

btsc		NVMCON,        #WR          ; testování zda už WR=0 (mazání ukončeno)

goto               Loop1

pop		SR			     ; návrat zálohy tj. povolena přerušení

; zápis jednoho slova

mov		#Konstanta1, W1              ; vložení offsetu adresy zapisovaného slova  do W1 (page se nezměnilo)

mov		#0x123A,        W0	     ; nová hodnota čísla

tblwtl 	 W0,                [W1]            ; nová hodnota Konstanta1 ve W0,   offset adresy ve W1

; vlastní zápis

mov 		#0x4004,   W0                      ; viz hodnoty pro NVMCON

mov		W0,           NVMCON

push 		SR			     ; záloha původního stavu SR  SR

mov 		#0x00E0,   W0		     ; zákaz přerušeni, bity IPL0-2 každý do 1 =>  0x00E0

ior		SR			     ; v SR se změní pouze bity IPL0-2 na 1

mov		#0x55,       W0

mov		W0,            NVMKEY

mov		#0xAA,      W1

mov		W1,            NVMKEY

bset		NVMCON,  #WR

Loop2:

nop

btsc		NVMCON, #WR                     ; testování zda už WR=0 (zápis ukončen)

goto               Loop2

pop                SR			         ; návrat zálohy tj. povolena přerušení

Verifikaci (ověření) zápisu lze provést přečtením zapsaného slova a porovnáním se zadaným slovem k zápisu.

Lze rovněž zapisovat po Bytech – spodní část adresy -16-bitový offset může nabývat lichých a sudých hodnot, tj zápis na horní nebo spodní byte buňky Data EEPROM, V pracovním registru instrukce TBLWTL.B  musí být  každý byte  pokaždé  uložen na spodní pozici.

Obdobně lze zapisovat celou řádku (16 word) najednou – viz manuál 70046E

Obdobně lze zapisovat i do Programové paměti  (po 32 instrukčních slovech o šíři 24 bitů)

32- krát se střídají  instrukce TBLWTL  a TBLWTH.    Podrobně – viz  manuál 70046E

Rovněž lze zapsat konfigurační slovo do konfigurační části Programové paměti, pak:  page=0xFF → TPLPAG