Úvodní části programu pro dsPIC30F3013

.equ __30F3013, 1

.include "p30fxxxx.inc"    ;zavede do prekladu i p30F3013.inc

.global __reset                         ;nutno nadefinovat tuto promenou (navesti _reset)

;ukazuje na zacatek programu (nutne pro Linker)

;Vymezení pametoveho prostoru RAM pro zasobnik (Stack)

.bss                                ; direktiva (zkracena) pro sekci neinicializovanych konstant v RAM

.space 32                      ; vymezeno 32 (= 0x20) BYTU tj. adresy 0x800 az 0x81F  pro zasobnik

konstack:     .space 4    ; pro navesti konstack:  vymezeno 4 BYTY  (pro rezervu)  adr. 0x820 (=0x800 + 0x20)

.text                             ; zacatek sekce .text   (tim i ukonceni sekce .bss)

;definovani konstant

.equiv konram, 0x0FFE                  ; max adresa uzivatelske casti RAM

.equiv zacram, 0x0800 	       ;zacatek uzivatelske.casti RAM

.equiv delram, konram - zacram  ;delka uzivatelske casti RAM  - pocet Bytu

;konfiguracni bity pro: mod FCR (=7,37MHz, bez PLL), bez ochranny proti cteni

;		           zakaz WDT (watch-dog timer), povoleno MCLR;    další moznosti viz Konfiguracni bity

config __FOSC,        0xC100

config __FWDT,        0x003F

config __FBORPOR, 0x87B3

config __FGS,           0xFFFF

.text          ;skončila sekce config, zacina sekce .text

;HLAVNI PROGRAM

.org  0            	; nastavení pocatecni adresy Programove pameti -  0x000000  (na ni zacatek po resetu)

__reset:                           ; timto navestim zacina program - navesti nelze vynechat!! , navesti vzdy zakonceno dvojteckou

goto zacatek	; skok na zacatek  - neni povinne (lze vynechat)

zacatek:                            ; navesti vzdy zakonceno dvojteckou

;uplny (globalni) zakaz preruseni => nastavit bity (v SR) IPL<2:0> = 1 1 1 (predtim byly 0 0 0 = povoleni preruseni)

mov #0x00E0, W0    ; E=1110

ior   SR	             ; obsah W0 prirazen do SR (krome IPL<2:0> se ostatni bity SR  instrukci  ior  nezmeni)

; znak # pred cislem nebo znakem nebo navestim (za nez bude dosazeno cislo)  ma vyznam cisla, nikoliv  adresy

;inicializace zasobniku

mov  #konstack, W0        ; cislo 0x820 do W0    (W0       ma  adr. v RAM 0x000 (= dvojbunka: 0x000 a 0x001))

mov  W0,             SPLIM    ; z W0 do SPLIM       (SPLIM ma  adr. v RAM 0x020 (= dvojbunka: 0x020 a 0x021))

mov  #0x800,      W15       ; cislo 0x800 do W15  (W15     ma  adr. v RAM 0x01E (= dvojbunka: 0x01E a 0x01F))

; (do W15 se ulozi pocatecni adr. STACKu, tj. cislo 0x800)

;vynulovani pracovnich registru W0 az W14

call      _wreg_init             ; Volani podprogramu s nazvem (navestim) _wreg_init

;vynulovani vymezeneho pametoveho prostoru RAM

mov     #0,           W3

mov     #zacram, W1       ; pocatecni adresa od ktere se nuluje

repeat  #delram                 ; pocet Bytu uzivatelske casti RAM

mov.b  W3,         [W1++]  ; po bytech (byte-mod) ,  do adresovanych 1-bytovych bunek se zapisuje hodnota 0x00

;nastaveni PORTB (RB0 az RB9) na digitalni I/O   (po resetu všechny RB0 az RB9  nastaveny na analogove)

mov   #0xFFFF,  W0            ; cislo 0xFFFF   (všechny RB0 az RB9  digitaln)   do W0

mov    W0,          ADPCFG    ; z W0 do registru ADPCFG – prepnuti celeho PORTB  z analog  na digitalni

bclr    ADCON1,  #15           ; bit c.15 registru ADCON1 nastavit do 0 -vypnuti AD-prevodniku

mov   #0xXXXX, W0	            ; cislo pro nastaveni TRISx  do W0

mov   W0,           TRISx        ; z W0 do prislusne TRISx   (zde    x = B, C, D, E, F)

Následuje vlastní výkonná část programu

;PODPROGRAM   - vynulovani registru W0 – W14

_wreg_init:                              ; vynulovani vsech W registru

CLR         W0

MOV        W0,   W14

REPEAT  #12

MOV         W0, [++W14]

CLR          W14

RETURN

;RUTINY PRERUSENI – i kdyz je preruseni globalne zakazano,  nelze zakazat Trap-y , alespon ty je nutno nejak obslouzit

.global nic  ; globalne (ve všech souborech „viditelne“)  nadefinovane navesti  nic

nic:               ; tady bude osetreni nejakych havarii pri spatne adrese,  (v této podobe  nedela vubec nic !! )

nop          ; při havarii adresy skoci při simulaci sem, podle toho lze zjistit havarii v adresovani

nop

return

.global  __defaultInterrupt     ; globalne (ve všech souborech „viditelne“)  nadefinovane navesti  defaultInterrupt

__defaultInterrupt:  ;“univerzalni“ obsluzna rutina pro všechny Trap-y a neimplementovana preruseni

nop

mov    #7,  W7      ; instrukce je tady jen proto, abych to poznal v view – ProgramMemory, jinak nedala nic

nop

return

.end                       ; direktiva ukončení programu – zdrojového kódu

V souboru   p30f3013.gld   nutno v seznamu IVT (AIVT se obv. nepouživá)  -  Interrupt Vector Table

provést  přejmenování odpovídající příslušným obslužným rutinám přerušení (ISR) které jsou součástí programu

.ivt __IVT_BASE :

{

LONG(DEFINED(__ReservedTrap0

) ? ABSOLUTE(__ReservedTrap0

) :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__OscillatorFail

)? ABSOLUTE(__OscillatorFail

):

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__AddressError

)  ? ABSOLUTE(__AddressError

)  :

ABSOLUTE(nic));

LONG(DEFINED(__StackError

)    ? ABSOLUTE(__StackError

)    :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__MathError

)     ? ABSOLUTE(__MathError

)     :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__ReservedTrap5

) ? ABSOLUTE(__ReservedTrap5

) :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__ReservedTrap6

) ? ABSOLUTE(__ReservedTrap6

) :

ABSOLUTE(__DefaultInterrupt));

LONG(DEFINED(__ReservedTrap7

) ? ABSOLUTE(__ReservedTrap7

atd.

Na přerušení (resp. Trap)  typu Address Error je v programu (zdrojovém kódu)

vytvořena  ISR (Interupt Service Rutine) tj. obslužná rutina přerušení s názvem:

nic      Ta ošetří tuto událost

Všechna ostatní neimplementovaná přerušení a Trap-y jsou obslouženy jedinou (stejnou) obslužnou rutinou přerušení  o názvu (návěští):

_DefaultInterupt      (tedy v souboru   *.gld  tento název zůstává (nepřepisuje se)