# Úvodní poznámky

S porty se pracuje úplně stejně jako u PIC16F627, tj. do příslušného registru TRIS se zapíše 0 nebo 1 podle toho, jaký směr má daný bit mít. Dále se zapisuje do PORT nebo se z něj čte. Procesor má mnoho portů (PORTA – PORTF), bohužel u každého má jen několik bitů, takže se musíte dobře podívat, které bity jsou použitelné.

Pacičky (piny) portu B jsou sdíleny s AD převodníkem.  Musíme tedy určit, který pin je pro převodník a který je pro port B. To se děje pomocí registru  ADPCFG. Pokud do něj narvete číslo 0xFFFF ( tedy 1 na všechny bity)  , je celý port B použit jako port, pro AD převodník není použit žádný bit. Převodník se vypíná bitem 15 registru  ADCON1, nastavit do 0 pro vypnutí. Ostatně se podívejte na podprogram  initdsPIC  ve file  blikame1.s , můžete ho klidně použít. A za  call initdsPIC   ve file blikame1.s  je několik instrukcí, které vám mohou sloužit jako inspirace.

Trochu problém mohou dělat „fuses“ – „pojistky“ -  v programu ASIX UP.  Jedná se samozřejmě  o konfigurační slovo dsPICa.

Pokud  ve zdrojovém file necháme sekci

.GLOBAL _VisualInitialization

; Feature=fuses - fuses (DCR) configuration

; B15:14=FSCKM1:0 B10:8=FOS2:0 B4:0=FPR4:0

config __FOSC, 0xC100

; B15=FWDTEN B5:4=FWPSA1:0 B3:0=FWPSB3:0

config __FWDT, 0x003F

; B15=MCLREN B7=BOREN B5:4=BORV1:0 B3:0=FPWRT3:0

config __FBORPOR, 0x8733

- to je z Visual Inicializeru, tak si Presto samo nacucne i hodnoty konfiguračních slov a je spokojené.

Tohle nastavení je pro:

WDT vypnut

POR zapnut, čítač je na 64 ms

MCLR zapnut, t.j. dělá hardwarový reset.

Pokud chcete jiné nastavení, musíte si Visual Inicialiserem vyrobit svoje nastavení uvedených

proměnných nebo se pokusit odhadnout, co znamená které číslíčko a změnit to. V MPLABu nastavíte nahoře na liště  Configure  – configuration bits své vlastní hodnoty a potom si necháte Inicialiserem vyblít program, z něj vytáhnete hodnoty

config __FOSC,

config __FWDT,

config __FBORPOR,

(Tools – VisulaInicialiser -  nastavit alespoň  Oscilator – a  VisualInicialiser - CodeGeneration

Nadefinovaná tři slova jsou hodnoty, které se dosadí do prvních tří okének  v UP konfigurační slovo - přímá editace pojistek

## Vlastní příklady

A1   20 bodů

Sestavte program, který   bude neustále dokolečka kopírovat   5 bitů z portu   F na port B.

Návod:  Vypnout AD převodník a nastavit  ADPCFG, nastavit TRIS,  následně číst port F  a zapisovat na B.

A2    20 bodů

Sestavte program, který   bude neustále dokolečka kopírovat   3 bity z portu   C na port B.

Návod:  zdá se to být trivialita, ale problém je v tom, že bitíci portu C jsou jiní než na portu B. Je tedy zapotřebí ty správné bity zamaskovat ( AND ), pomocí rotací šoupnout ( RRNC, RLNC), zapsat na B, a je to.

A3    50 bodů

Sestavte program, který bude sloužit jako sčítačka dvou pětibitových čísel, výsledek je šest bitů (opět vypadá triviálně, ale je to záludnost -  žádný port tam není celý, takže čísla musíte různě skládat pomocí AND a  rotací , výsledek musíte také rotacemi pošoupat na správné pacičky vhodných portů)

B1   30 bodů

Sestavte program, který bude na vhodném piníku neustále generovat kmitočte 1kHz.

Návod: Zvolit vhodný čítač, nastavit děličky a registr periody tak, aby to dávalo 1 kHz, v přerušení negovat ten správný bitík – na negaci se hodí  operace XOR

( např.   XOR  nejakabunka - ??? s čím se to vlastně XORuje  ???? )

!!! Pozor !  Nelze udělat XOR PORTB, to nefunguje. Musí se XORnout nějaká pomocná

buňka a okopírovat na port B.

B2   30 bodů

Sestavte program, který bude vyrábět pípání kmitočtem 1kHz tak, aby vždy 1 sec bylo slyšet tón, další sec. bylo ticho, a tak pořád dokolečka.

Návod: k příkladu B1 přiděláme další čítač s periodou 1 sec. Tento čítač  bude zapínat a vypínat první čítač z příkladu 1B, a tím zajistí vyrobení přerušovaného tónu.

B3    40 bodů

Sestavte program, který bude generovat čistou kvartu ( hoooo – říííííí ) – řekněme od komorního a, pořád dokola, s periodou 1 sec.

Návod: Jako B2, tentokrát ovšem nebudeme první čítač vypínat, ale budeme do jeho registru periody zadávat ta správná čísla pro vyrobení daného intervalu.

B4     50 bodů

Sestavte program, který  bude jako telegraf vysílat něco hezkého v Morseově abecedě kmitočtem 1kHz. (např. Panska je nejlepsi skola )

Návod:  délky  tónů  a délky mezer ( nějak si rozhodněte, co je tón a co mezera, např. podle 7. či 15. bitu ) (nebo zachovejte důsledně posloupnost bytů tón – mezera – tón – mezera  - …. ) uložit do paměti programu – sekce psv. Hodnoty číst pomocí mechanismu Pragramm space visibility a nastavovat jimi registry periody u  čítače,  který rozhoduje o délce tónu.

B5     70 bodů

Sestavte program, který zahraje nějakou hezkou píseň.

Návod: délky a výšky tónů uložit do paměti programu – sekce psv. Hodnoty číst pomocí mechanismu Programm space visibility a nastavovat jimi registry period u dvou čítačů, přičemž jeden rozhoduje o  výšce tónu, druhý o jeho délce.

C1  10 bodů

Oživte si program UART ze vzorových programů  a předveďte, že skutečně vysílá.

C2    30 bodů

Program UATR upravte tak, aby vysílal pořád dokolečka jeden ze čtyř přednastavených řetězců  (např. „Panska je nejlepsi“  ,  „mam rad  telekomunikace“ ,   „Spatra vyhraje“ a podobně. )  Vysílané řetězce se přepínají pomocí znaku, který pošleme do dsPICa pomocí sériového portu . ( Např:  pošleme 1, a dsPIC bude vysílat  „Panska je nejlepsi“   , pošleme 2, bude se vysílat   „mam rad  telekomunikace“  , atd. …

C3   40 bodů

Procesor dsPIC naprogramujte tak, aby fungoval následovně:  Přijímá a vysílá  znaky po sériovém portu rychlostí 9600 Bd.  Znaky postupně přijímá a ukládá do paměti. Když přijme deset  znaků, vyšle je najednou.

C4  40 bodů

Procesor dsPIC naprogramujte tak, aby fungoval  jako šifrovací stroj. Bude přijímat znaky v ASCII kódu po sériovém kanálu a vysílat je zakódované, řekněme tak, že k číselné hodnotě znaku  bude postupně přičítat  1 2 3 4 5  a tak stále dokola (tedy pokud bychom chtěli zakódovat AAAAAAAAAAA  ,  vyjde BCDEFBCDEFB   ,  pokud bychom chtěli zakódovat ABCDEFG  vyjde BDFH JGI  )

C5  40 bodů

Pomocí procesoru sdPIC udělejte dekodér k příkladu C4

C5 50 bodů

Příklad C4 a C5 NAJEDNOU implementuje do jedné součástky (je tedy nutno použít oba UARTy)