MPLAB je verse  8.43

pokud mate nějakou jinou versi, je možné, že nebudou fungovat include file

a linker script file.  V tom případě použijte ty file, které se nainstalovaly s vaší versí MPLABu. samozžejmě, linker script musíte upravit kvůli přerušením.

Doporučuji si programy skutečně udělat, a to v tom pořadí, jak zde jsou uvedeny

**  u označení v tomto textu znamená, že program byl upraven pro MPLAB verse 8.43 a vyzkoušen. Pokud to tam není, funguje to s nějakou nižší versí MPLABu

**První  je přesně dle názvu první cvičný program. Tohle se hodí jenom k prohlížení v simulátoru, je tam základní syntaxe, zápis čísel, instrukce mov na mnoho způsobů, nepřímé adresování, ProgramSpaceVisibility, call, cyklus, repeat, do, push a pop. Velmi doporučuji pustit si to, číst komentáře ve zdrojáku a dívat se do simulátoru, jestli chápu, co která instrukce dělá. Pokud je někde dlouhý cyklus, dát si za něj BreakPoint a F9.

F7 – krok v simulátoru, leze dovnitř podprogramů

F8 – krok v simulátoru, podprogram dělá jako jednu instrukci

F9 – run – program běží rychle

**Blikame1 je program se skutečně blikající LED diodou na dolní části portu RB. Je to první skutečně fungující program, na němž si odzkoušíte nastavení čítačů a práci s některými přerušeními.

**UART je program na vysílání řetězců po sériovém portu. Čtěte poznámky v adresáři. Doporučuji udělat po Blikame1.

**DA_prevod  zde připojíme k dsPICovi DA převodník a zkusíme jeho elementární ovládání – nastavit programem několik napětí na výstupu DA převodníku. Napětí se dají pohodlně měřit voltmetrem,

Gener_sinus generuje na výstupu DA převodníku sinusovku. Opět ovládání převodníku, tabulky dat v programové paměti, přerušení. Vzorky sinusovky jsou uloženy v paměti a pouze se vysílají na DA převodník, zatím ještě nepoužíváme DSP algoritmy.

**Hlas je variace na předchozí program, teď už to na vás bude skutečně mluvit

**AD_prevod     obsahuje základní nastavení A/D převodníku dsPICa.  Program čte hodnotu z jednoho analogového vstupu a vysílá ji na výstupní D/A převodník. Prostě jsme tím z obou převodníků a dsPICa udělali drát.

DSP_Engine    je úvod do skutečného zpracovávání signálů. Je určeno pro puštění v simulátoru, pro prohlédnutí funkcí. Je naprogramován algoritmus pro výrobu sinusovky (procedura kroksinus vypočte vždy další hodnotu)

Komorni_a      Na základě DSP_Engine a Hlas je vytvořen program, který na výstupu DA převodníku vytváří sinusovku 440Hz, se vzorkovacím kmitočtem 8 kHz. Opravdu funguje ! Teď se tedy otevírá cesta k vytváření DTMF volby, ke generování nejrůznějších signálů atd. ard. …..