Stopwatch je nástroj, který umožňuje měřit čas v simulátoru

Nejdříve nastavíme kmitočet oscilátoru

File>Project Properties, “Simulator” category, “Oscillator Options” options category

Objeví se okno

A tady prostě zadáme kmitočet instrukcí, u nás 4  / 1      MHz . Před zadáním dole uděláme „unlock“ a následně Apply . (4MHz je kmitočet vnitřního oscilátoru, a dělíme 4 , protože jedna instrukce potřebuje ke svému vykonání  4 periody hodin  ) Zadáváme kmitočet instrukcí, ne kmitočet oscilátoru

Dáme Applz a OK, a znovu program přeložíme pomocí Debug – Debug Project

Zapneme Stopwatch      Window – Debugging-Stopwatch

Dole nám přibude další záložka Stopwatch

V okně pak při každém zastavení simulace, ať už na breakpointu nebo po F7 , přibude čas, kdz se to stalo.

‚CAs se počítá vždy od minulého zastavení simulace.

Ikonkami  na levé straně okna lze hodinky vynulovat.

Simulace UART

Stejně jako u Stopwatch zapneme

File>Project Properties, “Simulator” category, “Uart IO Options” options category

Objeví se okno

V okně musíme nejprve dole dát „unlock“

Potom  zaškrtneme „Enable UART IO“

Output necháme Window

A dáme Apply

Po změně musíme znovu udělat Debug project

V záložkách u záložky OUTPUT přibude  UART

dál zatím nic

Sdsd

Sd