Stopwatch je nástroj, který umožňuje v simulátoru měřit čas.

Náš procesor je řízen vnitřním oscilátorem, který  má kmitočet 7.37MHz . Jedna instrukce trvá (většinou) dvě periody hodin tohoto oscilátoru. Kmitočet instrukcí je tedy 7.37 / 2 = 3.685 MHz.

Při použití stopwatch musíme nejdříve nastavit v simulátoru kmitočet instrukcí.

Nejdříve vypneme simulátor, pokud nám běží.

Cvakáme pravým tlačítkem myši na název projektu – zde pokus

úplně dole na „properties“

Dále cvakáme na Simulator

Objeví se okno „Oscilator options“

A do řádku Instruction Frequency napíšeme frekvenci instrukcí, tedy 3.685  . Desetinná tečka musí být opravdu tečka, na numerické klávesnici vám to vybleje čárku !

Pokud nejde zapsat, cvakáme dole na Unlock .

Dále samozřejmě OK.

A nyní zapneme vlastní stopwatch

Nahoře Window – Debugging - Stopwatch

Dole přibude okno  Stopwatch

Když nyní zmáčkneme F7 nebo F8 , v okně se objeví čas od minulé instrukce.  Pokud potřebujeme změřit čas mezi dvěma místy v programu, dáme si na ně breakpoint. Pak mačkáme F5 a v okně stopwatch se objevuje čas.

Pomocí ikonek na levé straně okna je možno hodiny vynulovat  - zkuste si.

Další ikonka,  která je velice nenápadná, ale zásadně důležitá, je

Tato ikonka přepíná mezi módem „reset stopwatch on run“   a  „no reset stopwatch on run“ .

„reset“ znamená, že se v okně ukazuje  čas od posledního zastavení programu.

„no reset“ znamená, že se v okně ukazuje  čas od začátku programu, který postupně vzrůstá a vyrůstá. Tohle většinou nechceme.  Mezi  módy se přepíná cvaknutím myši, pokud na ikonce podržíte kursor myši, objeví se aktuální stav.

U MPLABX verse 5.1 se stává, že po nastavení kmitočtu instrukcí se  kmitočet neobjeví v okně stopwatch vpravo dole, zůstane tam stará hodnota. Pomůže úplně vypnout a znovu zapnout celý MPLABX: