PSV

Program space visibility

je mechanismus, který umožní číst data z programové paměti EEPROM (Jistě si pamatujeje, že náš procesor má Harwardskou strukturu. Má tedy dvě oddělené paměti, pro data a pro program. PSV umožní poněkud překročit tuto hranici a číst data z EEPROM a ukládat do RAM). Datasheet na straně  68, kap. 4.3.1.

Nutné znalosti:

nepřímé adresování  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/presuny/presuny.doc

Harwardská a Von-Neumannova struktura procesoru

PSV se dá použít pouze u nepřímého adresování, tedy u instrukcí jako

MOV [W3], W0

Abychom mohli použít PSV, musí adresa pro nepřímé adresování (v našem příkladu číslo v registru W3 ) mít na 15. bitu hodnotu 1 . Tím se „odstartuje“  PSV .

W3   -    1xxx xxxx xxxx xxxx

Dále je nutno uložit číslo do registru DSRPAG, a to tak, aby na jeho 9. bitu byla 1

DSRPAG  -  1x xxxx xxxx       DSRPAG má jen 10 bitů, 0 – 9

Pomocí nepřímé  adresy (například. W3) a DSRPAG se vytváří   celková adresa, ze které bude program číst data. Vezme se 15 bitů (0 - 14 ) z nepřímé adresy a k tomu se nahoru přidá 9 bitů DSRPAG (0 - 8). Tím dostaneme celkem 24  bitů adresy v programové paměti, a z této adresy čteme data

Náš procesor má poměrně malou paměť programu – končí na adrese 0x577F (datasheet, strana 31, figure 4-1 ,  FIGURE 4-1: PROGRAM MEMORY MAP FOR dsPIC33EV32GM00X/10X DEVICES). To znamená, že jediná možná hodnota pro DSRPAG je 0x200 (hodnotu 0x577F si napište binárně do políček „výsledná adresa“, proti šipkám přeneste do DSRPAG, a je to okamžitě vidět)

Nyní si pustíme v simulátoru program psv01.s . To znamená: addneme si tento file jako source file, nejdříve dáme breakpoint na první instrukci programu, a potom spustíme debugger.  Debugger se kousne na první instukci programu. Pokud to neuděláte (breakpoint), pak vám program zaneřádí paměť RAM různými čísly a nic na tom neuvidíte. V tom případě vypneme celý MPLABX a celé znovu.

Podíváme se nejprve dolů, jak jsou nadefinována čísla, která chceme zapsat do programové paměti.

.section const, psv

tabulka:

Zde definujeme sekci, která se jmenuje  const , a má typ  psv. Název není rozhodující, místo  const může být libovolná skupina písmen, ale musí být typu psv. Návěští  tabulka  znamená adresu prvního čísla, které jsme do této sekce uložili.

Čísla ukládáme pomocí příkazu  .word , samozřejmě ukládáme dva byte. Čísla budou uložena zcela normálně mezi instrukcemi procesoru (víte doufám, že instrukce pro procesor jsou čísla, takže pro tu paměť v tom není vůbec žádný rozdíl. )

Pustíme si simulátor a mačkáme F7 , až dojdeme k

mov   #tabulka, W10

Tady ukládáme adresu prvního čísla  (0xffff ) do registru W10. A protože čísla jsou v sekci s typem psv, překladač ví, že je budeme používat pro psv, a sám nastaví 15. bit adresy na 1. Tedy do registru W10 se uloží číslo, které má na 15. bitu  1   . Do Variables si dejte W10 a podívejte se.

V simulátoru si pustíme Window – Target memory views - Program memory  a najdeme si návěští tabulka (překladač to narval před naše instrukce, ale neděste se toho).   Dále před naši tabulku překladač narval mnoho dalších kódů. Je to proto, že překladač je „naučen“ pracovat s jazykem C , a potřebuje udělat úvodní inicializaci paměťového prostoru, to jsou ty kódy. Dá se to vypnout, ale nám to nebude vadit. ( vypnout:   prav7m tla49tken na název projektu – dole Properties – XC16 – xc16-ld – init data sections vypnout )

V paměti vidíme naše čísla (sloupec Opcode). Ve sloupci DisAsy bude NOP nebo nějaká nesmyslná instrukce. Simulátor se totiž pokouší přeložit zpět kód na assembler, on netuší, že v tomhle místě jsou obyčejná čísla, všechno považuje za instrukce. Dále ukládáme do registru W9 adresu první buňky paměti RAM (jistě víte, kolik to je). A instrukcí

mov  [W10++] , [W9++]

kopírujeme data z paměti programu do RAM.   Podívejte se do File Registers na správnou adresu, je tam vidět, jak se data postupně kopírují. K tomu si dejte do Watch registry W10 a W9 a dívejte se, na jaké adresy se čísla ukládají.

Pokud  nyní  uděláte reset procesoru , je nepříjemné, že čísla v paměti RAM zůstanou. Simulátor se tady chová stejně jako doopravdický procesor, tedy při RESET nenuluje paměť RAM.  Pokud chceme mít v paměti RAM nějaká čísla ( např. 0 ), cvakneme pravým tlačítkem myši kdekoli na File Registers ,  dále Fill memory, zadáme StartAddress a EndAddress a vyplníme paměť číslem, které si přejeme. Nezapomeneme přitom, že registry W jsou také buňky paměti počínaje adresou 0x000.

Program psv02.s uvádí další možnosti použití PSV. Tentokrát ukládáme data po bytech, taktéž je z paměti čteme po bytech.  Dále vidíme direktivu  .ascii

Program  psv03.s   uvádí další „udělátka“ , například, jak je možno zjistit délku tabulky. Pusťte si ho a obdivujte !