Kmitočtová modulace

Modulace je způsob, jak zajistit dopravu signálu prostřednictvím nějaké jiné fyzikální veličiny (hodně nepřesně, ale budiž)

signál – fyzikální veličina, která nese informaci

Nadále se zaměříme jenom na signály elektrické.   Střídavé napětí 50Hz , které máte v zásuvce, žádnou informaci nenese. Naopak  radiové vlnění, které přijímáte na svém mobilu , informaci nese.  Síť 50Hz   žádnou informaci nést nemůže, protože její parametry jsou stále stejné ( stále 230V / 50Hz ). Pokud naopak má radiový signál nějakou informaci nést, musí se měnit.

Problematika modulací se nejlépe vysvětluje právě na radiových vlnách. Abychom mohli vyslat radiovou vlnu do prostoru, musí mít poměrně vysoký kmitočet – 100 kHz  a více.   ( viz např.  http://www.fyzweb.cz/materialy/tabulky/detail.php?id=155   )

Radiová vlna  má sinusový průběh – okamžitá velikost elektrického pole je dána vztahem

ut=  Umax . sin⁡( ω.t + φ )

který znáte ze střídavých proudů

u(t)    okamžitá hodnota napětí – napětí, které je právě teď, tedy v čase t

Umax  - maximální hodnota napětí

ω      úhlová frekvence       ω = 2πf       f normální frekvence Hz

ϕ       fázový posuv  oproti času 0

V souboru    sinus.xlsx    máte sinusovku s měnitelnými parametry. Ve sloupci E můžete měnit základní parametry sinusovky. Měňte si je a dívejte se, co to udělá. Zkuste větší napětí – menší napětí, větší kmitočet – menší kmitočet, různé fázové posuvy  – 90 , 180, 45  atd. atd.

Sinusovka podle vztahu výše ovšem nenese žádnou informaci. Tu tam dodáme tím, že sinusovku namodulujeme. U sinusového průběhu lze měnit tři věci:

- Umax – modulace se nazývá amplitudová

- f – modulace se nazývá kmitočtová

- ϕ – modulace se nazývá fázová

Nadále budeme popisovat kmitočtovou modulaci. Ta se používá při vysílání rozhlasu na VKV (velmi krátké vlny). VKV mají rozsah od   87  do    107 MHz

kmitočty vysílačů najdete např. na https://www.parabola.cz/vysilace/cz/fm/

Vidíme,  že jednotlivé nosné jsou od sebe vzdáleny o 100kHz. Maximální možné rozladění kmitočtu je tedy  50 kHz, jinak  už lezeme do pásma sousedního vysílače.

Dále se podíváme do souboru FM.xlsx , list 1. Zde je vypočítáno, jak se bude měnit kmitočet vysílače v závislosti na modulačním signálu ( modulační signál je to, co chceme vysílat ) . Vysíláme obyčejnou sinusovku, kmitočet je v buňce H4 , amplituda této sinusovky je v H5. Okamžitá hodnota modulačního napětí je ve sloupci D. Tam vidíme, jak sinusovka postupně leze do maxima, pak opět klesá,  až do záporného maxima, pak opět stoupá atd. Vedle ní je ve sloupci E hodnota kmitočtu, který vysílač právě vysílá.  Hodnotě 5V modulačního napětí odpovídá rozladění o 50 kHz ( to jsem si vymyslel tak, aby se to dobře počítalo )  Ve sloupci C běží čas.

Podívejte se, jak souvisí vysílaný kmitočet s okamžitou hodnotou modulačního napětí.  Pokud modulační sinusovka právě prochází nulou, je vysílaný kmitočet roven nosné ( buňka H3 ). Když má modulační sinusovka maximum 5V, je rozladění kmitočtu 50kHz, tedy vysílač vysílá kmitočet o 50kHz vyšší, než je kmitočet nosné. Zkuste si změnit amplitudu modulačního signálu i jeho kmitočet a dívejte se, co to dělá s vysílaným kmitočtem.

Na listu 2 je průběh vysílaného napětí znázorněn graficky.  Tady již nemáme reálné hodnoty. Aby na grafu mohlo být něco vidět, museli jsme nastavit modulační  kmitočet na  4MHz, což je naprosto nereálné. Též modulační zdvih je 10 MHz ( kmitočet, který odpovídá maximu modulačního signálu ). Ale potom je na grafu pro člověka vidět, že se  vysílaný kmitočet mění. Opět si můžete pozměnit parametry signálu. Ale tady jenom opatrně, protože se snadno dostanete do oblasti, kde na grafu nebude nic rozumného vidět.

U doopravdického vysílače FM je kmitočtový zdvih maximálně 75 kHz .  Budeme uvažovat dejme tomu 50 kHz. Pokud bude mít nosná 100 MHz,  tak modulační zdvih oproti nosné je    ........  krát menší (račte si dopočítat). Je tedy jasné, že takovouto změnu na grafu neuvidíme.

Jak  naprogramovat FM s naším procesorem ?  Přímo se nabízí registr OSCTUN, který rozlaďuje kmitočet FRC generátoru. Pokud zvětšíme hodnotu OSCTUN o 1 ,  zvětší se kmitočet o .......   procent, a to je o .................... kHz (račte si doplnit) . Takže  změnou čísla v OSCTUN změníme i kmitočet oscilátoru, a tím vysíláme FM.