Oscilátor

Budeme potřebovat dva datasheety.

První je běžně používaný http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/pdf/33EV32.pdf , dále jen 33EV32.pdf

druhý je http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/pdf/family/oscilator_70580C.pdf , dále jen oscilator.pdf

Dále předpoládáme, že jste si nastudovali kapitolu „oscilator“ v materiálech pro assembler .

strana 123, FIGURE 9-1: OSCILLATOR SYSTEM DIAGRAM , datasheet 33EV32.pdf

Na obrázku vidíme  základní konfiguraci oscilátoru. Ten má mnoho zdrojů kmitočtu.  První je FRC – Fast RC oscilátor. Běží na 7.37 MHz , jeho kmitočet se dále může dělit děličem FRCDIV.  Ten se nastavuje pomocí bitů 10 – 8 registru CLKDIV , strana 128 - REGISTER 9-2: CLKDIV: CLOCK DIVISOR REGISTER . Je možno zvolit nastavení od dělení 1 do 256

Příkaz v C:

CLKDIVbits.FRCDIV =  neco;

!!!! Defaultně – po RESETu – je  CLKDIVbits.FRCDIV == 1, takže dělí dvěma !!!!!  Pokud chceme skutečně 7.37 MHy, musíme dát  CLKDIVbits.FRCDIV =  0 ;

No, vlastně kdo ví. Druhé pdf říká, že dělí jednou. Ale určitě nepochybíte, když tam vnutíte tu hodnotu, kterou chcete. Ostatně si to můžete sami zkusit na vzorovém file oscilator01.c, a změřit si, co z toho leze.

Další zdroj je externí zdroj hodin (EC mode) -  hodinový signál prostě přivedeme na pin OSC1 – pacička 9 procesoru. Kmitočet musí být mezi 0.8 – 60 MHz.

Další zdroj hodin je krystalový oscilátor. Krystal připojíme mezi piny OSC1 a OSC2 (pacičky 9 a 10 procesoru) podle obr. 7.3 na straně 18 datasheetu  oscilator.pdf.

Zdroje se nastavují pomocí konfiguračních slov při programování procesoru – viz strana 125, TABLE 9-1: CONFIGURATION BIT VALUES FOR CLOCK SELECTION , datasheet 33EV32.pdf. Bity se nastavují v kódu pomocí maker  #pragma ,   která nalezneme v

C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.36\docs\config_docs    nebo obdobném adresáři .

Jejich použití je v příkladu  oscilator01.c na řádcích 51 - 65

Fázový závěs – PLL

je mechanismus, který umožňuje uvnitř procesoru pracovat s kmitočtem až 140 MHz.

Pracujeme podle  datasheetu oscilator.pdf, kap 7.7., strana 23, a dále podle kap. 7.7.2 SETUP FOR USING PLL WITH 7.37 MHZ INTERNAL FRC

Program je  ve file oscilator01.c , poznamky a odkazy v tomto file patří k oscilator.pdf

Základní zapojení PLL je na obr.  figure 7-8, strana 23

Do místa FIN vstupuje hodinový signál z nějakého zdoje. To může být externí signál, signál z krystalového oscilátoru nebo také signál z FRC. Signál se dělí první děličkou N1 - PLLPRE. Ta je ovládána bity 0-4 registru CLKDIV (  strana 11, registr 7.4 , v programu  CLKDIVbits.PLLPRE = neco). Na výstupu  děličky musí být signál v rozmezí 0.8 – 8 MHz, jinak PLL nebude fungovat.  Blok PFD ovládá oscilátor VCO. Na jeho výstupu musí být signál s kmitočtem 120 – 340MHz. Rozmezí je opět nutno dodržet, jinak PLL nebude fungovat. Výstupní signál z VCO se dělí děličkou M , která je ovládána bity PLLDIV registru PLLFBD . Pokud zadáme číslo 0, dělíme 2, pokud zadáme 0x1ff , dělíme 513, víc to nejde. VCO se nastaví na takový kmitočet, aby oba signály na vstupu bloku PFD měly stejný kmitočet. Takže dělička PLLDIV nastavuje výstupní kmitočet FSYS bloku VCO. Za VCO dále následuje další dělička, N2, která se ovládá bity PLLPOST registru CLKDIV. Lze dělit 2,4,8.  Nastavení  v programu je příkazem CLKDIVbits.PLLPOST = neco;   co zapsat do registru, zjistíte na straně 11, register 7.4

Doporučuji si znovu prostudovat materiál pro assembler, je to tam popsáno rozvláčněji.

Příklad:

Chceme mít kmitočet  oscilátoru FOSC 50MHz. Jako vstup máme vnitřní FRC generátor s kmitočtem 7.3MHz

Rešení:

Při návrhu máme poměrně značnou volnost, jen musíme dodržet  meze kmitočtů uvnitř obvodu. Zvolíme si napříklasd, že FSYS bude 200MHz. Dělička N2 pak dělí 4,  příkaz je

CLKDIVbits.PLLPOST = 1;

Obvod PLL budeme „krmit“ z FRC oscilátoru s kmitočtem 7.37MHz. Tento kmitočet vstupuje do děličky N1 , vydělíme ho třeba 3 .    7.37 / 3 = 2.45666 MHz

CLKDIVbits.PLLPRE = 1;

Zbývá určit děličku M – bity PLLDIV.     200 / 2.4566 = 81.4 , dáme 81

PLLFBD = 79;

Nezapomeneme, že FRC má za sebou před vstupem do bloku PLL ještě další děličku FRCDIV.  Tu je také nutno nastavit, aby do místa  FIN na obr. 7-8 přicházel námi očekávaný kmitočet 7.37 MHz. Na celkové umístění bloku PLL se opět podíváme  na  stranu 123, FIGURE 9-1: OSCILLATOR SYSTEM DIAGRAM , datasheet 33EV32.pdf

Chování procesoru nastavíme makry

#pragma config FNOSC = FRC     //  pracujeme s FRC oscilatorem 7.37MHz

#pragma config IESO  = OFF     //  Start up device with user selected oscillator source , u nas FRC

#pragma config  FCKSM  =   CSECMD  //  Clock Switching is enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled

#pragma config POSCMD = NONE	//Primary Oscillator disabled

Přepínání módů oscilátoru se děje zápisem do registru OSCCON (datasheet oscilator.pdf, strana  9,  Register 7-3).  Přepínání módů je dosti složité, je popsáno v kapitole 7.13 na straně 35 datasheetu oscilator.pdf.  Je třeba provést „lock sequence“  nebo „unlock sequence“ .  Ta je popsána v Example    7-5, strana 37.

Překladač C umožňuje tuto věc provést elegantněji pomocí volání

__builtin_write_OSCCONH(value)

__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | value)

Takže v podstatě můžete na assembler v předchozích examplech zapomenout a podívat se rovnou na

example  7-2, strana 27.  Podle tohoto příkladu je také udělán file  oscilator01.c Ten si prostudujte, je to vzor na přepnutí oscilátoru na PLL.

Pozor ! Simulátor nepodporuje simulaci přepínání kmitočtů oscilátoru. Kmitočet, se kterým má simulátor pracovat, musíme nastavit my

File –  Project Properties – Simulator – Oscilator Options –

- unlock – nastavit frekvenci FCY – Apply

- a znovu přeložit  - Debug – Debug main project