První cvičení

- Sestavte program, který bude kopírovat data z portu A na port B

až sem za 4-

- Program podle bodu 1 upravte tak, aby na dvou bitech byly zapnuty pull-up rezistory a na jiných dvou bitech zapnuty pull-down rezistory. Předveďte, že rezistory fungují. Na jednom bitu nezapínejte nic, předveďte, co se děje, když je bit „ve vzduchu“.

až sem za 4

- Sestavte program, který bude na nějakém bitu generovat obdélníkový signál o kmitočtu asi 200kHz.

až sem za 3

- Sestavte program, který bude na některém bitu generovat obdélníkový signál o kmitočtu asi 5Hz .

až sem za 2

- Sestavte program, který bude sčítat dvě čtyřbitová čísla

až sem za 1

- Sestavte program, který bude sčítat dvě pětibitová čísla

až sem další 1

ad 1:

Nastavíme TRIS, ANSEL, pak dokolečka čteme PORTA, zapíšeme do nějakého registru W, a dále zapisujeme na PORTB

ad 2:

dále ještě nastavíme registry pro pull-up a pull-down rezistory. Ujasníme si, co bude vstup dělat, když je „ve vzduchu“. Kontakt realizujeme pomocí drátku na GND  nebo +5V.

Pull-up a pull-down rezistory jste si předpokládám dávno dostudovali na  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/porty/porty.doc

ad 3:

Procesor je řízen vnitřním oscilátorem, který má kmitočet 7.37MHz. Jedna instrukce (až na některé výjimky) trvá dvě periody tohoto oscilátoru. Řešení je tedy velice jednoduché:

- natavíme bit portu na 1          bset PORTx  , #bit

- chvíli počkáme

- nastavíme bit portu na 0        bclr PORTx  ,  #bit

- chvíli počkáme

- pokračujeme bodem 1  - goto

“Chvíli počkáme” realizujeme tak, že za sebou zařadíme několikrát  nop  . Instrukce goto je dvakrát delší než nop, trvá tedy 4 periody hodin. bset a bclr nastavují jeden bit buňky do 0 nebo do 1 , viz strana 330 datasheetu. Do VARIABLES v simulátoru si dejte PORT ,  mačkejte F7 a dívejte se, co vám to dělá. Na začátku programu nezapomeňte nastavit TRIS a ANSEL .  Až se vynadíváte na krásně fungující program, můžete zkusit použít instrukci btg  - ta neguje bit.

Pro měření časů v simulátoru si přečtěte  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/MPLABX/stopwatch_33EV32.docx

ad 4

Stejné jako 3 , musíme jenom déle počkat. Použijeme instrukci REPEAT a NOP

Ad 5

Jako vstupní port doporučuji port B.   Rozmyslíme si, na kterých bitech bude první číslo a na kterých druhé. Potom přečteme port, zamaskujeme tak, abychom dostali první číslo, uložíme do registru nebo do buňky. Dále zamaskujeme tak, abychom dostali druhé číslo. Jedno z čísel bude nutno posunout – použijeme posuv. No a  potom prostě sečteme, výsledek vyšleme na port A. Na portu B si také zapněte pull-down rezistory, abyste mohli nechat některé bity „ve vzduchu“.   Látku ohledně logických instrukcí a posuny máte na   http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/logicke_instr/logicke_asm.docx

Ad 6

Je téměř stejné jako 5. Nicméně budeme muset použít jako výstup část portu B, protože součet dvou pětibitových čísel je číslo šestibitové. Port B bude proto zčásti vstupní, zčásti výstupní. Pro vstup  druhého čísla použijeme port A. A dále je to jednoduché – přečíst port A a B, zamaskovat, posunout. Sečíst, pokud to bude potřeba posunout, a vyslat na port B .

Druhé  cvičení

všechny příklady v druhém cvičení realizujte pomocí přerušení a čítačů.

- Sestavte program, který bude na některém pinu procesoru  vysílat obdélníkový  signál o kmitočtu 1kHz . Zobrazte na osciloskopu.

až sem za 4

- Sestavte program, který na čtyřech různých pinech procesoru bude generovat čtyři různé signály o kmitočtu  150kHz,   1kHz,   s periodou 100ms , s periodou 2s.  SAMOZŘEJMĚ NAJEDNOU !  Signály postupně zobrazte na osciloskopu.  Na osciloskopu také zobrazte signál 150kHz, když je synchronizace od kmitočtu 1kHz. Popište pozorovaný děj.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na pinu RB2 generovat dva střídající se obdélníkové signály s intervalem čistá kvarta.  Periodu opakování udělejte tak, aby střídání signálů bylo pohodlně slyšet, výstup zapojte na reproduktor, nezapomeňte na rezistor.

Až sem za 2

- Sestavte program, který   bude dělat totéž, co program v bodě 2 , ale kmitočet 150kHz bude čistý, tedy  bez jevu pozorovaného  na osciloskopu. To uděláte tak, že přerušení od 150kHz nastavíte vyšší prioritu. Prioritu přerušení si nastudujte samostatně ( viz  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/preruseni , to jste si ostatně měli nastudovat už dávno ).

až sem za 1

- Program podle bodu 1 doplňte dvěma vstupními bity. Dvoubitové číslo na tšchto pinech udává kmitočet výstupního signálu v kHz

až sem za  další  1

ad 1

nezapomeňte, že přerušení je v podstatě volání podprogramů, takže musíte zajistit také všechny náležitosti pro volání podprogramů – W15 , SPLIM .  Signál vyrobíme tak, že negujeme bit portu – btg  bunka, #bit , viz strana 330 .  Nezapomeneme nastavit ANSEL a TRIS .

ad 2

kmitočet 150kHz j úmyslně dost na hraně. Proč, to zjistíte velmi lehce – dejte si v simulátoru breakpoint na začátek přerušení, které  ho generuje, do VARIABLES di dejte příslušný čítač TMR , dívejte se na hodnoty v TMR a mačkejte F7 . Pokud by vám to opakovaně nefungovalo, můžete  kmitočet trochu snížit.

ad 3

budeme mít dva čítače. První čítač generuje tón stejným způsobem, jako v bodu 1. Druhý čítač mění kmitočet prvního tím, že změní obsah registru PR u prvního čítače. Kmitočet druhého čítače je samozřejmě takový, abyste změnu pohodlně slyšeli. Doporučuji zpívat si kvartu, v okamžiku změny tleskat. Perioda tlesknutí je pak periodou druhého čítače.   U druhého čítače pak potřebujeme v okamžiku zavolání jeho přerušení vědět,  zda máme nastavit první tón nebo druhý tón ( např:  a – dis ). K tomu účelu si určíme nějakou buňku, v ní si zvolíme nějaký bit,  v přerušení od druhého čítače tento bit negujeme ( btg ).  A podle stavu tohoto bitu (  btss , btsc  ) nastavíme do registru PR prvního čítače správné číslo.   Nezapomeňte, že vše děláte v přerušení. Takže  po libovolném počtu různých skoků musí nakonec přijít RETFIE ( používáme podmíněné skoky, takže program bude různě bloudit, pokaždé jinudy ) .  V textu samozřejmě může být RETFIE několikrát, až sem program dorazí, tak se vrátí.

ad 5

čteme dokolečka vstupní port, zamaskujeme, abychom dostali jenom potřebné dva bity. Ty potom porovnáme s čísly 0, 1, 2, 3 a podle výsledku někam skočíme. Tady nastavíme registr PR tak, aby čítač generoval správný kmitočet. Pokud je vstupní číslo 0, čítač vypneme bitem TON. Bylo by asi rozumné tohle všechno nedělat pořád dokolečka, ale jenom v případě, že se vstupní číslo změní. Změnu poznáme velmi jednoduše: porovnáme právě přečtenou hodnotu s minulou hodnotou, kterou jsme si uložili do nějaké buňky. Pokud jsou čísla stejná, neděláme nic a opět čteme port. Pokud jsou různá, provedeme akci. Nezapomeneme si uložit přečtenou hodnotu do minulé hodnoty, abychom v dalším kroku měli s čím porovnávat.   Takové drobnosti, jako je pull-up nebo pull-down rezistor už doufám zvládáte bez nápovědy.

Třetí  cvičení

PSV . Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který bude na  portu B procesoru postupně vysílat čísla, která jsme uložili do paměti programu. Vysílejte alespoň 10 čísel, interval mezi čísly volte 1 sec.

až sem za 4

- Sestavte program, který bude na některém pinu procesoru vysílat mosreovkou nápis „Panska je nejslepi“, pořád dokola.

až sem za 3

- Program 2 upravte tak, aby se nápis vysílal jako skutečný telegraf, tedy pípáním tónu o vhodném kmitočtu ( dejme tomu 1kHz ).

až sem za 2

- Sestavte program, který bude na vhodném pinu procesoru vysílat písničku alespoň v rozsahu „Ovčáci, čtveráci“

až sem za 1

- Program podle bodu 4 doplňte několika vstupními bity. Když sepneme kontakt na vstupním bitu, zahraje procesor jednu zvolenou píseň. Hrajte alespoň tři různé písně.

doplňková 1

ad 1

Do paměti EEPROM si v programu uložíme vhodný počet čísel (sekce .pvm) .Čísla si zvolte taková, aby se dala na diodách snadno identifikovat ( 0 – 15 jsou doufám bez problémů, pak volte něco jako 32,64,128,127,63,.... ). Dále pomocí čítače a přerušení vygenerujeme interval 1sec . V přerušení pak pomocí PSV postupně čteme čísla z paměti programu a zapisujeme na port B. Až dojdeme na konec,   nastavíme do registrů a počítátek zase počáteční hodnotu a vše se bude opakovat dokolečka.

Jak poznáme, že jsem na konci ?

Buď

si na konec řady čísel dáme jedno, které se jinak v řadě neobjeví. Budeme testovat jeho velikost ( doporučuji instrukci cp  ) , a když zjistíme, že jsme toto číslo přečetli, víme, že jsme na konci

nebo

si spočítáme, jak dlouhý je náš soubor čísel. Uděláme to samozřejmě tak, abychom mohli další čísla bez problémů přidat, tedy to NEBUDEME dělat ručně, ale svěříme to překladači. Jedno návěští si dáme na začátek řady čísel, druhé návěští na konec řady čísel. Jejich rozdíl ( těch návěští ) pak udává počet čísel – nebo přesněji, počet buněk, která naše čísla zabírají. Předpokládám, že nemusím opakovat, že návěští je adresa, adresa je číslo, takže se návěští dají odčítat.   A když víme, kolik čísel máme, tak si jejich počet uložíme do nějakého počítátka, v přerušení ho dekrementujeme, a až dojdeme na 0 , jsme na konci řady čísel.

Nezapomeňte, že vše děláte v přerušení. Takže  po libovolném počtu různých skoků musí nakonec přijít RETFIE .  V textu samozřejmě může být RETFIE několikrát, až sem program dorazí, tak se vrátí.

ad 2

Tady zkusíme takovou trochu  „vyšší dívčí“  .   Při vysílání  morseovky musíme generovat tečku, čárku, mezeru mezi písmeny, mezeru mezi větami. Tedy různě dlouhé časové úseky . Délku časových úseků v čítači ale ovládá registr PR !   Tak si prostě uložíme do paměti programu  ta čísla, která musíme postupně nacpat do registru PR, v přerušení si pomocí PSV „vytáhneme“  další hodnotu pro registr  PR, a uložíme ji do něj. Délka periody čítače pak bude samozřejmě různá podle toho, co jsme právě do PR uložili. Zbývá drobnost – jak zapsat, zda má dioda svítit nebo být zhasnutá ? Lze to udělat např. tak, že si pro tuto funkci zvolíme nějaký bit v uloženém čísle ( doporučuji 15. ) Bity 14. – 0 pak budou sloužit pro hodnotu registru PR.  Pro podmíněný skok pak můžeme použít něco jako

btss   [W4] , #15   . Konec dat a návrat na začátek vyřešíme stejně jako v bodě 1.

ad 3

Jednoduché.

Navíc oproti příkladu 2 si pomocí nějakého dalšího čítače a přerušení vygenerujeme kmitočet 1kHz. Pomocí stejného mechanismu jako v př.2 pak vypínáme a zapínáme čítač, který generuje 1kHz ( když má dioda v př. 2 svítit, bude čítač 1kHz pracovat, jinak je zastaven). Pokud tón nemá znít, dejte výstupní pin do log. 0 , aby reproduktorem netekl proud .

Ad 4

Do paměti EEPROM si pomocí PSV uložíme čísla, která budeme  postupně ukládat do registru PR čítače, a tím měnit jeho kmitočet. Jeden čítač bude generovat intervaly pro jednotlivé tóny , druhý bude vytvářet vlastní tón. Z EEPROM pak pomocí PSV „vytáhneme“ postupně čísla, která nacpeme do PR druhého čítače, a tím měnit výšku tónu. Pokud potřebujete delší tón, dejte dva stejné za sebe. Mezeru – tedy stav, kdy se nic nevysílá – si zakódujte pomocí jednoho z čísel, které jinak nepoužijete ( dobrý kandidát je např:  0xffff – pomlka , 0x000 – konec souboru dat a návrat na začátek )

ad 5

Postupujeme stejně jako v bodu 4. Na konci dat si program přečte hodnotu z portu, a podle toho, který bit je sepnut, uloží do počítátek a ukazovátek začátek té písničky, kterou chceme zahrát. Bity lze testovat např. pomocí btsc, btss , program může na konci písničky „cyklit“ do doby, kdz nějaké tlačítko zmáčkneme atd. atd.

Čtvrté   cvičení

SPI  poprvé. Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který bude pomocí modulu SPI1 vysílat střídavě číslo 0x0000 a 0xffff. Nastavte nejmenší možnou frekvenci hodin a signály sledujte na diodách a posléze na osciloskopu. Dále na některém pinu portu vygenerujte signál, který se bude negovat při zavolání přerušení od SPI.   Střídání čísel udělejte s periodou řekněme 1 sec.

Až sem za 4

- Sestavte program, který bude  s periodou asi 5sec na D/A převodníku MCP4822 střídavě vysílat napětí 1V a 3V. Hodiny převodníku nastavte na dostatečně vysoký kmitočet.

Až sem za  3

- Sestavte program, který bude na výstupu převodníku MCP4822 vysílat pilu. Pilovité napětí postupně stoupá od 0V do maxima, pak skočí na 0 a opět stoupá. Pisu udělejte s co možná největším kmitočtem.

Až sem za 2

- Sestavte program, který bude na výstupu B převodníku MCP4822 vysílat sinusovku o kmitočtu 100Hz. Vzorky sinusovky uložte do paměti programu a čtěte je pomocí mechanismu PSV.   Vzorkovací kmitočet je podle standardní PCM.

Až sem za 1

- Program podle bodu 3 doplňte dvěma vstupními bity. Pokud je na těchto vstupních bitech číslo 00 , vysíláme sinusovku o kmitočtu 50Hz. Pokud tam máme 01 , vysíláme sinusovku o kmitočtu 100Hz. Pokud je na vstupních bitech 10, vysíláme 200Hz, pro 11 vysíláme 400Hz. Vzorkovací kmitočet bude vždy stejný, podle PCM.

Doplňková 1

ad 1

parametry jsou úmyslně nastaveny tak, aby vše bylo viditelné na diodách. Největší možný dělící poměr děliček SPI je  ….. , takže hodiny SPI budou mít frekvenci ……. . Protože vysíláme 16 bitů, bude vysílání jednoho slova trvat ….. sekund. To je samozřejmě málo, ale na diodě uvidíme alespoň krátké bliknutí.  V přerušení od SPI negujeme bit portu ( btg ) a na diodě pohodlně uvidíme, že program skáče do přerušení. Opakovaně upozorňujeme, že simulátor nesimuluje přerušení od SPI,  ale procesor  to samozřejmě dělá, takže na bastldesce to musí jít. Před vysláním čísla MUSÍTE přečíst SPIBUF.

ad 2

Převodník máme již na bastldesce  připojený k procesoru. Podívejte se na  httpd://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/bastldeska/procesor/eagle/deska04_schema.pdf  , kam vedou SDI a SCK od  obvodu MCP4822. Ty potom drátkem spojíme s vývody SCK a SDO modulu SPI1 procesoru. Pochopitelně, je trochu problém, že obvod MCP4822 je připojen na  nějaké jiné piny procesoru. U těch pinů musíme zařídit, aby nám nevadily. To uděláme tak, že je nastavíme jako vstupní.  Dále potřebujeme CS pro obvod MCP4822. Ten vede na pin …. procesoru. Ovládání CS je tedy jednoduché:  před vysláním čísla na SPI ho nastavíme do 0 , tím aktivujeme CS. Po odvysílání čísla po SPI se zavolá jeho přerušení. V přerušení od SPI pak nastavíme CS do 1.   Jo – pokud by někdo chtěl brblat, proč je to uděláno takhle blbě, tak si přečtěte kapitolu PPS, a bude vám vše jasné.  Čas 5 sec je v zadání proto, abyste mohli napětí na výstupu MCP pohodlně změřit voltmetrem.

ad 3

Pilu uděláme velmi jednoduše – inkrementujeme nějakou buňku, od 0 do maximálního čísla, které se dá nacpat do převodníku. Jakmile hodnota v buňce přeleze maximum, nastavíme do ní opět 0 ( zkuste třeba cp  a bra ). Velmi doporučuji udělat si na vysílání do MCP4822 podprogram, který obslouží všechno:

před zavoláním bude mít v nějakém registru číslo

číslo zamaskujeme na maximální možnou hodnotu

přidáme řídící bity pro MCP4822 ( gain, shutdown, výběr převodníku ….)

dáme CS do 0

„odčteme“ SPIBUF

zapíšeme do SPIBUF

návrat CS do 1 zajistíme v přerušení

Ad 4

Vzorky sinusovky si spočítáme pomocí nějakého programu – např. Excel. Kmitočet sinusovky je 100Hz, kmitočet vzorků je 8kHz, takže na periodu sinusovky potřebujeme …..  vzorků.  Pokud v excelu použijeme funkci sin, jsou výsledné hodnoty v rozsahu od …. Do ….. . Náš převodník ale potřebuje čísla v rozsahu od  …. Do  …… . To znamená, že hodnoty, které počítá funkce sin , musíme posunou o …..  a vynásobit ………….. .

Excel nebo jiný program samozřejmě může vyblít celý potřebný příkaz, např

.word 1234

.word 5678

.word 16456

Atd. atd. atd. atd.

Opět nezapomeňte na maskování horních bitů, samozřejmě ideální je mít na to podprogram z bodu 3

ad 5

Potřebujeme několik různých souprav vzorků pro různé sinusovky. Pomocí vstupních bitů je potom budeme přepínat, tedy po dokončení jedné sinusovky si přečteme vstupní bity na portu, a podle jejich hodnoty nastavíme ukazovátka a počítátka na začátek té správné sinusovky. .

Páté   cvičení

SPI  podruhé. Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení. Použijeme SPI2 a PPS

Ve všech následujících příkladech používáme SPI2. Pomocí PPS si nastavíme jeho výstupy tak, aby vedly přímo na převodník MCP.

- Sestavte program, který bude  na výstupu převodníku MCP4822 generovat pilu. Napětí postupně vzrůstá od 0 do maximální hodnoty a pak se skokem nastaví na 0. Nastavte maximální možnou frekvenci pily.

Až sem za 3-

- Sestavte program, který bude na výstupu B převodníku MCP4822 vysílat sinusovku o kmitočtu 100Hz. Vzorky sinusovky uložte do paměti programu a čtěte je pomocí mechanismu PSV.   Vzorkovací kmitočet je podle standardní PCM. Jak se to dělá se podívejte do minulého cvičení.

Až sem za 2

- Program podle bodu 2 doplňte dvěma vstupními bity. Pokud je na těchto bitech 0, vysíláme sinusovku o frekvenci 50Hz. Pokud je tam 1, vysíláme sinusovku s kmitočtem 100Hz. Pokud je tam 2, vysíláme sinusovku s kmitočtem 200Hz. Pokud je na vstupních bitech 3 , vysíláme sinusovku s kmitočtem 300Hz.

Až sem za 1

Ad 1.

Připomínám, že nejdříve je nutno nastavit PPS, potom nastavujeme SPI. Nezapomeneme na poznámku:  If the device has a Peripheral Pin Select (PPS) feature, the SCKx pin must be mapped as both input and output in Master mode. Když to neuděláte, nebude vám fungovat přerušení.  Přesněji:   někdy možná fungovat bude, jindy nebude, jak se tomu bude chtít.   Maximální možnou frekvenci pily určíme tak, že si nastavíme maximální možnou frekvenci pro SCK. Zde opět připomínám poznámku z datasheetu:   Do not set both primary and secondary prescalers to the value of 1:1 . Pak si spočítejte, jak dlouho trvá vyslání jednoho čísla po SPI, přidejte k tomu nějaký ( dost velký ) čas na obsluhu CS a na přerušení, a máte vzorkovací frekvenci pro převodník.

Ad 2

Návod máte v minulém cvičení

Ad 3

Do paměti si nahrajeme vzorky čtyř různých sinusovek. Vzorky sinusovky čteme stejně jako v minulém příkladu. Až dojdeme na konec sinusovky, otestujeme vstupní bity a podle nich nastavíme ukazovátka na začátek té správné sinusovky .

Šesté   cvičení

UART  poprvé. Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.   Piny pro UART si nastavte tak, abyste mohli použít UART TOOL na PICKIT2

- Sestavte program, který bude   pomocí UARTu stále dokola vysílat znaky velké abecedy (ABCDEF ….. XYZ), Znaky přijímejte pomocí UART TOOL na PICKITu , rychlost vysílání

je 2400Bd. Budeme vysílat přibližně dva znaky za sekundu

až sem za 4

- Sestavte program, který bude neustále dokolečka vysílat  po UARTu  nějaký nápis – například „Panska je nejlepší skola“  ,   „miluji mikroprocesory“  a podobně. Procesor má dále jeden vstupní bit – spínač proti zemi. Pokud je spínač sepnut, vysíláme první nápis, pokud je rozepnut, vysíláme druhý nápis. Nápis se bude opakovat řekněme 1x za 3 sekundy.

Až sem za 3

- Sestavte program, který přijme 10 znaků pomocí UARTu a po přijetí 10. znaku je co nejrychleji vyšle.  Znaky přicházejí dostatečně pomalu, takže mezi příchodem dvou znaků lze pohodlně odvysílat 10 znaků.

Až sem za 2

- Sestavte program, který bude pomocí UARTu přijímat číslice 0,1,2,3,4 , a po přijmutí číslice nastaví na výstupu převodníku napětí, které ve voltech odpovídá přijaté číslici.   Přijaté číslo také zobrazí na diodách na některém portu.

Až sem za 1

- Program podle bodu 2 upravte tak, aby přijímal desetinné číslo, např.   1.8   2.9   3.9   atd. atd.  Pokud přijde správné číslo, procesor odpoví OK. Pokud přijde něco špatně, odpoví ERROR. Na převodník pak vysílejte napětí,  které odpovídá vstupnímu číslu ve V .

Další 1

Ad 1

UART TOOL máte popsán například v  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/PICKIT2/PICKIT_Juranek/PICKIT2J_pouziti.docx  ,od str. 17 . Nejdříve si ujasníme, kam vlastně na procesor vedou vývody z PICKITu, a potom pomocí PPS na tyto vývody připojíme vstup a výstup UARTu. Potřebujeme k tomu samozřejmě schéma bastldesky, to máte na  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/bastldeska/procesor/eagle/deska04_schema.pdf . Pak si naprogramujeme nějaký čítač, který bude volat přerušení s periodou 0.5 sec. V přerušení od tohoto čítače pak postupně vysíláme ASCII kódy písmenek A, B, C, D, …., Z.  Až odvysíláme Z, pokračujeme písmenkem A. A tak dokolečka. Připomínám, že překladač umí i instrukce jako

MOV  # ‘A’ , W0

Atd.

To jste si ale jistě již dávno nastudovali v http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/presuny/presuny.s

Ad 2

Nápis si uložíme do paměti ROM pomocí direktivy  .ascii   nebo  .byte     . Na začátek nápisů nezapomeneme dát návěští.  Dále si zvolíme nějaké ukazovátko a počítátko.   Ukazovátko nastavíme na začátek nápisu.  Dále sestavíme a povolíme přerušení od vysílače. V přerušení pomocí  mechanismu PSV   čteme jednotlivé znaky nápisu y vysíláme je do UATRu. Až dojdeme na konec nápisu, zakážeme přerušení od vysílače  UARTu. Dále máme čítač s periodou 3 sec, ten samozřejmě také generuje přerušení. V přerušení od čítače  nastavíme ukayovátka a počítátka na začátek nápisu a povolíme přerušení od vysílače  UARTu . tím „odstarujeme“ vysílání nápisu.  Jo, pokud jsme zapomněli, jak se dělá PSV, studujte  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/PSV/psv02.s a tomu odpovídající text.    A  aby bylo jasno:   tohle všechno můžete udělat doma, nepotřebujete k tomu žádný přístroj z laboratoří. Tak se snažte !

Ad 3

Zprovozníme přijímací část UARTu. V přerušení od přijímače pak přijatá data postupně ukládáme do paměti, pomocí nepřímého adresování. Po přijetí znaku inkrementujeme počítátko znaků a ukazovátko znaků. Až počítátko napočítá do 10,  povolíme interrupt od vysílače. V něm pak vždy vyšleme jeden znak z paměti a snížíme počítátko a posuneme ukazovátko. Až počítátko dojde do 0 , zakážeme interrupt od vysílače .

Ad 4

Doporučuji nejdříve zprovoznit přijímací část UARTu, v přerušení od přijímače testovat přišedší znak a vyslat odpovídající hodnotu na diody.  Pokud přijde něco jiného než číslice 0-4, tak znak prostě zahoďte.  Až vám tohle bude fungovat, pusťte se do převodníku. Jak poznáme, jaká číselná hodnota přišla ?  Napište si na papír vedle sebe číslice 0,1,2,3,….,8,9  a jejich ASCII kódy. Pak se na to dívejte tak dlouho, až poznáte, jaký je vztah mezi hodnotou číslice a velikostí jejího ASCII kódu.   Až tohle budete mít, tak prostě podle přišlé číslice vyšlete na převodník to správné číslo.   Nezapomeňte zamaskovat horní 4 bity na správnou hodnotu.  Asi budete potřebovat násobit – násobení lze nahradit několikerým sčítáním, nejlépe pomocí cyklu.

Ad 5

Přijímané znaky si postupně ukládáme  někam do paměti, nejlépe pomocí nepřímého adresování, a počítáme si, kolik znaků jsme přijali. Znaky průběžně kontrolujeme – u prvního zkontrolujeme, jestli je to číslice, u druhého, jestli je to . , u třetího, jestli je to číslice. Pokud je něco špatně, vysíláme ERROR a nastavíme všechna ukazovátka na 0   Až přijmeme 3 správné znaky,  převedeme  první znak (číslici) na číslo odpovídající voltům, třetí znak – číslici – na číslo odpovídající desetinám voltu. Sečteme, zamaskujeme horní bity  a vyšleme na převodník.

Sedmé   cvičení

PLL a oscilátor poprvé.

- Sestavte program, který bude na nějakém pinu procesoru vysílat kmitočet v pásmu FM, tak, abyste nerušili žádný v Praze slyšitelný vysílač. Promocí přístroje PROMAX zjistěte váš vysílaný kmitočet a dolaďte ho pomocí OSCTUN.  Každá skupina bude mít svůj kmitočet odlišný od ostatních skupin.

Až sem za 4

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat kontinuální kmitočet 1kHz pomocí FM.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat čistou kvartu.

Až sem za 2

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat nějakou písničku alespoň v rozsahu písně

„Ovčáci, čtveráci“

Až sem za 1

- Program  podle bodu 4 doplňte dvěma tlačítky na dolaďování kmitočtu, abychom mohli přesně doladit vysílanou frekvenci.

Až sem další 1

Ad 1

Vygooglíme si kmitočty FM vysílačů. Vybereme si ten kmitočet, na kterém v Praze a okolí nic nevysílá.

Zkuste třeba

http://www.zcradio.wz.cz/vysilacecr.htm

tady je to hezky podle kmitočtů. Asi nenajdete neobsazený kmitočet, tak zvolte vysílač, který je daleko a má malý výkon. Pro kontrolu si ho zkuste naladit na mobilu.

Až budete nastavovat PLL, zjistíte, že úplně přesně to nejde. Kmitočet doladíte pomocí OSCTUN.  Děličku M u PLL nastavit na co možná největší číslo, tím pak budete moci nastavit kmitočet přesněji.

Dále si pomocí PPS nastavíme na nějaký pin  výstup vnitřního oscilátoru –  REFCLKO ( k tomu se podívejte do kapitoly Oscilátor, na jeho blokové schéma).  Dále ještě musíme nastavit děličku v registru   REFOCON.  Budeme samozřejmě dělit 1. Nejdříve nastavíme bit ROON = 0 a všechny ostatní bity, jak potřebujeme, potom dáme do 1 jenom bit ROON .   Na výstupní pin si dáme kus drátu – anténa. Přinesu vám PROMAX a s ním změříme kmitočet.  Asi nebude přesný, tak ho doladíte pomocí OSCTUN. Tak ne, PROMAX bude na exteriérech. Ale v L2 je rádio na FM, tak si to na něm nalaďte. Kmitočet změřte na osciloskopu, ono už to moc vidět nebude, ale alespoň trochu.

Ad 2.

Předpokládám, že víte, jak funguje FM. Pokud ne, tak ask Google.  Můžete zkusit i např. tohle:

http://elnika.sweb.cz/radia/fm.html

http://www.ackoo.estranky.cz/clanky/frekvencni-modulace.html

Zvolíme si nějaký čítač, který bude volat přerušení s frekvencí  ....... kHz.  V přerušení  pak  budeme zvyšovat a snižovat OSCTUN na obě strany, o 1 ( změna o víc se nám loni nedařila )

Máme tedy tři čísla:

STREDNI_KMITOCET

STREDNI_KMITOCET + 1

STREDNI_KMITOCET – 1

Ta zadáváme do OSCTUNE a tím vyrábíme tón. Samozřejmě , u kontinuálního tónu používáme jenom krajní hodnoty.  Dále potřebujeme rozlišit, zdali při zavolání přerušení máme kmitočet zvýšit nebo snížit. K tomu si vybereme nějaký bit nějaké buňky, a podle jeho hodnoty kmitočet FRC buď snížíme nebo zvýšíme. V přerušení tento bit invertujeme  - btg , takže při dalším zavolání přerušení je jeho hodnota opačná a děláme tu druhou akci.

Ad 3

Vybereme si nějaký jiný čítač, pomocí kterého měníme kmitočet nějakého čítače z bodu 2. A je to !  Logika je stejná jako u kvarty z druhého cvičení.

Ad 4

Pomocí PSV si uložíme do paměti čísla, odpovídající kmitočtům, které chceme vyslat, a těmito čísly postupně měníme kmitočet čítače z bodu 2.  Čas, za který změnu provedeme, odměřujeme nějakým jiným čítačem obdobně jako v bodu 3.  Inspirujte se příkladem  4 z třetího cvičení.  Postup je stejný, možná i data mohou být stejná,.

Ad 5

K procesoru přidáme dvě tlačítka – kontakt proti zemi. Nezapomeňte zapnout pull-up rezistory. Dále si zvolíme nějakou buňku STREDNIF (Střední Kmitočet) , do  které budeme ukládat hodnotu středního kmitočtu pro registr OSCTUN. Pokud nevysíláme nic, uložíme OSCTUN = STREDNIF. Pokud právě vysíláme kladnou půlvlnu signálu, uložíme OSCTUN = STREDNIF + 1  (a tím rozladíme oscilátor nahoru). Pokud vysíláme zápornou půlvlnu, uložíme OSCTUN = STREDNIF – 1 (a tím rozladíme oscilátor dolů).  Rozlaďování pak děláme obdobně jako v bodě 2, tentokrát ale použijeme STREDNIF. Doladění pak uděláme pomocí kontaktů proti zemi – když je kontakt sepnut, děláme   inc STREDNIF  a tím posunujeme kmitočet směrem k vyšším hodnotám (nebo dec a tím kmitočet snižujeme). Je nutno dělat inc a dec s rozumnou periodou – potřebujeme rozladit kmitočet o 100kHz dejme tomu za 5 sec , to znamená změnit STREDNIF o  .... procent,   to odpovídá číslu ....... .Takže o 1 musíme změnit STREDNIF za  .... sekund.   Na to si buď udělejte cyklus s čekáním, nebo použijte další čítač a přerušení.

Zkuste, co to bude dělat kolem 0 při dec     0 -1 = 0xffff , ale OSCTUN je šestibitový, takže to tam ASI uloží jenom 6 bitů – zkuste v simulátoru. Také se nějak rozmyslete přetečení -  když např. držíte pořád tlačítko pro zvyšování kmitočtu, tak STREDNIF čítá 0,1,2,3,..... , 31,32,33  - ale 32 je  0x0020, což je v šesti bitech nejvíce záporní číslo. Možná to nevadí, možná to budete muset zamaskovat, prostě si to rozmyslete.

Osmé   cvičení

PWM  poprvé.

- Sestavte program, který na   bude  na některém pinu procesoru  vysílat  PWM o kmitočtu 2kHz se střídou 10 % .

až sem za 4

- K programu podle bodu 1 přidejte další dvě PWM. Druhá PWM bude mít střídu 1:3 , a bude začínat 100 mikrosekund před průběhem z bodu 1. Třetí PWM bude mít střídu 4:1 (tedy signál je v 1 déle než v 0) a bude předcházet signál z bodu 1 o 300 mikrosekund.

až sem za 3

- Z příkladu 2 si vyberte libovolnou PWM. Program doplňte dvěma  vstupními piny. Pokud jsou vstupy „ve vzduchu“ , zůstává PWM stále stejná. Pokud připojíme první pin na GND, pak se Duty cycle postupně zvětšuje až do maxima. Poklud připojíme druhý pin na GND, pak se Duty cycle postupně snižuje až k 0. Předveďte na osciloskopu a taktéž k výstupnímu pinu připojte LED.

až sem za 2

- Sestavte program, který bude postupně pomocí  PWM rozsvěcovat LED od 0 až do maximálního jasu. Po dosažení maximálního jasu začne celý cyklus zase od 0. Délku cyklu udělejte tak 5 sekund.

až sem za 1

- Příklad  3 upravte tak, abyste  mohli pomocí vstupních pinů ovládat otáčky větráčku na 12V ( k řízení ventilátoru použijte spínací tranzistor, větráček dostanete, tranzistor si přineste  )

až sem za další 1

ad 1

nastudujete si vzorový příklad, změníte několik čísel a je to.

ad 2

totéž jako 1 , zapneme další dva generátory

ad 3

budeme testovat vstupní piny. Když je první pin v 0,  zvýšíme registr , který ovládá duty cycle. Když je druhý pin v 0, snížíme registr, který ovládá duty cycle.  Mezi jednotlivými testy musíme chvíli počkat, tak, abychom z 0 na maximum přejeli řekněme tak za 10 sec. Testy uděláme nejlépe v přerušení od nějakého čítače. Stejně tak při snižování duty cycle. Dále udělejte kontrolu na minimální a maximální hodnotu registru,  abyste  „nepřejeli“ do nesmyslných hodnot.

Ad 4

Naprogramujeme si nějaký čítač s vhodnou délkou periody. V přerušení od tohoto čítače pak vždy zvýšíme registr, který ovládá duty cycle.  Kontrolujte maximální hodnotu, až jí dosáhnete, začněte zase od 0.

Domácí úkol 02

Sestavte podprogram PREVED, který převede číslo zakódované pomocí A-zákona na lineární kódování. Před zavoláním podprogramu PREVED bude vstupní osmibitové číslo v registru W0, po RETURN bude výsledné 12-bitové číslo také v registru W0.

Podprogram použijete v hlavním programu, kde budete pomocí PSV postupně číst čísla  0x01, 0x05, 0x0A, 0x29, 0x39, 0x5f, 0x6f, 0x7f……. a převádět je pomocí podprogramu PREVED. Vstupní čísla jsou taková, že výsledek je desítkově:  1, 5, 10, 50,  100,  500, 1000, 2000 . Tím poznáte, že podprogram PREVED máte správně. Zkuste si sami i nějaká záporná čísla.  Celý adresář s projektem zabalíte zip-em a pošlete mi to mailem. Já adresář rozbalím, pustím v MPLABX, a uvidím, zda to funguje.

Několik poznámek k PREVED.

- Na začátku je nutno se zbavit znaménkového bitu a někam si ho uložit, abychom ho nakonec mohli znovu připojit k výsledku. Lze to udělat mnoha způsoby, například

- BTFSS BUNKA, #BIT

- BCLR JINABUNKA, #JINYBIT

- BTFSC BUNKA, #BIT

- BSET JINABUNKA, #JINYBIT

- máte možná dojem, že je to strašně dlouhé, ale procesor je RISC-ový, takže je to normální. Ale

- klidně si to udělejte nějak jinak.

- Sedmý bit pak nastavte do 0.

Dále si vezmeme k ruce tabulku pro A-zákon.  Vstupní číslo již je v A-zákonu, a máme ho převést na lineární kódování, takže naši tabulku čteme odzadu.

O chování převodníku rozhodují bity  6-4. Pokud je zde 000 , tak vstupní číslo v reg. W0 ponecháme svému osudu, opět přidáme znaménkový bit a RETURN.

Pokud je na bitech 6-4  001 , totéž, číslo se nebude měnit, vrátit znaménkový bit a RETURN.

Jo, došlo vám doufám,   že když chcete s něčím porovnávat bity 6-4, tak ostatní bity musíte zamaskovat do 0 .

Pokud v bitech 6-4 je větší číslo než 001, pak toto číslo udává, kolikrát se mají bity BBBB posouvat. Musíme tedy bity 6-4 okopírovat do nějakého jiného registru, posunout na pozici bitů 2-0 ( LSR ), a tím z nich dostaneme krásné číslo, které nám udává, kolikrát máme šoupnout bity BBBB. Před ně samozřejmě přidáme 1  ( aby to bylo 1BBBB ) , a tohle celé posouváme doleva. Doporučuji použít instrukci   SL Wb,Wns,Wnd     strana 335 datasheetu .   Vrátíme znaménkový bit, a je to !   Aby byl podprogram úplně dokonalý, na jeho začátku  „zachráníme“ všechny ostatní registry kromě W0 pomocí push  a před RETURN je zase obnovíme pomocí pop.     Dodržte registr W0 jako vstupní i výstupní proměnnou. Proč, to uvidíme ve 3. ročníku, až budeme také programovat v jazyce C.

Páté  xxxxxxxxx  cvičení

PPS a SPI  podruhé. Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který bude  s periodou asi 5sec na D/A převodníku MCP4822 střídavě vysílat napětí 1V a 3V. Hodiny převodníku nastavte na dostatečně vysoký kmitočet.Použijte modul SPI2. Výstupy u SPI2 nastavte pomocí PPS tak, aby byly na těch pinech, které na bastldesce vedou přímo do převodníku.  .

Až sem za  4

ad 1.

Vše potřebné máme v příkladu 2 ze čtvrtého cvičení. Nastavíme PPS tak, aby modul SPI2 přímo na desce komunikoval s obvodem MCP. Nezapomeneme na poznámku  „If the device has a Peripheral Pin Select (PPS) feature, the SCKx pin must be mapped as both input and output in Master mode.  “. Jinak vám nebude fungovat přerušení.

Tady dál jsou trosky z minulých let

*************************

Dxxxxxxxruhé  cvičení

- Sestavte program, který se bude chovat jako posuvný registr. Vstup bude na některém bitu portu A, budeme posouvat osm bitů na portu B. Posuv zajistí procesor sám, interval mezi jednotlivými posuvy udělejte řekněme 0.5 sec.

až sem 3-

- Sestavte program, který bude na některém bitu libovolného portu vysílat obdélníkový signál o kmitočtu 1kHz. Procesor má dále jeden vstupní bit s kontaktem proti zemi. Když je kontakt sepnut, bude kmitočet generovaného tónu poloviční.

až sem 2-

- Sestavte program, který bude sám dokolečka vysílat hasičskou kvartu ho-ří. Začněte dejme tomu u komorního a, a potom vyšlete tón o kvartu vyšší.  Délku jednotlivých tónů udělejte řekněme 0.5 sec.

až sem 1

- Doplňkový: - další 1:  sestavte program, který bude na některém pinu procesoru generovat tón. Procesor má dále osm vstupních pinů s kontakty proti zemi (realizujte dotykem drátku). Při stisknutí kontaktu procesor zahraje tón, postupně celou stupnici C-dur (samozřejmě, při stisknutí jednoho tlačítka hraje tón – prostě jako klavír) .

až sem za další 1

ad 1:

Na vstupním pinu zapneme pull-down rezistor (aby pin „ve vzduchu“ dával stabilní 0). Pak okopírujeme hodnotu z tohoto pinu na krajní pin portu B, pomocí posuvu šoupneme všechny bity, počkáme vhodnou dobu, a tak stále dokola.

ad 2:

Vysílat obdélníkový signál už umíme. No a podle stavu na vstupním pinu prostě počkáme delší či kratší dobu. Jak jednoduché !    Čekání rozdělíme na dva kusy, a podle hodnoty na vstupu prostě jeden kus čekání přeskočíme.  Nebo na začátku uděláme test, a podle hodnoty vstupního pinu skočíme do různých částí programu, kde vyrobíme jednu periodu signálu, buď delší nebo kratší. Po odvysílání jedné periody signálu nezapomeňte znovu skočit na test vstupního bitu. Při použití reproduktorků na pultíku signál ještě prožeňte přes invertor,  procesor má příliš malou proudovou zatížitelnost portů. Můžete také použít svá sluchátka a dát jim do série vhodný odpor.

ad 3:

Tón už vysílat umíme.  Jenom je trochu problém s tím, že po nějaké době musíme skončit. Jedinou možností zatím je počítat si počet period, které jsem už vyslal, a když „upočítám“ ten správný počet,  přejdu na další tón s jiným kmitočtem. Pokud nevíte, co je kvarta, zeptejte se strýčka Googla !     Jak se dělají cykly si přečtěte na   http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/cykly/

ad 4

Prostě otestujeme bit portu, a podle jeho hodnoty vyšleme  (nebo také nevyšleme) jednu periodu tónu o správném kmitočtu. Postupně testujeme všech osm bitů portu (nebo si můžeme udělat dvě oktávy, pak samozřejmě postupně testujeme 16 bitů portu). Je to poněkud zdlouhavé, zatím ale nic lepšího než postupné testování neumíme. Nicméně doporučuji instrukci

repeat Wx

která zopakuje následující instrukci tolikrát, jaké číslo je v registru W .

Třexxxxxxtí  cvičení

všechny příklady v třetím cvičení realizujte pomocí čítačů

- Sestavte program, který  bude  na některém pinu procesoru generovat obdélníkový signál o kmitočtu 1 kHz. !!! Už teď se podívejte na příklad 4 a příklad 1 naprogramujte tak, aby  se později dal udělat příklad 4.

až sem za  4

- Příklad 1 doplňte jedním kontaktem proti zemi a udělejte tak z něj telegraf – pokud je kontakt sepnut, tón zní, pokud je rozepnut, neozývá se nic.

až sem za 3

- Sestavte program, který bude  na zvoleném pinu procesoru vysílat čistou kvartu. Střídání tónu bude řekněme s intervalem 0.5 sec

až sem za  2

- Příklad 3  upravte tak, aby procesor po dobu 5 sekund vysílal čistou kvartu, po dobu dalších pěti sekund nevysílal nic, stále dokola. Vypnutí a zapnutí  na 5 sec realizujte pomocí 32bitového čítače.

až sem za 1

doplňková 1

- Příklad 2 realizujte pomocí čítače TMR1.  Ten si sami nastudujte v datasheetu. Součástí úlohy je i vysvětlení funkce všech bitů registru T1CON .

ad 1 :

Podívejte se např. na příklad v http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/citace/ . Upravíte parametry čítačů, do podprogramů  dopíšete to, co potřebujete, a je o

ad 2:

prostě testujete bit s kontaktem, a podle jeho hodnoty buď zavoláte nebo nezavoláte podprogram pro generování tónu. Pokud tón nevysíláte, nastavte výstupní pin na 0, abyste v pauze mezi tóny neproháněli přes reproduktorek stejnosměrný proud.

ad 3

příklad 1 doplníte dalším čítačem. Tento druhý čítač bude měnit hodnotu v registru PR prvního čítače, a tím bude ovládat výšku tónu.

ad 4

příklad 3 doplníte  dalším32-bitovým  čítačem. Ten vytvoří časový interval 5 sec,  tím vypne nebo zapne předchozí čítače, které vyrábějí tón.

Čtvrxxxxxté  cvičení

všechny příklady ve čtvrtém cvičení realizujte pomocí přerušení a čítačů.

- Sestavte program, který bude na některém pinu procesoru  vysílat obdélníkový  signál o kmitočtu 1kHz

až sem za 4

- Sestavte program, který na čtyřech různých pinech procesoru bude generovat čtyři různé signály o kmitočtu  150kHz,  1kHz,  s periodou 100ms , 1s. Na osciloskopu také zobrazte signál 150kHz, když je synchronizace od kmitočtu 1kHz. Popište pozorovaný děj.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na pinu RB2 generovat dva střídající se obdélníkové signály s intervalem čistá kvarta.  Periodu opakování udělejte tak, aby střídání signálů bylo pohodlně slyšet, výstup zapojte na reproduktor.

Až sem za 2

- Sestavte program, který bude    na některém pinu procesoru vysílat kvintakord některé durové stupnice. Mezi opakovaným vysíláním kvintakordu bude vhodná pomlka.

Až sem za 1

doplňková 1

- Sestavte program, který   bude dělat totéž, co program v bodě 2 , ale kmitočet 150kHz bude čistý, tedy  bez jevu pozorovaného  na osciloskopu. To uděláte tak, že přerušení od 150kHz nastavíte vyšší prioritu. Prioritu přerušení si nastudujte samostatně.

ad 1

nezapomeňte, že přerušení je v podstatě volání podprogramů, takže musíte zajistit také všechny náležitosti pro volání podprogramů – W15 , SPLIM

ad 2

kmitočet 150kHz j úmyslně dost na hraně. Proč, to zjistíte velmi lehce – dejte si v simulátoru breakpoint na začátek přerušení, které  ho generuje, do VARIABLES di dejte příslušní čítač TMR , dívejte se na hodnoty v TMR a mačkejte F7 . Pokud by vám to opakovaně nefungovalo, můžete  kmitočet trochu snížit.

ad 4

některým čítačem si vygenerujeme vhodný časový úsek pro trvání jednotlivých tónů. Dále si zavedeme počítátko – nějakou buňku paměti ( doporučuji buňku, ne registr. Registry se všeobecně používají na „špinavou práci“ a dělá se s nimi cokoli. V buňkách máme jasně nasdefinovaná data – např. naše počítátko je na adrese ......  . Buněk je v paměti výrazně více než registrů W, takže nebudeme omezeni. V každém zavolání  přerušení pak počítátko dekrementujeme ( doporučuji na začátku  nastavit počítátko na nějakou hodnotu a odečítat 1, protože test na 0 na konci cyklu se dělá výrazně snáze )  Až počítátko dojde k 0, nastavíme v něm zase počáteční hodnotu.    A pak už je to jednoduché:. když má počítátko hodnotu  .... , nastavíme do registru PR, který ovládá výšku tónu, číslo ......   Když má počítátko hodnotu .... , čítač, který generuje tón, vypneme   (např. bit  TON) – to je mezera.

Nezapomeňte nsatavit do počítátna vhodnou hodnotu již při inicializaci na začátku hlavního programu. Po RESETu procesoru jsou v buňkách paměti náhodné hodnoty !

V pomlce nezapomeňte  dát výstupní pin do 0

Páxxxxxxté  cvičení

PSV . Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který bude na  postu B procesoru postupně vysílat čísla, která jsme uložili do paměti programu. Vysílejte alespoň 10 čísel, inteval mezi čísly volte 1 sec.

až sem za 4

- Sestavte program, který bude na některém pinu procesoru vysílat mosreovkou nápis „Panska je nejslepi“

až sem za 3

- Program 2 upravte tak, aby se nápis vysílal jako skutečný telegraf, tedy pípáním tónu o vhodném kmitočtu ( dejme tomu 1kHz ).

až sem za 2

- Sestavte program, který bude na vhodném pinu procesoru vysílat písničku alespoň v rozsahu „Ovčáci, čtveráci“

až sem za 1

- Program podle bodu 4 doplňte několika vstupními bity. Když sepneme kontakt na vstupním bitu, zahraje procesor jednu zvolenou píseň. Hrajte alespoň tři různé písně.

doplňková 1

ad 1

Do paměti EEPROM si v programu uložíme vhodný počet čísel (sekce .pvm) .Čísla si zvolte taková, aby se dala na diodách snadno identifikovat ( 0 – 15 jsou doufám bez problémů, pak volte něco jako 32,64,128,127,63,.... ). Dále pomocí čítače a přerušení vygenerujeme interval 1sec . V přerušení pak pomocí PSV postupně čteme čísla z paměti programu a zapisujeme na port B. Až dojdeme na konec,   nastavíme do registrů a počítátek zase počáteční hodnotu a vše se bude opakovat dokolečka.

Jak poznáme, že jsem na konci ?

Buď

si na konec řady čísel dáme jedno, které se jinak v řadě neobjeví. Budeme testovat jeho velikost ( doporučuji instrukci cp  ) , a když zjistíme, že jsme toto číslo přečetli, víme, že jsme na konci

nebo

si spočítáme, jak dlouhý je náš soubor čísel. Uděláme to samozřejmě tak, abychom mohli další čísla bez problémů přidat, tedy to NEBUDEME dělat ručně, ale svěříme to překladači. Jedno návěští si dáme na začátek řady čísel, druhé návěští na konec řady čísel. Jejich rozdíl ( těch návěští ) pak udává počet čísel – nebo přesněji, počet buněk, která naše čísla zabírají. Předpokládám, že nemusím opakovat, že návěští je adresa, adresa je číslo, takže se návěští dají odčítat.   A když víme, kolik čísel máme, tak si jejich počet uložíme do nějakého počítátka, v přerušení ho dekrementujeme, a až dojdeme na 0 , jsme na konci řady čísel.

Nezapomeňte, že vše děláte v přerušení. Takže  po libobolném počtu různých skoků musí nakonec přijít RETFIE .

ad 2

Tady zkusíme takovou trochu  „vyšší dívčí“  .   Při vysílání  morseovky musíme generovat tečku, čárku, mezeru mezi písmeny, mezeru mezi větami. Tedy různě dlouhé časové úseky . Délku časových úseků v čítači ale ovládá registr PR !   Tak si prostě uložíme do paměti programu  ta čísla, která musíme postupně nacpat do registru PR, v přerušení si pomocí PSV „vytáhneme“  další hodnotu pro registr  PR, a uložíme ji do něj. Délka periody čítače pak bude samozřejmě různá podle toho, co jsme právě do PR uložili. Zbývá drobnost – jak zapsat, zda má dioda svítit nebo být zhasnutá ? Lze to udělat např. tak, že si pro tuto funkci zvolíme nějaký bit v uloženém čísle ( doporučuji 15. ) Bity 14. – 0 pak budou sloužit pro hodnotu registru PR.  Pro podmíněný skok pak můžeme použít něco jako

btss   [W4] , #15

ad 3

Jednoduché.

Navíc oproti příkladu 2 si pomocí nějakého dalšího čítače a přerušení vygenerujeme kmitočet 1kHz. Pomocí stejného mechanismu jako v př.2 pak vypínáme a zapínáme čítač, který generuje 1kHz ( když má dioda v př. 2 svítit, bude čítač 1kHz pracovat, jinak je zastaven). Pokud tón nemá znít, dejte výstupní pin do log. 0 , aby reproduktorem netekl proud .

Ad 4

Do paměti EEPROM si pomocí PSV uložíme čísla, která budeme  postupně ukládat do registru PR čítače, a tím měnit jeho kmitočet. Jeden čítač bude generovat intervaly pro jednotlivé tóny , druhý bude vytvářet vlastní tón. Z EEPROM pak pomocí PSV „vztáhneme“ postupně čísla, která nacpeme do PR druhého čítače, a tím měnit výšku tónu. Pokud potřebujete delší tón, dejte dva stejné za sebe. Mezeru – tedy stav, kdy se nic nevysílá – si zakódujte pomocí jednoho z čísel, které jinak nepoužijete ( dobrý kandidát je např:  0xffff – pomlka , 0x000 – konec souboru dat a návrat na začátek )

Šexxxxsté   cvičení

PWM . Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který na   bude  na některém pinu procesoru  vysílat  PWM o kmitočtu 2kHz se střídou 10 % .

až sem za 4

- K programu podle budu 1 přidejte další dvě PWM. Druhá PWM bude mít střídu 1:3 , a bude začínat 100 mikrosekund před průběhem z bosu 1. Třetí PWM bude mít střídu 4:1 (tedy signál je v 1 déle než v 0) a bude předcházet signál z bodu 1 o 300 mikrosekund.

až sem za 3

- Z příkladu 2 si vyberte libovolnou PWM. Program doplňte dvěma  vstupními piny. Pokud jsou vstupy „ve vzduchu“ , zůstává PWM stále stejná. Pokud připojíme první pin na GND, pak se Duty cycle postupně zvětšuje až do maxima. Poklud připojíme druhý pin na GND, pak se Duty cycle postupně snižuje až k 0. Předveďte na osciloskopu a taktéž k výstupnímu pinu připojte LED.

až sem za 2

- Sestavte program, který bude postupně pomocí  PWM rozsvěcovat LED od 0 až do maximálního jasu. Po dosažení maximálního jasu začne celý cyklus zase od 0. Délku cyklu udělejte tak 5 sekund.

až sem za 1

- Příklad  3 upravte tak, abyste  mohli pomocí vstupních pinů ovládat otáčky větráčku na 12V ( k řízení ventilátoru použijte spínací tranzistor, větráček dostanete, tranzistor si přineste  )

až sem za další 1

ad 1

nastudujete si vzorový příklad, změníte několik čísel a je to.

ad 2

totéž jako 1 , zapneme další dva generátory

ad 3

budeme testovat vstupní piny. Když je první pin v 0,  zvýšíme registr , který ovládá duty cycle. Když je druhý pin v 0, snížíme registr, který ovládá duty cycle.  Mezi jednotlivými testy musíme chvíli počkat, tak, abychom z 0 na maximum přejeli řekněme tak za 10 sec. Stejně tak při snižovíní duty cycle. Dále udělejte kontrolu na minimální a maximální hodnotu registru,  abyste  „nepřejeli“ do nesmyslných hodnot.

Ad 4

Naprogramujeme si nějaký čítač s vhodnou délkou periody. V přerušení od tohoto čítače pak vždy zvýšíme registr, který ovládá duty cycle.  Kontrolujte maximální hodnotu, až jí dosáhnete, žačněte zase od 0.

Sedmé   cvičení

PWM  podruhé. Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který na   bude  na některém pinu procesoru  vysílat  PWM   s měnícím se duty cyclem , 2sec vysíláme duty cycle 25% , další 2sec vysíláme duty cycle 50% , další 2sec vysíláme duty cycle 75% ,  a tak pořád dokola.  Na výstup PWM připojíme  RC článek, který propustí pouze stejnosměrnou složku a odstraní všechny harmonické. Na osciloskopu zobrazíme výstup z PWM a výstup za RC článkem.

až sem za 4

- Program jako v bodě 1, na výstup dáme RC článek (nebo ještě lépe  paralelní resonanční obvod), který propustí první harmonickou a nepropustí všechny vyšší harmonické.  Na osciloskopu zobrazíme výstup z PWM a výstup za RC článkem.

až sem za 3

- Sestavte program, který bude pomocí PWM a RC článku generovat pilu – napětí postupně vzrůstá od 0 až do maxima, pak skokem klesne do 0  a tak stále dokola.

až sem za 2

- Sestavte program, který bude pomocí PWM a RC článku na výstupu generovat sinusový průběh. Vzorky sinusovky si uložte do paměti EEPROM a čtěte je pomocí PSV.

až sem za 1

ad 1

Některým čítačem  si vyrobíme časový interval 2 sec.  Do přerušení od tohoto čítače si dáme počítátko – buňku paměti, podle které poznáme,  kolikátý interval 2 sec právě zpracováváme. Doporučuji počítat dolů, protože test na 0 se dělá docela dobře. Počítátko tedy bude počítat:  2-1-0-2-1-0-2-1-0 atd. atd. No a dále je to velmi jednoduché:

když je v počítátku hodnota 2 , dáme do registru pro duty cycle hodnotu .........

když je v počítátku hodnota 1 , dáme do registru pro duty cycle hodnotu .........

když je v počítátku hodnota  0 , dáme do registru pro duty cycle hodnotu .........  a do počítátka nacpeme hodnotu 2

doporučuji instrukci  cp   a bra Z

RC článek zvolíme takový, který tlumí vysoké kmitočty. Na druhou stranu musí jeho časová konstanta být výrazně menší než 2sec, jinak vám to „sežere“ všechno a na osciloskopu neuvidíte nic zajímavého.  Samozřejmě, periodu PWM si zvolte tak, aby se vám ten RC článek dobře dělal.

ad 2

Pokud máte cívku a kondenzátor, doporučuji vyrobit si paralelní rezonanční obvod, který naladíte na první harmonickou (nebo naopak periodu PWM nastavíte tak, aby odpovídala první harmonické). No a potom zobrazíme výstup PWM a výstup z rezonančního obvodu. Cílem tohoto příkladu je ujasnit si, so se se signálem děje. Pokud máte jenom RC článek, nastavte mu mezní kmitočet tak, aby propustil první harmonickou a druhou a vyšší harmonickou již tlumil. Ten RC článek není příliš dobrý, ale alespoň něco tam uvidíme.

ad 3

z příkladu 1 vidíme, co se děje na výstupu, když odfiltrujeme harmonické. Pilu uděláme tak,  že necháme duty cycle postupně narůstat od 0 až do maxima. No a za to dáme RC článek. Jeho mezní kmitočet musí být výrazně vyšší, než je kmitočet pily, ale zase výrazně nižší, než je kmitočet PWM.

ad 4

vyjdeme z příkladu 3.  Tam jsme nechali postupně zvyšovat duty cycle, a tím jsme vyrobili pilu. Nyní chceme vyrobit sinusovku. Periodu sinusovky rozdělíme tak na 100 dílků, a pro každý vzorek spočítáme hodnotu duty cycle.  Tzto hodnoty pak uložíme do EEPROM, pomocí PSV je čteme, a regulujeme jimi duty cycle.

Sinusovka, pokud tedy použijeme funkci sin, má hodnoty od  -1  do +1.

Krajní hodnoty vyjádříme pomocí duty czcle, například takto:

hodnota  -1 pro sin  .................   duty cycle je 10%

hodnota  +1 pro sin  .................   duty cycle je 90%

no a hodnoty pro siny mezi -1 a +1 prostě  dopočítáme ! Sice to není přímá úměra, ale furt je to rovnice přímky .  Doporučuji Excel. Jo, a v tom Excelu si můžete vyrobit i všechno to, co potřebujete, tedy příkazy typu

.word 1235

.word 5689

.word 10256

atd atd atd

Osmé   cvičení

SPI  poprvé. Ke generování časových intervalů používáme čítače a přerušení.

- Sestavte program, který bude pomocí modulu SPI2 vysílat s frekvencí 8kHz neustále dokolečka číslo 0xA050 na vývodech SPI, které jsou spojeny s převodníkem MCP4822.

Až sem za  4

- Program podle bodu 1 doplňte ovládáním CS obvodu a na výstupu převodníku vyšlete pilu, která se mění od 0V do maximálního napětí, pak opět „spadne“ na 0V a tak stále dokolečka.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na výstupu B převodníku MCP4822 vysílat sinusovku o kmitočtu 100Hz. Vzorky sinusovky uložte do paměti programu a čtěte je pomocí mechanismu PSV.

Až sem za 2

- Program podle bodu 3 doplňte dvěma vstupními bity. Pokud je na těchto vstupních bitech číslo 00 , vysíláme sinusovku o kmitočtu 50Hz. Pokud tam máme 01 , vysíláme sinusovku o kmitočtu 100Hz. Pokud je na vstupních bitech 10, vysíláme 200Hz, pro 11 vysíláme 400Hz. Vzorkovací kmitočet bude vždy stejný, tedy 8kHz.

Až sem za 1

- Doplňkový příklad:  popusťte uzdu fantazii a nakreslete si nějaký hodně fantastický průběh. Jeho vzorky pak uložte do paměti programu a signál vysílejte pomocí DA převodníku.

Další 1

ad 1

Doporučuji následující postup:

Vezmeme vzorový program SPI01.s a upravíme ho pro modul SPI2 , to znamená, že přepíšeme řídící registry a zavedeme PPS. Funkci programu můžeme pohodlně sledovat na diodách, stejně jako u původního programu. Až tohle bude fungovat, zvýšíme frekvenci čítače na 8kHz a necháme dokolečka vysílat číslo 0xA050 .

Ad 2

Příklad 1 doplníme ovládáním vývodu CS. Pilu uděláme tak, že budeme některou buňku inkrementovat od 0 do maxima a její obsah vysílat do převodníku. Nezapomeňte zamaskovat nejvyšší čtyři bity.  Není určen kmitočet pily, spokojíme se s jakoukoli pilou.

Ad 3

Vzorky sinusovky si spočítáme pomocí nějakého programu – např. Excel. Kmitočet sinusovky je 100Hz, kmitočet vzorků je 8kHz, takže na periodu sinusovky potřebujeme …..  vzorků.  Pokud v excelu použijeme funkci sin, jsou výsledné hodnoty v rozsahu od …. Do ….. . Náš převodník ale potřebuje čísla v rozsahu od  …. Do  …… . To znamená, že hodnoty, které počítá funkce sin , musíme posunou o …..  a vynásobit ………….. .

Excel nebo jiný program samozřejmě může vyblít celý potřebný příkaz, např

. word 1234

. word 5678

.word 16456

Atd. atd. atd. atd.

Opět nezapomeňte na maskování horních bitů

Ad 4

Nejjednodušší možnost je mít v paměti čtyři soubory vzorků pro čtyři různé kmitočty.  Program neustále testuje vstupní bity, pokud zjistí změnu, nastaví ukazatele pro PSV na jiný soubor vzorků a vysílá od začátku tento nový soubor.

Nebo

Do paměti si dáme vzorky pro nejnižší kmitočet, tedy pro 50Hz. Pokud máme vysílat 50Hz, vysíláme postupně všechny vzorky. Pokud máme vysílat 100Hz, vysíláme každý druhý vzorek. Pokud máme vysílat 200Hz, vysíláme každý čtvrtý vzorek atd. atd.

Deváté  cvičení – oscilátor a PLL

- Sestavte program, který bude na nějakém pinu procesoru vysílat kmitočet v pásmu FM, tak, abyste nerušili žádný v Praze slyšitelný vysílač. Promocí přístroje PROMAX zjistěte váš vysílaný kmitočet a dolaďte ho pomocí OSCTUN.  Každá skupina bude mít svůj kmitočet odlišný od ostatních skupin.

Až sem za 4

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat kontinuální kmitočet 1kHz pomocí FM.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat čistou kvartu.

Až sem za 2

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat nějakou písničku alespoň v rozsahu písně

„Ovčáci, čtveráci“

Až sem za 1

- Program  podle bodu 4 doplňte dvěma tlačítky na dolaďování kmitočtu, abychom mohli přesně doladit vysílanou frekvenci.

Až sem další 1

Ad 1

Vygooglíme si kmitočty FM vysílačů. Vybereme si ten kmitočet, na kterém v Praze a okolí nic nevysílá.

Zkuste třeba

http://www.zcradio.wz.cz/vysilacecr.htm

tady je to hezky podle kmitočtů. Asi nenajdete neobsazený kmitočet, tak zvolte vysílač, který je daleko a má malý výkon. Pro kontrolu si ho zkuste naladit na mobilu.

Až budete nastavovat PLL, zjistíte, že úplně přesně to nejde. Kmitočet doladíte pomocí OSCTUN.  Děličku M u PLL nastavit na co možná největší číslo, tím pak budete moci nastavit kmitočet přesně.

Dále si pomocí PPS nastavíme na nějaký pin vnitřní oscilátor –  REFCLKO . Dále ještě musíme nastavit děličku v registru   REFOCON.  Budeme samozřejmě dělit 1. Nejdříve nastavíme  ROON = 0 a všechny ostatní bity, jak potřebujeme, potom dáme do 1 jenom bit ROON .   Na výstupní pin si dáme kus drátu – anténa. Přinesu vám PROMAX a s ním změříme kmitočet.  Asi nebude přesný, tak ho doladíte pomocí OSCTUN.

Ad 2.

Zvolíme si nějaký čítač, který bude volat přerušení s frekvencí  ....... kHz.  V přerušení  pak  budeme zvyšovat a snižovat OSCTUN na obě strany, o 1 ( změna o víc se nám loni nedařila )

Máme tedy tři čísla:

STREDNI_KMITOCET

STREDNI_KMITOCET + 1

STREDNI_KMITOCET – 1

Ta zadáváme do OSCTUNE a tím vyrábíme tón. Samozřejmě , u kontinuálního tónu používáme jenom krajní hodnoty.  Dále potřebujeme rozlišit, zdali při zavolání přerušení máme kmitočet zvýšit nebo snížit. K tomu si vybereme nějaký bit nějaké buňky, a podle jeho hodnoty kmitočet FRC buď snížíme nebo zvýšíme. V přerušení tento bit invertujeme  - btg , takže při dalším zavolání přerušení je jeho hodnota opačná a děláme tu druhou akci.

Ad 3

Vybereme si nějaký jiný čítač, pomocí kterého měníme kmitočet nějakého čítače z bodu 2. A je to !

Ad 4

Pomocí PSV si uložíme do paměti čísla, odpovídající kmitočtům, které chceme vyslat, a těmito čísly postupně měníme kmitočet čítače z bodu 2.  Čas, za který změnu provedeme, odměřujeme nějakým jiným čítačem obdobně jako v bodu 3.

Ad 5

K procesoru přidáme dvě tlačítka – kontakt proti zemi. Nezapomeňte zapnout pull-up rezistory. Dále si zvolíme nějakou buňku STREDNIF (Střední Kmitočet) , do  které budeme ukládat hodnotu středního kmitočtu pro registr OSCTUN. Pokud nevysíláme nic, uložíme OSCTUN = STREDNIF. Pokud právě vysíláme kladnou půlvlnu signálu, uložíme OSCTUN = STREDNIF + 1  (a tím rozladíme oscilátor nahoru). Pokud vysíláme zápornou půlvlnu, uložíme OSCTUN = STREDNIF – 1 (a tím rozladíme oscilátor dolů).  Rozlaďování pak děláme obdobně jako v bodě 2, tentokrát ale použijeme STREDNIF. Doladění pak uděláme pomocí kontaktů proti zemi – když je kontakt sepnut, dělíme   inc STREDNIF  a tím posunujeme kmitočet směrem k vyšším hodnotám (nebo dec a tím kmitočet snižujeme). Je nutno dělat inc a dec s rozumnou periodou – potřebujeme rozladit kmitočet o 100kHz dejme tomu za 5 sec , to znamená změnit STREDNIF o  .... procent,   to odpovídá číslu ....... .Takže o 1 musíme změnit STREDNIF za  .... sekund.   NA to si buď udělejte cyklus s čekáním, nebo použijte další čítač a přerušení.

Zkuste, co to bude dělat kolem 0 při dec     0 -1 = 0xffff , ale OSCTUN je šestibitový, takže to tam ASI uloží jenom 6 bitů – zkuste v simulátoru. Také se nějak rozmyslete přetečení -  když např. držíte pořád tlačítko pro zvyšování kmitočtu, tak STREDNIF čítá 0,1,2,3,..... , 31,32,33  - ale 32 je  0x0020, což je v šesti bitech nejvíce záporní číslo. Možná to nevadí, možná to budete muset zamaskovat, prostě si to rozmyslete.

Desáté  cvičení – UART

U všech následujících příkladů si nastavte piny UARTu tak, abyste nemuseli přendávat programovátko, tedy aby vám stačilo přepnout na UART tool  na PICKITu a mohli jste hned pracovat.

- Sestavte program, který bude na UART rychlostí 2400Bd vysílat pořád dokolečka písmeno D , s rychlostí dvě písmena za sekundu

- Naprogramujte procesor tak, aby vždy jednou za sekundu  vysílal jeden ze  čtyř předdefinovaných nápisů. Nápisy jsou vhodně velké, například „Mam rad mikroprocesory“ , „Linux ne nejlepsi !“  , „Panska je nejlepsi skola“ Atd. atd. Pokud tam jsou háčky, tak je tam napsal Word, ne já. Procesor má dále dva vstupní bity. Pokud je na těchto bitech číslo 0, vysíláme první nápis. Pokud je na bitech číslo 1, vysíláme druhý nápis atd. atd.

- Příklad 2 doplňte ovládáním pomocí UARTU. To bude fungovat tak, že když do procesoru  po UARTu pošleme číslo 1 , procesor odpoví prvním nápisem. Když do procesoru pošleme číslo 2, procesor odpoví druhým nápisem atd.  Když do procesoru pošleme nějaké jiné číslo, procesor odpoví nápisem „Neznamy prikaz“ .

- Sestavte program, který bude po UARTu přijímat znaky. Poté, co přijme deset znaků, vyšle znaky rychle za sebou. Předpokládáme, že vstupní znaky přicházejí hodně pomalu, takže mezi dvěma vstupními znaky se dá odvysílat deset znaků.

Ad 1:

Pomocí PPS nastavíme vstupní a výstupní piny UARTu tak, aby vedly do programovátka PICKIT.  Naprogramujeme BRG a UART. Pak nastavíme nějaký čítač, aby volal přerušení s vhodnou frekvencí, a v přerušení vždy zapíšeme do vysílacího registru písmeno D . Přerušení od UARTRu nyní nepotřebujeme.

Ad 2:

Téměř vše máme ve file UART02.s . Podle hodnoty vstupních bitů měníme adresu, od které startuje čtení nápisu z EEPROM.

Ad 3

Je rozšířením příkladu 2. Místu vstupních bitů si přečteme číslo, které přišlo po UARTu, a podle něj vysíláme nápis.

Ad 4

Pomocí UARTu přijímáme znaky a ukládáme je do paměti RAM. Poté, co přijmeme 10 znaků, znaky odvysíláme stejnou logikou jako ve file  UART02.s , samozřejmě, tentokrát čteme data z RAM.

První cvičení

- Sestavte program, který na čtyřech různých pinech procesoru bude generovat čtyři různé signály o kmitočtu  150kHz,  1kHz,  s periodou 100ms , 1s. Použijte přerušení . Na osciloskopu také zobrazte signál 150kHz, když je synchronizace od kmitočtu 1kHz. Popište pozorovaný děj.

Až sem za 4

- Sestavte program, který bude na pinu RB2 generovat dva střídající se obdélníkové signály s intervalem čistá kvarta.  Periodu opakování udělejte tak, aby střídání signálů bylo pohodlně slyšet, výstup zapojte na reproduktor.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude fungovat jako telegraf.  Na některém pinu bude vydávat tón o kmitočtu 1kHz, na jiném pinu bude kontakt proti zemi. Tímto kontaktem se bude generování tónu zapínat.

Až sem za 2

- Sestavte program, který zahraje nějakou písničku alespoň v rozsahu písně „Ovčáci, čtveráci“. Použijte mechanismus PSV.

Až sem za 1

Ad 1

Hračka. Umíme z výkladových hodin.

Ad 2

Vybereme si dva čítače. První čítač bude generovat kmitočet, druhy čítač bude měnit nastavení registru PR prvního čítače.  Trochu problém může dělat zjištění, zda v přerušení od druhého čítače máme nastavit nižší nebo vyšší tón u čítače prvního.  To uděláme např. pomocí bitu nějaké buňky RAM, který budeme v přerušení invertovat  a podle něj nastavíme RP pro první čítač.

Ad 3

V přerušení budeme generovat tón. V hlavním programu budeme cyklicky testovat bit, na který je připojen kontakt proti zemi, a podle přečtené hodnoty zakážeme nebo povolíme přerušení, kterým generujeme tón.

Ad4

Idea je velmi podobná příkladu 2. Jeden čítač generuje tón, druhý tomuto prvnímu čítači nastavuje registr RP. Data pro změnu frekvence máme uložena v paměti programu a čteme je pomocí PSV.  Příklad na použití PSV je ve  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/asm_progr_a_vysv/PSV/

Druhé  cvičení - SPI

V celém tomto cvičení si nastavíme modul SPI tak, abychom pomocí něj mohli ovládat převodník MCP4822

- Sestavte program, který na  SPI bude vysílat střídavě čísle 0xffff a 0x0000  s frekvencí dva znaky za sekundu. Hodiny  SPI nastavte co možná nejpomalejší. SCK a SDO si dejte na diody a pozorujte.

Až sem za 4

- Sestavte program    send_to_SPI,  , který spolu s přerušením zajistí odvysílání jednoho slova do převodníku MCP4822. Odesílaná data budou před voláním podprogramu v registru W0.  Pomocí tohoto programu budeme do MCP zapisovat střídavě nejmenší a největší možné číslo, s periodou 2 sec.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na výstupu převodníku MCP  vysílat pilu s kmitočtem 10Hz (napětí se zvyšuje postupně z 0 na maximum, pak skok na 0)

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na výstupu převodníku vysílat sinusový signál o frekvenci 100 Hz. Vzorkovací frekvence bude jako u standardní PCM, tedy 8 kHz.

Až sem za 1

Ad 0

Datasheet  obvodu MCP4822 máte na  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/16F1708/programovani/progr_a_vysv/SPI/MCP4822.pdf

MCP je samozřejmě slave, náš procesor je master. Na schématu v  http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/bastldeska/procesor/eagle/deska04_schema.pdf  se podívejte, kam vedou jednotlivé piny obvodu, a pomocí PPS nastavte správné výstupy. Vstup dat SDI do procesoru nebudeme potřebovat.

Ad 1

Pomocí nějakého čítače si vygenerujeme přerušení s frekvencí 2Hz. V přerušení budeme zapisovat do SPIxBUF střídavě čísla 0x0000 a 0xffff .   Samozřejmě, musíme nastavit PPS a SPI.   PPS nastavte nejdříve, teprve potom SPI.   Co možná nejnižší kmitočet hodin si nastavíme proto, abychom signál viděli na diodách. Hodiny bliknou pokaždé, data uvidíme svítit jenom v případě, že vysíláme 0xffff. První příklad slouží pro snadnou kontrolu doma.

Ad 2

k ovládání obvodu MCP potřebujeme dále signál CS  (je negován, neumím napsat negaci) . Ten je v klidu v 1, po dobu vysílání slova se nastaví do 0, po odvysílání slova se vrací do 1. Podprogram send_to_SPI tedy nejdříve nastaví signál CS do 0, chvilku počká, potom zapíše W0 do SPIxBUF. Tím se spustí vysílání a modul SPI sám vysílá. Po skončení vysílání zavolá modul SPI přerušení. V tomto přerušení vrátíme CS do 1.  Nezapomeneme přerušení povolit a v přerušení nulovat požadavkový bit. Pro první pokusy necháme  časy stejné jako v příkladu 1 – signály je možno vidět na diodách.   Signál CS možná neuvidíme, protože v 0 je jenom krátký čas. Může pomoci si na nějaký jiný pin vyslat jeho negaci a tu pozorovat na diodě, krátké rozsvícení uvidíme snadněji než krátké zhasnutí.  Dále nezapomeňte správně nastavit horní 4 bity slova, které vysíláme do převodníku – strana 17 datasheetu převodníku. Bit 12 do 1 -  SHDN vypíná převodník. Na výstupu převodníku změříme voltmetrem střídavě 0V a 4.095 V .   Zachovejte požadavek, že vstupní data pro podprogram send_to_SPI jsou v registru W0 – bude se nám to hodit, až budeme programovat v jazyce C.

Ad 3

Tady postupně zvyšujeme číslo v registru W0, a tím vyrobíme pilu. Nejdříve si to zkuste udělat pomalu, budete moci napětí měřit voltmetrem, a potom zrychlete hodiny. Na straně 6 datasheetu převodníku se podívejte na časy pro hodiny a zařiďte se podle toho.

Ad 4

Hodnoty vzorků si zapíšeme do paměti programu a budeme je číst pomocí PSV. Nezapomeňte, že rozsah čísel není od -1   do  +1,  jak je tomu u  matematické funkce sinus, ale od  0   do    .........  . Takže sinus musíme posunout, aby měl hodnoty jenom kladné, a zvětšit, tedy vynásobit. Uděláme to např. pomocí programu Excel. Do jednoho sloupce si vypočteme hodnoty vzorků  (překladač umí i desítková čísla) , do druhého sloupce dáme všude    .word  ,   potom CntrlC a CntlrlV do zdrojového file programu.

Třetí cvičení – oscilátor a PLL

- Sestavte program, který bude na nějakém pinu procesoru vysílat kmitočet v pásmu FM, tak, abyste nerušili žádný v Praze slyšitelný vysílač. Promocí přístroje PROMAX zjistěte váš vysílaný kmitočet a dolaďte ho pomocí OSCTUN.  Každá skupina bude mít svůj kmitočet odlišný od ostatních skupin.

Až sem za 4

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat kontinuální kmitočet 1kHz pomocí FM.

Až sem za 3

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat čistou kvartu.

Až sem za 2

- Sestavte program, který bude na VKV vysílat nějakou písničku alespoň v rozsahu písně

„Ovčáci, čtveráci“

Až sem za 1

- Program  podle bodu 4 doplňte dvěma tlačítky na dolaďování kmitočtu, abychom mohli přesně doladit vysílanou frekvenci.

Až sem další 1

Ad 1

Vygooglíme si kmitočty FM vysílačů. Vybereme si ten kmitočet, na kterém v Praze a okolí nic nevysílá.

Zkuste třeba

http://www.zcradio.wz.cz/vysilacecr.htm

tady je to hezky  podle kmitočtů. Asi nenajdete neobsazený kmitočet, tak zvolte vysílač, který je daleko a má malý výkon. Pro kontrolu si ho zkuste naladit na mobilu.

Až budete nastavovat PLL, zjistíte, že úplně přesně to nejde. Kmitočet doladíte pomocí OSCTUNE.  Děličku M u PLL nastavit na co možná největší číslo, tím pak budete moci nastavit kmitočet přesně.

Dále si pomocí PPS nastavíme na nějaký pin vnitřní oscilátor –  REFCLKO . Dále ještě musíme nastavit děličku v registru   REFOCON.  Nejdříve nastavíme  ROON = 0 a všechny ostatní bity, jak potřebujeme, potom dáme do 1 jenom bit ROON .   Na výstupní pin si dáme kus drátu – anténa. Přinesu vám PROMAX a s ním změříme kmitočet.  Asi nebude přesný, tak ho doladíte pomocí OSCTUN.

Ad 2.

Zvolíme si nějaký čítač, který bude volat přerušení s frekvencí  ....... kHz.  V přerušení  pak  budeme zvyšovat a snižovat OSCTUN na obě strany, o 1 ( změna o víc se nám loni nedařila )

Máme tedy tři čísla:

STREDNI_KMITOCET

STREDNI_KMITOCET + 1

STREDNI_KMITOCET – 1

Ta zadáváme do OSCTUNE a tím vyrábíme tón. Samozřejmě , u kontinuálního tónu používáme jenom krajní hodnoty.  Dále potřebujeme rozlišit, zdali při zavolání přerušení máme kmitočet zvýšit nebo snížit. K tomu si vybereme nějaký bit nějaké buňky, a podle jeho hodnoty kmitočet FRC buď snížíme nebo zvýšíme. V přerušení tento bit invertujeme  - btg , takže při dalším zavolání přerušení je jeho hodnota opačná a děláme tu druhou akci.

Ad 3

Vybereme si nějaký jiný čítač, pomocí kterého měníme kmitočet nějakého čítače z bodu 2. A je to !

Ad 4

Pomocí PSV si uložíme do paměti čísla, odpovídající kmitočtům, které chceme vyslat, a těmito čísly postupně měníme kmitočet čítače z bodu 2.  Čas, za který změnu provedeme, odměřujeme nějakým jiným čítačem obdobně jako v bodu 3.

Ad 5

K procesoru přidáme dvě tlačítka – kontakt proti zemi. Nezapomeňte zapnout pull-up rezistory. Dále si zvolíme nějakou buňku STREDNIF (Střední Kmitočet) , do  které budeme ukládat hodnotu středního kmitočtu pro registr OSCTUN. Pokud nevysíláme nic, uložíme OSCTUN = STREDNIF. Pokud právě vysíláme kladnou půlvlnu signálu, uložíme OSCTUN = STREDNIF + 1  (a tím rozladíme oscilátor nahoru). Pokud vysíláme zápornou půlvlnu, uložíme OSCTUN = STREDNIF – 1 (a tím rozladíme oscilátor dolů).  Rozlaďování pak děláme obdobně jako v bodě 2, tentokrát ale použijeme STREDNIF. Doladění pak uděláme pomocí kontaktů proti zemi – když je kontakt sepnut, dělíme   inc STREDNIF  a tím posunujeme kmitočet směrem k vyšším hodnotám (nebo dec a tím kmitočet snižujeme). Je nutno dělat inc a dec s rozumnou periodou – potřebujeme rozladit kmitočet o 100kHz dejme tomu za 5 sec , to znamená změnit STREDNIF o  .... procent,   to odpovídá číslu ....... .Takže o 1 musíme změnit STREDNIF za  .... sekund.   NA to si buď udělejte cyklus s čekáním, nebo použijte další čítač a přerušení.

Zkuste, co to bude dělat kolem 0 při dec     0 -1 = 0xffff , ale OSCTUN je šestibitový, takže to tam ASI uloží jenom 6 bitů – zkuste v simulátoru. Také se nějak rozmyslete přetečení -  když např. držíte pořád tlačítko pro zvyšování kmitočtu, tak STREDNIF čítá 0,1,2,3,..... , 31,32,33  - ale 32 je  0x0020, což je v šesti bitech nejvíce záporní číslo. Možná to nevadí, možná to budete muset zamaskovat, prostě si to rozmyslete.

Čtvrté  cvičení – PWM poprvé

- Sestavte program, který na   bude vysílat  PWM o kmitočtu 2kHz se střídou 10 % .

až sem za 4-

- Příklad 1 upravte tak, abyste postupně rozsvěcovali LED od zhasnuté do maximálního jasu, pak opět zhasne a postupně se rozsvěcí.  Periodu rozsvěcování udělejte asi 3 sekundy.

až sem za 4

- Z příkladu 2 odstraňte LED a připoje integrační RC článek, který odstraní všechny harmonické a ponechá pouze stejnosměrnou složku. Na osciloskopu zobrazte průběh výstupního napětí.

až sem za 3-

- Příklad 3 upravte tak, aby RC článek ponechal první harmonickou a odstranil všechny vyšší harmonické. Výstupní signál sledujte na osciloskopu (tedy chceme vidět první harmonickou signálu) a na druhý kanál připojte signál PWM před RC článkem. Popište pozorovaný jev. Určete, kdy má první harmonická největší amplitudu (pro jakou střídu PWM), střída se samozřejmě mění stejně jako v příkladě 2 .

až sem za 3

- Pomocí PWM vysílejte na středních vlnách pomocí AM kmitočet 1kH.

až sem za 2

- Příklad 5 upravte tak, aby vysílal čistou kvartu.

až sem za 1

ad 5

Amplitudovou modulaci jste dle ŠVP probírali ve 2. ročníku, EO, 10. týden .  Pokud to neumíte, zkuste např.   http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/elektronika/kap5/5_1.html  https://cs.wikipedia.org/wiki/Amplitudov%C3%A1_modulace     http://fyzika.jreichl.com/main.article/print/1389-amplitudova-modulace  no, ty odkazy nejsou nic moc.

Prostě musíte mít sinusový signál o nějakém kmitočtu v pásmu středních vln, a měníte jeho amplitudu. Opět uděláme modulaci „hranatou“ . Chvíli tedy vysíláme s větší amplitudou, chvíli s měnší. Pokud chceme vyslat 1kHz, je „chvíle“  rovna  ........ sekund. No a potom je to úplně jednoduché – změnou střídy PWM (viz příklad 4) měníme amplitudu první harmonické. Nemůžeme udělat 100% modulaci, protože to by pak v některých okamžicích vysílač nevysílal nic. Udělejte to třeba s modulačním indexem 0,5 .

Páté  cvičení – AD převodník

- Sestavte program, který  bude neustále dokolečka měřit napětí na libovolném vstupu. Nejvyšší čtyři bity výsledku zobrazte na LED diodách.

až sem za 3-

- Sestavte program, který „udělá z PICa drát“, tedy nastavíte AD převodník, napětí převedete na číslo,  číslo pomocí DA převodníku opět převede na napětí. Předveďte aliasing. Vzorkovací frekvenci volte jako v telefonu.

až sem za 2-

- Program z příkladu 2 upravte tak, aby sloužil jajko zpožďovací linka s maximálním zpožděním.

až sem za 1

Ad 1:

prostě nastavíte AD převodník, dále nějaký čítač. V přerušení od čítače odstartujete převod, v přerušení od převodníku přečtete data a vyšlete je na port.

Ad 2:

K příkladu 1 dále naprogramujete SPI, a v přerušení od DA převodníku budete data vysílat na SPI a díle do AD převodníku.

Ad 3:

K příkladu 2 ještě uděláme zpoždění, to znamená, že si data postupně uložíme do RAM a budeme číst starší vzorek. Nejlépe se to udělá mezi přečtením dat z AD převodníku a vysláním na SPI. Data z paměti nejprve přečteme a vyšleme na SPI, porom přečteme výsledek z AD převodníku a uložíme do RAM. Potom posuneme ukazovátlo. Na konci RAM samozřejmě nastavíme ukazovátko na začátek RAM. Neděste se, že navrhuji nejdříve data z RAM přečíst . Znamená to, že v prvním cyklu budeme vysílat nesmysly, ale to je dost jedno. Pokud by to někomu vadilo, zapište si úplně na začátku do RAM samé 0 .

Třetíxxxxxxxx  cvičení

- Sestavte program, který  bude   pomocí SPI vysílat 1000x za sekundu nějaké  šestnáctibitové číslo. Číslo bude začínat bity  10 ....  a bude končit bity 011.   Na osciloskopu zobrazte  SCK a SDO.

až sem za 4

- Sestavte program, který  bude   pomocí  modulu SPI2    vysílat 1000x za sekundu nějaké číslo. Číslo bude začínat bity  10 ....  a bude končit bity 011.  SDO bude na  pinu 7 a SCK na pinu 12  (ano, právě takhle, jinak nebude příklad uznán). Dále vyveďte na pin    23  kmitočet vnitřního generátoru (REFCLKO,  RPn tied to Reference Clock Output ) Na osciloskopu zobrazte  SCK , SDO  a výstup vnitřního oscilátoru.

až sem za 3

- Sestavte program, který bude sloužit pro připojení  převodníku  MCP4822.pdf pomocí modulu SPI. Program bude  generovat na převodníku  pilovitý signál od 0V do maximálního napětí, pak hned skočí na 0 a pila se opakuje.

až sem za 1

ad 1

Program slouží pro základní nastavení SPI a kontrolu, zda funguje.  Časový interval „1000x za sekundu“   udělejte pomocí čítače, v přerušení od čítače vyšlete číslo na SPI.   Hodiny SPI musíte nastavit tak, abyste  vysílání čísla stihli před startem dalšího vysílání.  V tomto příkladě ještě nepotřebujeme přerušení od SPI.

ad 2

Vycházíme z prvního cvičení.    Dále pomocí PPS nastavíme požadované piny jako výstupy.

ad 3

Nyní již musíme použít přerušení od SPI. Obvod  MCP4822 potřebuje signál CS. Ten si uděláme na libovolném výstupním pinu  libovolného portu portu.  V klidu je CS v 1, před začátkem vysílání ho nastavíme do 0. Poté, co SPI odvysílá číslo, vrátíme CS do 1. Nyní již použijeme přerušení  od SPI pro zjištění stavu, zda SPI odvysílal data.   Dále potřebujeme   vysílané  číslo zamaskovat tak, abychom v obvodu MCP4822 nastavili  převodník, zesílení, shutdown  atd. atd. . MAskování si samostaně nastudujte na     http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/progr_a_vysv/logicke/

Jistě tušíte, že bez zvládnutí bodu 3 neuděláte  „conditio sine qua non“

SPI máte na

http://ozeas.sdb.cz/panska/mikroproc/33EV32/programovani/progr_a_vysv/SPI/spi.c

je tam použito volání podprogramů, to si nastudujte na

http://www.sallyx.org/sally/c/c13.php

v jazyce C se podprogram nazývá funkce

Čtvrté cvičení

- Sestavte program, který bude pomocí převodníku MCP4822 vysílat sinusový signál o kmitočtu 200Hz.

až sem za 3-

- Sestavte program, který bude pomocí převodníku MCP4822 vysílat čistou kvartu, signál bude sinusový.

až sem za 2-

- Sestavte program, který bude hrát píseň „Ovčáci, čtveráci“  nebo jinou obdobného rozsahu. Tóny budou  sinusové, bude je generovat převodník  MCP4822.

až sem za 1

Ad 1

K tomu, abyste mohli udělat tento příklad, potřebujete fungující příklad 3 z třetího cvičení.  No a dále je to úplně jednoduché. Místo vysílání pily (tedy zvyšujících se čísel) budeme vysílat sinusovku pomocí DSP algoritmu. Má to dva háčky:

- Čísla, která generuje algoritmus DSP pro sinusovku, jsou typu ……….. a jsou v rozsahu od …… do ………….. . Čísla, která posíláme do převodníku MDAC, jsou typu ….. a jsou v rozsahu od …. Do .     Čísla tedy musíme posunout a zvětšit. To uděláme tím, že  ………………………………………………………………………………………….. .  Dále je nutno změnit typ …………….  na typ ………………………….. . To se dělá pomocí přetypování. Zeptejte se Ing. Matějkové  nebo ask Google.

- Výpočet  jednoho vzorku sinusovky nějakou dobu trvá. Musí skončit (ten výpočet) dříve, než budete generovat další vzorek. Zkuste si to v simulátoru !  Pokud to nebude stíhat, nezbude nám, než zvednout kmitočet vnitřního oscilátoru.

Vzorkovací kmitočet generujeme čítačem. V přerušení od tohoto čítače provedeme vždy jeden výpočet jednoho vzorku sinusovky.

Ad 2

Příklad 1 doplníme dalším čítačem, který bude rozhodovat o tom, zda právě vysíláme nižší nebo vyšší tón. V okamžiku, kdy se má tón změnit, prostě nastavíme proměnné, které počítají sinusovku, do stejného stavu, jako byly na začátku celého výpočtu. Samozřejmě, změníme konstanty, kterými se řídí výška tónu.  Několik následujících vzorků bude mít hodnotu 0, ale to přežijeme.

Ad 3

A tohle už je úplně jasné. Do pole si  uložíme postupně konstanty, které určují výšku tónu. Nezapomeňte, že jsou dvě, no tak prostě při každé změně  kmitočtu přečteme dvě čísla.  Nebo si na to uděláte dvě pole.  Celá věc  je  velmi obdobná příkladu z „  Druhé cvičení, příklad  2“ , jenom tón generujete jiným způsobem.

Můžeme zkusit i něco jako

#define  tonc  0.02358,  0.2568,

#define tone  0.0258,  0.7859,

#define tong  0.8596,  0.7895,

………..

………..

float   pole[500] = {

tona

tone

tong

tona

tone

tong

tone

tone

….. a tak dále.

Ujasněte si, jak funguje #define , a bude vám jasné, co se přesně děje

Nezapomeneme  na mezery, dvakrát delší tóny atd. atd.

Páté cvičení

- Sestavte program, který   na pinu  12   bude  vysílat kmitočet  vnitřního oscilátoru FRC. Dále si na nějaký vstupní pin připojte spínač – kontakt proti zemi. Pokud bude kontakt sepnut, bude kmitočet nejvvyšší možný, pokud rozepnut, bude kmitočet nejnižší možný. K rozladění oscilátoru použijte registr OSCTUNE. Změřte minimální a maximální kmitočet FRC oscilátoru.

až sem za 3-

- Sestavte program, který  nastaví kmitočet vnitřního oscilátoru na 65MHz. Kmitočet vyveďte na nějaký pin procesoru, vydělte ho rozumným číslem, aby se dal dobře změřit na našem osciloskopu. Na druhé straně ho nechte dosti vysoký, aby měření bylo co možná nejpřesnější.

Až sem za    2-

- Sestavte program, který bude na vhodném kmitočtu ve VKV pásmu vysílat pomocí FM kontinuální kmitočet 1kHz. Kmitočet přijměte na FM přijímači (mobilní telefon, …..)

Až sem za 1

ad 1

Nastavíme PPS pro požadovaný pin.   Pro výstup vnitřního oscilátoru na pin je nutno nastavit registr  REFOCON .   Nejdříve nastavíme  ROON = 0 a všechny ostatní bity, jak potřebujeme, potom dáme do 1 jenom bit ROON.   Dále potřebujeme nějaký vstupní bit. Ten dokolečka testujeme, a při jeho změně přepíšeme hodnotu v registru OSCTUNE.    OSCTUNE přepisujte opravdu jenom při změně hodnoty  vstupního bitu, ono to nesnáší dokolečka zápisy do OSCTUNE. Musíme si někam uložit minulou hodnotu vstupního bitu,  hodnotu bitu  TEĎ porovnáme s minulou, pokud se hodnoty liší, měníme OSCTUNE a samozřejmě si uložíme hodnotu vstupního bitu jako minulou hodnotu.

Kmitočet změříme tak, že na jeden kanál osciloskopu si dáme kmitočet oscilátoru PICa, na druhý kanál kmitočet z generátoru (ten přístroj v LAB). Pokud jsou kmitočty stejné, stojí oba průběhy na osciloskopu pod sebou. Budeme točit s kolečkem u generátoru tak dlouho, až se oba průběhy zastaví, a pak odečteme kmitočet.

Ad 2

Tady skoro není co řešit, nastavíme děličky, přepneme oscilátor, nezapomeneme na unlock sekvenci před zápisem do OSCCON . Inspirujte se vzorovým příkladem.

Ad 3

Vygooglíme si kmitočty FM vysílačů. Vybereme si ten kmitočet, na kterém v Praze a okolí nic nevysílá. Pomocí PPS a  REFOCON vyvedeme kmitočet vnitřního oscilátoru na některý pin, na něj si dáme čtvrtvlnou anténu. Dále si nastavíme čítač, který bude volat přerušení s frekvencí 1kHz. V tomto přerušení budeme pomocí OSCTUNE rozlaďovat kmitočet vnitřního oscilátoru a tím i kmitočet, který vysíláme. Kmitočtový zdvih u FM je …. (buď to víte, nebo vygooglit), takže oscilátor FRC budeme rozlaďovat o  ……..   Dále se vám asi nepodaří pomocí děliček a PLL nastavit správný kmitočet pro vysílání. Budeme ho muset taktéž doladit pomocí OSCTUNE. Jak, to si spočteme pomocí informací, které jsme si změřili v příkladu 1   .  !!!!!!!!!!!! Jo, je doufám jasné, že každý procesor má to rozladění jinak !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pět a půlté cvičení

- Zadání pouze pro Machuldu:    sestavte program, který bude na VKV vysílat nějakou píseň v rozsahu písně  „Ovčáci, čtveráci“  -   za 1

- Pro ostatní: Sestavte program, který bude pomocí převodníku MCP4822 vysílat sinusový signál o kmitočtu 200Hz.  Vnitřní kmitočet procesoru nastavte pomocí PLL na maximální možnou hodnotu, abyste mohli používat vzorkovací kmitočet 8kHz (zkontrolujte v simulátoru) !

až sem za 3

- Sestavte program, který bude pomocí převodníku MCP4822 vysílat čistou kvartu, signál bude sinusový.  Taktéž pomocí vzorkovacího kmitočtu 8kHz

až sem za 1

Šesté cvičení

- Sestavte program, který bude měřit velikost napětí na vámi zvoleném pinu.  Čtyři nejvyšší bity výsledku zobrazte na čtyřech diodách.

až sem za 3-

- Sestavte program, který  „udělá z PICa drát“, tedy:    v procesoru naprogramujeme A/D převodník, k procesoru připojíme D/A převodník.  Stejnosměrné napětí, které budeme přivádět na vstupní pin procesoru, se bude kopírovat na výstupní pin D/A převodníku.  Zařízení má pracovat v telefonním pásmu.  U zařízení předveďte, co je aliasing (nastavte takové vstupní podmínky, aby aliasing byl viditelný na osciloskopu)

až sem za 2

Bod 2 je „conditio sine qua non“

- Sestavte program, který bude sloužit jako zpožďovací linka s maximálním možným zpožděním.

Až sem za  1

ad 1

Prostě nastavíme A/D převodník,  pomocí čítače si zajistíme vhodnou frekvenci vzorkování. V přerušení od čítače vždy odstartujeme převod převodníku, v přerušení od převodníku  pak čteme převedené číslo a jeho nejvyšší bity zapíšeme na port.

ad 2

Číslo, které dodal A/D převodník,  vyšleme pomocí SPI do D/A převodníku. Nezapomeneme na maskování horních čtyř bitů - řídící slovo pro  D/A převodník

ad 3

Mezi příjem a vysílání vložíme zpožďovací linku. Ta bude vytvořena pomocí pole maximální velikosti. Data, která dodal převodník, ukládáme do pole a zároveň čteme data pro D/A převodník. Udělejte to následovně:  v přerušení od A/D převodníku  NEJDŘÍVE přečteme data z jednoho prvku pole a vyšleme je na SPI, a POTOM do téhož prvku pole uložíme data z A/D převodníku. Index pole pak zvětšíme o 1. Až index pole doleze na konec pole,   nastavíme mu opět počáteční hodnotu.   V tomto systému samozřejmě při prvním průchodu cyklem bude D/A převodník vysílat nesmysly. To ale nevadí, stejně to vůbec nijak nezaznamenáte.

Sedmé cvičení

- Sestavte program, který bude  sloužit jako derivační člen pro kmitočty v telefonním pásmu.

- Sestavte program, který bude  sloužit jako integrační člen.

až sem za 3

- Sestavte program, který  bude sloužit jako filtr FIR pro signály v telefonním pásmu. Realizujte pásmovou propust nebo pásmovou zádrž. Kmitočty volte tak, aby funkce filtru byla dobře patrná na osciloskopu.   Ti, kteří udělají tento bod, nemusí absolvovat závěrečné zkoušení  a mají automaticky známku 1 ze závěrečného zkoušení.    „udělat tento bod“ znamená, že ho student celý sám naprogramuje, ne, že předvede program, který okopíroval od někoho jiného. Pokud uděláte bod 3, nemusíte dělat body 1 a 2 .

až sem za  1